ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ

ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ЕЛАБОРАТА

- ВРСТА УСЛУГЕ

Геодетске услуге

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Услуга се обавља у складу са :

-Законом о државном премеру и катастру (''Сл.гласник РС'' бр72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-одлука УС, 47/2017-аут.туимачење, 113/2017-др.закон, 27/2018-др.закон, 41/2018-др.закон и 9/2020-др.закон) и подзаконским актима овог закона;

Сви елаборати који се израђују достављају се Наручиоцу у једном примерку у електронском облику (.pdf  електронски оверен  и  .dwg формат) , у једном примерку у штампаном облику за тачке 1. 3. и 4.  и у три примерка у штампаном облику за тачку бр.2.

- КОЛИЧИНА И ОПИС

Тачка 1. у обрасцу структуре цене

Елаборат: 	Катастарско-топографски план

Објекат :	КТП се израђује као подлога за пројектовање техничке документације

Локација:	Катастарске парцеле број 4520/2 КО Блаце, 2801, 2799 КО Попова  као и делови суседних катастарских парцеле које се граниче са путем

Дужина:	приближно 3600 м

Ширина: 	5м појас лево+ ширина пута  +5м појас десно

Опис радова: 	потребно је снимити постојећи општински пут у пуном профилу (приближно 10,0м) као и додатни појас од по 5,0м са оба стране пуног земљишта (''заштитни појас'') . Снимити прикључке некатегорисаних и других путева на општински пут (раскрснице) , постојеће стамбене и друге објекте у заштитном појасу пута,  инфраструктурне мреже и објекте .

Тачка 2. у обрасцу структуре цене

Елаборат: 	Геодетски снимак постојећег стања (Елаборати фактичког заузећа)

Објекат :	Општински и некатегорисани путеви на територији општине Блаце

Дужина:	приближно 1500м дужине пута и 35 парцела заузећа

Опис радова: потребно је снимити објекат(пут ) на катастарској подлози , тако да буде приказана постојећа парцела пута и фактичко заузеће приватних катастарских парцела, са описом површине заузећа.

Тачка 3. у обрасцу структуре цене

Елаборат: 	скица омеђавања

Објекат :	улице и путеви на територији општине Блаце

Дужина: 	1000м

Опис радова:	Потребно је извршити обележевање међних тачака катастарских парцела улица и путева на територији општине Блаце, према појединачним налозима.

Тачка 4 у обрасцу структуре цене

Елаборат: 	Геодетски елаборат водова који се израђује за потребе пројектовања

Објекат:	сплет електроенергетских водова 1kV и 10 Kv

Дужина:	приближно 5х70м

Опис радова: у присуству власника електроенергетских водова (ЕПС Дистрибуција) који ће обезбедити  уређај –трагач, потребно је извршити геодетско снимање подземних електроенергетских водова на делу катастарске парцеле број 5868 и 5873/1 КО Блаце. На предметној локацији нема уписаних објеката у катастру подземних инсталација.

4.РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ:

Рок за извршење појединачне услуге је 15 дана од дана издавања појединачног налога за снимање.

Крајњи рок за извршење свих услуга предвиђених уговором  је  31.12.2024.год.