                                                               ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЛАЦЕ                                                            
 

На основу члана 35. става 9. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), Скупштина општине Блаце, на предлог председника Општине на седници одржаној дана 06.03.2011. године, донела је

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

А)   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. УводНЕ НАПОМЕНЕ и извод из концепта плана

Просторни план општине Блаце (у даљем тексту: Просторни план) припремио је ЈУГИНУС а.д из Београда. 

Oдлуку о изради Просторног плана са Програмом израде Просторног плана донела је Скупштина општине Блаце на седници одржаној 28.12.2008. год., а по доношењу новог Закона о планирању и изградњи донесена је нова Одлука о изради Просторног плана општине Блаце 2009-2024.год. (број 1-351-1053/09 од 07.11.2009.године. 
Просторни план је припремљен на основу Концепта плана, као прве фазе у изради Просторног плана, коју је разматрала и верификовала (обавила стручну контролу) Комисија за планове општине Блаце, на седници од 18.12.2010. године. 

Правни основ израде Просторног плана се огледа у члану 19. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09) којим је прописано да се просторни план јединице локалне самоуправе доноси за територију јединице локалне самоуправе. Доношење Просторног плана је у надлежности Скупштине општине Блаце.

Просторни план је припремљен у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. Гласник'' бр. 31/10 и 69/10). 

Садржина просторног плана општине је одређена чланом 6., 7., 8., 9. и 10. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената, којима је прописано да просторни план садржи текстуални део и графички приказ. Графички приказ просторног плана општине представљају четири рефералне карте (у размери  Р 1:25 000). 
Временски хоризонт Просторног плана општине Блаце је 2024. година. 

Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део планског документа, а урађена је у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину («Сл. Гласник РС», бр. 135/04 и 88/10). Стратешка процена се радила истовремено са израдом Просторног плана, чиме су створени услови за благовремено интегрисање захтева везаних за заштиту животне средине у поступак припреме Просторног плана.

Повод за израду Просторног плана се огледа у потребама (обавезама) за: 

· даљом разрадом и имплементацијом планских решења дефинисаних Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020.године("Службени гласник РС", број 88/10), као планског документа вишег реда чија планска решења за подручје општине  је потребно да се даље разраде и примене кроз израду Просторног плана;

· планским усмеравањем ширења грађевинског земљишта, као и дефинисањем стратешког оквира за валоризацију положаја и улоге општине Блаце у просторном развоју ширег региона;

· израдом јединственог планског документа који ће представљати плански и правни основ за реализацију локалних интереса свих физичких и правних лица са подручја Општине;

· израдом планског документа који је могуће директно примењивати, првенствено по питању организације и уређења простора, као и изградње објеката у оним деловима Општине чији даљи просторни развој није потребно да се дефинише и усмерава кроз израду урбанистичких планова; и

· израдом развојног документа који уз уважавање основних европских принципа и начела просторног развоја, представља основ за привлачење и реализацију инвестиција из локалних, националних и европских фондова.

Просторним планом су разрађена начела просторног уређења, утврђени циљеви просторног развоја, организација, заштита и коришћење простора, као и други елементи значајни за просторни развој општине Блаце.

1.1. ОБУХВАТ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И 

       ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ БЛАЦЕ 
Општина Блаце је смештена у Топличкој котлини, на источним обронцима Копаоника и југозападним обронцима Јастребца, захватајући северозападни део Топличког басена (Средњетопичке котлине) који је Јанковом клисуром спојен са долином Расине, односно Крушевачким басеном. 

Општина Блаце је смештена у јужном делу средишње Србије и заузима положај између 43°24' и 43°12'  северне географске ширине и 21°09' и 21°24' источне географске дужине.  
Простор општине Блаце је са севера јасно оивичен западним делом планинског венца Јастрепца. На западу  простор Општине обухвата најнижа подкопаоничка села на његовим источним обронцима. У средишњем делу општинске територије, као и на југу и истоку блачка села се простиру северозападним делом Топличке котлине и њеним ободом, углавном по благо заталасаном и брежуљкастом терену.  

За општину Блаце се може рећи да има периферан положај у односу на главне Државне саобраћајне правце. Ипак, она је најкраћи пут између Крушевачке и Топличке котлине, па представља раскрсницу путева према Косову и Метохији, Копаонику, Прокупљу и Крушевцу. Иако је лишена главних магистралних праваца, може се рећи да има релативно повољан транзитни положај, што је од изузетног значаја за развој општине и промет робе која се овде произведе. Најважнији саобраћајни правци на територији општине су државни путеви II реда бр.102 (Крагујевац-Крушевац-Разбојна-Белољин) и бр.222 (Врњци-Брус-Разбојна-Блаце-Куршумлија-Негосавље). Од суседних општинских центара удаљено је од 23-45km.

Општина није повезана железничком мрежом, нити постоји развијен ваздушни саобраћај. 

Сва насеља су углавном смештена поред главних саобраћајница, дуж реке Блаташнице у сливу Расине и мањих река и потока у сливу Топлице.

Простор који припада општини Блаце омеђен је обронцима планина Јастребац и Копаоник и обухвата северозападни део Средњетопличке котлине и Јанкову клисуру. Границе у планинском делу углавном прате вододелнице / развођа, или су административне у низијском делу територије (воде границама катастарских општина, односно границама суседних општина). 

Граница општине је дефинисана границама катастарских општина и то према општини Крушевац - КО Пребреза, Попова, Придворица, Претрешња и Горња Јошаница; према општини Прокупље - КО Горња Јошаница, Доња Јошаница, Сварче, Доња Драгуша, Лазаревац, Суви До и Чунгула; према општини Куршумлија – КО Чунгула, Барбатовац, Гргуре, Више Село и Музаће; према општини Брус – КО Музаће, Рашица, Сибница, Чучале, Џепница и Пребреза.
Општина припада Топличком округу. Простире се на површини од 306 км2 , на којој у 40 насеља живи 13.759  становника (према подацима Пописа 2002.године). У Граду живи око 40% становништва. 
Територија општине Блаце подељена је на 35 катастарских општина и на 31 месну заједницу. 

Просечна величина К.О. износи 874,50 ha. Највећа К.О. је Горња Јошаница површине 2.159,9440  ha , а најмања К.О. Суваја 163,8117 ha.

Просечан број становника К.О. је 393. Највећи број становника има К.О. Блаце - 5465 становника, а најмањи К.О. Качапор - 72 становника. 
Табела 1.: Општи подаци о општини Блаце  

	К,О,
	Насеље


	Повр-шина

(у ha)
	Учешће

К.О. у укупној.

површини општине
	Становништво
	Домаћинства


	Густина

насеље-ности

(ст,/ha)
2002,
	Просечна величина
домаћин- ства 2002,

	
	
	
	
	1991,*
	2002,*
	Индекс

2002/ 1991
	% учеш, у укупном 2002
	2002,*
	% учеш, у укупном 2002
	
	

	Алабана
	Алабана
	506,64
	1,66
	175
	146
	83,4
	1,06
	64
	1,31
	0,28
	2,28

	Барбатовац
	Барбатовац
	965,16
	3,15
	410
	356
	86,8
	2,58
	149
	3,05
	0,36
	2,38

	Блаце
	Блаце
	1 109,96
	3,63
	5 106
	5 465
	107,0
	39,72
	1675
	34,37
	4,92
	3,26

	Више Село 
	Више Село 
	474,52
	1,55
	136
	117
	86,0
	0,85
	44
	0,90
	0,25
	2,65

	Врбовац 
	Врбовац 
	766,77
	2,51
	236
	161
	68,2
	1,17
	64
	1,31
	0,08
	2,51

	Горња Драгуша
	
	886,00
	2,89
	515
	415
	80,6
	3,01
	160
	3,28
	0,46
	2,59

	
	Горња Драгуша 
	
	
	323
	258
	79,9
	1,87
	106
	2,17
	
	2,43

	
	Мала Драгуша 
	
	
	192
	157
	81,8
	1,14
	54
	3,22
	
	2,91

	Горња Јошаница
	Горња Јошаница
	2 159,94
	7,03
	440
	329
	74,8
	2,39
	136
	2,79
	0,15
	2,42

	Гргуре
	
	1 517,03
	4,96
	501
	454
	90,6
	3,29
	165
	3,38
	0,29
	2,75

	
	Горње Гргуре
	
	
	382
	327
	85,6
	2,38
	113
	2,32
	
	2,89

	
	Доње Гргуре
	
	
	119
	127
	106,7
	0,92
	52
	1,07
	
	2,44

	
	Кашeвар
	697,68
	
	407
	336
	82,6
	2,95
	127
	2,60
	0,48
	2,64

	Горњи Кашевар 
	
	413,89
	1,35
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доњи Кашевар
	
	283,79
	0,93
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доња Драгуша
	
	587,89
	1,92
	331
	234
	70,7
	1,70
	109
	2,23
	0,39
	2,14

	
	Доња Драгуша
	
	
	176
	120
	68,2
	0,87
	56
	1,15
	
	2,14

	
	Претежана
	
	
	155
	114
	73,5
	0,83
	53
	1,09
	
	2,15

	Доња Јошаница
	Доња Јошаница
	450,81
	1,47
	138
	98
	71,0
	0,71
	49
	1,00
	0,21
	2,00

	Доња Рашица
	Доња Рашица
	291,08
	0,95
	94
	98
	104,3
	0,68
	33
	0,67
	0,33
	2,96

	Ђуревац
	Ђуревац
	439,61
	1,44
	394
	353
	89,6
	2,56
	99
	2,03
	0,80
	3,56

	Качапор
	Качапор
	796,61
	2,60
	98
	72
	73,5
	0,71
	25
	0,51
	0,09
	2,88

	Криваја
	Криваја
	331,50
	1,08
	212
	173
	81,6
	1,25
	75
	1,54
	0,52
	2,30

	Кутловац
	
	938,25
	3,07
	350
	282
	80,6
	2,05
	105
	2,15
	0,30
	2,69

	
	Кутловац
	
	
	225
	180
	80,0
	1,30
	61
	1,25
	
	2,95

	
	Дрешница
	
	
	125
	102
	81,6
	0,74
	44
	0,90
	
	1,13

	Лазаревац
	Лазаревац
	301,81
	0,99
	158
	114
	72,2
	0,82
	49
	1,00
	0,37
	2,31

	Међухана 
	Међухана 
	479,16
	1,57
	253
	187
	73,9
	1,36
	70
	1,43
	0,39
	2,67

	Музађе 
	Музађе 
	1 282,47
	4,19
	187
	152
	81,3
	1,10
	57
	1,16
	0,11
	2,66

	Попова 
	Попова 
	1 881,11
	6,15
	269
	224
	83,3
	1,62
	96
	1,97
	0,11
	2,33

	Пребреза 
	Пребреза 
	1 367,47
	4,47
	399
	329
	82,5
	2,39
	133
	2,73
	0,24
	2,47

	Претрешња
	
	
	5,59
	247
	211
	85,4
	1,53
	97
	1,99
	0,12
	2,17

	
	Претрешња
	1 711,00
	0,99
	170
	150
	88,2
	1,09
	70
	1,43
	0,08
	2,14

	
	Брежане 
	
	
	77
	61
	79,2
	0,44
	27
	0,55
	
	2,26

	Придворица 
	Придворица 
	2 030,07
	6,63
	197
	124
	62,9
	0,90
	63
	1,29
	0,06
	1,96

	Рашица 
	Рашица 
	639,41
	2,09
	244
	183
	75,0
	1,33
	75
	1,53
	0,30
	2,44

	Сварче
	
	635,40
	2,08
	339
	250
	73,7
	1,81
	113
	2,31
	0,39
	2,21

	
	Горње Сварче
	
	
	178
	128
	71,9
	0,93
	53
	1,09
	
	2,41

	
	Доње Сварче
	
	
	161
	122
	75,8
	0,89
	60
	1,23
	
	2,03

	Сибница 
	Сибница 
	1 643,33
	5,37
	549
	470
	85,6
	3,41
	147
	3,01
	0,28
	3,19

	Стубал 
	Стубал 
	658,58
	2,15
	448
	396
	88,4
	2,87
	136
	2,79
	0,60
	2,91

	Суваја 
	Суваја 
	163,81
	0,54
	87
	89
	102,3
	0,64
	33
	0,67
	0,54
	2,69

	Суви До 
	Суви До 
	987,72
	3,23
	491
	389
	79,2
	2,82
	163
	3,34
	0,39
	2,38

	Трбуње 
	Трбуње 
	1 006,46
	3,29
	699
	559
	80,0
	4,06
	199
	4,08
	0,34
	2,80


	Чунгула 
	Чунгула 
	1 194,51
	3,90
	474
	419
	88,4
	3,04
	179
	3,67
	0,35
	2,34

	Чучале 
	Чучале 
	689,85
	2,25
	271
	233
	86,0
	1,69
	84
	1,72
	0,33
	2,77

	Џепница 
	Џепница 
	791,92
	2,59
	231
	231
	100,0
	1,67
	66
	1,35
	0,29
	3,50

	Шиљомана
	Шиљомана
	231,01
	0,75
	123
	110
	89,4
	0,79
	34
	0,69
	0,47
	3,23

	
	У К У П Н О :
	30 607,60
	100,00
	15209
	13759
	90,5
	100,00%
	4 873
	100%
	0,45
	2,82


(Извор: подаци о површинама добијени од надлежних служби Општине Блаце – Преглед  површина по културама, класама и нерплодним земљиштима, подаци о броју становника из Пописа становништва 2002, Завод за статистику РС)
1.2. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА И   
       РАЗВОЈНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА
Природни услови, РЕСУРСи, потенцијали и 
ОграниЧења за развој
Општина је смештена у крајњем северозападном делу нишког региона, обухвата јужне падине Великог Јастрепца и источни део Копаоника, захватајући северозападни део Топличког басена, који је са Јанковом клисуром спојен са долином Расине. Повољни климатски услови и надморска висина, богатство шумама, водама итд. омогућава развој пољопривреде, шумарства и сточарства. Општина представља и потенцијалну туристичку атракцију. 
Природни услови Блаца и целе Општине су по обиму и квалитету елемената и карактеристика природне средине значајан развојни потенцијал овог простора. Карактеристично је да је овај потенцијал диференцирано распоређен у простору са појавом концентрације на појединим ужим целинама: 

· Велики део општине има повољан или условно повољан терен за насељавање, па су зато насеља углавном равномерно распоређена на целој територији општине. Нагиби терена су у котлинском делу мањи, у зони према Копаонику и Великом Јастрепцу су преко 20%, док је ерозија углавном слаба или средње јачине, и то углавном у западним деловима општине. 

· Највише су насељена подручја око река (сва насеља су сконцентрисана око реке Блаташнице и Барбатовачке реке и њихових притока, као и осталих притока Топлице). Централни део Општине у Блачкој котлини је повољан за насељавање (услови за ратарство, воћарство, сточарство, изградњу насеља и саобраћајница су у котлини и долини најповољнији). 

· Више планинске зоне су мање повољне за насељавање (подручја на обронцима Копаоника а поготово на планини Јастрепцу), због геолошке грађе терена, изражене ерозије, мање квалитетне педолошке подлоге и оштријих климатских услова, али и лоше саобраћајне повезаности тих делова општине. 
У складу са природним карактеристикама планског подручја, аналитичко - систетским поступком утврђени су потенцијали и ограничења простора за развој појединих људских активности. 

	1)  У односу на становање и изградњу насеља: 

Потенцијали развоја: 

· природне погодности терена за живот и рад становништва су широко распрострањене: у селима за пољопривреду, шумарство, туризам итд., док су на теренима долинских и котлинских насеља повољни услови за изградњу индустријских капацитета и развој широке лепезе активности као економске базе за живот људи. 

· могућности за организовање већег обима изградње насељских структура на подручју Блачке котлине и на ободу котлине, односно побрђу,

· површине са нагибом до 15% и углавном слаба ерозија представљају условно – повољан терен за изградњу насеља, 

· заступљеност чврстих седиментних стена, као што су карбонатни седименти у јужном и југозападном делу општине, а посебно велика заступљеност језерских седимената од којих су изграђени мање нагнути терени котлине, повољних геотехничких карактеристика за изградњу насеља, нарочито индивидуалних објеката (од слободних терена најповољнији су на они на падинама блажих нагиба са јужном експозицијом терена),

· велика заступљеност терена повољне експозиције сунцу у централном котлинском делу и на побрђу блажих нагиба, где су и највећа насеља. 

Ограничења развоја: 

· потенцијална локална нестабилност терена нарочито у зонама изграђеним од шкриљаца, флиша, али и језерских седимената ако су на већим нагибима,

· северни и делом западни делови општине мање повољни за насељавање због већих нагиба терена (и преко 20%), израженије ерозије, и мање повољне климе.

· површине под нагибом већим од 15% (углавном у источном делу територије).

· сеизмичка активност карактеристична за целу Општину, захтева асеизмичку градњу за услове потреса већег од 7оMCS. 

· површинска безводност значајних површина терена изграђених од кречњачких слојева побрђа и брдско – планинског дела Општине, онемогућава јефтино и једноставно  водоснабдевање насеља. 

· висок ниво подземних вода у зони југоисточно од Блаца. 

· због угрожености падинских терена повољних за изградњу насеља различитим облицима ерозије и нестабилности, неопходни су хидротехнички објекти заштите од ерозије и бујичних вода у планинским теренима, од поплавних вода у нижим зонама алувијалних равни Млаве и притока од ерозије на нагнутијим теренима побрђа. 



	2)  У односу на пољопривреду и рибарство: 

Потенцијали развоја су: 
· веома повољни услови за развој одређених пољопривредних грана, посебно воћарства, које је тренутно у експанзији (поготову производња шљива), као и повољни услови производње органске здраве хране, сакупљања лековитог биља, шумских плодова итд., али и сточарства (свињогојства, говедарства, овчарства, пчеларства, развој пастрмских рибњака),

· највећа заступљеност ораница и башта (око 32%), ливада (око 7%), пашњака (до 8%), воћњка (изнад10%) и винограда (око 1%).

· распротрањеност терена IV, V и VI класе на падинама погодује узгоју воћњака (воћарство), ливада и пашњака (сточарство) на свим површинама чији нагиби то дозвољавају или усмеравају (на многим површинама постиже се сличан, а често и бољи ефекат заштите од ерозије у односу на узгој шума),

· најзаступљенија подручја: подручје мешовите пољопривредне производње (производња кукуруза, пшенице, јечма и детелине) и ратарско воћарско подручје (уз шумско пашњачко подручје),
Ограничења равоја су: 

· дисецираност рељефа и велики нагиби терена (у појединим деловима) условљају ограничене могућности за интензивнију пољопривредену производњу;

· висок ниво подземних вода на површинама покривеним најплоднијим земљиштем уз реке захтева мелиорационе радове у циљу побољшања услова за пољопривреду,

· замирање сточарстава као привредне гране, проузроковане лошим климатским условима (суше, мразеви). 

· неповољни хидролошки услови и варирање квалитета земљишта (посебно у кречњачким и језерским теренима), што се нарочито запажа на теренима IV бонитетне класе, које утичу на појаву локалних ограничења везаних за пољопривредну производњу. 

· посебан проблем представља појава ерозије која је у појединим зонама јаче изражена. Појава ерозије је карактеристична и за простране пољопривредне површине, погодне за воћарство. Антиерозиони радови у сливу притока Блаташнице и притока Топлице нису спроведени у потребној мери па је ерозија још увек изразит и највећи проблем и ограничење пољопривредне производње. 

· нерегулисано пречишћавање отпадних вода из насеља и других загађивача угрожава квалитет река, поготово Блаташнице која је у сливном подручју Хидроакумулације "Ћелије", али и других мањих потока и река, као потенцијала за узгој рибе. 



	3) У односу на узгој шума и подизање заштитних зелених површина: 

Потенцијали развоја: 

· богатство шумама  (скоро 40% територије општине чине шуме)

· терени V и VI бонитетне класе који су погодни како за узгој шума, тако и за квалитетне ливадске и пашњачке површине; оне имају широко распрострањење, пре свега на Јастрепцу,

· могућност коришћења шума као потенцијала за развој туризма,

· планински терени погодни за подизање и одржавање зелених заштитних површина у циљу одржавања санитарно-хигијенских услова у општини,

Ограничења развоја: 

· ерозиони процеси који настају као последица комплекса хидролошких, геоморфолошких, климатских и педолошких процеса на подлогу једини су ограничавајући фактор узгоја шумских површина на овом подручју. 

· основни ограничавајући фактор у овом погледу је антропогеног карактера и огледа се у непланском ширењу грађевинских рејона насеља и пољопривредних површина, изградњи саобраћајница и осталих инфраструктурних објеката и мрежа, те заузимању простора комуналним отпадом, а што све проузрокује деградацију вегетације и земљишног покривача.



	4)  У односу на изградњу индустријских објеката: 

Потенцијали развоја: 

· на подручју општине у равничарском – котлинском подручју кроз које протичу већи водотокови постоје геотехнички повољни терени за изградњу индустријских објеката и зона. Са аспекта просторног планирања, изградње, пољопривредне производње, терени повољних геотехничких карактеристика налазе се у већ постојећој формираној зони у Блацу, али постоје и у другим низијским насељима и повољни су за овакву намену. Ови терени, осим теренских локационих захтева (равни и благо нагнути терени до 3о за веће и до 5о за мање индустријске капацитете, стабилни, добро носиви) у близини Блаца, Кашевара, Барбатовца, Међухане такође, имају и добре могућности водоснабдевања и одвођења отпадних вода за развој производних радних зона, те се зоне у близини Блаташнице, Барбатовачке реке и притока у сливу Топлице посебно истичу по својим погодностима за лоцирање мањих и средњих, а у Блацу и већих, индустријских капацитета. 

· у осталим насељима углавном је могућа изградња производних погона типа домаће радиности која нема много захтева у погледу простора, изузев вида производње и транспорта који не сме да поремети услове живота и квалитет животне средине. 

· напомиње се да је за објекте који се лоцирају у сливу Блаташнице обавезно спровести мере заштите животне средине (нарочито одговарајући технолошки поступак, пречишћавање отпадних вода, безбедно складиштење сировина и отпада и евакуацију истог на начин који ће обезбедити заштиту квалитета вода Хидроакумулације "Ћелије"). 

Ограничења развоја: 

· висок ниво подземних вода у нижим зонама алувиона Блаташнице и осталих речних токова у Блачкој котлини и потребе нивелације терена; 

· појава локалних нестабилности у теренима побрђа, посебно Јастрепца;  
· сеизмичка активност карактеристична за целу Општину, захтева асеизмичку градњу за услове потреса већег од 7оMCS. 

· изузимање из градње индустријских објеката – потенцијалних загађивача вода на подручјима за која су прописани одређени режими заштите водних ресурса за водоснабдевање (ресурси пијаћих вода у сливном подручју Хидроакумулације "Ћелије", као и планински извори на Јстрепцу и на контакту кречњачког масива и котлине). 

· простирање плодних земљишта која се користе за пољопривредну производњу представља највеће ограничење за изградњу великих индустријских погона, како са аспекта заузимања пољопривредног земљишта, тако и са аспекта могућег загађења тла и подземних вода. 



	5)  У односу на експлоатацију минералних сировина и геотермалне енергије: 

Потенцијали развоја: 

· рудно-геолошки потенцијали према досадашњим истраживањима нису значајнији потенцијал Општине. Регистроване су појаве руде бакра у атарима села Гргура и Вишесела, гвоздене руде на сектору Претрешња – Придворица и никла на потезу села Гргура, а од неметаличних сировина регистроване су појаве мермера, код села Попове на локалитету Пашин камен (Манастирица), и кварцита, у облику сочива и жице, у селу Придворица на локалитету Беле Воде, дијабаза у горњем току Сибничке реке. Изузетак представљају лежишта мрког угља која су откривена у селима Чучале (2.100.000 тона) и Сибница (3.500.000 тона) а за израду техно-економске оцене потребна су додатна истраживања. 

· с обзиром  на хидрогеолошке карактеристике терена, околина Блаца је са становишта геотермалне енергије оцењена као перспективна у погледу могућности оснивања лежишта на дубини до 2.500 m, са могућом температуром до 160º C.

Ограничења развоја: 

· не постоје значајнија ограничења за експлоатацију минералних сировина са аспекта природних услова, мада се мора нагласити постојање конфликта између коришћења земљишта у сврхе пољопривредне производње и перспективне експлоатације минералних сировина. Значајнија експлоатација камена може негативно утицати на околину због повишене буке и запрашености. 

· ограничење за ширу експлоатацију може представљати близина издани пијаће воде – могућих изворишта која могу бити деградирана, као и близина насеља због угрожавања буком и вибрацијама. 
· не постоје ограничења за експлоатацију минералних вода. 


	6) У односу на производњу енергије  

· подручје општине Блаце као изразито пољопривредни крај има могућности да за снабдевање локалних потреба домаћинстава енергију добија из биомасе пореклом од пољопривредне производње.  

· планинско подручје обилује планинским водотоцима који располажу хидроенергетским потенцијалом, уз могућност подизања малих хидроенергетских објеката. 



	7)  У односу на водоснабдевање: и коришћење подземних вода у комерцијалне сврхе
Потенцијали развоја: 

· извори хладне и чисте пијаће воде, са бројним рекама, изворима, који су искоришћени за водоснабдевање насеља, и то акумулација „Придворица“ и „Попова“,
· могућност каптирања и реконструкција постојећих каптажа у циљу сигурнијег водоснабдевања насеља,
· у теренима у алувионима издани су углавном недовољног капацитета на мањим дубинама, са мање квалитетном водом подложном загађењу са површине (алувијални седименти долине Млаве); ове издани се могу користити само за локалне потребе уколико су повољних особина за пиће, али уз приоритет максималне заштите од загађивања тла и вода. 

Напомиње се да је хидроакумулација на Бресничкој реци веома важан хидротехнички објекат за водоснабдевање насеља у северном делу општине, а да су постојећа изворишта у долини Топлице из којих се снабдевају долинска насеља, за сада довољног капацитета, али подложна загађењу са површине терена.  

Ограничења развоја су: 

· близина урбанизованих и деградираних земљишта (нарочито урбанизованих зона и пољопривредних површина) може угрозити квалитет воде издани у алувијалним седиментима. 

· нерегулисано питање пречишћавања и одвођења отпадних вода у целој Општини 

· значајан развојни праг у наредном периоду, биће недостатак воде за наводњавање пољопривредних површина, мање воде за пиће, с обзиром на неизграђеност хидротехничких система. Највеће потребе за водом јављају се у летњем периоду, у сушном периоду. 

· системи за евакуацију отпадних вода, мелиорациони системи и системи за одбрану од спољних и унутрашњих великих вода су у лошем стању,
· мелиорацини системи су присутни у мањем обиму а потреба за њиховим постојањем је евидентна. 



	8) У односу на лоцирање појединих комуналних објеката: 

Потенцијали и принципи лоцирања и изградње: 

· Изградња  гробља  оптимално је повољна на благим падинама и заравнима, осим на покренутим и лабилним теренима. Није пожељна у алувијалним равнима где је зона санитарног нивоа сахрањивања блиска са нивоом подземних вода. Услови за изградњу  гробља су: примена мера одводњавања површинских вода. Падински делувијуми и делувијално - пролувијални материјали, као и површински поломљени и распаднути шкриљци и кречњаци и пратећи варијетети, као и песковито-шљунковити грубозрни седименти, имају високу порозност, оцедљиви су и водопропустљиви, добро проветриви, и по свему одговарају вулнерабилним условима. Издански нивои морају бити нижи од 3.0m дубине. 
Изградња гробља могућа је на свим  безводним или водопропусним теренима на падинама и старијим речним и језерским терасама, на којима је максимални ниво подземних вода мин. 1.0 м испод кота сахрањивања. Такви терени  већ у планској документацији за гробља морају имати решене  аспекте стабилности, водопропустљивости и водозасићења, детаљним геолошким истраживањима.  

Приликом израде пројеката гробља, мора се предвидети нивелационо решење погодном врстом тла (материјала) за насипање, али и евентуално сахрањивање, мора се утврдити  налазиште и карактеристике таквог тла; поред тога, неопходно је дати решење за одводњавање површинских вода, евентуално пречишћавање вода пре одвођења у реципијенте,  приложити доказе о стабилности терена, као и обезбедити друге техничке и санитарне услове прописане за изградњу гробља . 

· Изградња комуналне депоније са еко-геолошког аспекта није могућа на теренима изграђеним од каменитих, поломљених и при површини распаднутих стена. Алувијалне заравни такође нису погодни терени за депоновање смећа, због високе водопропустљивости. Евентуално су погодне зоне са лапорцима који су плочасте и листасте слојевитости и који у при површинским зонама имају распадине  са глиненом основом, а локално и безводне падинске зоне изграђене од неогених седимената глиненог типа. При том, такве локације треба да испуњавају и друге услове - са становишта саобраћаја, да буду на релативно заравњеним зонама, у стабилним теренима,  с обзиром да су оптерећења од депоније значајна. Поред геолошке подлоге од лапоровитих материјала, за локације депоније највише би одговарале удолине, удубљења  или платои који су затворени од спољних визура. За изградњу депонија, при чему није неопходна уградња непропусних фолија,  најпрактичнији су безводни терени изграђени од прекамбријских шкриљаца, јер у њима углавном нема формираних издани подземних вода, водопропусност им је слаба, а отпадне воде могу се евакуисати површинским одвођењем. 
Такође, неопходна је примена свих техничких прописа изградње ових објеката, почев од адекватног геолошког истраживања, до пројектовања и примене прећишћивача вода. Пројектом депоније мора бити предвиђено  дренирање понирућих вода и одводњавањем површинских и вода из депоније, са применом технолошке прераде отпадних вода. Укупна дебљина депонованих слојева мора бити пројектована у складу са носивошћу локалног тла и хоризонталном стабилношћу, комбинована са објектима заштите од клизања депоноване масе. То важи за све врсте депонија (комуналне, одлагалишта јаловине, осим унутрашњих и пројектованих за рекултивацију, као ни пепелишта).

У случају изградње, депонија, у терену локалног типа и подручју високе оводњености, са квалитетним површинским и подземним водама, очуваним ареалом шума и ливадског биља, требало би да буде изграђена са подлогом од квалитетних и трајних фолија.

Ограничења развоја су: 

За гробља : 

· терени у долинским деловима подручја Плана које граде алувијалне наслаге са високим нивоом подземне воде, 

· терени у долинама бујичних речних токова 
· кречњачки и други порозни терени у зонама санитарне заштите изворишта водоснабдевања

За депоније: 

· ограничења су таква  да онемогућавају подизање депонија у најширем делу терена општине, изузев лапоровитих зона.



	9) У односу на туризам и рекреацију: 
Потенцијали развоја су: 
· очувана природна богатства као што су рељефни облици, чисти планински водотокови, очуване шуме, клисуре, термални извори, врела итд., затим културно – историјски споменици и сл. Ове природне вредности општине представљају предуслов за развој разних видова туризма, као што су планинарење, лов, излетнички, спортско – рекреативни туризам итд. 

· Блаце са Блачким језером, са већ зачетим угоститељско – туристичким објектима у зони језера и центра, представља у овом моменту најперспективнија места. 

· Подручја Јастрепца и обронака Копаоника, као и Јанкова клисура са својим природним и културно – историјским вредностима погодна су за рекреативни, излетнички туризам, лов и риболов на чистим планинским водотоцима и др. 

· У том смислу сва насеља која се налазе на главним путним правцима (Блаце, Барбатовац,, Чучале, Пребреза, Кашевар, али и она уз друге путеве: Дрешница, Попова, Врбовац, и др.), имају перспективе за лоцирање смештајних капацитета од којих је приступ овим туристички атрактивним локлитетима погодан). 

· Напомиње се да, поред рекреативног, излетничког, ловног, истраживачког туризма и ђачких екскурзија, постоје индиције и за развој бањског туризма, уколико истраживања геотермалних потенцијала покажу да у овој зони првенствено насеља Дрешница, Врбовац и Претрешња, али и других у подножју планина),  има потенцијалних извора термалне лековите воде.  

· Најзначајнији туристички локалитети  су, свакако, Блачко и Поповачко језеро, Будим Бања, Јанкова клисура, Јастребац и Копаоник у близини, природне вредности (Специјални резерват природе "Пребреза"), археолошка налазишта (Барбатовац, Горња Драгуша, Доње Сварче и др.), црква у Врбовцу и други.

С обзиром да се ради о еколошки чистом простору, као пратећи садржаји намећу се: производња еколошки здраве хране, сакупљање и дистрибуција лековитог биља као и израда туристичких сувенира са мотивима из овог краја.

Напомиње се да је за планирање смештајних капацитета потребно имати у виду и остале туристичке и рекреативне атракције ширег подручја због којих би туристи долазили у Блаце као смештајни пункт у близини атрактивних локалитета (природне лепоте првенствено Копаоника и Јастребца, као и других локалитета у близини, због којих би оправдан био развој транзитног, излетничког и викенд, као и сеоског туризма, посебно, у комбинацији са ловним туризмом у већ установљеним ловиштима.
Ограничења развоја су:
· слаба доступност атрактивним локацијама, поготово у планинским зонама, због лошег квалитета локалних саобраћајница,

· лоша комунална опремљеност итд.

· слаба опремљеност смештајним и услужним капацитетима. 

· слаба инфраструктурна опремљеност и неуређеност насеља – потенцијалних туристичких места, посебно села. 

· слаба промоција туристичке понуде

· лоша старосна структура становништва сеоских насеља, посебно брдско – планинског дела Општине и др. 



	10) У односу на успостављање друмских и железничких комуникација: 

Потенцијали развоја су: 
· поред Блачке котлине / долине Блаташнице, Барбартовачке реке и притока Топлице, као најповољнијих простора за скоро несметану изградњу саобраћајница са преовлађујућим теренима до 20% нагиба,  и терени побрђа и друге речне долине имају најбоље потенцијале за успостављање свих врста комуникација у којима се путеви могу градити на блаже нагнутом или зарављеном терену уз обавезу регулације терена у смислу заштите од вода и обезбеђења стабилности на нестабилним падинама. Ови правци су већ искоришћени за постојеће и планиране трасе комуникација. 
· све косе и блаже нагнуте стране које се могу користити за изградњу саобраћајница локалног ранга (уз обавезу обезбеђења стабилности падина, уколико су изграђене од флиша, шкриљаца, дијабаза и рожнаца, елувијално - делувијалног комплекса и налазе се на већим нагибима).  

· критеријумима за одабир траса саобраћајница морају бити обухваћени и технички пројектантско-извођачки услови: услови за трасе и тунелске и мостовске деонице дефинишу се параметрима тла и стена, потребама санације, мелиорације и ојачања, условима ослањања мостовских темеља, заштитом од продирања вода у тунелима, заштитом тунелског ископа од потисака, као и ојачањем ињекционим масама, те стабилизацијом терена на тунелским предусецима; све  планиране саобраћајнице треба водити по могућству на теренима брежуљкастог и брдовитог рељефа  по изохипси, где се  могу се очекивати најмањи ископи, усеци или други облици  подземних радова.
Ограничења развоја су: 

· нагиб терена углавном у северним деловима територије (преко 30%), 

· изражена ерозија у централном делу општине (обод Топличке котлине).

· терени у северном побрђу, које карактерише честа потенцијална нестабилност падина на локалном нивоу, или они у којима се јављају значајне потенцијалне нестабилности, захтевају пажљива истраживања праваца траса у циљу обезбеђивања стабилности објеката. 




· Синтезна оцена терена према погодности за насељавање

У складу са свеобухватном анализом  природних погодности простора општине Блаце за потребе изградње и развоја дефинисаће се будуће намене коришћења простора. Критеријуми за оцену погодности терена општине за насељавање обухватају анализу следећих параметара: висински зоналитет терена, стабилност терена, нагибе терена, ниосивост, климатске особености, сеизмичност , ниво подземних вода, плавност терена, педолошки покривач итд. На основу тих параметара могу се издвојити :

1. Природно погодни, 

2. Условно погодни и 

3. Природно непогодни простори.

1.  Природно погодни простори на територији општине су свакако они који већином својих природних карактеристика не захтевају осетније напоре у техно – економском смислу. Најпогоднији простор за насељавање је централни део општине. Осим погодног геолошког састава и повољних климатских услова овај предео карактерише релативно богатство водама, слабо изражена еозија терена. Што се тиче нагиба, најпогоднија за насељавање је зона Топличке котлине  (где нагиб није већи од 15%), где живи највећи део становништва. 

2.   Условно погодни терени су они са већим ограничењима, са нагибима између 15% и 20%, углавном стабилни или са појавама клижења, плављења. Ова природна ограничења захтевају мање или веће материјалне трошкове при савладавању (заштита од плављења заравњивање, стабилизација клизних терена, низ техничких мјера при земљаним радовима, трасирању инфраструктуре и саобраћајница). Ови терени се углавном налазе по ободу котлине, углавном су то пашњачке и ливадске површине, које су делом пошумљене. Ту је могуће лоцирати индивидуално становање, изградњу мањих привредних капацитета, туристичке капацитете итд. 

Осим воћарства на побрђу обода Блачке котлине, односно падина Јастрепца и Копаоника, ови терени могу да се користе и за екстензивно гајење жита, сточарство, шумарство итд. Ту је могуће лоцирати индивидуално становање, изградњу мањих привредних капацитета, туристичке капацитете итд.

3.   Природно непогодни терени имају најмање повољне услове у поређењу са осталим типовима за било коју намену коришћења. Ове терена карактеришу веома стрми нагиби (> 30%), нестабилност у природним условима и при изградњи, клижења (поготово у зони Џепнице, Попове, Рашице), еродни терени. Овим теренима припадају углавном западни и северни делови општине. На овим теренима се одвија развој сточарства, с обзиром да их, ако нису под шумом, углавном чине пашњачке површине. Због великих ограничења, непогодни су за насељавање. Могуће их је користити искључиво за шумске, пашњачке површине, односно за узгој шума, сточарство, као и за развој планинског туризма (поготово летњег).
ОЦЕНА ДЕМОГРАФСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА И МРЕЖЕ НАСЕЉА И  ОПРЕМЉЕНОСТИ НАСЕЉА

Као што је то случај са многим општинама у Србији, на подручју општине Блаце јављају се негативни демографски трендови условљени дуготрајним  процесима деаграризације и деопопулације сеоских насеља, као и негативним социо-економским процесима који су последица догађаја из деведесетих година прошлог века, као и процеса транзиције која највише погађа најосетљивије категорије становништва, а посебно у подручјима чија се привреда превасходно заснивала на индустријској производњи из времена централизоване планске привреде, данас превазиђене технологије и искључивог власништва државе над индустријским погонима и предузећима. Као последица наведених процеса, демографску структуру Општине данас одликује: депопулација, старост становништва, низак фертилни контигент, висок удео делатности секундарног сектора (индустрија) које су већ дуже време у лошој посовној ситуацији и делатности које се финансирају из буџета (државна управа, здравство, образовање), а мали број запослених у предузетништву и услугама, висока стопа незапослености и лоша образовна структура. Значајне разлике постоје, међутим, између центра општине и његове агломерације где су негативни трендови мање изражени, и осталих, руралних, насеља за које је потребно предвидети посебне мере ревитализације. 

Иако Општина Блаце има површину мању од просека за Централну Србију (просек 504 км², Општина Блаце 306 км²), она спада у општине Србије са малим бројем становника (13 759 становника према попису 2002. године) и мањом густином насељености (45 ст/км²) у односу на Централну Србију (98 ст/км²). У односу на своје непосредно окружење, које има врло сличне  географске и социо-економске предиспозиције за насељавање, однос површине и броја становника Општине Блаце  (45 ст/км²) мањи је него у осталим топличким општинама (Житорађа 85, Куршумлија 23, Прокупље 64).  

Број становника општине Блаце константно опада, а становништво стари већ више од шездесет година. Овом процесу је, пре свега, допринело континуирано пражњење сеоских насеља. Једино насеље чији број становника расте је општински центар
, који је и највеће насеље у Општини. 

Табела 2.:  Становништво и домаћинства у општини Блаце 1948-2002.године 

	Година пописа
	С Т А Н О В Н И Ш Т В О
	Д О М А Ћ И Н С Т В А



	
	Општина 


	Град
	Остала насеља
	Општина
	Град
	Остала насеља

	
	
	Број
	% 

у укупном
	Број
	%

 у укупном
	Број
	ст/дом
	Број
	ст/дом
	Број
	ст/дом

	1948
	23 676
	1 824
	7,70
	21 852
	92,30
	3 991
	5,93
	383
	4,76
	3 607
	6,05

	1951
	24 608
	2 181
	8,86
	22 427
	61,14
	4 356
	5,64
	494
	4,41
	3 862
	5,81

	1961
	22 099
	2 564
	11,60
	19 535
	88,40
	4 821
	4,58
	692
	3,70
	4 129
	4,73

	1971
	19 331
	3 373
	17,44
	15 958
	82,56
	5 141
	3,76
	1 056
	3,19
	4 085
	3,91

	1981
	17 338
	4 409
	25,42
	12 929
	74,58
	5 342
	3,24
	1 334
	3,30
	4 008
	3,22

	1991
	15 709
	5 228
	33,28
	10 481
	66,72
	5 098
	3,08
	1 552
	3,37
	3 546
	2,95

	2002
	14 303
	5 631
	39,37
	8 672
	60,63
	4 978
	2,87
	1 712
	3,29
	3 266
	2,65

	1991*
	15 209
	5 106
	33,57
	10 103
	66,43
	
	
	
	
	
	

	2002*
	13 759
	5 465
	39,72
	8 294
	60,28
	4 873
	2,82
	1 675
	3,26
	3 198
	2,59


*Према методологији Пописа 2002.

На основу анализе демографских трендова за општину Блаце утврђени су следећи општи демографски потенцијали и ограничења:

Потенцијали

· Висок удео деце млађе од 25 година у оквиру укупног броја породица са децом;

· Висок удео активног становништва које обавља занимање у укупном активном становништву;

· Кадровски потенцијал за даљи развој пољопривреде; 

· Потенцијал за јачање секундарног, а нарочито терцијарног сектора у општинском центру.

Ограничења

· Негативан тренд кретања броја становника изузев у општинском центру, а који указује на недовољну атрактивност Општине за живот и насељавање;

· Изузетно лоша старосна структура, а посебно у насељима Придворица, Доње Сварче, Доња Јошаница и Попова; 

· Изузетно висока вредност негативног природног прираштаја; 

· Велик удео породица без деце;

· Недовољна заступљеност терцијарног сектора у контигенту активног становништва које обавља занимање у насељима без општинског центра; 

· Мала залиха радне снаге, с обзиром на високу искоришћеност активног становништва;

· Веома лоша образовна структура за развој јавних служби и других активности у оквиру секундарног и терцијарног сектора. 

Општину Блаце, као изразито пољопривредни крај, карактерише недовољна развијеност у појединим секторима делатности, поготово производним и прерађивачким капацитетима и организацијом појединих услуга, што се негативно одражава и на постојећу мрежу насеља. Слична ситуација је и у околним општинама, посебно брдског предела, које су такође слабије развијене, те се на основу овога може констатовати да су присутне тешкоће регионалног карактера, превазилазећи локалне оквире.

Слабе материјалне могућности општинске власти условљавају и одговарајуће субвенције од стране републичке владе, како би подстакла процес комуналног и урбаног опремања насеља. Мрежа насеља је дисперзног типа, условљена топографским карактеристикама. Насеља у долинској зони су  популацино највећа, развијенија и опремљенија, док су она у брежуљкасто - брдском делу ситнија, слабије инфраструктурно повезана и опремљена, а ниво услуга и централних садржаја у њима је нижи, као и степен концентрације становништва и делатности. Захваљујући локацији секундарних и терцијарних делатности, изразито неаграрна структура делатности и становништва јавља се само у Блацу. У насељима од 101 до 500 становника интензивни су процеси емиграције, депопулације и старења становништва, услед неповољне економске ситуације. Деаграризација као процес који води смањивању броја становника орјентисаних ка пољопривреди, још увек је слабо изражена, што са аспекта развоја мреже насеља не мора да представља проблем, јер опремање и развој сеоских подручја и квалитета живљења у селима треба да иде упоредо са развојем економске моћи становништва и пораста индивидуалног стандарда, али и улагањима друштвене заједнице у развој села. 

Услед депопулације, долази до смањења и онако малог броја корисника јавних служби и услуга, па је њихова квалитетна организација још више отежана у изразито аграрним насељима општине, те се у наредном периоду може догодити редукција или гашење појединих централних садржаја као неминовност овог подручја. Првенствено се мисли на последице неповољне старосне структуре становништва општине и слабији развој прерађивачких капацитета и пратећих услуга. 

Иако је Блаце центар општине, он последњих деценија популационо, а последњих петнаестак година и привредно константно слаби, што се негативно одражава и на развој осталих насеља. Центри заједница насеља Међухана-Шиљомана, Перебреза, Горња Драгуша и Барбатовац такође су недовољно развијени, без квалитетније мреже супраструктуре, док већина сеоских насеља има минималну комуналну и урбану опрему. 

Потенцијали теритирије општине Блаце, се односе на задовољавајућу мрежу објеката јавних служби обавезних садржаја (основно образовање и примарна здравствена заштита), али остали садржаји мање задовољавају. У Општини већ постоји иницијатива за реновирање објеката школства и здравства и доградње, односно реконструкције других неопходних објеката јавних служби. 

Проблеми који су се испољили у функционисању објеката јавних служби се своде на следеће:

· разбијеност појединих насеља, условљена малом густином насељености што доводи до нерационалне употребе објеката јавних служби,

· низак ниво комуналне опремљености, што ствара проблеме у функционисању објеката јавних служби у највећем броју сеоских насеља у Општини, посебно кад су у питању обавезне установе јавних служби - основно образовање и примарна здравствена заштита у руралном подручју,

· неодговарајући простор објеката за основно образовање у великом броју насеља, 

· запуштеност домова културе у свим сеоским насељима који су углавном изгубили своју основну намену и користе се само у друге сврхе (администрација, трговина),

· потреба за организованијим превозом ученика средњих школа, уз могућност организације јавног општинског превоза и прилагођавање времену наставе (удаљена насеља западног и северног подручја Општине), 

· недовољну опрему школског простора, укључујући фискултурне сале, и старе инсталације водовода, канализације, електро-инсталација и телекомуникација у великом броју подручних школа у руралном подручју,

· недостатак предшколских установа - малих група у појединим сеоским насељима,

· непотпуна опремљеност Дома здравља у Блацу специјалистичким службама,

· недостатак апотека и специјалистичких служби у здравственим станицама и амбулантама,

Карактеристике мреже насеља општине Блаце су, пре свих, њихова неразвијеност у скоро свим секторима делатности. Изражена је привредна заосталост, инфраструктурна опремљеност непотпуна, релативна недовољна развијеност јавних служби, што је све проузроковало да општина Блаце буде емиграционо подручје. Становници углавном мигрирају у општински центар и ка Нишу, а регистрован је велики број људи који одлазе на привремени рад у иностранство. Најразвијеније насеље је општински центар, који највише утиче на просторно - функционални развој општине, док су поједина насеља на прагу гашења. 

У општини се истичу: 

· Блаце, као центар општине, који последњих деценија популационо, а последњих петнаестак година и привредно константно слаби, што се негативно одражава и на развој осталих насеља. Блаце се просторно шири ка околним насељима, у првом реду ка Ђуревцу и Трбуњу. 

· Центри заједница насеља Барбатовац (субопштински центар), Међухана-Шиљомана, Перебрезаи Горња Драгуша такође су недовољно развијени, без квалитетније мреже супраструктуре, док већина сеоских насеља има минималну комуналну и урбану опрему. 

· Центри нижег реда: Горња Јошаница, Горње Гргуре, Горње Сварче, Суви До и Трбуње.
Остала насеља су слабо развијена и углавном се ослањају на поменуте центре, у првом реду на Блаце. 

Потенцијали и ограничења

На територији општине Блаце можемо издвојити следеће потенцијале:
· повољан географски положај (близина железничке пруге и државног пута I реда бр.25)
· нетакнута природа, нарочито у брдско-планинском делу Општине као потенцијал за производњу здраве хране;

· сточни фонд квалитетне расе стоке;

· природна богатства (реке, планински предели, итд.);

· даљи развој сеоског туризма уз изградњу инфраструктуре и пратећих објеката у селима;

· пољопривредно и шумско земљиште - богатство биљним и животињским светом (лековито биље и гљиве);

· повољни услови за развој лова; (гајење дивљачи у приватним узгајалиштима);

· заштићени споменици културе, добра која уживају предходну заштиту и близина националног парка Копаоник; 
· постојеће манифестације итд.

На територији општине постоје следећа ограничења:
· веома лоша комунална опремљеност сеоских насеља (многа насеља немају водовод или је потребно проширење односно реконструкција постојеће мреже; највећи број  насеље нема канализацију); 

· недовољно развијен систем објеката јавних служби; 

· неконтролисано одлагање чврстог и течног отпада; 

· квалитет путева и потреба за њиховом реконструкцијом;

· недостатак сточних гробаља;

· неистражени природни ресурси;

· велика незапосленост и недовољна тражња радника;

· неискоришћеност постојећих капацитета;

· недовољна искоришћеност туристичких ресурса;

· уситњеност земљишног поседа;

· миграције становништва и неповољна старосна структура; 

СТАЊЕ ПРИВРЕДЕ И ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА И ОГРАНИЧЕЊА 
Општина Блаце јесте годинама уназад недовољно развијено подручје, као и непосредно окружење. Међутим, постоје одређени позитивни помаци: у већини случајева успешна транзиција и приватизација некадашњих друштвених фирми, а посебно убрзани развој предузетништва, нарочито у домену производње (прерађивачких капацитета) и пружања услуга (грађевинских, пројектантских и других техничких) постепено надомештају дугогодишње пропадање привреде. У том погледу Општина се издваја од свог окружења (суседних општина).

Кључни проблеми садашњег развоја су поред незапослености, недовољна улагања и скромна буџетска средства, али и изражена депопулација и процес старења становништва, што је наглашеније на руралном подручју.

	СНАГА:
	СЛАБОСТИ:

	Развијено предузетништво, које је се поред Блаца развија и у неколико руралних насеља (Барбатовац, Доње Гргуре, Кашевар, Претежана),

Прерађивачка индустрија, посебно прехрамбена, металопрерађивачка, гумарска и др., које имају развијено тржиште и обезбеђен пласман производа,

Грађевинарски, пројектни и други савремени услужни капацитети, преко којих се остварује значајан доходак и запошљавање,

Пољопривреда, посебно воћарство (шљива, вишња, јабука, јагодичарско воће) и сточарство, која обезбеђује сировинску основу за прераду, 

Остварени међународни стандарди, освојен квалитет производа и услуга и све израженија еколошка свест, што многим фирмама омогућује извоз роба и услуга на тржишта земаља ЕУ,

Институционална организованост – основана је „Канцеларија за рурални развој“ и „Удружење одгајивача стоке и производњу млека и меса“. Ове акције су подржане и од стране неколико невладиних организација,


	Депопулација и старење становништва (просечна старост 44,3 године), посебно на руралном, пољопривредном, подручју (више од 27% сеоског становништва је старије преко 60 године),

Недостатак финансијских средстава за улагања у привредни развој, посебно у боље искоришћавање потенцијала и инзензивирање развоја појединих области,

Недовољна улагања у пољопривреду и субвенција за подстицање пољопривредне производње, као и заостатак у изградњи пољопривредно услужних капацитета,

Заостајање у туристичком развоју и недовољна изграђеност туристичке супраструктуре (смештајних и пратећих капацитета),

Немогућност запошљавања и бољег коришћења радног  и кадровског потенцијала,

Слабије одржавање, унапређење и изградња нове путне, електро и хидротехничке инфраструктурне мреже у односу на изражене потребе,

Додатни притисак на општинске фондове и буџетска средства од стране избегличке популације (око 4000), која нема решене основне егзистенцијалне проблеме (смештаја, запослења),

Недовољна средства са којима Општина располаже за опремање тј. уређивање грађевинског земљишта, чак са тенденцијом смањења последњих неколико година, 

	ПОТЕНЦИЈАЛИ:
	ПРЕТЊЕ:

	Постојећи привредни капацитети, од којих многи прерађивачки капацитети и услужни имају услове за повећање производње и проширење асортимана роба и услуга,

Очувана животна средина и погодности за развој пољопривреде (посебно воћарства, виноградарства) и повећање откупа, складиштења и прераде, што би омогућило запошљавање и задржавање становништва,

Шумски фонд и богатство шумским плодовима, гљивама, лековитим биљем, погодно за запошљавање руралног становништва на пословима сакупљања али и развоја малих капацитета,

Туристички потенцијал – близина Копаоника, природни услови, здрава животна средина, повољна за развој сеоског туризма, што би могло додатно да утиче на развој пољопривреде,

Геотермални извори, које је потребно да се детаљније истраже, а могу да представљају вишенаменски потенцијал за развој пољопривреде (пластеници, стакленици), туризма, као и за грејање,

Минералне сировине (мермер, кварцит, геотермална енергија и др.) – углавном од локалног значаја,

Регионална сарадња – неопходна у савременом пословању (заједничка усклађена  политика развоја, заједнички наступ на тржишту и сл.), 

Развој јавног и приватног партнерства - формирање различитих модалитета,

Препознавање и заштита јавног интереса, јавних добара, јавног простора и регулације уређења и изградње ради заштите свих интереса, 

Развој урбаног менаџмента – производње земљишта односно локација (куповина земљишта за грађење, парцелација земљишта, опремање земљишта и продаја/ издавање у закуп), 

Унапређења организационе ефикасности  (менаџерског система управљања, организационе структуре – општинске управе, стручне службе, јавна комунална предузећа, и др.),
	Даља депопулација и старење становништва, а посебно пражњење делова општинског подручја, што би могло да угрози даљи развој, посебно пољопривреде,

Изостанак унапређења пословног амбијента на локалном нивоу (пореска политика, едукативна политика и рад на терену, опремање грађевинског земљишта, развој инфраструктуре, решавање одлагања отпада),

Неразвијеност инструмената контроле у процесу (не)легалне изградње и пренамене пољопривредног земљишта у грађевинско, као и недостатак институционалних капацитета  и кадра за послове управљања грађевинским земљиштем,

Недовољна хоризонтална и вертикална координација носиоца развоја, као и планерске и земљишне политике како на локалном нивоу тако и на нивоу регионалне сарадње, 


Општина Блаце, иако једна од најмањих, располаже одређеним потенцијалима који превазилазе локални значај, што се посебно односи на могућности за развој пољопривреде и прерађивачке индустрије, али и за развој туристичке привреде (природне и антропогене туристичке вредности и расположива рецепциона основа, укључујући и саобраћајно - географски положај Блаца), која је до сада значајније заостајала. 
Поред тога, потребно је искористити и потенцијале који су од локалног значаја или пак оне потенцијале који кроз регионалну сарадњу пружају могућности за успешно искоришћавање. Велики значај има даље поспешивање предузетничке климе и развој јавног и приватног сектора.

На путу даљих позитивних промена потребно је отклонити или зауставити одређене претње, које нису увек од локалног значаја и не могу се увек решавати на локалном нивоу. Највећа ограничења даљем привредном опоравку односно укупном развоју Општине прете од даљег смањења људског капацитета – депопулације,  старења,  смањења фонда радно способног становништва, одлива млађег и образованијег становништва, што би ограничавајуће утицало и на упошљавање радне снаге. Овај проблем у великој мери превазилази локалне оквире. С обзиром на стратешки значај овог и ширег простора очекује се веће укључивање Републике односно њених органа на спровођењу одређених политика (демографске, привредне, регионалне и др.). 

Друга група потенцијално лимитирајућих чинилаца односи се на пословни амбијент, пре свега на обезбеђење локација и простора за развој, што је уско повезано не само са планским усмеравањем (доношењем планских докумената) већ и са контролом коришћења земљишта (непланске градње, ненаменско коришћење, претерана експлоатација појединих ресурса, загађивање средине и сл.). Отклањање наведених претњи је, пре свега, у делокругу локалне самоуправе тј. општине Блаце.

Трећа група претњи може да се јави од стране недостатка одговарајућих институција и кадрова, потребне едукације, изостанка координације (локалних служби) и сарадње (локалне, регионалне, републичке), које би у наредном периоду могле поспешити привредни развој и ефикасност локалне економије. Највећи значај и одговорност за превазилажење могућих претњи из ове групе потенцијалних ограничења има сама локална самоуправа тј. Општина Блаце, али делом и остале општине из непосредног регионалног окружења. 

ОЦЕНА СТАЊА И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ - SWOT АНАЛИЗА  

Погодности и ограничења за развој пољопривреде на планском подручју представљена су SWОТ анализом, која представља резиме претходно урађене анализе карактеристика пољопривредне производње и руралног развоја  

	СНАГЕ – потенцијали 

	с природног аспекта

· положај општине на раскрсници путева према Косову и Метохији, Копаонику, Прокупљу и Крушевцу.

· агро-еколошка област са повољним природним условима за интензивну пољопривредну производњу; 
· Пољопривредне површине  чине  57.58% (17633ha) укупне површине општине;
· постојећи фонд и квалитет земљишта омогућавју прехрамбену сигурност становништву општине; 

· повољни природни услови за развој савремене пољопривредне производње, здраве хране, мини фарми, специфичних производа, подизање нових плантажа воћа, пластеника и стакленика (за поврће и цвеће);
с демографског аспекта

· традиција код становника да се баве пољопривредом;
· значајно учешће мешовитих домаћинстава која су, по правилу, отворенија и спремнија за иновације у пољопривреди и другим делатностима;

с организационог и инфраструктурног аспекта

· концентрација приватног капитала у појединим делатностима са тенденцијом проширења активности и на пољопривреду;
· постојње могућности формирања ,,бренда,, са ове територије (пре свега у  воћарској производњи)
· отворене могућности за ширење предузетништва у свим сферама друштвено-економског живота на селу, од примарне пољопривредне производње и агробизниса, производних услуга и занатства, па све до отварања приватних ветеринарских станица, сервиса и слично;

· потенцијали за развој малих и средњих предузећа у руралним подручјима,  развој малих производних капацитета који су усклађени са захтевима тржишта  и еколошким карактеристикама средине; 
· изразите могућности за јачање веза између пољопривреде и компаративних делатности: туризама, индустрије, занатско-услужне активности. 

· Приметна самоорганизовања пољопривредних произвођача у задруге и/или професионалне асоцијације

	СЛАБОСТИ - ОГРАНИЧЕЊА

	природни аспекти и коришћење земљишта

· хетерогеност рељефа, геолошко-педолошки састав, хидрографска мрежа, климатски режим и недовољна пошумљеност овог подручја су чиниоци који интензивирају ерозионе процесе и утичу на појаве бујичних вода који неповољно утичу на процесе у пољопривредној производњи и руралним просторима;. 
· висок степен зависности пољопривреде од еко услова (наводњавања и одводњавања) у вегетационом периоду;
· недостатак ветрозаштитног појаса; 
· недостатак економичности управљања земљом и непостојање адекватног тржишта земљиштем; 
с демографског аспекта
· претпоставка наставка депопулационих процеса, што може резултирати даљим смањењем критичне масе становништва за покретање савремене пољопривреде и руралног развоја;
· старо становништво, неповољне образовне структура;
· око половине пољопривредних домаћинстава нема наследика;
· у селима ограничене могућности запошљавања у непољопривредним делатностима

· интензивирање пољопривредне производње ограничено недостатком радне снаге који је посебно изражен у пољопривредним радним шпицевима;
· уочена изразита апатија и неиницијативност становника у већини  руралних простора.
· у селима ограничене могућности запошљавања у непољопривредним делатностима
с организационог и инфраструктурног аспекта

· располажући ситним и, по правилу, распарчаним земљишним поседом, већина породичних газдинстава има озбиљна ограничења за успостављање оптималних односа између производних чинилаца, нарочито у погледу рационалног коришћења механичке опреме. То се негативно одражава, како на трошкове производње, продуктивност рада и пољопривредне дохотке, тако и на степен робности укупне производње и стабилност понуде одговарајућег асортимана и квалитета сировина. 

· уситњеност поседа;
· недовршена комасација
· застарелост пољопривредне механизације
· низак производни ефекат на многим газдинствима;
· на претежном делу планског подручја број стоке далеко је испод потенцијала крмне базе. То се посредним путем негативно одражава и на очување природне плодности пољопривредних земљишта слабијег бонитета, која захтевају редовно и обилно органско ђубрење;
· недовољан број комерцијалних пољопривредних газдинстава;
· незавршени процеси преструктурирања пољопривредних предузећа;
· успорена и недовољно ефикасна приватизација и непостојање јасних власничких права;
· већи део производње са пољопривредних газдинстава се не продаје званичним каналима;

· на многим газдинствима недостатак увођења савремених технологија
· изузетно низак степен развијености пољопривредне инфраструкуре (физичке, социјалне, привредне);
· недостатак складишног простора (сушаре, хладњаче и сл);
· лош квалитет локалних саобраћајница и лоше организован јавни превоз;
· непостојање саветодавне службе и традиције у коришћењу исте; 
· неусклађеност производње са савременим тенденцијама;
· непостојање организованог кафилеријског збрињавања отпада анималног порекла и непостојање сточног гробља;

· недостатак ангажованих финансијских средстава за значајнија инвестициона улагања; 
· непостојање самоорганизовања пољопривредних произвођача у задруге и/или професионалне асоцијације; 

· неадекватан  развој приватног предузетништва.


	ШАНСЕ  (могућности) ЗА РАЗВОЈ 

	· потпунија валоризација потенцијала положаја општине: 

· успостављање повољнијих услова за еко-еко развој 
· развој савремене пољопривредне производње, здраве хране, мини фарми специфичних производа, подизање нових плантажа воћа, пластеника и стакленика (за поврће и цвеће).
· постоје услови за већу производњу житарица и индустријског биља што је директно условљено предузимањем одговарајућих агротехничких и организационих мера.
· адектватнији  развој пољопривредне инфраструкуре (физичке, социјалне, привредне);
· делотворнији распоред складишног простора (силоси, подна складишта, сушаре, хладњаче и сл);
· организовање произвођача из једног  села око неког специјализованог вида пољопривредне производње, заокружујући целокупан циклус од узгоја до прераде производа (рецимо, паприке, купуса). 
· интензивирање регионалнe сарадњe на релацији производње пољопривредних производа дефинисаног географског порекла (Колубарско, Тамновско, Савско.) 

· развој неопходне саветодавне службе; 
· боље самоорганизовање пољопривредних произвођача у задруге и/или професионалне асоцијације; 

· развој малих и средњих предузећа у руралним просторима,  развој малих производних капацитета који су усклађени са тржишта  и еколошким карактеристикама средине 

· ширење предузетништва у свим сферама друштвено-економског живота села, од примарне пољопривредне производње и агробизниса, производних услуга и занатства, па све до отварања приватних ветеринарских станица, информатичких сервиса и слично

· интензивније веза између пољопривреде и компаративних делатности: туризам, индустрија, занатско-услужне активности...


	РИЗИЦИ - ОПАСНОСТИ (претње развоју) 

	· могући конфликти између корисника простора (индустрија-пољопривреда, и сл)

· претпоставка наставка депопулационих процеса што може резултирати даљим смањењем критичне масе становништва за покретање савремене пољопривреде и руралног развоја,

· изражајнија поларизација пољопривредних газдинстана на слаба и јака пољопривредна газдунства и њихов утицај на продубљавање социјалних и економских разлика ,

· нарушавање квалитета животне средине због:
·   непланских активности становништва (бесправна градња,, неорганизовано одлагање оптада),
· непостојање организованог кафилеријског збрињавања отпада анималног порекла и непостојање сточног гробља;
· узурпирања пољопривредног земљишта и од стране других корисника земљишта

· неадекватног одлагања отпада са пољоприврдних фарми.  
· неконтролисане употребе хемијских средстава  у пољопривредној производњи  и тиме загађивања подземних вода 
· непостојање конкретних пољопривредних програма који би могли привући капитал 
· одлив младих и стручних кадрова
· лоше искорићене инвестиције и капитал
;


Основни проблеми пољопривредне производње у општини Блаце су уситњени поседи, остарела домаћинства, недостак и дотрајалост пољопривредне механизације и опреме, недосататак обртних средстава и развојних програма. 

Велики део посматраног подручја је руралног карактера и има своје специфичности које се могу  и морају искористити како за развој пољопривреде тако и за општу диверзификацију руралне економије, а пре свега развој сеоског туризма. 

ОЦЕНА СТАЊА И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА И УОЧЕНИ ПРОБЛЕМИ 
И поред постојања бројих ресурса (поготово у планинским оазама Јастрепца и Копаоника са нетакнутом природом) за развој туризма у Блацу постоје многи проблеми за његов развој. То се огледа у:

· непостојању дугорочних визија развоја и  улагања у туризам   

· неадекватно законско и институционално уређење туризма; 

· недовољни и неадекватни смештајни капацитети; 

· слабо осмишљена и недовољно комплетирана туристичка понуда;
· неконтролисано, нефункционално и економски неоправдано коришћење постојећих ресурса; 

· недостатак капитала за значајнију ревитализацију туристичке привреде; 
· слаба промоција туристичке понуде...

Повећања тражње за специфичним туристичким производима у оквиру транзитног, излетничког и стационарног туризма, као што су: рурални туризам, планинарење, шетње, бициклизам, ловни туризам, културни туризам, манифестациони, спортско – рекреативни, еко туризам, гастрономију и др., представља шансу за развој туризма Општине. Блаце има потенцијале који се уклапају у општу стратегију развоја туризма Србије и због тога и може да се уклопи у јединствени тржишни наступ на нивоу читаве земље. 
Туристичка тражња која се јавља за овим облицима туристичког производа такође поседује јасне одреднице и то кроз: изражену жељу туристе за аутентичношћу; изражен захтев туристе за искуством у локалном окружењу; изражену тражњу туристе за уважавањем домаћина... Ово су само неке од карактеристика које обележавају специфичне облике туризма и упућују ка правцима стварања туристичког производа за ове сегменте туристичке тражње.

Поред инфраструктурног опремања и изградње туристичких и угоститељских капацитета, унапређење наступа на тржишту, бољи приступ информацијама и обука кадрова и локалног становништва је такође великог значаја.

Интензивна сарадња између предузетника, боља наплата пореза и боља промоција постојећих капацитета представљају могућности за стварање добре позиције општине Блаце на туристичком тржишту.

ТУРИЗАМ – SWOT АНАЛИЗА: 
	ПОТЕНЦИЈАЛИ, СНАГЕ  И ШАНСЕ 
	СЛАБОСТИ, ПРОБЛЕМИ И ПРЕТЊЕ 

	· природне и културне атркције: Блачко и Поповачко језеро, Будим Бања, Јанкова клисура, Јастребац и Копаоник у близини, природне вредности (Специјални резерват природе "Пребреза"), археолошка налазишта (Барбатовац, Горња Драгуша, Доње Сварче и др.), црква у Врбовцу и други.

· изузетна еколошка очуваност планинског простора 
· пољопривредне површине чине 58% укупних површина Општине ;
· постојећи фонд земљишта омогућава прехрамбену сигурност становништва 
· значајно учешће мешовитих домаћинстава која су, по правилу, отворенија и спремнија за иновације у пољопривреди и другим делатностима;
· повећан развој специфичних облика туризма на светском туристичком тржишту (лов, риболов, еко туризам, културни туризам, ђачки туризам, планинарење, шетње, пословни туризам, етно туризам, гастрономија...)
· пораст интересовања за просторима заштићене природе
· пораст интересовања зa активним одморима
· пораст интересовања за боравак у руралним подручјима
· развијена свест гостопримства и очувања народних обичаја
· постојање гастрономске културе
· могућност развоја идентитета и повезивања на регионалном и међународном нивоу
· стварање бренда локалних производа
· интензивна промоција заштићених предела како на домаћем тако и на иностраном тржишту
· обнова постојећих објеката
· укључивање локалног становништва у програме развоја
· развој специфичних облика туризма
· повезивање пољопривреде и компаративних делатности: туризам,  занатско-услужне активности... 
· ширење предузетништва производних услуга и занатства, 
· развој малих и средњих предузећа у руралним просторима. 
	· непостојању дугорочних визија развоја и  улагања у туризам   
· неадекватно законско и институционално уређење туризма; 
· недовољни и неадекватни смештајни капацитети; 
· слабо осмишљена и недовољно комплетирана туристичка понуда;
· неконтролисано, нефункционално и економски неоправдано коришћење постојећих ресурса; 
· недостатак капитала за значајнију ревитализацију туристичке привреде; 
· слаба промоција туристичке понуде 
· непотпуна искоришћеност природних и антропогених потенцијала
· неразвијеност туристичких објеката
· неразвијен услужни сектор
· лош квалитет локалних саобраћајница и лоше организован јавни превоз; 
· слаба доступност атрактивним локацијама, поготово у планинским зонама, због лошег квалитета локалних саобраћајница, 
· слаба инфраструктурна опремљеност и неуређеност насеља – потенцијалних туристичких места, посебно села.
· недовољна заштита природе 
· застарелост смештајних капацитета
· недовољна контрола градње викендица
· лоша сигнализација
· недостатак идентитета
· квалитет запосленог особља
· слаб маркетинг и менаџмент
· недостатак акција и програма за мониторинг и заштиту животне средине;
· недостатак економичности управљања земљом:
· изразити депопулациони процеси и лоша старосна структура становиштва планинских зона; 
· неповољна образовна структура, поготово у селима; 
· у селима ограничене могућности запошљавања у непољопривредним делатностима; 
· могућност уништавања планинских простора у случају непланске изградње
· туристички потенцијали окружења 
· промоција и конкуренција сличних простора у региону


 ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН И СТРУКТУРА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Од 30623ha простора општине Блаце плодно земљиште (пољопривредно и шумско) чини око 95%. 
Пољопривредно земљиште заузима око 58%, оранице и баште заузимају 32% најквалитетнијег пољопривредног земљишта, док воћњаци и виногради заузимају око 11%, а ливаде и пашњаци 15% укупне територије општине. Оваква структура коришћења земљишта је у складу са природним карактеристикама подручја (котлинска, брежуљкаста и брдско – планинска зона, умерено - континентална и континенетална клима, педолошка својства земљишта итд.).

Шумске површине чине око 37% територије, док су неплодне површине заступљене на око 5% територије Општине. Преко половине неплодних површина је изграђено
, што је ускладу са распрострањеношћу плодног земљишта – основног ресурса овог краја, типом насељености (густа и збијена села, на за изградњу погодним теренима, на контактима брда и плодног котлинског дела повољног за пљопривреду) и привредном оријентацијом становника (пољопривреда је примарна делатност становништва, те су насеља концентрисана уз тежњу да се плодно земљиште минимално узурпира изградњом). Напомиње се да је у новије време израженија неповољна тенденција претварања пољопривредног земљишта у грађевинско у рубним зонама насеља, поготово у зонама ка Ђуревцу, Кашевару и Међухани и у насељима дуж државних путева другог реда. За овакву појаву оправдање се углавном налази у могућности изградње савремених комунално опремљених објеката јер је комунална опрема и улична мрежа у насељима која се налазе по ободу Топличке котлине углавном неадекватна и застарела, па становништо жели да стамбене потребе задовоље у савременим објектима. 

Пољопривредно земљиште распоређено је у складу са условима терена: оранице и баште у котлинском делу и речним долинама на мањим надморским висинама, воћњаци и виногради на падинама, ливаде и пашњаци на стрмијим вишим теренима лошијег квалитета и услова за земљорадњу. 

Шуме су углавном на стрмим неприступачнијим теренима и уз водотокове. 

Основна оцена квалитета земљишта по различитим категоријама коришћења и катастарским класама, је да је учешће бољих класа осредње и да један од циљева оптималног коришћења земљишта у наредном периоду, треба да буде прилагођеност и побољшање структура земљишта према категоријама коришћења и класама, у складу са принципима одрживости. Применом разних мера и акција (комасација. мелиорације – наводњавање и одводњавање, одговарајући начина орања, ђубрења итд.), могуће је подићи производни потенцијал земљишта (посебно ораничних и воћњачко - виноградарских површина).
СТАЊЕ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
Градско насеље Блаце, формирало се у функцији гравитирајућег сеоског становништва (здравство, школство, трговина, општинска администрација). Делимична урбана уређеност насеља, поготово његових централних делова, последица је планског уређивања последњих деценија. На жалост, економска стагнација и регресија учинили су га статичним а не динамичним.

Сеоске насеобине, позиционирале су се у простору као израз егзистенцијалних потреба њихових становника. У размештају и општој физиономији, скоро да се ништа није променило од минулих епоха до данашњег дана. Модификације су видљиво настале од 1950. до данас а као одраз свеобухватне веће економске моћи друштвене заједнице, па и појединца. Села и засеоци су снабдевени електричном енергијом, мобилном телефонијом, ТВ сигналом, путевима, делимично и водоводима.

Урбанизација сеоских насеља првенствено је била у вези са развојем уличне мреже, развоја непољопривредних, углавном услужних делатности, карактеристична је за насеља у низијском делу Општине. Јавне службе у насељима су углавном груписане, а производни и складишни капацитети су грађени према потреби и иницијативама, без плана. 

Остала, класична сеоска насеља, организована су углавном као збијена, мање или више груписана у засеоке и у зонама раскрница путева или дуж путних праваца.

Садашња концентрисаност насеобина и појединачних кућа – газдинстава у оквиру њих је повољна са аспекта будућег развоја, како у погледу организације и структурног опремања насеља, тако и у погледу ловирања нових производних, туристичких и других садржаја на слободним теренима, уз обавезу максималног чувања плодног пољопривредног тла добрих бонитетних карактеристика. У оваквим условима олакшано је уређивање и опремање простора за проиводне садржаје, комерцијалне делатности, а поготово за туристичке наменегде је у месту могуће организовати забаву за туристе, њихову исхрану и смештај, уз лако организовање излетничких тура са различитим мотивима у окружењу. 

Путна инфраструктура, као видљива интервенција у простору и као услов за развој, у новије време се реконструише и осавремењава због потребе задовољавања стандарде и потреба становника. Неки од ових путева ће се моћи реконструисати, а у будућем концепту развоја морати радити нова решења за поједине деонице.

Планирање и уређење земљишта
Општина Блаце је до сада имала ППО из 1986.године и ГУП Блаца из истог периода, као и низ детаљних урбанистичких планова, углавном за поједине зоне у Блацу.  

И поред тога, један број до сада предузетих активности у погледу привредног и просторног развоја био је спроведен на основу тренутних иницијатива и идеја, без важеће стратешке планске основе и праћења панских поставки до сада важећег ППО, а поготово активирања неискоришћених потенцијала и могућности.   

СТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Саобраћајна инфраструктура
Општина Блаце је смештена у Топличкој котлини, на источним обронцима Копаоника и југозападним обронцима Јастрепца. У административно - регионалној подели територије Србије припада Топличком округу. Заузима северозападни део округа са простором од 306км2, на коме је, према последњем попису, настањено 13759 становника. На северу се граничи са општином Крушевац, на западу са општином Брус, на југу са општином Куршумлија и на истоку са општином Прокупље.
Седиште општине Блаце се налази у истоименом насељу чији је географски положај опредељен координатама 43°17′43′′ северне географске ширине и 21°17′09′′ источне географске дужине. 

Друмски саобраћај је једини вид саобраћаја заступљен на територији Општине. У односу на главне магистралне инфраструктурне коридоре општина Блаце има периферан  положај, али се зато налази на раскрсници путева регионалног значаја према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу и Прокупљу, што представља повољан транзитни положај (најкраћи пут између Топличке и Крушевачке котлине). 

Од значајнијих путних праваца који се налазе у близини општине треба споменути државни пут I реда (према ранијој категоризацији магистрални пут) бр.25: Брана „ХЕ Ђердап“ – Неготин – Зајечар – Ниш – Рударе – Граница АПКМ (Мердаре), чије се деонице Прокупље – Белољин и Белољин – Куршумлија протежу у непосредној близини југоисточне границе општине, и чијом трасом или у близини трасе, по Просторном плану Републике Србије, треба да прође новопланирани аутопут Ниш – Приштина – Пећ – Чакор (граница Црне Горе) као веза са планираним путем Београд – Јужни Јадран. 
Железнички вид саобраћаја на територији општине није заступљен. Железничка пруга нормалног колосека  Ниш – Куршумлија – Косово поље тангира јужни део подручја општине Блаце. Најближе веће железничке станице налазе се у Куршумлији (око 24km) и Прокупљу (око 28 km).

Окосницу друмских веза на територији Општине чине државни путеви II реда (по ранијој категоризацији путеви регионалног карактера):

· бр.102 (Крагујевац – Крушевац – Разбојна – Блаце – Белољин); кроз територију општине се пружа у правцу северозапад – југоисток у дужини од око 18  km. Просечна ширина коловоза износи 6,9 m и пут је у целости са савременим коловозом (асфалт)
· бр.222 (Врњци – Брус – Разбојна – Блаце – Куршумлија – Негосавље); пружа се у правцу северозапад – југоисток (део који је у преклопу са државним путем бр.102, од границе са општином Брус до општинског центра Блаце) и у правцу приближно север – југ од општинског центра до границе са општином Куршумлија. Дужина деонице пута од Блаца до границе са општином Куршумлија износи око 11 km, просечна ширина коловоза је 6,2 m и пут је у целости покривен асфалтним застором.
Значајни део путне мреже на територији општине чини и систем општинских путева (према ранијој категоризацији локални путеви), којима је већина насеља повезана како међусобно тако и са општинским центром Блаце.
Категорисана путна мрежа на територији плана има укупну дужину од око 199 km, од чега су око 29 km државни путеви II реда и око 170 km општински путеви.  Сви државни путеви II реда су изведени са савременим коловозом, док је око 67% општинских путева са асфалтним застором. У погледу опремљености савременим коловозом на мрежи општинских путева на територији општине стање је релативно добро (изнад просека за Топлички округ), међутим, ову мрежу карактерише мала просечна ширина коловоза (3,8m) а свега 1,5% од укупне дужине општинских путева има коловоз шири од 4m.

Густина категорисане путне мреже на територији општине Блаце износи 65,0 km/100km2 и изнад је просека како у односу на Централну Србију, тако и у односу на густину путне мреже Топличког округа. Имајући у виду економску развијеност подручја као и са становишта постојећих потреба, може се оценити да је стање развијености путне мреже општине задовољавајуће. Међутим, када се има у виду да је густина путне мреже у развијеним земљама ЕУ преко 150 km/100km2 (нпр. у Немачкој 177, у Француској 162, у Аустрији 154 km/100km2) треба тежити достизању европских стандарда и у овој области.
Укупна дужина државних путева II реда на територији општине Блаце износи 29km и сви су покривени савременим коловозним застором. Сви категорисани путеви на територији општине су двотрачни са по једном коловозном траком по смеру. Просечна ширина државних путева II реда је у границама 6,20 (пут бр.222) до 6,90 m (пут бр.102). У погледу теренских услова пружања трасе, сви државни путеви се пружају на просечној надморској висини од 300-400 m. 
Мрежа општинских путева (локалних путева) има укупну дужину око 170 km од чега је око 67% пресвучено савременим коловозним застором и према том показатељу стање је релативно добро. Међутим, мрежу општинских путева карактерише мала просечна ширина коловоза (3,8м) а свега 1,5% од укупне дужине ових путева има коловоз шири од 4м. Хоризонтална сигнализација углавном не постоји (изузев на општинском путу бр.11 испред школе у Трбуњу и на општинском путу бр.12 испред школе у Горњем Гргуру) а стање вертикалне сигнализације (тамо где постоји, односно на 19 од укупно 34 општинска пута) је углавном задовољавајуће. Према подацима и ставовима надлежних општинских служби за више од половине општинских путева је истакнута потреба реконструкције у наредном периоду.

Најфрекветније саобраћајнице на територији општине су путеви регионалног значаја (државни путеви II реда) бр.102 и бр.222. Анализа саобраћајног оптерећења извршена је на основу доступних података о бројању саобраћаја на мрежи државних путева на територији Републике Србије. Редовна путарска бројања на овом  простору обављају се на две деонице државног пута II реда бр.102, Разбојна – Блаце и Блаце - Белољин.  Имајући у виду да овај путни правац представља окосницу путне мреже општине Блаце, подаци о интензитету и структури саобраћаја на њему могу пружити поуздану слику о саобраћајном оптерећењу простора. 

Према подацима за 2008. годину, на деоници Разбојна – Блаце ПГДС износио је 3310 возила док је на деоници Блаце – Белољин регистровано 2730 возила просечно дневно. На обе деонице, доминантна категорија возила је путнички ауто (око 82%), теретна возила имају учешће око 17% а аутобуси свега око 1% у укупном саобраћајном току.  

Мала разлика у саобраћајном оптерећењу на две деонице пута Р-102, указује на пре свега транзитни карактер саобраћајних токова кроз територију општине Блаце. Транзитни карактер је највише изражен код свих категорија теретних возила као и код аутобуса.

Анализом доступних података, последњих година, уочава се стално повећање саобраћајног оптерећења (са различитим годишњим стопама) али са задржавањем односа у оптерећењу посматраних деоница.

Стално повећање интензитета саобраћајних токова на посматраним деоницама, њихова структура и карактер (доминантно транзитни) указују на то да ће територија општине Блаце и у наредном периоду имати важну улогу као територија преко које се остварује најкраћа веза између топличке и крушевачке котлине, што представља битну развојну компоненту целог подручја. 

Један од показатеља економске развијености и стандарда неког подручја је и степен индивидуалне моторизације. На подручју општине Блаце, према последњим доступним подацима (за 2007.годину), степен индивидуалне моторизације износио је око 134 путничка аутомобила на 1000 становника, што је знатно испод просека у односу на централну Србију (211 ПА/1000ст), али и испод просека за Топлички округ (око 145 ПА/1000ст). Овако низак степен моторизације, може се објаснити не само нивоом економске развијености већ и променама у демографској структури целог округа у последњој деценији (велики прилив интерно расељених лица са Косова и Метохије после 1999.године). Ипак, ако се посматра промена степена моторизације у последњих неколико година, може се уочити благи пораст овог показатеља (просечно годишње 3-5%). 
Пријем и отпрема путника у међумесном и локалном јавном превозу обавља се преко главне аутобуске станице Блаце, лоциране на ободу централног градског подручја,  која је добро опремљена и пружа задовољавајући квалитет услуге. Међумесни превоз путника је организован на линијама које повезују Блаце са великим бројем дестинација на подручју Србије. 

Приградски превоз путника на територији општине Блаце организован је на мрежи линија којима је већина насеља добро је повезана са општинским центром. Својим редовима вожње, линије локалног јавног превоза путника прилагођене су и школској популацији. Нешто лошија доступност мрежи линија уочава се за насеља у југозападном делу општине као што су Музаће, Дрешница, Кутловац и сл. која се налазе на вишим надморским висинама и која су повезана путевима са лошијим технолошким карактеристикама (ширина коловоза, врста и стање коловозног застора...). Остала насеља на територији општине до којих није организован јавни превоз путника су лоцирана у близини општинског центра (попут Врбовца – 3км) или у непосредној близини насеља и путева којима пролазе линије јавног превоза. Оно што је евидентно, на готово свим линијама, је лоша уређеност стајалишта локалног превоза. Ово се посебно односи на стајалишта која су лоцирана у коридорима државних путева. 

На подручју општине Блаце постоје 4 станице за снабдевање горивом које су лоциране у градском насељу и његовој непосредној близини. Бензинска пумпа у Карађорђевој улици је капацитета 8 точионих места, у улици Краља Петра I – 7 точионих места док је бензинска пумпа која је лоцирана у коридру пута бр.102 (Бела земља) капацитета 2 точиона места. Недавно је завршена и савремена пумпа на локацији некадашње аутобуске станице у близини постојећег државног пута II реда бр.222 према Куршумлији. Имајући у виду број и потребе становништва општине (претежно пољопривредно становништво) може се рећи да је капацитет постојећих бензинских пумпи задовољавајући. Проблем је нешто израженији у погледу покривености подручја и доступности појединих насеља овој врсти услуге а посебно за већину насеља која се налазе јужно од државног пута бр.102. 

Од остале саобраћајне инфраструктуре треба поменути и станице за снабдевање горивом, које, својим капацитетима задовољавају потребе локалног становништва. Проблем је нешто израженији у погледу покривености подручја и доступности појединих насеља овој врсти услуге а посебно за већину насеља која се налазе јужно од државног пута бр.102.

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура на територији општине Блаце представљају један од кључних проблема, али, истовремено и основни потенцијал будућег развоја подручја. Као најзначајније предности, недостаци и ограничења, анализом саобраћајног система  на територији општине Блаце, уочено је следеће:

· Иако на територији општине не постоје путеви магистралног карактера, постојећим државним путевима општина је добро повезана са насељима у региону и шире у Држави

· Просечна ширина коловоза државних путева је 6,2-6,9m, сви су покривени савременим коловозним застором (асфалтом).

· У погледу квалитета застора државних путева, уочено је да је стање најнеповољније на најоптерећенијој деоници Разбојна – Блаце, где је неопходно извршити рехабилитацију, односно реконструкцију

· На мрежи државних путева се уочава стално повећање саобраћајног оптерећења са учешћем теретних возила и аутобуса од око 18% у току

· Мрежа општинских путева је добро развијена повезујући већину насеља са општинским центром. Уочена је слабија међусобна повезаност насеља у северном делу општине (Претрешња, Качапор, Врбовац, Попова и сл.) Иако је око 67% пресвучено савременим коловозним застором, ову мрежу карактерише веома мала просечна ширина коловоза (3,8m). Знатан број општинских путева захтева рехабилитацију, реконструкцију и даље осавремењавање

· Мрежа линија локалног јавног превоза путника је добро развијена, повезујући већину насеља са општинским центром и са редовима вожње који су прилагођени школској популацији. Проблем у функционисању локалног јавног превоза се јавља на појединим општинским путевима због мале ширине коловоза, као и у неадекватној опремљености стајалишта јавног превоза. Неадекватна опремљеност стајалишта посебно је изражена на државним путевима

· Низак ниво квалитета (или потпуно непостојање) хоризонталне и вертикалне сигнализације

· Као један од највећих проблема саобраћајног система на територији општине Блаце, уочен је пролазак државних путева кроз центар насеља Блаце (непостојање алтернативног обилазног правца око општинског центра), чиме је сав транзитни а посебно теретни саобраћај усмерен на градску уличну мрежу. Као последица мешања локалног саобраћаја са токовима транзитног и циљног теретног саобраћаја на уличној мрежи Блаца јављају се загушења, смањен ниво безбедности за све учеснике у саобраћају, повећани трошкови експлоатације, повећан ниво буке и емисије штетних гасова и слично, што све утиче на смањење кавалитета одвијања живота становника. Последњих година овај проблем је донекле ублажен режимско-регулативним мерама, односно вођењем транзитних токова саобраћајницама које, формирајући полупрстен, заобилазе централну градску саобраћајницу, али овај саобраћај и даље пролази кроз густо насељено градско ткиво.

[image: image1.png]6:'2?//(0 . JOLLAHUL,
N | i O
NPETPELLHA A
AN-192 | ¥ — AMPUOBOPULIA ’;
‘ NMOMOBA <
EMHULA v
BPBOBAL KAYAMOP BPEXAHWU A
NPEBPE3A | 0
YYYANE %
, VA
MEBYXAHA % WbOMAHA 2
CUBHULA \ ?
\ . JOLUAHWBA !

OlILUTUHA BJIALIE
lTlocmojehe cmanse caobpahajHe uHghpacmpykmype

CYBAJA

HPYPEBAL ‘ | AJIABAHA
" FTOPHE CBAPYE

KPUBAJA ‘
CBAPYE

A. PALLULIA FOPI-b

APATYLWA

MAJIA
APATYLWA

MY3ATRE ~
KALLEBAF
OPELHULA Q
KYTNOBAL 4&
O
\4
YYHIYNA Q
FOPHE MPIYPE
Y,
s 23
OOHE N'PryPE \‘\ (/,5, Q
S
BULLE CENO | Q
s Il /)
,, @

>

OI'ILIJTI/IHA | KYPLWYMIINJ A

Kypwymnuja

Jle2ceHOa
mmmm  [IpxxkaBHu nyTeBU |l pena
s OTLUTUHCKU NYTEBMU

AMN-102 OsHaka nyTa

s [ D@HMLA OMNLUTUHE




Слика 1. Путна мрежа на територији општине Блаце

Водна инфраструктура 

Снабдевање водом 

Насеља општине Блаце, перспективно имају могућност формирања организованог система водоснабдевања. Према Водопривредној Основи Републике Србије и Просторном плану Републике Србије општина Блаце припада Топличком регионалном систему водоснабдевања, чије најзначајније извориште представља изграђена водоакумулација ''Селова''. Погодност представљају постојећа локална изворишта која већим делом задовољавају потребе корисника.

Процес изградње система водоснабдевања је успорен, због недостатка финансијских средстава, дугог времена изградње, обједињавање постојећих са будућим системима, парцијална решења локалног карактера. Стање је побољшано урађеном планском документацијом, тачније Студијом водоснабдевања општине Блаце (Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'') на нивоу општине Блаце, али и Топличког оруга (региона).

Актуелно је неколико ограничења, која захтевају приоритет у решавању. Заштита свих активираних и потенцијалних изворишта и извора. У сеоским водоводима се не врши контрола квалитета воде за пиће, што представља перманентну опасност за кориснике.

Одвођење отпадних вода 

Постојећа атмосферска канализација није на задовољавајућем нивоу и неопходно је што пре приступити целовитом сагледавању и решавању проблема прихвата и одвођења атмосферских вода. Доминирају нехигијенске септичке јаме у селима. Пречишћавање комуналних отпадних вода, осим општинског центра, нема ни једно насеље.

Свакако да је највећи потенцијал изградња просторно-функционалних канализационих система по насељима са одговарајућим ППОВ. Мале густине и расути објекти у сеоским срединама организационо-технички и економски не оправдавају изградњу великих канализационих система са ППОВ, већ мањих и тамо где није оправдана изградња непропусне санитарно-хигијенске појединачне или збирне септичке јаме.

Конфигурација терена омогућава развој канализационих система у два слива, већем који припада сливу Расине и мањем који припада сливу Топлице. Због регионалног значаја водоакумулације ''Ћелије'', на Расини, неопходно је организовано, комплетно и ефикасно прикупљање и третирање отпадних вода из домаћинстава, привредних и осталих објеката.

Мелиорациони системи 

Највећи потенцијал представљају присутни водотоци и извори који омогућавају задовољавање већег дела потреба за водом за пиће, наводњавање и производне процесе.

Значајно ограничење, али и погодност је чињеница да је територија Општине покривена ширим зонама заштите два значајна изворишта и водосистема. Претходно захтева спровођење организационих, техничких и економских мера ефикасне заштите вода. Стање је сложено јер не постоје могућности убрзаног организованог развијања канализационих система и изградње санитарножхигијенских септичких јама. Посебан проблем представља нехигијенска депонија комуналног отпада на локацији ''Међухана'', као потенцијални загађивач подземних и површинских вода. Неопходна је њена санација, затварање и рекултивација.

Енергетска инфраструктура 

Развијена и модернизована електроенергетска мрежа представља значајан развојни потенцијал, без обзира на непостојање значајнијих енергоресурса на територији општине. Планирани магистрални и разводни гасовод, дају могућност гасификације општине Блаце и сукцесивно прикључивање сеоских домаћинстава и производних погона на систем.

Постојећи електроенергетски капацитети могу задовољити будуће потребе корисника насеља.

Телекомуникациона инфрастура 

На подручју општине Блаце није планирано отварање нових јединица поштанске мреже.

Телекомуникациона мрежа покрива целу општину, с тим да расположиви капацитет аутоматских телефонских централа не задовољава потребе у сеоским насељима. 

Планира се изградња нових базних станица мобилне телефоније.

Остали комунални објекти и сервиси 

Комунални отпад

По националној стратегији управљања отпадом нехигијенска депонија у атару села Међухана се третира као ''сметлиште које не испуњава минималне мере заштите, која је попуњена и коју одмах треба санирати, затворити и рекултивисати''. Све ово захтева један дужи временски период са одређеним активностима формирања регионалне депоније за насеља четири општине Прокупље, Житорађа, Куршумлију и Блаце.

Највеће развојно ограничење, трошак и угрожавање природних и естетских вредности представљају сметлишта (''дивље депоније'') у атарима свих села. 

Гробља

Као што се види из приложене табеле у појединим насељима сеоска гробља су попуњена, тако да се појавио проблем ширења гробља, где је то могуће, а у неким случајевима је потребна нова локација за гробље.

Гробље за угинуле животиње

Постојање већег броја сточних фарми и активно бављење сеоског становништва пољопривредом и сточарством представља приоритет у третману са угинулим животињама. Формирану локацију у атару села Попова треба плански развијати, санитарно-хигијенски третирати угинуле животиње и вршити континуирани мониторинг.

Сводна оцена саобраћајне и остале техничке комуналне инфраструктуре –
сводна оцена (swot анализа) 
	ПОГОДНОСТИ (снаге) 
	СЛАБОСТИ

	САОБРАЋАЈ

· Добар саобраћајно - географски положај општине, интегрисаност у путну мрежу Србије и шире (путеви регионалног значаја – државни путеви II реда),

· Близина коридора магистралног карактера (државни путеви I реда) и преко њих повезаност са мрежом европских путева,
· Транзитни саобраћајни чвор преко кога се остварује веза топличке и крушевачке котлине са једне стране, као и веза са простором Косова и Метохије са друге,
· Близина већих градова и развијених туристичких дестинација Србије (Копаоник, бање...)

· близина железничке пруге Ниш – Куршумлија – Косово Поље и посредна повезаност на железнички коридор X,
· Добро развијена мрежа општинских путева, којима је већина насеља повезана међусобно, као и са општинским центром
· Погодност речних долина за изградњу саобраћајне инфраструктуре
· Добра повезаност насеља мрежом линија јавног друмског путничког превоза путника 
· Сукцесивна модернизација и ширење мреже и објеката.

ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

· Могућност дугорочног обезбеђења воде за пиће по капацитету и квалитету,

· Ширење водоводног система на сеоска подручја,

· Коришћење вода (привреда, пољопривреда, туризам,...).
ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

· Преносна мрежа далековода,
· Развијена електродистрибутивна мрежа и објекти,

· Модернизација и рационализација електро мреже и објеката.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

· Развијена телефонска мрежа и покривеност целе општине поштанском услугом;

· Развијање и покривање територије општине мобилном телефонијом.

ЗБИРНО
· Интеграција територије (шире, међуопштинско, општинско, атарско и тополошко),

· Заштита животне и природне средине:

· Комунална комплетност и

· Комунална хигијена,

· Подизање квалитета живота и стандарда становништва,

· Квалитетна и комплетна туристичка понуда,

· Планско усмеравање просторног, економског и социјалног развоја,

· Активирање атрактивних зона (производња, туризам, становање),

· Директни и индиректни (екстерни) ефекти присуства техничке и социјалне инфраструктуре. 

	САОБРАЋАЈ

· Економска неразвијеност, недостатак финансијских средстава за изградњу и одржавање саобраћајне инфраструктуре
· Лоше стање и неповољни технички елементи појединих деоница постојећих државних путева II реда,  недостатак тротоара на деоницама путева кроз насеља
· Мала просечна ширина општинских путева, отежано кретање посебно у зимским условима
· Слабија међусобна повезаност насеља мрежом општинских путева (посебно у северном делу општине између подјастребачких села)
· Лоше стање или потпуни недостатак саобраћајне сигнализације; непостојање саобраћајног катастра
· Мешање транзитног и изворно-циљног саобраћаја у општинском центру; смањен ниво безбедности, повећани негативни ефекти саобраћаја у централном подручју
· неадекватна опремљеност стајалишта јавног локалног превоза путника  
· Не предвиђа се повезивање територије железничком мрежом,

ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

· Загађивање површинских и подземних вода,

· Некомплетна канализација и лоше или непостојеће стање пречишћавања отпадних вода у селима,

· Периодично плављене површине, бујице и ерозија.

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
· Уска грла у напајању у појединим засеоцима,

· Нерационална потрошња огрева (дрво) и скромна примена изолационих материјала током изградње објеката.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

· Недовољно телефонских бројева,

· Неразвијена мрежа модерних телекомуникационих система и услуга.

ЗБИРНО
· Некомплетна инфраструктура (видови, степен изграђености, квалитет,...) онемогућава ефикасан развој, изазива загађење и деградацију створене и природне средине,

· Непостојање инфраструктуре онемогућава активирање и рационално коришћење створених и природних вредности. 


	ШАНСЕ (могућности) 
	ОПАСНОСТИ (претње) 

	САОБРАЋАЈ

· Близина будућег аутопута у коридору постојећег државног пута I реда бр.25, активирање тржишта и успостављање трговинских односа са Косовом и Метохијом
· Потпунија валоризација потенцијала положаја Општине као транзитног саобраћајног чвора
· Коришћење средстава Републике и других фондова, кроз реализацију квалитетних пројеката (пројекти реконструкције и рехабилитације постојећих државних путева, изградња робно дистрибутивног центра, у даљој будућности изградња обилазнице око општинског центра.....)

· Јачање локалне самоуправе и сарадња са суседним општинама по питању пројеката изградње и одржавања путева за међусобно повезивање

· Реконструкција и модернизација постојеће мреже општинских путева, даљи развој локалног јавног превоза чиме ће се смањивати исељења на релацији село - град

· Запошљавање (давање саобраћајних услуга и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

· Интегрално управљање водама и перманентна контрола квалитета,

· Ширење водоводне мреже и објеката на сеоска подручја,

· Изградња система за наводњавање,

· Изградња канализације, ППОВ и хигијенских септичких јама, 

· Могућност наводњавања и одводњавања територија; 

· Мере и објекти у функцији заштите од великих вода.

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

· Сукцесивна модернизација и развијање електро мреже и објеката,

· Перспективна гасификација у функцији заштите животне средине и рационализације потрошње енергије,

· Примена изолационих материјала у процесу изградње објеката, 

· Истраживања и експлоатација мрког угља

· Примена алтернативних извора енергије.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

· Развијање и ширење савремених телекомуникационих система и услуга,

· Модернизација и реализација постојеће ТТ мреже и објеката.

ЗБИРНО
· Комплетирање техничке и социјалне инфраструктуре (видови, квалитет, капацитет,...),

· Планско усмеравање развоја и модернизација инфраструктуре (проистекло из стратешких докумената: Просторни план Државе, Региона, Општине, Стратегија развоја Општине и туризма Републике Србије, урбанистичког плана за Блаце, Правила грађења на територији Општине и Програмима развоја Јавних Предузећа),

· Стварање јаке и ефикасне службе одржавања, развијања и пласмана инфраструктурних услуга (јавне и/или приватне).
	САОБРАЋАЈ

· Неповољне демографске промене на територији целе општине,
· Демографско смањивање села, поготово планинских,

· Даљи пад стандарда становништва

· Запуштање и пропадање постојеће саобраћајне инфраструктуре.

ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

· Кашњење са изградњом канализације, септичких јама, објеката за пречишћавање отпадних вода, као и мера и објеката за заштиту од великих вода,

· Даље загађивање подземних и површинских вода.

ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

· Демографско пражњење сеоских територија,

· Нерационална потрошња електричне енергије и слаби изгледи за спровођење гасификације,

· Слаба промоција примене алтернативних извора енергије.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

· Демографско нестајање села,

· Развојна рецесија (привредна, туристичка,...).

ЗБИРНО
· Запуштање и пропадање постојеће и планиране (будуће) техничке и социјалне инфраструктуре као последица демографског пражњења села, развојне рецесије и неекономских цена инфраструктурних услуга (смањење сталних и периодичних корисника, а такође привредна и туристичка рецесија.



 ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНЕ И КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ 

Природне карактеристике, насеља са концентрисаном изградњом у највећем делу Општине, пољопривредна оријентација и низак ниво развијености осталих грана привреде, као и ниска изграђеност простора објектима супра и инфраструктуре, условили су добар и очуван квалитет основних елемената животне средине на територији општине Блаце. Иако се на планском подручју не врше систематска мерења квалитета ваздуха и површинских и подземних вода, може се регистровати да они испуњавају законски прописане стандарде, уз констатацију перманентне опасности од загађивања површинских водотокова (пре свега реке Блаташнице) и подземних вода (плитких издани у равничарским теренима) као последица упуштања непречишћених атмосферских, комуналних и индустријских отпадних вода у природне реципијенте, услед недовољне изграђености канализационе инфраструктуре и непостојања санитарно уређених септичких јама у сеоским домаћинствима и постројења за пречишћавање отпадних вода у Блацу. Такође, у мањој мери изражена је и деградација земљишта и промена физичко-хемијских карактеристика педолошког покривача као последица узајамног дејства природних и антропогених чинилаца на посматраном подручја: пре свега, то се односи на ерозивна подручја у брдко-планинском делу Општине, бујичне токове на подручју општине, подручја са интензивнијом применом агрохемијских средстава (минерална ђубрива, пестициди, средства за заштиту биља, итд.) у пољопривредној производњи (претежно у долинским подручјима општине. Управљање чврстим отпадом одвија се на неадекватан начин, организовано сакупљање и одношење смећа обухвата свега око 50% домаћинстава популационо већих насеља, што је проузроковало формирање већег броја нехигијенских сметлишта, и то на просторима који могу угрозити квалитет животне средине (у долини речних токова, на карстним теренима, у близини локалних водоизворишта, итд). Постојећа депонија комуналног отпада у близини општинског центра не испуњава основне критеријуме према законској регулативи за локацију оваквих врста објеката, што ће захтевати њену хитну санацију и рекултивацију ради даљег коришћења, с обзиром на неизвесност динамике изградње и локације регионалне санитарне депоније на којој ће се одлагати отпад са територија општина Блаце, Прокупље, Куршумлија и Житорађа. 

У погледу квалитета природних вредности и предеоних целина, планско подручје карактерише релативно добра очуваност природних екосистема (минимално нарушена од стране природних фактора и антропогених активности), амбијентална вредност, карактеристичне пејзажне целине у виду брдовито-планинских терена у којима су усечене долине мањих речних токова, односно разноврсност у погледу присутног гео и биодиверзитета. Посебно се издвајају очувани предели обронака планина Јастребац и Копаоник; регистровано је 1 заштићено природно добро специфичних карактеристика (Специјални резерват природе „Пребреза“), а поједини локалитети су посебно интересантни са аспекта њихове даље валоризације и евентуално стављање под одређене категорије заштите (извор минералне воде у Врбовцу, појава минералних вода у Дрешници, локалитети са ресурсима минералних сировина, итд.).

Анализом градитељског наслеђа утврђено је различито стање и вредности очуване аутентичне архитектуре. Генерално, уочљиво је постојање великог броја очуваних објеката народне архитектуре, уз проблематичне могућности њиховог даљег опстанка. Уз то, приметна је и незаинтересованост власника и корисника за чување и одржавање, што је нарочито изражено у пасивнијим деловима сеоских насеља са старачким домаћинствима. Није регистровано ниједно проглашено непокретно културно добро , уз постојање већег броја евиденираних споменика културе, археолошких налазишта, сеоских гробаља, споменика и спомен обележја, односно објеката урбаног градитељства на подручју Општине. 

Оцена свих постојећих потенцијала и ограничења природне и животне средине, односно културно-историјских добара на подручју Плана презентирана је у наредној табели, као користан преглед развојних потенцијала и ограничења, које треба имати у виду при осмишљавању одговарајућих планских акција. 

	потенцијали
	ограничења

	животна средина, елементарне непогоде и аспект одбране 

	· релативно очуван квалитет ваздуха, посебно у насељима у подножју Копаоника и Јастрепца;

· одсуство значајних индустријских капацитета и емитера загађујућих материја у атмосферу;

· низак ниво комуналне буке у животној средини;

· започете активности санације и рекултивације општинске депоније у Међухани;

· задовољавајући квалитет планинских водотокова; 

· низак степен угрожености простора од могућих индустријских удеса и хазардних ситуација; и

· велики проценат површина под  шумским површинама и пољопривредним културама као потенцијал за производњу и пласман органски здравих производа.

	· инфраструктурна неопремљеност већине сеоских насеља (посебно у домену канализационих система);

· незадовољајући квалитет воде реке Блаташнице;

· честа изливања отпадних вода из санитарно нехигијенских септичких јама у сеоским насељима;

· упуштање непречишћених комуналних отпадних вода у природне реципијенте без претходног третмана пречишћавања;

· неусловна локација општинске депоније;

· недовољно организован систем прикупљања и селектовања отпада;

· недостатак  функционалног постројења за пречишћавање отпадних вода;

· нехигијенска сметлишта у сеоским насељима и на обалама речних токова;

· бујични токови који угрожавају пољопривредне површине и изграђено земљиште у атарима сеоских насеља;

· иницирани процеси ерозије земљишта на обешумљеним теренима; и

· угроженост од елементарних непогода током зимског периода године;

	природне вредности 

	· природно очувани предели у северном и југозападном делу Општине представљају посебан потенцијал за развој разноврсних видова туризма и рекреације који неће допринети нарушавању основних екосистемских карактеристика ових целина, нпр. излетнички, сеоски, спортски, итд.;

· велики проценат површина под шумским комплексима;

· пејзажно-естетски идентитет предеоних целина;

· релативно добра саобраћајна повезаност предеоних целина са насељеним местима;

· задовољавајућа очуваност квалитативних карактеристика природних целина;

· очуваност биодиверзитета и објеката гео-наслеђа; и

· очуваност потенцијалних изворишта вода.


	· нелегална сеча шумских стабала на теренима подложним ерозионим процесима;

· интензивни ерозиони процеси и бујични токови у подјастребачком и подкопаоничком подручју Општине (посебно током пролећних месеци);

· саобраћај на путевима магистралног и регионалног карактера који узрокују нарушавање природних екосистема;

· употреба хемијских средстава у пољопривредној производњи која води ка деградацији педолошког супстрата (присутно закисељавање земљишта и одношење хумусног слоја);

· сметлишта у коритима површинских токова; и

· смањење броја биљних и животињских врста услед одлагања отпада, ширења грађевинских рејона, неконтролисаног лова и риболова, загађења речних токова упуштањем отпадних вода у ове реципијенте, итд..



	културна добра 

	· сва проглашена и евидентирана културна добра;

· могућност развоја културно-манифестационог и излетничког туризма на утврђеним археолошким локалитетима;

· културна добра изузетног значаја, археолошки локалитети и просторне културно-историјске целине у непосредној близини планског подручја (општине Крушевац , Куршумлија и Прокупље); 

· визуелни идентитет локација.


	· недовољна туристичка промоција културних добара;

· неадекватно одржавање и физичка деградација споменика културе;

· недовољна медијска промоција;

· недовољна доступност споменичког наслеђа услед неквалитетне путне мреже; и

· губитак основних функција непокретних културних добара.




1.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА    И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА  

1.3.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ од 2010-2020.ГОДИНе  


 (Сл.гласник РС 88/10) 

Природни ресурси

Основни циљ код коришћења пољопривредног земљишта је заштита екосистемских, агроеколошких, економских, пејзажних, социокултурних и других важних функција пољопривредног земљишта, упоредо с унапређивањем просторно-хетерогених услова за производњу квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа.

Основни циљ управљања шумама у шумским подручјима је одрживо (трајно) газдовање шумама, што подразумева управљање и коришћење шума и шумског земљишта на такав начин и у таквом степену, да се очува биодиверзитет, а продуктивност, обнављање, виталност и потенцијал шума да се доведу на ниво којим би се задовољиле одговарајуће еколошке, економске и социјалне потребе и данашње и будућих генерација, како на локалном, тако и на националном нивоу, водећи рачуна да се при том не угрозе и оштете неки други екосистеми. Према Плану оптималне шумовитости и пошумљавања до 2014. године Топличка област под шумама ће имати 110352 hа, док је оптимална шумовитост 50,1%. 

У области управљања водама, основни циљ је интегрално уређење, заштита и коришћења вода на подручју Републике Србије, третираног као јединствени водопривредни простор. 

Основни циљ је значајније повећање учешћа обновљивих извора енергије у енергетском билансу, уз поштовање принципа одрживог развоја.
Заштита и унапређење квалитета животне средине
Основни циљ je заштита и унапређење животне средине као основа уравнотеженог развоја, коришћења и уређења простора - заустављање даље деградације, превентивна заштита од свих планираних активности које могу угрозити постојећи квалитет природне и животне средине, уз санацију и ревитализацију угрожених подручја. Територија општине Блаце припада подручју квалитетне животне средине. За ова подручја треба обезбедити решења којима се елиминишу или умањују постојећи извори негативних утицаја односно увећавају позитивни као компаративна предност у планирању развоја. Потребно је резервисати и чувати подручја од загађивања из стратешких разлога.
У области управљања отпадом основни циљ је развијање одрживог система ради смањења загађења животне средине и деградације простора. Регионални центар за управљање комуналним отпадом коме припада Блаце налази се у Прокупљу, док се централно регионално складиште за опасни отпад налази у Нишу.
Биодиверзитет, заштита и одрживо коришћење природног, културног наслеђа и предела
У области заштите и одрживог коришћења природног наслеђа основни циљ је: очување и унапређење биолошке разноврсности, вредности геонаслеђа и предела и развој јавних функција заштићених подручја, првенствено у области научноистраживачког и образовног рада, културе, спорта и рекреације; одрживи развој заштићених подручја и остварење добробити локалних заједница кроз планско, контролисано и ограничено коришћење природних ресурса и простора као грађевинске категорије, развој туризма и пољопривреде; повезивање и усклађивање националног са међународним системом заштите природе. На територији општине Блаце, на основу претходних истраживања и валоризације, биће дефинисани статус, просторни обухват и режими заштите Јастребца.

У области заштите културних добара основни циљ је да се културно наслеђе артикулише као развојни ресурс, заштити, уреди и користи на начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног идентитета у складу са европским стандардима заштите. Топличко подручје коме припада Блаце, на основу истраживања и валоризације које је обавио Републички завод за заштиту споменика културе Републике Србије предложено је споменик који са непосредном околином чине сагледиве културно-пејзажне целине.

Основни циљеви заштите, уређења и развоја предела Републике Србије су разноврсни, високо квалитетни и адекватно коришћени предели и физички уређена, за живот и боравак пријатна рурална и урбана насеља и градови, развијеног идентитета заснованог на поштовању и афирмацији природних и културних вредности. Блаце припада руралним пределима чији се развој заснива се на уважавању њиховог специфичног предеоног карактера, затечених вредности и капацитета предела. 

Основно стратешко опредељење просторног планирања инфраструктуре са аспекта  одбране земље јесте: рационална организација, уређење и коришћење простора у складу са дугорочним потребама Министарства одбране и Војске Србије и потенцијалима природних и створених вредности, чиме се постиже рационалније коришћење простора; постизање већег степена интегрисаности простора за потребе система одбране и простора посебне намене у простор Републике у циљу стварања услова за дугорочни економски и социјални развој.
У области природних непогода и технолошких удеса основни циљ је њихово интегрално управљање као основa за обезбеђење услова за ефикасан просторни развој, очување људских живота и материјалних добара. У том смислу, неопходно је створити добро организоване и опремљене службе које ће моћи да успешно раде на превенцији од ових катастрофа, као и на одбрани и отклањању последица, уколико се јаве. 
Демографски и просторно – функционални развој
Основни циљ је ублажавање негативних тенденција демографског развоја које би се остварило кроз пораст нивоа плодности и позитиван миграциони биланс и достизање нивоа простог обнављања становништва (стационарне популације) у дужем временском периоду. На основу урађених пројекција, густина насељености у Топличком округу се креће у распону од 39 – 46 становника на km2. 

Просторно-функционални развој треба да буде заснован на моделу функционалних урбаних подручја која ће бити инструменти уравнотеженог или подношљиво неуравнотеженог просторног развоја Републике Србије. Према моделу функционално урбаних подручја Блаце, које је мањи урбани центар, припада ФУП-у међународног значаја чији је центар у Нишу. Такође, припада демографски крајње угроженом подручју.

Одрживи рурални развој

Основни циљ развоја села и руралних подручја је повећање квалитета живљења у руралним подручјима кроз очување, обнову и одрживи развој њихове економске, социјалне и еколошке виталности, као резултат децентрализације градова и општина. Блаце припада удаљеним, „слабим“ руралним подручјима.
Социјални развој и социјална кохезија
Од пет социјалних поља од битног значаја за економски и социјални развој у које спадају образовање, здравствена заштита, социјална заштита, рањивост/ осетљивост друштвене групе, становање, Блаце у два социјална поља (социјална заштита и осетљиве друштвене групе) спада у општине са најнижим вредностима интервала. Према броју социјалних поља са најнижим вредностима интервала Блаце има два социјална поља.
Привреда
Основни циљ управљања просторном дистрибуцијом и организацијом пољопривреде је остваривање одговарајућег обима и асортимана сигурне понуде квалитетне хране и сировина за развој конкурентне прерађивачке индустрије, у складу са територијално хетерогеним природним и социоекономским погодностима и ограничењима. Приоритетни правци просторне оријентације пољопривредне производње у  брдском подручју топличке области је мешовито сточарство и воћарство, док је у планинској топличкој области пашњачко сточарство и агрошумарство.

Основни циљ рударства је оптимална и рационална производња минералних сировина што подразумева комплексно третирање минералног лежишта и његових сировина. 

Основни циљ развоја индустрије је опоравак, повећање секторске и територијалне конкурентности и запослености обезбеђењем повољних општих, инфраструктурних и просторних услова, као и њена равномернија просторна дистрибуција усклађена са потенцијалом регионалних, урбаних и руралних подручја, захтевима климатских промена и смањења притиска на ресурсе. Блаце је мали индустријски центар са мање од 1000 запослених у индустрију. Један од проблема територијалног развоја индустријских зона и индустријских паркова је изостајање индустријских зона и паркова у делу неразвијеног подручја Републике Србије, као што је Топличка област. Планиране индустријске зоне и индустријски паркови у окружењу налазе се у Пролупљу и Куршумлији. Неопходна је стимулација локалитета индустријских зона на неразвијеном и депресираном подручју на начин да се не ограничава алокација у градовима на развијенијем подручју које има веће конкурентске предности, у складу са политиком регионалног развоја и решењима Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године.
Основни циљ просторног развоја туризма у Републици Србији је просторно-еколошка подршка остваривању концепта одрживог развоја туризма, компромисним интегрисањем принципа и стратешких, планских и програмских докумената развоја туризма, заштите и уређења туристичких простора, уз оптимално задовољавање социјалних, економских, просторно-еколошких и културних потреба националног и локалног нивоа, интереса тржишта и услова прекограничне и међународне сарадње. Блаце припада секундарним туристичким просторима и погодна је за планински туризам (Јастребац), као и за рурални туризам (агротуризам и комбиновани сеоски туризам).

Одрживи транспорт, мреже и објекти
Приступачност територије Републике Србије и њених регионалних целина представља један од кључних критеријума за мерење успешности просторног развоја и један је од најважнијих индикатора за одређивање просторних аспеката саобраћајних система. Општина Блаце територијално припада Топличком округу чији је степен потенцијалне регионалне приступачности просечна.
Основни циљ развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре је: остваривање и развој саобраћајног система Републике Србије који омогућава одрживу мобилност становништва, пружа подршку убрзаном развоју Републике Србије и њеној конкурентности у региону и шире на подручју Југоисточне Европе. Оперативни циљеви везани за саобраћајну инфраструктуру су ревитализација, модернизација и доградња постојеће мреже државних путева, општинских путева и улица, изградња и подизање квалитета саобраћајне инфраструктуре у насељеним местима, повезивање путне инфраструктуре са осталим видовима саобраћаја, резервисање простора за планиране саобраћајнице, укључујући обезбеђивање и резервисање простора за укрштање са енергетском и другом инфраструктуром
Одржива техничка инфраструктура
Два основна циља реформе енергетског система су обезбеђивање сигурности и економичности снабдевања привреде и становништва енергијом и успостављање нових квалитетних услова рада, пословања и развоја у производњи и потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој Републике Србије, заштиту животне средине и интеграцију у регионално и европско тржиште енергије.

Основни циљ развоја енергетске инфраструктуре је активно учешће Републике Србије у планирању и изградњи стратешке-регионалне и паневропске енергетске инфраструктуре за пренос електричне енергије и транспорт нафте и гаса из нових извора снабдевања, укључујући и ургентну градњу подземног складишта гаса у Републици Србији, све у циљу поузданог и сигурног снабдевања потрошача у Републици Србији. На територији општине Блаце нема приоритетних планова сектору електропреноса, нафтне и гасне привреде 
У области обновљивих извора енергије основни циљ је повећање њиховог коришћења уз смањење негативних утицаја на животну средину, што је у економском интересу Републике Србије.

Такође, један од циљева је и повећање енергетске ефикасности у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и комуналних услуга, што је и у економском интересу Републике Србије, од значаја за заштиту животне средине, а све у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса.

У области хидротехничке инфраструктуре основни циљ је оптимизација интегралних водопривредних система на јединственом водопривредном простору Републике Србије и усклађивање њиховог развоја са циљевима очувања животне средине и других корисника простора. Општина Блаце припада регионалном доње-јужноморавском систему за снабдевање водом, Топличком подсистему чике је извориште Селова. Стратешки приоритети у области развоја водопривредне инфраструктуре везани за општину Блаце су обнова мреже водовода (смањење губитака на мање од 20%), стављање у функцију акумулације и постројења за прераду воде Селова, реализација постројења за пречишћавање отпадних вода у насељима са највећим утицајима на изворишта или на угрожене водотоке као што је насеље Блаце.
Коришћење земљишта и земљишна политика

Основни циљ је рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање економски ефикасног и социјално праведног система управљања грађевинским земљиштем.
Сумарно посматрано Просторним планом Републике Србије, територија општине Блаце је сагледана као:  

· сточарско-воћарско-виноградарски простор, 

· са присуством мрког угља, 

· са природним и природно-антропогеним екосистемима.

· а град Блаце је планиран као мали индустријски центар, ван појасева интензивног развоја за Републику Србију. 

У току су активности на изради Регионалног просторног плана Нишавског и Топличког округа, где ће се стратешки сагледати умрежавање и развој општина Прокупље, Куршумлија и Блаце.

1.3.2. остали релевантни плановИ, 

          развојни програми, стратегије и пројекти 

Током рада на изради ППО, коришћена је и обимна литература, планска и пројектна документација као и стратешки планови развоја појединих сектора и делатности. 

За Планско подручје су релевантне и бројни стратегије, планови, развојни програми и пројекти и друга документација: Национална стратегија одрживог развоја (2008.), Стратегија регионалног развоја 2007-2012.год., Стратегија пољопривреде Републике Србије (2005.), Стратегија развоја шумарства Републике Србије (2006.), Стратегија развоја енергетике Републике Србије (2005.), Стратегија развоја телекомуникација у Републици Србији у периоду од 2006. до 2010.год., Стратегија развоја туризма Републике Србије (2006.), Стратегија управљања отпадом 2010-2019. (2010.), Водопривредна основа Србије (Сл.гла. РС 11/02); Шумско – привредна основа за предметно подручје и др. Сва валидна решења су искоришћена и адекватно укључена у концепт развоја Планског подручја. 
Поред наведених важећих докумената, при изради Плана коришћени су радни материјали и свеске документације, као и нови ПП Републике Србије од 2010-2020.год., чија су планска решења детаљно проучена и укључена у ППО Блаце. 

Обрађивач је током рада на изради Концепта ППО користио обимну литературу, планску и пројектну документацију као и стратешке планове развоја појединих сектора и делатности. Кроз рад је извршена анализа и оцена свих релевантних информација из литературе и података са терена и њени резултати и налази су презентирани кроз поједина поглавља ове Стратегије која се баве појединим ресурсима, областима, делатностима и системима у простору. 

У секторским поглављима овог ППО као и Књизи АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, поред извода из релевантних развојних програма, стратегија и планова, дати су осврти и анализе постојеће меродавне планске и пројектне документације и програма развоја, чије су анализе и поставке од утицаја на избор и дефинисање планских решења ППО Блаце. 
Напомиње се да је израда регионалног просторног плана за Нишки и Топлички округ започета у току 2009.године, у априлу 2010.године подручје обухвата је проширено па је донесена Одлука о изради Регионаланог просторног плана за Нишки, Топлички и Пиротски округ, али до момента завршетка Концепта ППО Блаце није завршена.  

Сва валидна решења су искоришћена и адекватно укључена у концепт развоја Планског подручја. 
1.4. ПРЕГЛЕД ПРИКУПЉЕНИХ ПОДАТАКА И 

       УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА 
У току израде плана прикупљени су подаци и услови следећих надлежних органа, организација, јавних предузећа и институција:

	Редни број
	инситуција
	ППО БЛАЦЕ



	
	
	послато
	примљено

	1. 
	ЕЛЕКТРОМРЕЖА 
	02.03.2009.
	подаци достављани путем електронске поште током лета 2009. 

	2. 
	ЈП ''ЈУГОИСТОК"
	02.03.2009.
	

	3. 
	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД''
	02.03.2009.
	преузети Главни пројекти за снабдевање водом насеља и одвођење отпадних вода за населја општине Блаце

	4. 
	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
	02.03.2009.
	09.03.2009.

28.07.2009.

	5. 
	''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' а.д. 
	02.03.2009.
	08.05.2009.

	6. 
	ЈП ''ПТТ СРБИЈА''
	02.03.2009.
	

	7. 
	ЈП НАФТНА ИНДУСТРИЈА “НАФТАГАС”
	02.03.2009.
	07.05.2009.

	8. 
	"ТРАНСНАФТА"
	02.03.2009.
	17.03.2009.

	9. 
	''ЈУГОРОСГАЗ”, а.д. 
	02.03.2009.
	08.04.2009.

	10. 
	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
	02.03.2009.
	11.05.2009.

	11. 
	МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
	20.03.2009.
	21.04.2009.

	12. 
	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
	02.03.2009.
	

	13. 
	РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
	02.03.2009.
	16.04.2009.

	14. 
	РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ТАВОД
	02.03.2009.
	19.03.2009

	15. 
	ЈВП "СРБИЈАВОДЕ"
	02.03.2009.
	30.04.2009.

	16. 
	ЈП "СРБИЈАШУМЕ"
	02.03.2009.
	

	17. 
	
	
	

	18. 
	ТАБЕЛЕ ЗА НАСЕЉА И ОБЈЕКТЕ
	
	достављено


1.5. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА 

       ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

1.5.1. ВИЗИЈА И ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

БЛАЦЕ И БЛАЧКИ КРАЈ ЋЕ БИТИ ПОЉОПРИВРЕДНО – ТУРИСТИЧКИ И ПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР У ОВОМ ДЕЛУ СРБИЈЕ ЗАСНОВАН НА ОДРЖИВОМ КОРИШЋЕЊУ СВОЈИХ ПРИРОДНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА, ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И МИНЕРАЛНИХ ВОДА, КОРИШЋЕЊУ КОМПАРАТИВНИХ ПРЕДНОСТИ СВИХ СТВОРЕНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА И ДАЉЕМ РАЗВОЈУ ВЕЋ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У ОБЛАСТИ АГРОИНДУСТРИЈЕ, ШУМАРСТВА, ПРЕРАДЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, КОМЕРЦИЈАЛНОГ КОРИШЋЕЊА РЕСУРСА ПОДЗЕМНИХ И МИНЕРАЛНИХ ВОДА, ГУМАРСКЕ, МЕТАЛСКЕ И ДРУГИХ ГРАНА ПРОИЗВОДЊЕ, ТРГОВИНСКО – СКЛАДИШНИХ ДЕЛАТНОСТИ, А НАРОЧИТО РАЗЛИЧИТИХ ВИДОВА ТУРИЗМА И СВИХ ЊЕМУ КОМПАТИБИЛНИХ ГРАНА.

Визија просторног развоја планског подручја представљена је у складу са основним циљем организованог активирања свих просторних потенцијала у складу са економским могућностима и уз примену строгих принципа заштите животне средине. Визија се заснива на: 

1. Темељно осмишљеном систему изградње нових објеката;

2. Планској заштити и уређењу природних и културних добара и вредности;

3. Развоју оних привредних грана које, уз помоћ савремене технологије и посебних мера заштите, треба да омогуће интензивнији привредни раст и развој, уз строгу контролу и примену мера заштите животне и природне средине и амбијента;

4. Уређењу насеља и центара и њиховом повезивању са окружењем;

5. Обнови села која подразумева већи технолошки квалитет и организованост пољопривредне производње, али и диверсификацију активности (рекреација, мала привреда и сл.); и

6. Организовању и повезивању локалне самоуправе са општинама у окружењу ради лакшег остваривања регионалне сарадње.

Основни принципи просторног развоја се сагледавају кроз:

1. Коначну легализацију бесправно изграђених објеката под условом да нису на јавном земљишту, коридорима инфраструктуре и у проглашеним или планираним зонама заштите; и 

2. Изградњу објеката компатибилних основним категоријама земљишта грађевинском, пољопривредном, водном и шумском земљишту, као и планираној намени простора уз максимално коришћење природних материјала и примену енергетске ефикасности, и то на: 

· грађевинском земљишту се, поред стамбених објеката, дозвољава и изградња комерцијалних, привредних, јавних, инфраструктурних, образовних, здравствених итд., без обзира на ранг насеља у мрежи; 

· пољопривредном земљишту се, поред стамбених објеката пољопривредних домаћинстава мањих од 200м2, дозвољава и изградња сушара, магацина садног материјала, објеката за спремиште, као и прераду пољопривредних производа, стаја, штала, објеката за узгој пернатих животиња, крзнаша, виноградарских објеката и тсл.;

· шумском земљишту се дозвољава изградња ловачког дома, објеката за спорт и рекреацију у природи, свих врста објеката за узгој и прикупљање шумских плодова, објеката за заштиту шуме, прераду дрвета и др.; и 

· водном земљишту се дозвољава изградња објеката за производњу и прераду воде, објеката у риболовне сврхе, мХЕ, мини акумулација, рибњака, као и евентуалних објеката на води и др.. 

· изградња објеката од значаја за развој Општине могућа је и на земљишту које није примарно одређено за грађевинско, уз обавезу израде одговарајуће планске урбанистичке документације и прибављање свих потребних услова и сагласности.  

1.5.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ просторног РАЗВОЈА 

1.5.2.1. Општи интереси и циљеви развоја 
Општи стратешки циљеви, дефинисани на основу исказаних развојних проблема подручја, истражених и процењених развојних потенцијала и нарочито, природних ресурса на располагању, интереса Србије на овом подручју и локално изражених интереса и потреба
 су: 

· укључење и активно учешће општине Блаце у привредним, саобраћајним и друштвеним токовима Србије 

· равномеран, рационалан, ефикасан и одржив просторни развој на бази рационалног и осмишљеног коришћења природних ресурса 

· развој руралних подручја и Блаце у складу са њиховим потенцијалима и ограничењима 

· очување и унапређење културног наслеђа, као основе националног просторног идентитета 

· очување и унапређење природе, природних реткости и биолошке разноврсности 

· очување животне средине и пејзажа. 

С обзиром на главни развојни циљ / интерес развоја општине Блаце у наредном периоду  - подизање животног стандарда становништва, у спрези са обезбеђењем услова за побољшање демографске и економске ситуације и очување вредности животне средине, дефинисани су општи стратешки циљеви, интереси и мере које теба да воде остваривању главног развојног циља. Планске мере и акције, као и носиоци њихове реализације се дефинишу за сваку појединачну активност и вид коришћења простора, а посебно и детаљно ће бити обрађене у делу о имплементацији планских решења, предлога Плана. 

Циљеви и интереси (и републички и локални) могу бити реализовани само у ситуацији где ће општи услови живљења бити побољшани а изгледи на просперитет обезбеђени. То значи, пре свега: 
· јачање материјалне основе општине, 
· привредни развој и пораст запослености, 
· побољшање економске позиције Блаца у Србији кроз развој оних привредних грана са којима Општина може супериорно да конкурише на домаћем и иностраном тржишту

а у просторном смислу: 

· усаглашавање начина коришћења природних ресурса са потенцијалима природне средине и потребама њене заштите, као и 
· рационална територијална интеграција привредних, стамбених, саобраћајних и других активности 
уз уважавање: 

· критеријума коришћења и заштите основних карактеристика природног предела, пољопривредног и шумског земљишта и минималних укупних друштвених трошкова развоја, с једне, и потреба социјалног и економског развоја, с друге стране.
Ово подразумева: 
· рационално и ефикасно коришћење развојних потенцијала уз осавремењавање производних процеса и развој до сада недовољно активираних потенцијала, а нарочито развој мањих погона прехрамбене прерађивачке производње, развој погона експлоатације минералних сировина (првенствено угља и украсног камена; 
· подстицање развоја пољопривреде, која на овом подручју има велике могућности, са оријентацијом на производњу биолошки вредније хране; 
· подстицање развоја предузетништва и прерађивачких грана, првенствено везаних за пољопривреду, али и производњу и прераду других локалних (дрво, у првом реду) и увозних сировина (металска, гумарска, текстилна, електро и друга производња и прерада); 

· подстицање развоја туризма на бази природних и створених потенцијала, традиције и специфичности блачког краја, Копаоника и Јастрепца; 

· формирање интегрисане мреже насеља са јасно дефинисаним центрима заједница насеља, 
· стимулисање развоја оних села са развојним потенцијалима; 
· унапређење саобраћајне и других видова инфраструктуре, 

· у области друштвених активности, задовољење основних потреба становника и побољшаног квалитета живота.
· одрживи развој читаве територије, којим ће се обезбедити рационално и осмишљено газдовање ресурсима и потенцијалима и очување вредности природне и створене средине, природних реткости и културно – историјске баштине.  

1.5.2.2. Циљеви развоја по појединим областима
У поступку постављања циљева морају бити високо вредновани потенцијали простора и могућности друштвено-економског развоја, чији су интегрални делови демографски и привредни развој. Пројектовање демографског и привредног развоја је неопходно сагледавати и обавити у међусобној спрези с обзиром да је привредни развој заснован на природним и створеним ресурсима и има одлучујући утицај на опредељење становништва, посебно млађег, да остане у завичају и ту гради своју породицу и будућност. 

На основу испољених проблема, потенцијала и ограничења простора општине Блаце, утврђени су појединачни циљеви развоја појединих активности и сегмената простора. Ови појединачни циљеви презентирани су по областима у оквиру одговарајућих поглавља која се односе на поједине области: демографски и првредни развој, развој система насеља и опремања насеља објектима јавних служби комуналне инфраструктуре, коришћења земљишта, развој саобраћаја и инфраструктурних система (електроенергетског, телекомуникационог, хидротехничког) и заштита животне средине, природних и културних вредности, заштита од елементарних непогода и заштита са аспекта одбране земље. 

Природни ресурси и потенцијали 

С обзиром да је простор општине Блаце, простор традиционално пољопривредне оријентације, очуваних вредности и потенцијала са низом развојних шанси које се тек отварају, циљеви одрживог коришћења природних услова и потенцијала јављају се као усмеравајуће одреднице за просторни развој уопште, као и даљи рад на валоризацији природних услова и потенцијала за различите намене и коришћења простора.
У складу са дефинисаним природним погодностима и ограничењима за развој територије општине Блаце и степеном измењености природних услова антропогеним деловањем, дефинишу се циљеви коришћења простора, при чему се води рачуна о томе да се обезбеди: 

· Усаглашавање начина коришћења природних ресурса са потенцијалима природне средине и потребама њене заштите
· Рационална територијална интеграција привредних, стамбених, саобраћајних и других активности уз уважавање критеријума заштите основних карактеристика природног предела, пољопривредног земљишта и минималних укупних друштвених трошкова развоја.
Посебни циљеви коришћења природних потенцијала дефинисани су у односу на основне потенцијале простора општине (пољопривредно и шумско земљиште, површинске и подземне воде, појаве и налазишта минералних сировина, релативно очувану природну средину и специфичан склоп природних услова као основа за пољопривреду и туризам) уз одговарајуће услове:

· очување и заштита пољопривредног земљишта виших бонитетних класа од загађивања, поплава и ерозије, а посебно од претварања у друге намене, тј. непродуктивно земљиште рационално коришћење шума и ловног фонда на основу одговарајуће важеће документације. 

· повећање површине под шумама на теренима који су угрожени ерозијом или су слабијих бонитетних класа због заштите педолошког покривача и побољшања услова за пољопривредну производњу, организације ловишта на теренима који су ненасељени и неповољни за пољопривреду 

· очување и заштита ресурса питке воде 

· регулисање нивоа површинских и подземних вода доградњом и одржавањем водопривредне инфраструктуре и другим хидромелиорационим радовима, у зонама где је то потребно 

· рационално коришћење минералних ресурса. 

· очување локалних ресурса, првенствено за развој пољопривреде, шумарства и за туристички развој. 

Демографски развој
У циљу побољшања демографске ситуације - заустављања емиграционих процеса и  заустављања депопулације, повећања наталитета, побољшања свих структура становништва итд. неопходно је створити услове за запошљавање - нова радна места и ангажовање радне снаге кроз активирање привредних грана на бази валоризације постојећих ресурса Општине. Стога је подизање економске развијености у целини на виши ниво узајамно повезано са демографским развојем. У случају остварења нултог сценарија, дакле без озбиљних развојних стратегија, није могуће унапредити постојећу слику становништва Општине. У оквиру ове тачке презентирана је процењена демографска слика за плански период у случају „ нултог “ сценарија, а у закључку и демографска слика у случају „ развојног “сценарија, тј., уз активирање и развијање стратешких потенцијала којима општина Блаце располаже, без чијег развоја би демографска ерозија становништва била још израженија. За остварење оваке демографске позиције изложене су и стратешке смернице демографског развоја. 
Циљеви демографског развоја обухватају следеће: 

- у планском периоду неопходно је створити услове, не само за успоравање темпа пада броја становника, већ за његово усмеравање у позитивном смислу, што ће водити не одумирању, већ благом оживљавању дела Топлице. Индиректно, то значи обезбеђивање оних услова живота и рада којим би мотивисали пресељавања становништва ван граница општине али и унутар граница општине. 

· омогућити природно обнављање становништва - што значи да мере демографске политике о обнављању становништва буду усмерене ка носиоцима репродуктивне способности - младима, нудећи им (уз одговарајуће специфичне мере) елементарне услове за формирање властите породице (запослење, стан и сл.). Остваривање овог циља веома је тешко ако се узме у обзир дуготрајно деловање негативних тенденција у прошлости, изразито еродирана старосна матрица становништва, економска стагнација / регресија у последњих педесетак година итд.; може се истаћи да се у овом делу остваривања циљева популационе политике очекују и помоћ и мере Државе која ће са свог нивоа створити подстицајне предуслове за опстанак младих на селу и бављење просперитетним делатностима ( савремена пољопривреда - воћарство, виноградарство, ратарство, у првом реду, рад у производним и занатским делатностима, туризам и др.).  
· повећање наталитета у руралним, депопулационим подручјима, што ће омогућити обнављање пољопривредног становништва, заустављање процеса старења и везивање за завичајна подручја.

· створити услове за брже запошљавање младих и жена чиме би се створили и економски предуслови напред наведеног циља - повећање природног прираштаја.

· процесе миграција преусмеравати путем развоја будуће мреже објеката привреде и непривреде, чиме би се омогућило њихово заустављање у границама општине Блаце, смањење депопулационих процеса, посебно у западном и северном делу општине и равномеран привредни и демографски развој у простору.

· процесе емиграције ублажити до максимума имајући у виду да је њихова последица не само, апсолутни пад броја становника већ, обзиром на психофизичке карактеристике миграната, и поремећена старосна, образовна и квалификациона структура становништва, са свим последицама које они носе.

Напомена: За остваривање већине наведених циљева популационе политике, неопходно је велико залагање локалне управе, али и директна помоћ и мере од стране државе, која ће са свог нивоа прописивати адекватне и релавантне подстицајне политике и интервенције.

Привредни развој
Полазећи од претходне дугорочне визије, општи стратешки циљ развоја Општине Блаце се дефинише на следећи начин:

	Унапређење локалне економије на принципима одрживог развоја, а што је у сагласности са стратешким определењима Републике. Претходно подразумева да се створе услови да развој буде у функцији: а) даљег уобличавања конкурентне и препознатљиве локалне економије - са предузетничком привредом и пољопривредом као водећим делатностима, б) отварања нових радних места, посебно кроз предузетништво и мале капацитете на пословима производње (индустријске, пољопривредне, занатске и др.), као и пружања различитих услуга (грађевинских, туристичких, интелектуалних и др.) и в) усклађивања различитих активности и програма развоја у простору, а све у функцији вишеструког повећања доходовних могућности, броја запослених и ревитализације становништва.


За реализацију стратешког циља битно је да се иницијативе за активирање свих локалних ресурса потпомогну: бољом информисаношћу, сарадњом и сталном комуникацијом, спровођењем едукативних акција, унапређењем основних комуналних услуга (решавање питања водоснабдевања, одвођења отпадних вода, решавање проблема одлагалишта отпада, сигурности у електроснабдевању) и путне инфраструктуре (боље одржавање, реконструкција и нова изградња).

Реализација основног стратешког циља локалне економије уско је повезана са остваривањем различитих општих и посебних оперативних циљева, који треба да омогуће одрживи развој локалне економије.

Општи оперативни развојни циљеви се односе на:
· ефикасно функционисање локалне управе (у домену опремљеног земљишта/локација, дозвола, пореза, такса и др.) и даљег побољшања пословног амбијента, између осталог стварањем институционалне и организационе основе ради подстицања локалног развоја,

· унапређење пословне сарадње на свим нивоима (унутарлокалном/општинском, међуопштинском, регионалном итд.), посебно на развоју туризма, пољопривреде, шумарства, као и изградње регионалне депоније,

· искоришћавање различитих потенцијала (пољопривредног, шумског, туристичког, термоминералног, водног, и др.) за развој, посебно мале привреде везане за пољопривредно – прехрамбени комплекс, шумски – дрвни и комплекс нуспроизвода, као и даљи развој и проширење производње и асортимана постојећих производних и услужних капацитета, 
· побољшање организационих предуслова за унапређење производње и пружање услуга, посебно за унапређење пољопривреде и прерађивачке индустрије, система организације и презентације различитих потенцијала,

· развој партнерства јавног, приватног и цивилног сектора,

· повећање квалитета људског ресурса – кроз образовање, сталну едукацију и јавност у различитим активностима управе, стручних и других организација.

Посебни оперативни развојни циљеви односе се на:
· Развој предузетништва, Формирање бизнис центра - сарадња са предузетницима, едукација о бизнис предузетништву, и сл.,
· Развијање грађевинских, занатских и сервисних услуга - испитивање тржишта, подстицајне мере, ефикасна администрација,
· Развијање пољопривреде – поред сточарства, развој воћарства, виноградарства и бављење узгојем јагодичастог воћа,

· Развијање малих погона - прерада пољопривредних производа, сушаре, мини фарме, развој производње, сакупљања, паковања и прераде еко-биља и др.,

· Изградња откупних станица - за пољопривредне производе, посебно сточарске (меса и млека), гљиве, лековито биље и шумске плодове, и др., али и пољопривредно-услужних сервиса,
· Развијање туризма – изградња туристичких капацитета, а посебно едукација и предузимање подстицајних мера за пружање различитих услуга, у складу са могућностима за развој различитих видова туристичке понуде - транзитног, сеоског, ловног, манифестационог, излетничког, спортско-рекреативног, здравственог, и др.,  
· Експлоатисање термоминералне воде у прехрамбене (Флаширање воде, пластеници, стакленици) и у здравствено-рекреативне сврхе, 

· Искоришћавање и експлоатација рудног и минералног богатства и осталих сировина – мрки угаљ, камен, мермер, кварцит и др., уз предузимање свих мера заштите,

· Заустављање непланског коришћења шумског богатства - кроз интензиван узгој и пошумљавање.

Реализација напред наведених циљева условљена је задовољењем локационих и просторних захтева за наведене активности и програме и пратећу инфраструктуру, смештај малих производних и услужних погона, мини фарми, откупних станица, депонија сировина, готових производа али и отпада.

Што се тиче секторског развоја привреде, дефинисани су посебни циљеви за најважније привредне гране: пољопривреду, шумарство, туризам, индустрију, малу привреду, рударство. 

	пољопривреда 

	· очување пољопривредног земљишта;

· стварање задовољавајућих услова живљења породичних пољопривредних газдинстава као носиоца развоја руралног развоја и пољопривреде и свих његових вредности;

· повећање површине квалитетног земљишта по  активном пољопривреднику;

· проширење система наводњавања/одводњавања земљишта и заштите од сувишних вода 
· чување животне средине од утицаја негативних ефеката пољопривредне производње (ђубрива, пестицида, животињског отпада и др.)

· финализација пољопривредних производа, односно заокруживање потпуног циклуса пољопривредне производње на селу (од примарне производње до прераде и продаје),
· очување природних, културних и традиционалних вредности руралних простора;

· подстицање преноса власништва над земљом и другим пољопривредним ресурсима (стоком, механизацијом и сл.) са породичних газдинства који губе или немају интерес, вољу и снагу  за бављење пољопривредом на витална породична газдинства; 
· убрзавње приватизације државног сектора пољопривреде ради трансформације у конкурентна профитабилна приватна предузећа;

· подстицање развоја пољопривредене инфраструктуре – складишта, расхладних простора, дорадних погона, пијаца и сл.;
· подстицање диверзификације руралне економије (сеоског туризма, кућне радиности, трговине, малих и средњих погона и сл.); ради привлачења младог становништва;



	шумарство

	Општи циљеви газдовања шумама установљени су Законом о шумама и Правилником о садржини и начину израде основа газдовања шумама. Према Закону, шуме су добро од општег интереса које се морају одржавати, обнављати и користити тако да се очува и повећа њихова вредност и општекорисне функције, обезбеди трајност и заштита, као и трајно повећање приноса и прираста. Општи циљеви газдовања односе се на све шуме, без обзира на власнике или тренутног корисника и представљају општу обавезујућу норму при планирању газдовања свим шумама.

Имајући у виду напред наведено, као и одредбе Правилника, општи циљеви газдовања шумама су:

- Заштита и стабилност шумских екосистема

- Санација општег стања деградираних шумских екосистема

- Обезбеђење оптималне обраслости

- Обезбеђење функционалне трајности

- Очување трајности приноса и повећање приноса, укупне вредности шума и општекорисних функција шума

Посебни циљеви газдовања шумама у првом реду везани су за приоритетну функцију шума (намену површина) и усклађивање осталог коришћења. Посебни циљеви газдовања шумама проистичу из општих циљева и условљени су особеностима шумског подручја.

Посебни циљеви газдовања шумама по својој природи разврставају се на:
· Биолошко-узгојни циљеви, који обезбеђују трајно повећање прираста и приноса по количини и квалитету, повећање укупне вредности шума у складу са потенцијалом станишта

· Производни циљеви који утврђују перспективну могућност производње шумских производа по количини и квалитету.

· Технички циљеви који обезбећују техничке услове за остварење наведених циљева.

Посебни циљеви газдовања шумама према дужини времена потребног за остварење планираних задатака или циљева могу бити краткорочни циљеви за један уређајни период, или дугорочни циљеви (за више уређајних периода)

Појединачни циљеви газдовања шумама, везани за намену површина (приоритетну функцију) за предметно шумско подручје су следећи:

1.   Максимална и трајна производња техничког дрвета најбољег квалитета 

2.  Производња шумског семена 
3.  Противерозиона заштита земљишта кроз повећање склопа и обраслост 

4. Стална заштита земљишта од ерозионих процеса, састојине без газдинских интервенција 

5.  Заштита и очување строгих резервата 

Сви наведени циљеви су дугорочни и једнаког реда значаја у оквиру приоритетне функције и припадајуће основне намене појединих комплекса овог подручја.



	индустрија и сектор МСП и рударство 

	Стратешки циљ развоја и размештаја индустрије је унапређење просторних услова за организовано активирање потенцијала у правцу одрживог развоја и обликовања конкурентне индустријске структуре. 

Остваривање наведеног циља подразумева реализацију следећих стратешких задатака (посебних циљева): 

1. адекватније коришћење саобраћајно-географског положаја општине у близини друмске и железничке везе Косова са Поморављем и коридором Х, као и положаја на транзитном правцу јужне Србије преко Топличког краја и Западног Поморавља ка Централној и Западној Србији, за привлачење инвестиције и подстицање економског и свеукупног развоја планског подручја

2. интензивирање развоја индустрије и обликовање савремене структуре индсутрије:

a. развојем МСП и предузетништва као економски ефикасних и флексибилних привредних субјеката генератора развоја и запошљавања, 

b. прилагођавањем тржишним принципима пословања кроз трансформацију с различитих аспеката: власничко - завршетак процеса приватизације;  организационо – увођење флексибилних производних програма, подстицање развоја МСП, технолошко – модернизацијом производње, увођење виших фаза прераде и пропулзивних, тржишно оријентисаних програма, кадровско реструктурирање - имплементацијом знања и ангажовањем високо квалификоване радне снаге и др.)

3. поштовање принципа одрживог развоја кроз економски оправдану производњу која доприноси порасту запослених, примењује еколошки прихватљиве програме и омогућава рационално и ефикасније коришћења локалних развојних потенцијала (пољопривредних  ресурса, минералних сировина и др. уз смањење еколошких притисака на окружење), 

4. селективан развој индустријске производње и МСП у општинском центру Блацу, али и осталим центрима и насељима нижег ранга; јачање  економске базе становништва у сеоском подручју диверзификацијом руралне економије развојем комплементарних активности сагласно специфичностима тих простора (пољопривреда, прерада, туризам) те подстицањем развоја мањих производних капацитета/погона у малим развојним центарима, 

5. унапређење пословне сарадње на различитим нивома: локалном, општинском, регионалном и јачање јавног и приватног партнерства, 

Развој привредних капацитета мора да поштује следеће: 

· обезбеђење усклађивања развоја индустрије са просторно-еколошким капацитетом средине; 

· енергетска штедљивост и допринос развоју ефикасних технологија; 
· циљеви експлоатације минералних ресурса морају бити усклађени са захтевима заштите животне средине тј. принципима корићења природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја, што подразумева економично и планско коришћење ресурса на свим површинама које се користе у сврхе експлоатације минералних сировина, а посебно: обавезну рекултивацију девастираних терена по престанку експлоатације. 
· спровођење мера заштите свих делова простора који могу бити угрожени услед експлоатације минералних сировина, рада индустријских погона, почевши од фаза планирања и истраживања, преко пројектовања и израда процена утицаја објеката на животну средину, примене мера заштите и контроле спровођења примене тих мера и одвијања саме производње и експлоатације. 


	туризам

	Стратешки циљ развоја туризма је туристичка афирмација овог простора и развој широке лепезе туристичких производа са квалитетном инфраструтурном основом и капацитетима. Његова реализација је везана за реализацију посебних циљева (стратешких задатака): 

- формирање туристичке привреде као једне од приоритетних привредних грана, комплементарне осталим гранама и областима, посебно пољопривреди. Развијање еко-етно-туризма као посебног вида туристичког развоја.

- развој концепта целогодишњег туризма, уз развијање посебних видова, као што су спортско – рекреативни, научни, културни, верски, бањски, фармерски, активности на води, итд., а нарочито ловни туризам за који постоје изванредни потенцијали. 

- ослањање екотуризма на развој пољопривреде и шумарства.
- бржи развој континенталног сеоског и осталих видова туризма, кроз активирање индивидуалног смештаја у домаћинствима, 

- развој сеоског туризма повезаног са производњом здраве хране, рекреације и рада на газдинству на уређеним еко – агро - туристичким фармама итд.,

· развој ловног и риболовног туризма итд.

· истраживање и дефинисање посебних туристичких пунктова који би се градили и развијали а у контексту укупне туристичке понуде у ширем простору.




Мрежа насеља и опремљеност 

Основни циљеви будућег развоја и организације мреже насеља и центара на територији општине Блаце везани су за побољшање квалитета живота грађана, а посебно се односе на побољшање квалитета услуга и доступности јавним службама, као и обезбеђивање услова за привређивање становништва:

· развој рационалне и функционалне структуре мреже насеља; 
· идентификовање насеља која могу најефикасније служити као услужни, производни и трговачки центри окружујућег подручја.

· побољшање квалитета опремљености насеља објектима јавних служби и развој комуналних делатности и инфраструктуре у насељима;

· спречавање одлива младог и способног становништва, којем ће се омогућити да ту живи и да се   

· бави профитабилнијим делатностима;
· очување пејзажних и амбијенталних карактеристика насеља;

· потенцирање развоја насеља са специјализованим функцијама у циљу обогаћивања туристичке понуде;

· јачање Блаца као општинског средишта, полифункционалног центра;

· побољшање техничких карактеристика локалних саобраћајница;

· активирање пољопривредних потенцијала насељених подручја у спрези са развојем туризма; 

· обезбеђење доступности друштвених садржаја свим становницима без обзира на место становања;

· усклађен размештај објеката образовања, културе и осталих из оквира друштвених делатности у складу са хијерархијом насеља која ће бити одређена у плану, посебним захтевима рационалне организације и прагом корисника.

Коришћење земљишта
Полазне основе развоја и коришћења простора општине Блаце дефинисане су општим и посебним циљевима.
Општи циљеви се односе на:

· уравнотеженији друштвено-економски развој - подстицање развоја на руралном подручју и интегрисање локалног становништва у развојне процесе;

· одржавање, обнављање и изградња инфраструктуре, посебно на руралном подручју;
· унапређење квалитета живота - стварање услова за саморазвој и запошљавање, као и бољу доступност различитим јавним сервисима;

· одговорно управљање природним ресурсима и заштита околине - смањење конфликата посебно, између тражње за природним ресурсима (између потреба рударства и пољопривреде, између коришћења минералних сировина и туризма, рибарства и водоснабдевања, предеоних целина - шумарства - туризма) и њиховог очувања;

· рационално коришћење земљишта - заштита пољопривредног земљишта од неадекватног коришћења и изузимања из пољопривредне употребе, заштита шумског земљишта од девастације, очување природних вредности од ширег друштвеног значаја, и очување инфраструктурних коридора од бесправне изградње;

Посебни циљеви односе се на:

· развојне центре - постизање вишег нивоа урбанитета општинског центра и даљим јачањем привредне функције Блаца, развојем предузетништва, проширењем привредне матрице и постизањем веће конкурентности, и развој руралних центара. То се посебно односи на она насеља која имају услове за развој, и који треба да постану својеврсни "инкубатори" развоја подручја;
· рурална подручја - побољшање у целини економских, социјалних, културних и еколошких услова, као и изградња инфраструктурних и пратећих садржаја, посебно имајући у виду специфичне функције појединих делова руралног подручја у погледу могућности развоја пољопривреде и прераде, експлоатације и прераде дрвне масе и пратећих шумских производа, развоја туризма и очувања природних вредности;
· подручја интензивне експлоатације и производње - предузимање заштитних мера од неповољног утицаја појединих привредних капацитета (прерађивачких, експлоатација угља, камена и других сировина), очување пољопривредног земљишта од даљег изузимања односно напуштања, заштита шумског фонда од девастирања, заштита термоминералних изворишта и простора намењених здравством/ рекреативном туризму и експлоатацији истих;
· подручја намењена развоју туризма - благовремену заштиту од ненаменског коришћења локалитета погодних за изградњу туристичких објеката и туристичке инфраструктуре, потом заштиту од неодговарајућег депоновања отпада, као и заштиту од даље девастације шумског фонда. 
· подручје намењено изградњи робно – дистрибутивно- трговачког центра – развој специфичног комплекса трговинско – складишног карактера који би служио читавом региону. 
Саобраћај и инфраструктурни системи 
Саобраћај 

Иако има периферан положај у односу на главне магистралне инфраструктурне коридоре, подручје општине Блаце ће и у будућности имати веома битну улогу као раскрсница путева регионалног значаја према Косову и Метохији, Копаонику, Крушевцу и Прокупљу, што представља повољан транзитни положај општине. Даљи просторни развој општине Блаце и њено интегрисање у шире регионалне системе у окружењу у великој мери зависи од адекватног развоја саобраћајне инфраструктуре. Имајући то у виду као општи циљеви дефинисани су:

· Искоришћавање предности географског положаја Блаца као најкраћег транзитног пута између Топличке и Крушевачке котлине, путем реализације функционалне и ефикасне саобраћајне инфраструктуре која ће омогућити ефикасно повезивање са мрежом путева магистралног карактера (државни путеви I реда);

· на локалном нивоу, формирање ефикасног система у циљу активирања и даљег развоја природних и привредних потенцијала Блаца.
Евидентно је да ће се саобраћај, у свим његовим појавним облицима, интензивирати у будућности. Планирани развој и повећање животног стандарда утицаће на промену расподеле путовања по видовима и сврхама, што ће се одразити на саобраћај у целини. Повећање мобилности и степена моторизације довешће до повећања укупног броја путовања, што ће утицати на оптерећење путне мреже. Потребно је осмислити саобраћајни систем који ће на оптималан начин одговорити растућим потребама. Као основни циљеви развоја саобраћајног система општине Блаце могу се издвојити:
· креирање таквог система саобраћаја који омогућава одрживу мобилност

· подсистеме саобраћајног система развијати на такав начин да се омогући  одговарајућа доступност свим деловима подручја у складу са плановима вишег реда а сразмерно економским могућностима локалне заједнице;

· оптимално повезивање свих насеља у општини међусобно, као и њихово функционално повезивање са центром општине;

· рехабилитација, ревитализација и реконструкција мреже државних путева и саобраћајних објеката;

· раздвајање транзитних од изворно-циљних и локалних токова у општинском центру кроз изградњу обилазнице, што ће омогућити подизање квалитета и општих услова живота становништва
· унапређење и развој мреже општинских путева кроз изградњу, реконструкцију и даљу модернизацију коловоза; треба тежити да до краја планског периода (у складу са економских могућностима) сви општински путеви буду опремљени савременим коловозом
· стандардизација и модернизација техничких елемената, сигнализације и режима саобраћаја; 

· ефикасно и рационално коришћење превозних капацитета;

· даљи развој мреже линија приградског превоза у складу са потребама становништва;
· подизање нивоа услуге и повећање безбедности у саобраћају;

· смањење штетних утицаја саобраћаја на живот и рад људи, као и на животну средину;

· дефинисање политике и подршка развоју саобраћаја као привредне гране;

· стварање информационе базе која ће омогућити даља истраживања и праћења у области саобраћаја.
Хидротехничка инфраструктура - циљеви и критеријуми

Перспективни развој водоводних система на територији општине Блаце подразумева следеће циљеве и критеријуме за тражење оптималних решења:

· Стриктно поштовање режима заштите изворишта подземних и површинских вода у свим извориштима постојећег комуналног и сеоских водовода.

· Очување локалних изворишта, чак и оних мањег капацитета, и након повезивања појединих насеља са вишим системима (Топлички регионални и општински водоводни систем), ради обезбеђивања виталних функција система у кризним хаваријским ситуацијама.

· Постепено повезивање свих парцијалних водовода насеља у јединствен интеркомунални (општински) систем, што је делом и остварено и предвиђено ''Студијом водоснабдевања општине Блаце'', којим се остварује висока поузданост функционисања и прописан, стално контролисан квалитет воде.

· Смањивање специфичне потрошње воде у домаћинствима, политиком реалних цена воде, мерењем утрошка воде и мерама планске рационализације потрошње и смањивања употребе воде за пиће за заливање и наводњавање вртова, башти и пољопривредних култура.

· Управљачко-информационо осавремењавање водоводних система, увођењем мерног - мониторинг система, који ће омогућавати праћење динамике потрошње у свим важнијим гранама мреже, као и брзу дијагностику поремећаја и кварова током функционисања система.

· Вода за технолошке потребе у индустрији која не захтева воду квалитета воде за пиће, не може се захватати из водовода насеља, већ се потрошачи технолошке воде упућују на властите захвате површинских и подземних вода нижег квалитета (подземне воде у индустијској зони, која се не захвата за водоводе насеља) и на мере рециркулације и планске рационализације потрошње.

· Реконструкција и модернизација постојећих система чија дотрајалост и запуштеност не омогућавају поуздано водоснабдевање.

Основни дугорочни циљеви и критеријуми за одвођење и третман отпадних вода укључујући реализацију постројења за пречишћавање отпадних вода:

· решавање евакуације отпадних вода и то реализацијом система са потребним постројењима за пречишћавање, првенствено за воде на потезу дуж Блаташнице и у сливу Топлице као најнасељенијим подручјима и са највећим привредним зонама
· Даљи развој канализације спроводи се по сепарационом систему: посебно за отпадне воде насеља и оних индустрија које се након предтретмана смеју прикључити на канализације за отпадне воде, а посебно за кишне канализације.

Будући развој система за заштиту од великих вода на територији општине Блаце подразумева дефинисње следећих циљева и критеријума за тражење оптималних решења:

· Регулисање бујичних токова је неопходно, а посебно уређење сливова оних водотокова који угрожавају изграђене насељске зоне и изграђене објекте, као и пољопривредне површине, а безбеђеност заштите је примерена вредности садржаја који се бране од поплава. 

· усаглашавање и интегрисање одбране од ерозије, поплава и бујица са осталим водопривредним и пољопривредним активностима општине Блаце.

Електроенергетски системи

Општи циљеви планирања у целини и за случај планирања енергетских објеката и постројења уз одређена прилагођавања, су:

· Постизање ефикасности: економске (постизање највећих енергетских ефеката уз најмања улагања), функционалне (усклађивање развоја некомпатибилних функција) и просторне (усклађивање некооперативних намена површина, оптимизација у размештају погона енергетско-индустријског комплекса, насеља, саобраћајница и др.),

· Квалитет средине и квалитет живљења (обезбеђење, у складу са реалним друштвеним могућностима, прихватљивих еколошких и амбијенталних стандарда, као и општег нивоа друштвеног стандарда, доступности урбаних сервиса и др),

· Смањење енергетских потреба код свих потрошача енергије, путем доношења и обавезне примене стандарда енергетске ефикасности, економских инструмената и организационих мера,

· Одржавање и побољшање квалитета рада и поузданости постојеће електропреносне, дистрибутивне и даљи развој тих система и мрежа,

· У погледу заштите животне средине велики значај, у будућности, ће имати коришћење природног гаса и развој централизованих система снабдевања топлотном енергијом,

· Направити студију оправданости активирања и експлоатације мрког угља у атарима насеља Чучале и Сибница.

Циљеви развоја електроенергетске инфраструктуре су непосредно везани за укупне циљеве развоја са аспекта подмиривања постојећих потреба и стварања услова за будуће потребе развоја Општине. 

Телекомукациони систем

Циљеви развоја телекомуникационе инфраструктуре су такође у непосредној функцији привредног развоја и мреже насеља, а захтевају успостављање такве комуникационе мреже, која ће бити способна да опслужи специфичне захтеве и омогући покривеност територије. Активности треба фокусирати на следеће:

· Трансформацију и модернизацију постојећих ПТТ јединица,

· Модернизацију мреже дигиталних АТЦ, односно савремених система развоја ТТ мреже,

· Развој телематских понуда,
· Развијање и ширење мреже оптичких каблова на подручје Барбатовца и Горње Јошанице,
· Развој потреба за широкопајасним сервисима - ADSL
· Изградњу нових базних станица и
· Јачање локалних телевизијских и радио система у функцији обавештености о актуелним догађањима и мониторингу живота грађана на територији општине.
Животна средина, природне и културно – историјске вредности

Просторним планом Републике Србије, Стратегијом одрживог развоја Републике Србије и другим општим документима и стратегијама која индиректно обухаватају ову проблематику, дефинисани су општи циљеви заштите животне средине, који се односе и на територију општине Блаце. Стратешка опредељења у области заштите и унапређења квалитета основних елемената животне средине заснивају се на следећим општим циљевима: 

· обезбеђивање квалитетне животне средине, а што се приоритетно подразумева чист ваздух, обезбеђивање довољних количина квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, рекреацију и производњу; очуваност пољопривредног земљишта, екосистемску и биолошку разноврсност, обезбеђивање здравствено безбедне хране, уређеност насеља и др.;

· рационално коришћење природних ресурса, а нарочито необновљивих и делимично обновљивих ресурса, односно боље искоришћавање сировина и енергија; смањење отпада и повећање степена рециклирања; безбедно депоновање комуналног, индустријског и опасног отпада, као и санација еколошких и "просторних" последица експлоатације сировина;

· заустављање даље деградације природне средине (вода, ваздух, земљиште, вегетација и др.);

· заустављање ерозионих процеса у најугроженијим подручјима;

· заштита природних предела, амбијената и пејзажа око културно-историјских споменика, односно очување природних предела посебне вредности и значаја, угрожених и ретких биљних и животињских врста, као и одржавање биодиверзитета и равнотеже очуваних и нарушених екосистема; 

· очување темеља и материјалне баштине националне културе и других култура које су се развијале на територији Републике Србије; и

· реинтеграција непокретних културних добара у савремени животни простор Републике Србије.

Разрађујући наведене опште циљеве могу се дефинисати посебни циљеви заштите који произилазе из анализе стања, ограничења и потенцијала планског подручја, као и приоритета за решавање еколошких проблема. 

Посебни циљеви заштите животне средине на подручју Просторног плана општине Блаце, поред очувања, унапређења и заштите биолошке, геолошке и предеоне разноврсности и посебних природних и културних вредности, јесу:

· апсолутни приоритет има заштита основних компоненти животне средине (вода, ваздух, земљиште) у њиховом изворном облику;

· заштита водних ресурса на подручју општине, уз примену њиховог интегралног управљања (коришћење, заштита вода, заштита од вода); заштита најзначајнијих изворишта водоснабдевања на планском подручју (акумулација „Придворица“, рени бунари у насељу Брежани) од потенцијалних фактора деградације; потпуна заштита подземних вода, нарочито у равничарским теренима са плитким изданима подложним загађењу; очување квалитета површинских водотокова на територији општине, а посебно од негативног утицаја испуштања непречишћених комуналних отпадних вода у природне реципијенте;

· заштита и очување квалитета ваздуха, посебно у зонама интензивног саобраћаја, односно мањих привредних погона и локација нехигијенских сметлишта;

· заштита земљишта, а нарочито пољопривредних земљишта од I-IV бонитетнe класe, од негативних последица природних (ерозија, поплаве, бујице) и антропогених фактора (примена агрохемиката у пољопривреди, непланско ширење грађевинских подручја насеља, итд.);

· управљање отпадом на еколошким основама, а у складу са циљевима који су дефинисани Националном стартегијом управљања отпадом са Програмом приближавања ЕУ (санација и рекултивација постојећих сметлишта на подручју општине, односно питање решавање одлагања отпада у сеоским насељима)

· уравнотежено коришћење простора са становишта животне средине и заштите природних вредности подручја;

· обезбеђење примене принципа предострожности за све активности коју у планском периоду могу имати повећан степен еколошког ризика, применом система процене утицаја на животну средину пре доношења инвестиционих одлука о развоју саобраћајних коридора, индустријских објеката и туристичке инфраструктуре на планском подручју;

· увођење система управљања животном средином на бази дефинисаних еколошких стандарда (ISO 14000) у свим будућим привредним објектима на подручју Општине;

· унапређење едукације локалног становништва о постојећим еколошким проблемима и њихово укључивање у акције за очување и унапређење животне средине;

· обезбеђење услова за примену и спровођење законских прописа из области заштите животне средине и законске регулативе која индиректно третира еколошку проблематику. 

Циљеви заштите природе и природних добара на планском подручју, су:

· заштита природних предела, амбијената и пејзажа око културно-историјских споменика, односно очување природних предела посебне вредности и значаја, угрожених и ретких биљних и животињских врста, као и одржавање биодиверизета и равнотеже очуваних и унапређење нарушених екосистема;

· уређење и одржавање јавних зелених површина;

· валоризација изворских вода у складу са њиховим својствима и капацитетима;

· заштита земљишта од водне ерозије и заштита вода од неповољних хидролошких режима, узимајући у обзир и тенденције присутног глобалног отопљавања;

· идентификација станишта од значаја за заштиту европске дивље флоре и фауне по програму НАТУРА 2000;

· очување, презентирање и одрживо коришћење природних вредности за које се утврди да због својих хидролошких, геолошких, геоморфолошких и других вредности представљају аутентичне примерке гео-наслеђа;

· очување и неговање предела очуваних природних вредности;

· очување и пажљиво коришћење локалитета под шумским комплексима, односно повећање површине под шумом пошумљавањем аутохтоним врстама; 

· успостављање IUCN критеријума за ефикасно управљање посебним природним вредностима и

· адекватна презентација и укључивање природних вредности у програме туристичког развоја. 
Циљеви заштите непокретних културних добара планског подручја су:

· спровођење интегралне заштите непокретних културних добара, које обухвата и природно очуване просторе у непосредној околини културних добара;

· формирање јединствене информационе основе о културном наслеђу на подручју Општине ради евидентирања и целовите валоризације свих непокретних културних добара;

· побољшање саобраћајне доступности и медијске презентације;

· стављање под заштиту евидентираних културних добара (добара у режиму претходне заштите);

· израда неопходних докумената урбанистичког планирања – урбанистичких планова за НКД и њихову заштићену околину;

· спровођење стриктне заштите непокретних културних добара од свих облика неконтролисане изградње која би могла да угрози сам локалитет и непосредну околину; и

· утврђивање граница заштићене околине и зоне заштите око категорисаних културних добара, како би се поред одређених забрана, омогућиле и могућности за развој комплементарних активности (туризам, пољопривреда) и уређења простора у функцији презентације споменичког наслеђа.

1.5.3. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

1.5.3.1. Основни стратешки правци и  могућности просторног развоја
Свеобухватним сагледавањем и оценом постојећег стања општине Блаце, уочавањем развојних потенцијала, потреба, снага, слабости, могућности (шанси) и ограничења, тј претњи (опасности) за остварење укупног развоја, ослањајући се на основне развојне правце са нивоа Републике и савремене тенденције у планирању и уређењу простора, а на основу утврђених општих и посебних циљева развоја сваке појединачне области - сегмента простора, дефинисани су основни стратешки правци и могућности равоја општине Блаце. 

Ради елиминисања постојећих проблема кроз постизање главних развојних циљева: побољшање демографске и економске ситуације и очување вредности животне средине, у будућности је потребно форсирати следеће стратешке правце просторног развоја: 
· Развој, уређење и функционисање мреже насеља, општинског центра Блаца и осталих центара, а посебно ревитализација села и повећање њихове атрактивности и туристичке валоризације, уз рационално коришћење земљишта у насељима и побољшање комуналне опремљености и опремљености објектима друштвеног стандарда

· Уређење простора - пејзажа и развој подручја на бази коришћења природних и створених ресурса у складу са принципима одрживог развоја ради формирања и јачања значаја подручја са аспекта природних и културних вредности. У оквиру овог стратешког правца истичу се: 

· Развој пољопривреде на бази, у првом реду, пространих воћарских и ораничних, али и ливадских, пашњачких и виноградарских површина, са акцентом на производњи здраве хране и њеној примарној преради заснованој на воћарству (шљиве у првом реду), ратарству (житарице), сточарству (свиње, говеда, овце, живина и др.),  а за углавном за сопствене потребе, производњи поврћа (кромпир, пасуљ).  
· Развој туризма на бази изузетних неискоришћених потенцијала овог подручја – природних пејзажних вредности блачког краја, нетакнуте чисте природе Јастрепца, Копаоника, Јанкове клисуре, терена погодних за различите видове рекреативног, ловног и риболовног туризма, излетничког, спортско – рекреативног, манифестационог туризма, богатства флоре и фауне, вредних културно – историјских споменика, традиционалног начина живота на селу, итд.

· Развој индустријске производње и производње у сектору малих и средњих предузећа на бази коришћења природних ресурса и прераде пољопривредних производа, дрвета и других сировина, а посебно специфичан вид производње флаширане минералне воде за пиће
· Развој шумарства на бази одрживог газдовања шумама и унапређења шумског и ловног фонда 

· Развој екплоатације минералних сировина на бази коришћења постојећих ресурса, првенствено угља и мермера  

· Развој грађевинарства на бази коришћења грађевинских сировина (грађевински камен, дрво), поготово у контексту будућег развоја привредних и туристичких капацитета и капацитета инфраструктуре. 

· Развој инфраструктуре (путне инфраструктуре и других видова комуникација, електроенергетске и хидротеничке мреже водоснабдевања и каналисања отпадних вода, заштите вода и заштите од вода, комуналних објеката). 

· Свеобухватна заштита животне средине и културно – историјских споменика, заштита од елементарних непогода, техничко – технолошких несрећа и других катастрофа, као предуслов укупног развоја, а нарочито еко-пољопривреде и еко-туризма. 

1.5.3.2.  Општа концепција просторног развоја општине Блаце
У складу са проблемима, потенцијалима, ограничењима и циљевима и дефинисаним основним приоритетима развоја: 

· равномерни развој територије и мреже насеља, 

· развој перспективних привредних грана на основу реалних могућности: пољопривреда - воћарство, сточарство, ратарство, виноградарство, органска пољопривреда, агроиндустрија - прерада воћа, прерада млека, млинско-пекарска индустрија, прерада дрвета, текстилна индустрија и трикотажа, трговина, туризам, угоститељство и услужне делатности, гумарска индустрија, метална и машинска индустрија, грађевинарство, занатство, електронска индустрија и друге индустрије које захтевају виши ниво прераде и др. 

· опремање простора у погледу услуга и инфраструктуре 

· комплексна заштита животне средине, природних и створених вредности, 

простор општине Блаце треба развијати у складу са принципима одрживог развоја што подразумева организовану планску употребу – коришћење, уређење и заштиту у складу са природним и створеним потенцијалима и ограничењима блачког краја. На основу тога, одређене су основне зоне – рејони на територији општине Блаце: 

1. Средишњи равничарско – брежуљкасти развојни рејон у котлини и њеном ободу до око 500 м н.в. на присојним, односно до 350-400м н.в. на осојним странама котлине. Овај рејон се првенствено користи за  гајење ратарских и повртарских култура у најнижим равнијим деловима котлине, воћа и винове лозе на брежуљкастом ободу котлине, као и за гајење крмног биља као основне хране за развој сточарства (свињарство, у првом реду); насеља су збијена и формирана уз саобраћајнице, а у већим се формирају и радне зоне. У селима се за приорит сматра и развој услуга, проиводних делатности а у онима по ободу котлине и етно – туризма, односно смештајних капацитета за потребе ловаца, планинара и других посетилаца шумвитог планинског дела. У Дрешници и Врбовцу очекује се наставак истраживања минералних вода и њихова експлоатација у складу са реалним могућностима. Град Блаце ће и даље бити центар привредних активности, зона концентрације  услуга и становништва, али ипримарна зона турстичког развоја везана за Блачко језеро, спортско угоститељске садржаје и видиковац на Трбуњском брду. 

2. Брдско – планински воћарско – сточарски и шумски развојни рејон изнад 300 м н.в. на осојним странама котлинског обода, односно 500 м н.в. на присојним странама Јастрепца и Копаоника. Овај рејон се првенствено користи за планинско сточарство на квалитетним ливадама и пашњацима, односно за узгој воћа и винове лозе у нижим  зонама, а највећи део простора је под шумама и шумским земљиштем. Виши делови Јастрепца и обронака Копаоника планирани су за развој туризма, уз лоцирање смештајних капацитета у подјастребачким селима у долини речица које се са Јастепца спуштају у котлину, као и у самом Блацу. На страни Јастрепца туризам је оријентисан на етно- и ловни туризам, планинарење, рекреацију, научно – истраживачке експедиције, излетничке посете (Поповачко језеро је већ афирмисан локалитет), док су обронци Копаоника са основном оријентацијом на ловни, риболовни, рекреативни и етно-туризам. 

Ова генерална подела на рејоне, урађена са аспекта пољопривредне производње, као примарне и приоритетне делатности људи блачког краја, подразумева: 

· да се у оквиру насеља могу формирати радне зоне за друге видове привреде, првенствено у постојећим центрима (Блаце, Барбатовац, Међухана, Шиљомана, Горња Драгуша, Пребреза, Гргуре, и др.) 

· да се насеља опремају јавним садржајима и објекти граде на основу урбанистичких правила

· да се простор инфраструктурно опрема у погледу саобраћајне мреже, хидротехничке, електроенергетске, телекомуникационе инфраструктуре, уређења локација за комуналне објекте, 

· да се поједине зоне у општини користе за екслоатацију угља (оквирно рејон Чучала и Сибнице) и камена (Попова, Придворица, Сибничка река и други локалитети за које се кроз истражне радове покаже да су рентабилни за експлоатацију) 

· да се поједине зоне у општини користе за екслоатацију и флаширање воде за пиће, уколико будућа истраживања квалитета и квантитета подземних вода покажу да је исплативо  

· да се поједине зоне у општини оријетишу на развој туризма 

· туристичка зона Блаце и „Блачко језеро“ - до сада је неоправдано занемаривана и запуштена. Само језеро је зарасло у вегетацију и захтева значајне радове на уређењу, како би се могло туристички активирати. Почетни кораци су већ учињени, уз језеро је подигнут угоститељски објекат, уређујесе и део водене површине. У широј зони између пута ка Барбатовцу и пута ка Прокупљу могуће је уређење веће зоне са примарном наменом спорта и рекреације и угоститељским активностима везаним за ову намену, излете, манифестације и дружење. Поред постојећег хотела и угоститељских објеката у Блацу могуће је организовање угоститељских садржаја и видиковца на Трбуњском брду изнад Блаца. 
· туристичка зона „Јастребац“ – природно ловиште, већи број прихвахватних излетничких пунктова (Поповачко језеро и др.), истраживачких кампова, планинарски домови, етно-туризам, лов и риболов, пешако – бициклистички туризам и др.. Ова предеона целина ослања се на насеља у подножју Јастрепца на ободу котлине, у којима је могуће организовати смештајне и услужне капацитете, првенствено у Пребрези, Попови, Врбовцу, Придворици, Претрешњи и т.д..  
· туристичка зона „Чучале“ – могуће је организовање мањих смештајних капацитета углавном оријентисаних на ловни туризам на падинама Копаоника, али и излетника који посећују Јанкову клисуру, као одредиште риболоваца.   
·  туристичка зона „Будим бања - Дрешница“ са околним насељима традиционално воћарског краја  и извором минералне воде у Дрешници
· туристичка зона "Барбатовац" – мањи туристички пункт погодан за спортско – рекреативни камп у близини пута ка Куршумлији.    
· да се спроводи интегрална заштита простора – животне средине, како би се очувао највреднији ресурс овог краја – пољопривредно земљиште, као и квалитет подземних и површинских вода и вегетације. 

С обзиром да: 

· се предлаже да се за поједина насеља и зоне ради даља урбанистичка разрада (Барбатовац, Међухану-Шиљоману, Пребрезу и Горњу Драгушу)
· је највећа концентрација изградње у котлинском делу блачке општине, као и да је границама постојећег Генералног урбанистичког плана Блаца, али и новог Плана генералне регулације Блаца чија израда започиње, обухваћен и већи број околних насеља (Трбуње, Ђуревац, Врбовац и др.), 

· је једино Барбатовац развијеније и популационо веће насељено место (у складу са чл. 2, тачка 16 Закона о планирању и изградњи) за које ће се радити урбанистички план, а да се остала насеља могу (у складу са чл.2, тачка 18 Закона о планирању и изградњи) сврстати у села за која према Закону није обавезна израда шематских приказа нити урбанистичких планова. 

закључује се да шематски приказ уређења (у складу са Законом) у Просторном плану општине не треба радити нити за једно насељено место. 

1.6. РЕГИОНАЛНа сарадња И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ 
У макрорегионалном смислу, уочава се гравитација ка суседном урбаном центру регионалног  значаја Прокупље у чијем се гравитационом подручју налази подручје општине Блаце, односно центру међународног значаја Нишу. Истовремено, општина Блаце остварује тесне везе и са суседним општинама Куршумлија, односно Брус и суседним регионалним центром Крушевцем. Ка Куршумлији нарочито гравитира јужни део општине око Барбаровца, док је северозападни део под незнатним утицајем Бруса и Крушевца, јер је морфолошки и саобраћајно ово подручје више оријентисано ка расинском подручју. У контексту планираног просторног развоја Републике Србије (ПП РС од 2010. до 2020.године), Блаце ће до 2020. године задржати значај мањег урбаног центра који ће и даље остати у оквиру функционалног урбаног подручја међународног  значаја Ниша. 

Просторна оријантација пољопривредне производње у Топличкој зони, којој припада општина Блаце, је у: 

- брдском подручју на мешовитом сточарству (као главној пољопривредној грани), воћарству (као комплеметарној пољопривредној грани) и виноградарству, као посебном усмерењу на уским локалитетима, уз ратарство и повртарство у котлинском делу; 

- планинском подручју на пашњачком сточарству (као главној пољопривредној грани), агрошумарству (као комплеметарној пољопривредној грани) и производњи органске хране, као посебном усмерењу на уским локалитетима. 

Моделом просторне организације индустрије у Србији до 2021.године Блаце је мањи индустријски центар са мање од 1000 запослених у индустрији, док ће се у суседном регионалном центру Прокупљу развијати индустријски парк - зона, која ће, заједно са суседном у Куршумлији, бити оријентисана ка међународном правцу и коридору Х, који води долинама Велике и Јужне Мораве са контактима са дунавско - савским појасом и коридором VII, али и правцима ка суседним државама, првенствено са Бугарском и Македонијом. У националним оквирима, могућности развоја ове зоне везане су за привредну сарадњу са индустријским - привредним центрима, првенствено на магистралним коридорима дуж Западне Мораве, као и привредним центрима на Косову и Метохији. У будућности, положај Блаца на вези која спаја правац од Ниша ка Косову и правац који води долином Западне Мораве, добиће на значају, поготово због везе Јужног и Западног Поморавља уз могућност везе ка Копаонику.  

У складу са положајем и улогом Блаца у регионалном окружењу и везама које оно има са суседним општинама, дефинишу се основне смернице за формирање концепта просторног развоја општине Прокупље, којим ће се унапређивати већ постојеће регионалне функције, од којих су најзначајније:

Производња и прерада пољопривредних производа (првенствено воћарство, сточарство, повртарство, виноградарство). Приоритет у наредном периоду треба да представља повећање степена финализације производње и изградња одговарајућих складиштених и прерађивачких капацитета; 
Развијена привреда - Према народном дохотку и запослености општина Блаце спада у неразвијеније општине, процес приватизације предузећа је скоро завршен, али у многим случајевима, недовољно успешно, јер сва приватизована привредна предузећа нису у функцији. Досадашње усмерење на прехрамбену индустрију треба задржати, а, такође, треба и даље форсирати и производње које прерађују увезене сировине (гумарска, металска, текстилна, електро, прерада метала и неметала и др.) јер локацијски и други услови погодују и развоју индустрија које захтевају већи обим допреме сировина и одпреме готових производа. 

Рударство – Експлоатација минералних сировина мора се одвијати у складу са захтевима одрживог развоја и заштите животне средине, поготово што се поједина лежишта налазе у близини осетљивих планинских природних система. Захтева се оптимална и рационална производња минералних сировина што подразумева комплексно третирање минералног лежишта и његових сировина. 

Основни циљ просторног развоја туризма у Републици Србији је просторно-еколошка подршка остваривању концепта одрживог развоја туризма, компромисним интегрисањем принципа и стратешких, планских и програмских докумената развоја туризма, заштите и уређења туристичких простора, уз оптимално задовољавање социјалних, економских, просторно-еколошких и културних потреба националног и локалног нивоа, интереса тржишта и услова прекограничне и међународне сарадње. Блаце припада секундарним туристичким просторима и погодна је за планински туризам (Јастребац), као и за рурални туризам (агротуризам и комбиновани сеоски туризам).

Туризам – досада није развијан у већој мери, иако постоје веома атрактивни развојни програми и идеје, засновани на природним и створеним потенцијалима. Општина Блаце се, по ПП РС и Стратегији развоја туризма налази у туристичком кластеру Средишње Србије, између примарног туристичког простора Копаоника и међународног touring туристичког правца – аутопута Е-75 Ниш - граница Македоније, на који се наслањају суседна туристичка подручја везана за коридор Х, Копаоник и сл., као и бање у јужном делу Србије (Пролом Бања, као перспективна бања националног значаја, али и друге на овом пропстору). Поменутим транзитнимм туристичким правцем - коридором Х доступност општини Блаце је лако омогућена. Северни и југозападни део општине – Јастребац и обронци Копаоника у брдско – планинском делу општине поседују природне леоте и потенцијале за ловни туризам. Подручје обе планине, поготово Јастрепца, је веома интересантно за међуопштинску акцију на уређењу планинске рекреативне ловне зоне, и ове зоне  се морају интегрално развијати у коресподенцији са подручјима суседних општина Куршумлија, Брус, Крушевац, Прокупље.   

Комунална хигијена - Одлагање отпада – је један од веома важних аспеката и видова регионалне сарадње на овом подручју. У том смислу, општина Блаце ће се ослањати на регионалну депонију која је планирана у општини Прокупље и чија изградња тек предстоји. 

Саобраћај и технички системи – Општина Блаце се ослања на саобраћајни правац од јужноморавске  долине и коридора Х ка Копаонику и Косову и Метохији, има повољан саобраћајни положај. Од овог друмско – железничког правца, којим ће водити и планирани аутопут, одвајају се регионални правци ка суседним општинама, па и општини Блаце. Систем за водоснабдевање насеља у топличкој долини из акумулације на реци Придворици је веома значајан за општину Блаце и сам град Блаце, јер се из њега водом снабдева већина општинске популације. У будућности ће општина Блаце бити ослоњена на регионални систем водоснабдевања из хидроакумулације "Селова", чија је изградња у завршној фази. По изградњи гасовода и прикључења на гасоводни систем, биће омогућена и гасификација општине. 
1.7. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ КОНЦЕПТА ПЛАНА 
Саставни део Концепта плана су Тематске карте: 

Тематска карта 1.: КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА И 

                                ПРЕДЛОГ ОСНОВНЕ НАМЕНЕ ПРОСТОРА 

Тематска карта 2.: МРЕЖА НАСЕЉА, ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА 

Тематска карта 3.: ПРЕДЛОГ СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА 

б)  ПЛАНСКА РЕШЕЊА  
1. ОПИС И ОДРЕЂЕЊЕ НАМЕНА ПРОСТОРА 

    – синтезни приказ коришћења и намена простора 
На подручју које обухвата административна општина Блаце, задржаће се доминантно плодно тле, које је углавном пољопривредно и шумско, а неплодне површине су највећим делом намењене становању и путевима. Становници већине села бавиће се пољопривредом (ратарством и повртарством у долинској, и котлинској, воћарством и виноградарством у брежуљкастој зони, а сточарством на планини). Брдско планински шумовити предели Јастрепца углавном остају слабо насељени, уз веома контролисану градњу објеката у функцији шумарства, инфраструктуре и туризма. У селима, нарочито низијског дела, на њивама се гаје жита (највише кукуруз, пшеница), поврће (кромпир, пасуљ, паприка и др.), и др.. Терени у брежуљкастој зони користе се за гајење воћа, а највише се гаји шљива и вишња и друго коштуњаво воће, а од јагодичастог воћа јагода, купина и малина. У котлинском делу највише се гаје свиње и живина, а у брежуљкастом и брдском овце и говеда. 

Тенденција повећавања обрадивог земљишта на рачун ливада и пашњака треба да буде обустављена, поготово ако се ради о њивама високог бонитета у долини Блаташнице и водотокова у сливу Топлице. Ливаде и њиве ће се највећим делом смањити због нове изградње привредних зона  у долинском делу, односно потребе пошумљавања или изградње туристичке инфраструктуре на пашњачким површинама у брдско- планинском делу општине. 

Шумске површине се у највећој мери одржавају, изузев тамо где је неопходно проширити пут или изградити инфраструктуру и објекте у функцији туризма, или експлоатације минералних сировина или производњу енергије, уз обавезу минималног неопходног смањења шумских површина, на основу одговарајуће документације и процена утицаја на животну средину. Убудуће ће се посебна пажња посветити мелиоративним радовима, тј пошумљавању деградираних шумских земљишта и оголелих терена, поготово оних који су угрожени ерозијом. Досадашње површине под пашњацима ће се скоро у потпуности задржати, изузев ако је потребно пошумити их ради заштите од ерозије, или ангажовати за туристичку намену, поготово у зони Јастрепца. 

Грађевинска подручја насеља одређена су као оријентационе просторне целине, које обухватају грађевинско земљиште и окућнице са обрадивим земљиштем. Нова градња у постојећим насељима планира се у оквиру граница грађевинског подручја насеља. Путна мрежа градиће се углавном на трасама постојећих локалних, шумских и некатегорисаних путева. Саобраћајни правци и  правци техничке инфраструктуре реализоваће се на основу посебних одговарајућих пројеката и планова, а овим ППО резервишу се коридори у којима ће се траса нових праваца дефинисати. Зоне и локације за изградњу малих хидроелектрана и осталих водопривредних објеката утврђиваће се одговарајућим документима у складу са условима надлежне водопривреде. Грађевинска подручја туристичких центара и пунктова на новим локацијама представљена су графички кроз симболе, у правилима грађења дати су основни урбанистички параметри за поједине туристичке намене. Дефинисање 
2. заштита, УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И коришћење природних ресурса 

Анализа комплекса природних чинилаца територије општине Блаце, показала је да су основни природни потенцијали овог подручја:

- Пољопривредно земљиште и пашњаци 

- Шумом обрасла земљишта
- Појаве и налазишта минералних сировина 

- Површинске и подземне воде 

- Подручја погодна за развој туризма (релативно очувана природна средина, пејзажне и амбијенталне вредности итд.) .

За сваки од њих дефинисани су и услови коришћења, уређења и заштите природних ресурса: 

1. Интензивније коришћење обрадивог пољопривредног земљишта до III бонитетне класе, на надморској висини до око 350 м, и на нагибима до 20%, хидромелиорације пољопривредних површина у алувионима речних токова и котлини, квантитавно и квалитативно унапређење воћњака и винограда, мелиорације и обогаћивање травним врстама ливада и пашњака на теренима ниже бонитетне класе са нагибом до 25% без обзира на надморску висину, регулисање и умиривање бујичних и ерозионих подручја. 

Потребно је плански спроводити комасацију и арондацију земљишта  у зонама интензивне пољопривреде, иницирати и подржати развој других комплеметарних функција са пољопривредном производњом (прерада пољопривредних производа) и обезбедити могућност за производњу оних врста које имају извозни потенцијал (воће, лековито биље, шумски плодови). Осим тога, треба регулисати и умирити бујична и ерозиона подручја итд.  

2. Коришћење пашњачких и ливадских површина за планинско сточарство у брдском делу, а примена стајског сточарства у низијском делу територије 

3. Интензивније гајење и експлоатација шума и то дрвене масе и споредних шумских плодова што подразумева већу отвореност шума (изградња шумских комуникација), али и примену интензивнијих мера неге и обнове шумског фонда.

· Интензивнија експлоатација шума подразумева, такође, примену проградационих мера за превођење ниских (изданачких) шума у категорију високих, пошумљавање свих необраслих шумских земљишта и нагнутих терена преко 25% и сл.

· У циљу очувања природног амбијента, све мере и интервенције морају се заснивати на коришћењу аутохтоних врста на целој територији, посебно на Јастрепцу и Копаонику и на теренима уз водотокове.
· С обзиром да шуме чине и основ за ловни туризам брдског дела овога краја планској и рационалној експлоатацији шумског фонда усклађеној са саморепродуктивним потенцијалом овог екосистема, треба посветити пажњу.
Потребно је усмерити неконтролисану експлоатацију овог ресурса у складу са принципима одрживог развоја, унапредити дрвну индустрију у складу са увођењем капацитета за прераду и финалну производњу, али и применити интензивније мере неге и обнове шумског фонда.

4. Коришћење водног потенцијала за водоснабдевање и у сврхе производње флаширане минералне воде за пиће - богатство општине водом је релативно у квантитативном и квалитативном погледу, јер је овај потенцијал неравномерно распоређен у простору, веома подложан деградацији и зато га треба рационално користити, заштитити и унапредити. Повећање корисног водног биланса заснива се на успоравању брзине отицања површинске воде и њеном задржавању у земљишту, и на умиривању бујичних токова. Основна просторна мера заснива се на пошумљавању сливова водотока и бујичних токова, терена подложних ерозији и на већим нагибима.

· Поред проширивања површина под природном или културном вегетацијом, убрзано отицање воде са територије општине треба регулисати уређивањем речних корита и обављањем хидромелиорациних радова и уређења сливова; 
· Неопходно је и очување квалитета вода (Блаташница као притока Расине мора бити таквог квалитета да не угрози квалитет вода у Хидроакумулацији "Ћелије" (за Расину је прописана IIа подкласа– може се користити или употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће, за купање и у прехрамбеној индустрији) пречишћавањем употребљених комуналних и индустријских вода, изградњом стандардних (санитарно-хигијенских) септичких јама у селима, успостављањем зона санитарне заштите око изворишта водоснабдевања и режима коришћења простора унутар ових зона, организовање прикупљања и депониовања отпада (изван домашаја површинских и подземних вода) и савремен третман смећа. 
· Око свих изворишта воде за пиће, било да се ради о хидроакумулацијама или другим изворима, неопхдно је установљавање и поштовање зона и режима санитарне заштите. 
· Евентуална експлоатација минералних вода за флаширање мора дасе спроводи на основу одговарајућих истраживања и документације, а уз обавезу успостављања режима санитарне заштите изворишта. 
Потребно је обезбедити очување квалитета вода и стриктно поштовање режима заштите изворишта подземних и површинских вода у свим извориштима постојећег комуналног и сеоских водовода, очување локалних изворишта и повезивање свих парцијалних водовода насеља у јединствен систем. Поред тога, ради очувања водног биланса и заштите терена од ерозије основна мера заснива се на пошумљавању сливова водотока и бујичних токова, терена подложних ерозији и на већим нагибима.
5. Експлоатација минералних сировина - појаве и налазишта минералних сировина за које је досадашњим истраживањем утврђено да постоје су, првенствено, лежишта и појаве угља и камена - мермера. Даља експлоатација ових и других сировина за које се утврде да постоје, обављаће се уз обавезно спровођење детаљних истраживања на површинама које су предвиђене за интензивну експлоатацију на бази перспективности и рудоконтролних елемената; 

6. Развој туризма - очуван природни амбијент, пашњаци, шуме, посебно брежуљкаст и планински рељеф, климатске прилике, указују на специфичне могућности развоја туризма, пре свега еко – етно туризма и ловног, али и рекреативног и излетничког туризма на Јастрепцу и падинама Копаоника, зони Блачког језера, и других, као и свих основних и пратећих привредних делатности.

Развој туризма мора бити заснован на принципима одрживог развоја, односно усклађен са захтевима очувања природних амбијената, пашњака, шума, специфичности рељефа, разноврсности предела, климатских прилика, и др. 

У условима све веће деградације природе, очувани предели постају све вреднији, те их је, у овом случају, већ сада могуће штитити на основу планирања потребних мера и средстава у свим постојећим и будућим програмима развоја. 

Очување предела се заснива на свим мерама предвиђеним у делу заштите и коришћења пољопривредних земљишта, шума, вода и др. природних ресурса.

На основу утврђених критеријума и вредновања територије општине Блаце за поједине намене, на основу синтетизовања деловања укупних природних и створених чинилаца за избор оптималних просторно - планских решења, опредељују се следећи посебни плански критеријуми коришћења површина:
1. Концентрација и ограничење изградње стамбених и осталих пратећих објеката - на теренима до 15% нагиба (стабилним и добро носивим), добро оријентисаним – погодним за изградњу

2. Рационална пољопривредна производња – ускладиће се са стварном (природном) производном способношћу у складу са климатским, хидролошким и педолошким приликама. Развој интензивне пољопривредне производње, на земљиштима до III бонитетне класе на нагибима до 15% (ратарство), а на нагибима до 30% развој воћарства. Развој интензивне пољопривредне производње, сточарства на пространим пашњачким и ливадским површинама, ван терена погодних за ратарсрво. као и на посебно подигнутим сточним фармама.  

3. Изградња индустријских објеката - на теренима нагиба до 3%, односно до 8% за мање објекте  (стабилним и добро носивим), сеизмички мање повредљивим, изван правца дувања доминантних ветрова, нарочито када се ради о производњи која може бити извор загађивања околине; изградња индустријских објеката (којима је вода специфичан локациони захтев) на локацијама на којима се може обезбедити снабдевање квалитетном водом као и евакуација отпадних вода прихватљива са хигијенског становишта; избор одговарајућих привредних активности које треба да омогуће трајни развој подручја уз минимизирање негативтих ефеката на квалитет животне средине.

4. Изградња саобраћајница - планираће се на теренима који обезбеђују максималну доступност и проходност за постављање траса, али истовремено гарантују и сигурност у експлоатацији и безбедност у случају акцидената 

5. Интензивнији развој туризма и рекреације - планираће се на постојећим локалитетима, али и на свим перспективним који ће овим планом бити утврђени (етно, спортско рекреативни, ловни и др.) 

6. Заштита, уређење и унапређење постојећих зелених површина и проширивање површина под зеленилом, озелењавањем свих нестабилних, плавних и деградираних терена, као и терена на нагибима већим од 15%

7. Уређивање бујичних токова на територији општине
8. Заштита свих постојећих изворишта у контактној зони водопропусних и водонепропусних слојева (стварањем заштитног појаса и дефинисањем режима њиховог коришћења) 

9. Лоцирање објеката и површина који могу бити потенцијални загађивачи животне средине искључиво на основу детаљних истраживања терена и услова локације и њеног окружења; подразумева се обезбеђење одговарајућег пројектовања услова лоцирања и изградње, технолошког поступка и мера заштите у складу са еколошким принципима и уз поштовање  законских прописа (како при изради техничке документације, изградњи, тако и при експлоатацији односно раду објкеата у редовним и акцидентним ситуацијама, како би се избегле последице евентуалних техничко – технолошких несрећа). 
Природни ресурси на подручју општине Блаце, првенствено плодно земљиште, ресурси питке воде и хидроенергетски ресурси, природне вредности и лепоте, минералне сировине, шумско богатство и ловна дивљач, и др., користиће се у складу са правилима која обезбеђују њихово одрживо коришћење, уз максимално очување и заштиту. Планом се посебно прописују правила коришћења простора која обезбећују да се пољопривредна производња, експлоатација минералних сировина, изградња насеља, привредних објеката, саобраћајница, привредних, туристичких и других објеката одвија у складу са циљевима коришћења и заштите природних ресурса панског подручја. 

Правила коришћења простора са аспекта погодности терена 

за пољопривредну производњу 

На основу критеријума за издвајање терена погодних за пољопривреду (педолошки покривач, висина подземних вода, степен ерозије, климатски услови, нагиб и надморска висина, као основни критеријуми и експозиција, као допунски фактор) извршено је оквирно зонирање терена за  поједине видове пољоривредне производње, за која се прописују следећа правила. 

Зоне повољне за оранице и баште. 

- Најповољнији терени су најраспрострањенији у котлинском делу општине – у зонама поред Блаташнице, њених притока и водотокова који припадају сливу Топлице до 350 мнв, на земљиштима до IV катастарске класе, са углом нагиба до 3о, без појаве ерозије и клизишта, без могућности плављења, топлих експозиција (S, SW,SЕ), као и неекспониране површине. На подручју Општине земљишта најповољнија за пољопривреду простиру се у средишњем делу општине, нарочито на речним терасама. Напомиње се потреба за наводњавањем којим се постиже потребан хидролошки режим за производњу појединих култура које мање трпе неповољне хидролошке услове. На овим просторима постоје услови за гајење житарица, крмног биља, поврћа, јагодичастог и коштуњавог воћа, винове лозе, цвећа и других култура, а потребно наводњавање је једини услов за несметано одвијање пољопривредне производње на вишљим оцедитијим теренима. У овим зонама производњу поврћа, цвећа и др. могуће је организовати и у пластеницима и стакленицима, чиме се постиже независност приноса од метеролошких прилика. 

- Условно повољни терени за оранице и баште се налазе на висинама од 350 до 500 мнв, на земљиштима слабијег квалитета и већег нагиба до око 8о, са слабијом ерозијом или акумулацијом, углавном у средишњем делу територије општине, као и на нижим теренима уз Блаташницу, њене притоке и водотокове топличког слива, који су повремено плављени површинским и подземним водама. Услови тла и нагиба и хидролошки режим условљавају избор пољопривредних култура, примену одређене врсте ђубрива, као и одређен начин обраде ради спречавања ерозије, уколико се користе као оранице и баште. Главна ограничења у коришћењу су слабији квалитет земљишта, па се њихов квалитет може побољшати применом одређене врсте ђубрива, избором адекватних пољопривредних култура прилагођеним овим типовима земљиштима, обезбеђењем одговарајућег хидролошког режима тла, и др.. И у овим зонама пољопривредну производњу могуће је организовати и у пластеницима и стакленицима, уз обавезу хидромелиорација тла. Ови терени су повољнији за оранице, посебно за гајење кукуруза, крмног биља, за воћарство, повртарство итд..

- Терени неповољни за оранице и баште окружују Топличку котлину; представљају их углавном шумовита подручја Јастрепца и Копаоника, на висинама преко 500 м, стрмих нагиба, неповољних експозиција и карактеристика тла, а уколико су без шуме, склони су еродовању. У ове терене, уколико су неповољно експонирани или угрожени ерозијом спадају и нижи терени преко 350мнв, на којима антиерозивни радови имају приоритет. 

Зоне повољне за воћњаке и винограде. 

- Најповољнији терени за воћњаке и винограде су терени побрђа до 350 мнв, оцедити, песковити, на земљишту до IV бонитетне класе, топлих експозиција и повољних нагиба. Налазе се на благим падинама атара скоро свих села општине Блаце, поготово у зони обода котлине. Напомиње се да су, на жалост, многе површине под некада широко распрострањеним виноградарским културама у последњем периоду запарложене и претворене у воћњаке, па је плански приоритет обнова винограда на овим просторима. Коштуњаво воће предњачи у избору воћњачких култура. 

- Повољне терене за воћњаке и винограде представљају терени на умереним експозицијама и стрмијем нагибу који су углавном заступљени на мањим површинама. У избору култура предњаче разне врсте коштуњавог воћа. 

- Терени неповољни за воћњаке и винограде су на хладним експозицијама, влажном терену или већем нагибу; представљају их  углавном шумовита планинакса подручја Јастрепца и огранака Копаоника, тј. вишљих зона, на висинама преко 350 мнв, стрмијих нагиба, неповољних карактеристика тла, а уколико су без шуме, склони су еродовању. Ова подручја су у западном и северном делу општине најчешће под шумом или су прокрчене некадашње шумске површине, док су у средишњим зонама и близу насеља угрожене градњом. Ако су слободна, најповољнија су за за воћњаке, винограде и ливаде.

Повећање површина под виноградима и воћњацима захтева посебне интервенције у циљу побољшања квалитета педолошког слоја и предузимање ефикасних мера унапређења нископродуктивних и деградираних земљишта, и то увођењем одговарајућег плодореда, применом одговарајућих агротехничких мера, већом употребом стајског, као и других органских ђубрива, коришћењем минералних ђубрива у складу са хемијским својствима појединих типова земљишта и принципима производње здраве хране, и на друге начине. 

Потребан је добар одабир аутохтоних - еколошких врста воћног расада које на овим просторима дају боље приносе и успевају и на већим надморским висинама. Одговарајућом терасастом обрадом земљишта превазилазе се и већи нагиби, а самим тим и зауставља ерозија на тим површинама. 

Зоне повољне за ливаде и пашњаке. 

- Најповољнији су терени побрђа, непошумљени, изнад 350 мнв, стрмији и са педолошким супстратом лошијих карактеристика, на земљиштима преко IV катастарске класе. Налазе се у брежуљкастом и планинском делу општине и због склоности еродовању искључени су за узоравање, те, као такви, погодни за сточарство.  

- Повољне терене за ливаде и пашњаке представљају стрмији терени за које се, као вид заштите тла од ерозије, планира затравњивање аутохтоним врстама трава (које у овим крајевима дају најбоље приносе, а добра су подлога за развој сточарства), уз побољшање квалитета педолошког покривача и адекватан начин њихове експлоатације. У ову категорију сврставају се и нижи терени који су због неповољног хидролошког режима често плављени и, као такви, мање повољни за оранице и баште, али је формирање ливада на њима предуслов за сточарску производњу. 

- Терени неповољни за ливаде и пашњаке су претежно под шумама на стрмим нагибима илии јако еродованом земљишту, каквих је врло мало. 

Зоне неповољне за пољопривредну производњу - терени са неповољним природним условима су земљишта од V-VII бонитетне класе, на стрмим земљиштима и сл. Најзаступљенија су у западном и северном делу подручја Општине. На овим локалитетима ограничавајучи фактор је лош педолошки супстрат. Ова подручја је најрентабилније  пошумити или се могу ангажовати за градњу. 

Поред поменутих терена, терени који се налазе у оквиру заштитних зона локалних изворишта водоснабдевања су предодређени за екопољопривреду са строго контролисаном употребом хемијских средтсава у складу са режимима коришћења простора у појединим санитарним зонама заштите. Напомиње се да се као непродуктивни терени  издвајају све изграђене површине, мада се у насељима у оквиру окућница јављају баште у којима се углавном гаји поврђе и воће на квалитетном пољопривредном земљишту.  

Зонирање према погодности терена за насељавање – изградњу 

Критеријуми за оцену погодности терена Општине за насељавање, дефинисани су у складу са глобалним захтевима и потребама смештаја насељених функција и обухватају: морфологију терена, стабилност терена, носивост терена, климатске особености, ниво подземних вода, плавност терена, сеизмичност итд. На основу њих прописана су следећа правила за насељавање – изградњу насеља у појединим зонама са различитим нивоом погодности и мањим или већим ограничењима за просторни развој и насељавање (становање, привређивање – рад и комуницирање): 

I
- Први тип терена чине погодни терени за просторни развој и насељавање без ограничења за насељавање. Ово су равни или благо нагнути терени (до 10%), у подручју алувијалних равни и речних тераса, стабилни, добро носиви, оцедити и добро експонирани. Поред алувиона, у овај тип терена спадају и долинска проширења брдско – планинских токова, као и  виши делови долинских страна и површи у зонама дуж притока Блаташнице и водотокова који припадају сливу Топлице. Микроклиматски услови на овом подручју су повољнији, с обзиром на надморску висину, морфолошке карактеристике и сл.
Могуће је лоцирати породично и вишепородично становање, изградњу јавних садржаја и привредних капацитета, али искључиво у зонама уз саобраћајнице, како би дошло до минималне деградације плодног тла, односно заштите земљишта и подземних вода у алувиону река, поготово у доњим деловима токова.  

Због повољних инжењерских, геомеханичких каракеристика терена, трошкови фундирања, земљани и грађевински радови су релативно мали. Ови терени се користе за пољопривредну производњу (гајење жита, поврћа, воћа), јер су то углавном земљишта II - IV катастарске класе. 

II - Други тип терена чине условно погодни простори за насељавање са мањим или већим ограничењима за насељавање. Овом типу терена припадају равни или благо нагнути (до 15%) или више нагнути терени (до 30%), у висинској зони преко 350 м, углавном стабилни или са појавама клижења, добро носиви. Као већа ограничења локално се јављају нагиби терена од 20-30%, појаве клижења и нестабилности, или плављење уз речне токове. Ова природна ограничења захтевају мање или веће материјалне трошкови при савладавању (заштита од плављења, заравњивање, стабилизација клизних терена, низ техничких мера при земљаним радовима, трасирању инфраструктуре и саобраћајница). Ови терени захватају долинске стране водотокова по ободу котлине. Овим теренима припадају и повремено плављени терени у нижим зонама речних долина. Користе се углавном као воћњачке, виноградрске, ливадске површине, делом пошумљени. Осим воћарства и воноградарства, ови терени могу да се користе и за екстензивно гајење жита, сточарство, шумарство итд., али је од изузетног значаја спровођење антиерозионих радова у сливу и санирање неповољних последица еродовања тла, а првенствено одговарајући начин обраде земљишта и избор култура. 
На овим теренима је могуће лоцирати индивидуално становање, изградњу мањих привредних капацитета итд.
III - Трећи тип има најмање повољне услове у поређењу са осталим типовима за било коју намену коришћења. Ове терене карактеришу веома стрми нагиби (> 30%), нестабилност у природним условима и при изградњи, клижења, еродовани терени. Овим теренима припадају простори изнад 500-600 м.н.в.. На овим теренима се развија шумарство, сточарствао с обзиром да их углавном чине шумске и ливадско - пашњачке површине. Због велике пошумљености и  ограничења, непогодни су за насељавање. Могуће их је користити искључиво за шумске, пашњачке површине, односно за узгој шума, сточарство, као и за развој планинског туризма (највише ловног и излетничког).

Апсолутно неповољних терена за насељавање – изградњу са аспекта природних услова скоро да и нема: то су водене површине, стрми терени, а као ограничавајуће на ширим просторима се може навести простирање пољопривредних и шумских површина, површина под ловиштима и зоне природних вредности и изворишта водоснабдевања. 

При изради планске и техничке документације без обзира на тип терена обавезно је истраживање са аспекта геологије, кроз израду елабората геолошких и геотехничких истраживања.
При планирању и пројектовању, као и изградњи и коришћењу објеката у свим зонама повољним за туризам (зона Блаца, Барбатовца, Дрешнице, Врбовца, Чучала, Џепнице, Јанкове клисуре, као и шумских комплекси планина Јастрепца, и побрђа Копаоника, ловишта, амбијенталне и споменичке вредности насеља, манастира и цркава и др.), овабезно је поштовати све мере заштите природних ресурса и правила коришћења простора и грађења прописана овим Планом. 

Експлоатација минералних сировина мора се вршити у складу са одговарајућом студијском и пројектном документацијом, студијама процене утицаја и пројектима рекултивације терена по завршетку експлоатације и другом законом предвиђеном техничком и другом документацијом. 

Експлоатација енергетских ресурса и производња енергије на бази коришћења хидроенергетских потенцијала, алтернативних извора енергије (ветра, сунца, биомасе, геотермалне енергије и сл.) мора се вршити у складу са одговарајућом студијском и пројектном документацијом, студијама процене утицаја и другом законом предвиђеном техничком и другом документацијом. 

При пројектовању саобраћајница у простору развића алувијаних седимената у зонама ближе водотоцима и подручјима са високим подземним водама, где је постељица тла неподобна за изградњу коловозне конструкције, или је потребно савладати локалне денивелације, неопходна је израда насипа, са  поправкама тла и израдом тампонских слојева; у свим теренима и теренима склоним еродовању, обавезно је пројектовање заштитних косина, евентуално заштитних објеката, објеката хидротехничке регулације и заштите од падавина, бујица и ерозије. Благовремена процена стабилности терена је услов свих планирања саобраћајних траса. 

Критеријумима за одабир траса саобраћајница морају бити обухваћени и технички пројектантско-извођачки услови: услови за трасе и мостовске деонице дефинишу се параметрима тла и стена, потребама санације, мелиорације и ојачања, условима ослањања мостовских темеља. 

При пројектовању и извођењу различитих видова и саобраћајница у теренима са ресурсима питке воде и зонама санитарне заштите око изворишта и објеката водоснабдевања, потребне су посебне мере заштите тла и подземних вода од загађења при редовном саобраћају, а посебно при акцидентним ситуацијама. 

3. ПРОСТОРНИ Развој И ДИСТРИБУЦИЈА СТАНОВНИШТВА, МРЕЖЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

     (становништво, однос градских и сеоских насеља, функционално повезивање насеља и центара, организација јавних служби, рационално коришћење простора и др.)
3.1. просторни развој и уређење мреже насеља и 

       демографска перспектива општине БЛАЦЕ
3.1.1. ДЕМОГРАФСКИ ОКВИР И ПЕРСПЕКТИВЕ 

Процене кретања становништва и стратешке смернице за искоришћавање и унапређење демографског потенцијала

Као последица лоше старосне структуре и малог удела фертилног контигента у многим сеоским насељима, број становника општине Блаце ће до краја планског периода наставити да се смањује. Процене кретања броја становника урађене су у две варијанте.

Услед промена у методологији праћења статистичких података, као и услед недостатка података о природном и механичком кретању становника на нивоу насеља, у оквиру прве варијанте процена кретања становништва урађене су индикативне процене будућег броја становника (подаци који су коришћеи за процене су према методологији Пописа 2002.). Прва варијанта процена изведена је на основу тренда кретања броја становника по насељима у периоду од 1991. (подаци пописа) до 2005. године (процењен број становника). Овај тренд је изабран, како због методолошких поклапања података, тако и због демографских, економских и социјалних трендова који су се у изабраном периоду јавили, а који ће, уколико не дође до битних развојних помака, утицати на интензивније смањивање броја становника. Прва варијанта процена представља варијанту status quo, тј. наставка досадашњих неповољних трендова. Према овој варијанти укупан број становника општине Блаце би се смањио за 1.809 или 13% у односу на 2002. годину и износио би 11.950. Број становника сеоских насеља опао би за 2.643 или 32% и износио би 5.651, док би се општински центар повећао за 834 или 15% и износио би 6.299%. Изнете процене броја становника представљају, тзв. нулти сценарио, односно сценарио који  не претпоставља значајне промене у друштвено-економској структури становништва. У том смислу, може се прихватити хипотеза да би се без радикалних промена у општинској политици у смислу демографског опоравка, економског развоја и унапређења јавних служби и инфраструктуре, и у будућности могао наставити исти негативни тренд кретања броја становника и домаћинстава. 
Уколико, међутим, дође до значајнијег социо-економског развоја, одступања у односу на овај сценарио десиће се у правцу опоравка стопе наталитета, веће пољопривредне специјализације и побољшања кадровске структуре за рад у секундарном и терцијарном сектору и, с тиме у вези, прерасподеле у структури делатности запосленог становништва. За такве промене највећи демографски потенцијал има општински центар, као и насеља са мање неповољном старосном структуром и већим бројем жена у фертилном периоду (Алабана, Горња Драгуша, Горње Гргуре, Доње Гргуре, Ђуревац, Качапор, Криваја, Кутловац, Претежана, Сибница, Суваја, Шиљомана), односно насеља која се налазе на повољним позицијама у односу на постојеће и планиране саобраћајнице и постојеће и нове радне зоне (насеља уз државне путеве другог реда). У погледу осталих насеља релативан демографски потенцијал имају насеља са мањим уделом примарног сектора, односно већим уделом терцијарног сектора.  Алабана, Блаце, Врбовац, Горња Драгуша, Доња Драгуша, Ђуревац,  Кашевар, Криваја, Међухана, Претежана, Стубал, Суваја, Чучале, Џепница и Шиљомана ( удео примарног сектора испод 50%) и насеља у којима је удео терцијарног сектора изнад 25% (Алабана, Блаце, Врбовац, Горња Драгуша, Доње Сварче, Међухана, Претрешња и Суваја). За ова насеља је међутим, потребно уложити већи напор у валоризацију и унапређење потенцијала. У случају негативних промена, процес демографског старења би се интензивирао, структура делатности остала немодернизована док би се постепено смањивао обим радног контигента. Овакав сценарио највише прети насељима са малим бројем становника, а великим уделом старог становништва и примарног сектора привреде.

Друга варијанта (овим Просторним планом прихваћена варијанта) процена претпоставља интензивнији развој насељских центара и насеља са горе поменутим демографским и другим потенцијалима, посебно оних са повољнијом старосном структуром и на повољнијем положају. Иако ни ове пројекције не доводе до повећања укупног броја становника општине, оне на дуги рок могу бити схваћене као повољнији сценарио који би водио постепеном демографском опоравку. Према овој варијанти, укупан број становника општине Блаце би се у односу на 2002. годину смањио за 1359 или 10% и износио би 12.300. Број становника сеоских насеља опао би за 2.294 или 15% и износио би 6.000, док би се број становника у општинском центру повећао за 5.465 или 28% и износио би 6.300. Опоравак броја становника у овој варијанти не би се догодио у континуитету, поготово што су негативни трендови постојећи већ дуги низ година. Са улагањима у развој смањење негативних демографских тенденција ићи ће у правцу њиховог успоравања у сеоским насељима. 
Табела 3.: Процене броја становника у две варијанте
	Насеље / општина
	Број становника 2002.
	Број становника 2024. (прва варијанта)
	Број становника 2024. (друга варијанта)
	Насеље
	Број становника 2002.
	Број становника 2024. (прва варијанта)
	Број становника 2024. (друга варијанта)

	Општина
	13 759
	11950
	12300
	Криваја
	173
	113
	115

	Општински центар
	5 465
	6299
	6300
	Кутловац
	180
	113
	120

	Остала насеља
	8 294
	5651
	6000
	Лазаревац
	114
	58
	70

	Алабана
	146
	100
	100
	Мала Драгуша
	157
	103
	120

	Барбатовац
	356
	265
	300
	Међухана
	187
	99
	130

	Блаце
	5 465
	6299
	6300
	Музаће
	152
	99
	100

	Брежани
	61
	37
	35
	Попова
	224
	153
	160

	Више Село
	117
	85
	85
	Пребреза
	329
	220
	250

	Врбовац
	161
	72
	75
	Претежана
	114
	60
	70

	Горња Драгуша
	258
	161
	170
	Претрешња
	150
	115
	100

	Горња Јошаница
	329
	179
	180
	Придворица
	124
	47
	40

	Горње Гргуре
	327
	236
	240
	Рашица
	183
	100
	100


	Горње Сварче
	128
	64
	70
	Сибница
	470
	340
	380

	Доња Драгуша
	120
	54
	55
	Стубал
	396
	306
	350

	Доња Јошаница
	98
	48
	50
	Суваја
	89
	93
	90

	Доња Рашица
	98
	107
	100
	Суви До
	389
	239
	290

	Доње Гргуре
	127
	145
	140
	Трбуње
	559
	350
	400

	Доње Сварче
	122
	68
	70
	Чунгула
	419
	324
	330

	Дрешница
	102
	67
	80
	Чучале
	233
	170
	170

	Ђуревац
	353
	280
	290
	Џепница
	231
	231
	200

	Качапор
	72
	38
	35
	Шиљомана
	110
	87
	90

	Кашевар
	336
	225
	250
	
	
	
	


На основу трендова из претходног периода, претпоставља се да ће се просечна величина домаћинства у општини Блаце у периоду до 2024. године смањивати, са тенденцијом незнатног смањења њиховог укупног броја, услед пораста једночланих старачких домаћинстава, уз истовремен благи опоравак млађих домаћонстава, али са мањим бројем чланова него у оритеклим деценијама.  Ову претпоставку поткрепљују и пројекције о кретању броја становника, као и општи тренд смањивања просечне величине домаћинства, како у насељима која се демографски празне, тако и у урбанизованим срединама у којима вишепородична домаћинства све више уступају место једнопородичним. Очекује се да укупан број домаћинстава у Општини буде око 4700, у општинском центру Блацу ће бити од 1950-2000 домаћинстава, а у селима ће бити око 2700-2750 домаћинстава. 
Како би се валоризовали постојећи потенцијали и превазишла развоја ограничења, односно како би се подстакао демографкси опоравак, а у многим насељима и сам опстанак становништва, за простор општине Блаце утврђују се следеће стратешке смернице:

· Утврђивање политике демографског опоравка;

· Утврђивање политике бриге о старима;

· Диверзификација привредне структуре;

· Обнова и изградња комуналне инфраструктуре и унапређење рада јавних служби.

Дефинисани стратешких циљеви могу се остварити само ако се поставе у оквире реалних структура становништва које насељава простор општине, у комбинацији са визијом његовог будућег развоја. У том смислу, кроз импламентацију Просторног плана потребно је подржати следећа стратешка опредељења:
· Утврђивање политике демографског опоравка сеоских насеља заснива се на утврђивању мера за спречавање гашења сеоских насеља која имају испод 100 становника и изражену тенденцију демографског пражњења (Брежани, Више Село, Врбовац, Горње Сварче, Доња Драгуша, Доња Јошаница, Доње Сварче, Дрешница, Качапор, Лазаревац, Претежана, Придворица и др.), а које се састоје у обезбеђивању нужних предуслова за живот и рад, као и на општем подизању квалитета живота у другим сеоским насељима;

· Утврђивање политике бриге о старима која би кроз акциони план покренула развој мобилних служби и других (личних) услуга, а тиме довела и до запошљавања у овој специјализованој области (здравствени радници, геронто-домаћице, курири, возачи итд.). Посебан акценат је потребно ставити на насеља у којима удео старог становништва (60 и више година) прелази 50% (Алабана, Доња Јошаница, Доње Сварче, Дрешница, Попова, Претрешња, Придворица, Рашица, и др.), а нарочито на насеља у којима је и удео броја старих становника испод 50 (Брежани, Више Село, Врбовац, Горње Сварче, Доња Драгуша, Доња Јошаница, Доње Сварче, Дрешница, Качапор, Лазаревац, Претежана, Придворица и др.). Неопходне услуге је потребно развијати у контексту партнерства између јавног и приватног сектора. 

· Диверзификација привредне структуре подразумева: развој пољопривреде према савременим стандардима, развој делатности комплементарних са пољопривредом (сеоски туризам, задругарство, маркетинг и пласман пољопривредних производа),  промоцију туризма и обуку за рад у туризму и угоститељству према савременим стандардима и различитим видовима туризма (градски туризам, сеоски туризам, еко-туризам, представљање историјског наслеђа, кавлитет смештаја и услуга), трансформацију индустријске производње, валоризацију постојећих кадровских капацитета кроз обуку за рад у тржишном амбијенту као и превазилажење проблема лошег образовања кроз различите програме описмењавања, дошколовавања и стварање нових образовних профила;

· Обнова и изградња комуналне инфраструктуре и унапређење рада јавних служби односи се на постојећу и планирану инфраструктуру и организацију различитих услуга у простору, а посебно на њихово ширење у и ка насељима која се налазе на већој дистанци од општинског центра. 

Планска решења, неопходна за остваривање стратешких циљева и опредељења, као и концепције развоја планског подручја обухватају, како остваривање других секторских циљева од значаја за живот и рад становништва, тако и специфична решења која директно проистичу из анализе демографских кретања и структура: 

- спречавање даљег процеса депопулације и демографског старења одређивањем демографске политике која ће обезбедити повећање наталитета, као и политике која ће спречити постојеће процесе постепеног гашења сеоских економија, у кризним насељима;


- сва насеља која су већа и развијенија са позитивним трендовима раста, постепено обогаћивати додатним функцијама и садржајима, које ће их регрутовати у локалне центре и носиоце развоја;


- развојем тј. дисперзијом и диверзификацијом различитих делатности, за које реално постоје предуслови развоја, порашће атрактивност подручја и створиће се квалитетнија животна перспектива;


- све привредне потенцијале и природне предности простора треба искористити како би се привукло становништво ван простора плана да насељава ова места, а истовремено да се спречи гашење сеоских економија и расељавање;


- неопходна је модернизација, специјализација и валоризација привредних и природних потенцијала, као и рад на људском ресурсу, његовој едукацији и квалификацији.

· Закључак у вези демографске перспективе општине Блаце  

На основу анализе наведених процена и пројекција закључено је следеће: до краја планског периода 2024.године очекује се да ће у општини Блаце живети укупно око 12.300 становника. Планиране развојне активности на овом простору водиће поправљању садашњих неповољних демографских трендова, а са опоравком од последица економске кризе и инвестиционим активностима утицаће се на повећање животног стандарда становништва и могућности за квалитетан живот и напредак овог краја. 
Прерасподела становништва унутар појединих зона општине Блаце свакако ће се базирати на: 

· значајнијој концентрацији становништва у насељима топличке долине (у првом реду Блаце). 

· насеља брдско – планинског дела у наредном периоду треба да доживе знатне трансформације, она са најлошијом старосном структуром и саобраћајно изолована, поготово у планинском подручју Јастрепца и Копаоника ће се и даље празнити, али ће поједина и привредно просперирати, првенствено због развоја туризма и пољопривреду оријентисане на производњу здраве хране.  
· насеља у котлинском делу, поготово она уз државне путеве и она са бољом старосном структуром ће се, поготово у другом делу планског периода (када ефекти улагања у развој постану значајнији) постепено демографски опорављати. 
Процене указују да ће у низијском појасу до 500 мнв живети скоро целокупна општинска популација (насеља на ободу котлине су у граничној зони са планинским појасом), од чега ће више од половине бити у зони Блаца и околних насеља која су са њим већ фактички спојена. 

Наведена процењена демографска кретања у наредном периоду заснивају се на следећем:

- форсирању активности у правцу спречавања даљег процеса депопулације и демографског старења одређивањивањем демографске политике која ће обезбедити повећање наталитета, као и политике која ће спречити постојеће процесе постепеног гашења сеоских економија, у кризним насељима;

- обогаћивању додатним функцијама и садржајима свих насеља која су већа и развијенија са позитивним трендовима раста, постепено, које ће их регрутовати у локалне центре и носиоце развоја;

- развоју тј. дисперзији и диверзификацији различитих делатности, за које реално постоје предуслови развоја, порашће атрактивност подручја и створиће се квалитетнија животна перспектива;

- коришћењу свих привредних потенцијала и природних предности простора како би се привукло становништво ван простора плана да насељава ова места, а истовремено да се спречи гашење сеоских економија и расељавање;

- неопходној модернизацији, специјализацији и валоризацији привредних и природних потенцијала, као и рада на људском ресурсу, његовој едукацији и квалификацији.

Положај општине Блаце у односу на постојеће и планиране путне правце, даје варијет могућности за развој компатибилних делатности, као што су трговина, услужне делатности и делатности  терцијарног сектора уопште. Ослањајући се на потенцијале подручја (пре свега пољопривреда, потом прерађивачка индустрија), омогућије се остваривање лепезе и дисперзије делатности које овом подручју могу донети развој - а самим тим ефекти се могу мултиплицирати на квалитативно и квантитативно побољшање демографске структуре, демографских кретања и утицати на демографске елементе простора (миграције, наталитет, запосленост, густину насељености и друго). 

Квалитетна имплементација планских циљева и стратегија, у коју морају бити укључени сви нивои од локалног до државног (тј.највише инстанце), је кључни елемент за позитивно артикулисање и усмеравање свих процеса и појава присутних у демографској  структури општине.

3.1.2. развој и уређење мреже насеља И 

          ОДНОС Блаца И СЕОСКИХ НАСЕЉА

Основу концепције мреже насеља општине Блаце чине заједнице насеља (групације насеља у гравитационој зони већег и значајнијег сеоског или градског насеља), које омогућавају стварање комплементарних интереса за развој читавог подручја. У оквиру ових заједница насеља поједина насеља су се (на основу повољнијег саобраћајно – географског положаја, вишег нивоа опремљености објектима јавних служби и концентрације привредних и непривредних делатности и становништва) већ издвојила као центри којима околна села гравитирају. 

На подручју општине Блаце оваква концепција формирања и даљег унапређивања заједница насеља и центара се развија и у будућности са циљем да се постигне децентрализација подручја и задржавање становништва у руралним, посебно од општинског центра удаљенијим деловима општине у планинским зонама Јастрепца и Копаоника, ради постизања хијерархијски хомогеног система насеља и ценатара са могућношћу међусобне добре интеграције насеља у јединствен функционалан систем. 

Структурна и комунална опремљеност територија заједница насеља треба да буде квалитетна да би на целом подручју пружила, без обзира на концентрацију насељавања и рада у појединим деловима територије, потребне саобраћајне везе, комуналну опремљеност, минималну опремљеност објектима друштвеног стандарда итд.

У општини Блаце сва насеља сврстана су у оквиру четири ранга центара и насеља:
· општински центар: Блаце, 
· центри заједница насеља Барбатовац (истовремено и субопштински центар), Међухана-Шиљомана, Перебрезаи Горња Драгуша,  

· локални ценри: Горња Јошаница, Горње Гргуре, Горње Сварче, Суви До и Трбуње. 
· примарна сеоска насеља: Aлабана, Брежани, Више Село, Врбовац, Доња Драгуша,  Доња Јошаница, Доња Рашица, Доње Гргуре, Доње Сварче, Дрешница, Ђуревац, Качапор, Криваја, Кутловац, Лазаревац, Мала Драгуша, Међухана, Музаће, Попова, Претежана, Претрешња, Придворица, Рашица, Сибница, Стубал, Суваја, Суви До, Трбуње, Чунгула, Чучале и Џепница.
За општину Блаце свакако највећи значај има развој општинског центра Блаца тј. јачање свих његових функција. Осим њега, потребно је јачати и субопштински центар и друге центре и насеља општине. Лоша демографска слика је велики проблем, па је потребно спровести мере демографске политике, како би се успорио стални пад броја становника. Те мере би подразумевале нпр. подстицање нових (просперитетнијих) занимања за младе (кроз лакше одобравање донација и кредита). Велики проблем је и комунална опремљеност насеља, лоши путеви, проблеми са водоснабдевањем, еколошки проблеми и сл. 

Просторна концепција мреже насеља захтева да се заједнице насеља образују у границама лаке приступачности сваког насеља припадајућем центру заједнице насеља. 

Заједница насеља Блаце - Блаце општински центар коме гравитирају примарна сеоска насеља у непосредном окружењу: Ђуревац, Попова, Врбовац, Стубал, Трбуње, Доња Рашица, Рашица и Кашевар са укупним бројем од 7 775 становника (56,50 % становништва општине). 

Блаце - центар истоимене Општине и гравитационо средиште. Ово насеље је популационо највеће и носилац је општинског привредног развоја. У њему доминирају стамбена подручја мање густине, привредни и објекти јавних служби. Као центар општине, Блаце представља центар свим околним насељима, посебно насељима из заједнице насеља Блаце. То је административни, здравствени, образовни, културни и трговачки центар Општине због чега му гравитирају сва насеља општине. Блаце је једино урбанизовано насеље, у којем је секундарни сектор најзаступљенији (51,86 %) и терцијарни сектор (44,34 %).

Развој заједнице насеља Блаце, пре свега општинског центра  и локалног центра Трбуња, базираће се на развоју услужно-производних делатности (погони лаке индустрије мањих капацитета, прерада пољопривредних производа, образовне институције, угоститељство, производно занатство, рекреативни туризам, унапређење рада јавних служби и централних садржаја) омогућиће бољу снабдевеност и задовољавање потреба становништва општинског центра и осталих насеља.

Заједница насеља Међухана - Шиљомана - у којој се поред центра заједнице насеља налазе и следећа примарна сеоска насеља: Суваја, Алабана, Брежани, Качапор, Придворица и Претрешња са локалним центром (центар нижег реда) Горња Јошаница. Сва насеља смештена су у североисточном делу општине и припадају области обронци Јастребца, на надморској висини изнад 350 м. надморске висине (атари насеља залазе у планинску зону) па су услови за бављење пољопривредном производњом, нарочито воћарством и сточарством, као и шумарством изузетно повољни те ове и даље остају оптималне делатности становништва овог краја. Осавремењавање локалних путева и подизање нивоа опремљености насеља објектима комуналне инфраструктуре и изградња објеката јавних служби створиће се нове могућности за самозапошљавање локалног становништва, пре свега у оквиру пољопривредне делатности и прераде пољопривредних производа и развијање туристичко услужних делатности, односно изградња туристичких капацитета и формирање смештајних угоститељских капацитета у оквиру домаћинстава. Привредна оријентација ових насеља је и даље ратарство, воћарство, сточарство и мини погони на бази прераде и паковања примарних пољопривредних производа и шумских плодова.

Унапређење рада јавних служби и централних садржаја омогућиће бољу снабдевеност и задовољавање потреба становништва, пре свега што је ова заједница насеља просторно удаљена од седишта општине са малом густином насељености и слабо економски развијена.

Заједница насеља Пребреза - у којој се поред центра заједнице насеља налазе и следећа примарна сеоска насеља: Сибница, Чучале и Џепница. Сва насеља смештена су у северозападном делу општине и припадају области обронци Копаоника и обронци Јастребца, на надморској висини изнад 350 м. надморске висине (атари насеља залазе у планинску зону - обронци Јастребца и Копаоника), па су услови за бављење пољопривредном производњом, нарочито воћарством, сточарством и шумарством повољни те ове и даље остају оптималне делатности становништва ове заједнице насеља. 

Осавремењавање саобраћајне и изградња комуналне инфраструктуре са развојем јавних служби подиже се ниво живљења на овом простору, а самим тим стварају услови за развој и изградњу прерадних капацитета за пољопривредне производе и запошљавање становништва. Подизање нивоа опремљености центра заједнице насеља и примарних сеоских насеља која гравитирају истом омогућује бољу снабдевеност и задовољавање потреба становништва, пре свега што је ова заједница насеља просторно удаљена од центра општине, а морфолошки је дели речни ток Блаташнице и регионални пут на две подцелине сличних карактеристика али различите густине насељености.   

Заједница насеља Горња Драгуша - у којој се поред центра заједнице насеља налазе и следећа примарна сеоска насеља: Мала Драгуша, Доња Драгуша, Претежана, Криваја, Лазаревац, Доње Сварче и Доња Јошаница, са локалним центрима (центри нижег реда) Горње Сварче и Суви До. Сва насељена места смештена су у области поља и брда, у источном и јужном делу општине на надморској висини од 315 до 470 м. насдморске висине. 

Услови за бављање пољопривредном производњом (ратарство, воћарство) и сточарством су изузетно повољни те гране ратарство, воћарство и сточарство и даље остају оптималне делатности становништва ове заједнице насеља. Осавремењавање локалних путева и регионалног пута, као и изградња нових капацитета и реконструкција постојеће комуналне инфраструктуре омогућиће подизање нивоа пољопривредне производње и довешће до изградње прерадних капацитета за пољопривредне производе, нарочито воћа, и прераду производа сточарства. Унапређење јавних служби и изградња објеката за снабдевање омогућиће задовољење потреба становништва, пре свега што је ова заједница насеља просторно удаљена од средишта општине, али добро саобраћајно повезана са истим.  

Заједница насеља Барбатовац - у којој се, поред субопштинског центра - центра заједнице насеља  Барбатовца, налазе и следећа примарна сеоска насеља: Чунгула, Кутловац, Доње Гргуре, Дрешница, Музаће и Више Село, са локалним центром (центар нижег реда) Горње Гргуре. Сва насеља смештена су у области поља и брда (југозападни део) и области обронци Копаоника, на надморској висини изнад 350 м. надморске висине (атари насеља залазе у планинску зону - обронци Копаоника) па су услови за бављење пољопривредном производњом, нарочито воћарством и сточарством повољни. Пољопривредна производња, прерада и паковање пољопривредних производа и даље остају доминантне делатности становништва, уз развој и изградњу туристичких капацитета, пре свега у сеоским домаћинствима.

Ниво опремљености насеља објектима саобраћајне и комуналне инфраструктуре је релативно добар, и исте је неопходно проширити и осавременити као услов развоја и стрварања услова за изградњу нових прерадних капацитета, сервисних центара и отварање нових радних места у секундарном и терцијарном сектору. Објекте и капацитете јавних служби потребно је осавременити обзиром да је удаљеност центра зеједнице насеља и локалног центра од центра општине знатна и заједница насеља није на правцу главних саобраћајница општине (регионални пут).

Посматрајући просторно-функционалне односе међу насељима и миграторна кретања становништва унутар територије Општине Блаце, може се закључити да општински центар Блаце има велики утицај на сва насеља која му гравитирају, и на тај начин делује свим својим функцијама и утиче на  њихову трансформацију. 

У општини Блаце једино градско насеље Блаце је и општински центар, остала насеља данас нису урбанизована, мада су делови појединих приградских насеља (Ђуровац, Трбуње, у првом реду) спојени са Блацем и донекле урбанизовани, док су остали центри нижег  ранга - сеоска насеља. За сваки од њих утврђују се пропозиције развоја. Наглашава се да у перспективи треба подстицати развој насеља која су се већ издвојила као центри за околни простор: 

Општински центар Блаце је насеље са најразвијенијим терцијерним сектором делатности у општини  и постоји могућност за његов даљи развој. Идустрија је била доминантна делатност између 1970 и 1990. године. Сада металопрерађивачке индустрије скоро да нема, а индустрија је сведена на прераду пољопривредних производа. Зато се у наредном периоду планира већи развој производних делатности, кроз привлачење пре свега страног капитала. Паралелно са развојем секундарног сектора планира се развој терцијарног сектора који је такође од посебног значаја за развој Општине. Једино на тај начин се може зауставити одлив пре свега младог и стручног становништва из општине Блаце.
Барбатовац (субопштински центар), Међухана – Шиљомана, Пребреза и Горња Драгуша (центри заједница насеља) су насеља са међусобно различитим карактеристикама у погледу броја становника, развијености појединих сектора, демографских показатеља и др., у којима је, такође, развијенији, у првом реду, терцијарни сектор. Планира се даљи развој ових делатности (посебно активност у вези са некретнинама, државне управе, комуналне и личне услужне активности, угоститељство, здравство и образовање), али и производних - прерађивачких и складишних капацитета, првенствено у домену прераде пољопривредних производа. Осим тога, постоји потенцијал за развој транзитног, етно и еко туризма.

Горња Јошаница, Горње Гргуре, Горње Сварче, Суви До и Трбуње, као центри насеља нижег реда (локални центри) су, такође, међусобно различити по каркатеристикама, али углавном са лошом старосном структуром,изузев Горњег Гргура, које има нешто више млађег становништва, али у протеклом периоду није значајније развило планиране садржаје локалног центра. Слично важи и за остале локалне центре, које карактерише још лошија старосна структура и демографски показатељи: Горња Јошаница је депопулацијско делом планинско, делом низијско насеље, Горње Сварче и Суви До су котлинска низијска насеља која нису искористила свој повољан положај. Трбуње је највеће сеоско насеље (559 становника) али због близине Блаца је практично приградско насеље које трпи све утицаје близине града. Број становника стагнира, а у функционалном смислу то је аграрни тип насеља. То је пре свега резултат дневних миграција запослених према Блацу. 
Центри заједница насеља и локални центри су насеља са развојним перспективама за развој непољпоривредних делатности и прерађивачких капацитета у области пољопривреде, а у даљем периоду је потребно јачање различитих делатности, посебно угоститељства, образовања, здравства, комуналних и других услуга, при томе  не занемарујући развој пољопривреде. Што се тиче центара заједница насеља и локалних центара неопходна је реконструкција и модернизација путне мреже у циљу њиховог адекватнијег повезивања, како у унутар Општине, тако и у односу на суседне општине, чиме би се подстакло њихово јачање и развој богатије понуде и структуре садржаја и активности.

Сва остала насеља у Општини су примарна насеља у којима је најзаступљенији примарни сектор са примитивном пољопривредном производњом. Од ових насеља, Сибница, Чунгула, Стубал, Кашевар, Ђуревац, Горње Гргуре и Горња Јошаница су насеља са већим бројем становника, релативно бољим демографским стањем (популациони пад) иако су типично аграрни тип села, што је резултат нешто боље путне повезаности са општинским центром, и развијеним воћарством. 
У циљу унапређења квалитета живота на овим подручјима неопходне су следеће активности: 

· даљи развој воћарства (шљива, јабука, вишња, крушка и јагодичасто воће) и виноградарства, при чему приоритет представља прерада пољопривредних производа и формирање мањих прерађивачких погона и хладњача;

· коришћење постојећих потенцијала за унапређење сточарства, базираног на комерцијалним мини фармама;

· коришћење водног потенцијала за мање локалне водоводе, рибњаке , мини хидроелектране и мање акумулације;

· унапређење шумско-привредних ресурса, рационално коришћење дрвета као сировине и формирање мањих дрвопрерађивачких погона;

· развој сеоског, ловног и спортско-рекреативног туризма, еко туризма;

· формирање заједница насеља и даља изградња објеката јавних служби у смислу јачања урбаних функција;

· реконструкција путне мреже, како регионалних тако и локалних;

· реконструкција електро-енергетске мреже и квалитетније снабдевање становништва електричном енергијом (замена појединих трафостаница, замена дотрајалих дрвених бандера, изградња нових трафостаница и др.);

· побољшање функционисања фиксне телефонске мреже, првенствено кроз замену постојећих неадекватних телефонских централа, као и повећање покривености простора сигналом мобилне телефоније;

· побољшање дистрибуције ТВ сигнала;

· организовање сакупљања и одношења комуналног отпада и санирање мањих спонтано насталих дивљих депонија;

· побољшање функционисања јавних служби, и то првенствено у области здравствене заштите (реконструкција амбуланти и већи број радних дана медицинског особља); и

· дефинисање правила за изградњу стамбених и помоћних објеката, пољопривредних домаћинстава, прерађивачких погона, мини сточних фарми, рибњака и др.

3.1.3. просторни развој и уређење руралних подручја  
Просторни развој и уређење сеоских територија ће се заснивати на основним планским акцијама  руралног развоја општине Блаце које имају основни задатак да обезбеде заустављање депопулације, посебно руралног становништва којем треба обезбедити обезбедити савремен квалитет живљења, тј. достизање актуелног нивоа животног стандарда. 

Основне мере за подстицање ревитализације села и могуће планске акције обухватају: 

· Подстицање развоја малих и средњих предузећа првенствено у општинском и центрима нижег ранга али и осталим насељима, како би се обезбедио развој централних насеља. Акценат дати на производњи здраве хране, преради пољопривредних производа, преради дрвета и др. 

· Подстицање развоја услужног сектора, посебно у области етно туризма, ловног и излетничког туризма. 

· Опремање насеља неопходним садржајима инфраструктуре. 

· Планско усмеравање рационалног коришћења земљишта и изградње објеката, уз очување амбијенталних вредности и коришћење елемената традиционалне архитектуре. 

Приказане сумарно, планске акције које би допринеле оживљавању насеља, односно унапређењу демографске слике, друштвених делатности и привреде биле би следеће:

	Планске акције
	Насеља


	Јаке државне и локалне мере демографске политике (национални програми, државне и општинске субвенције за рађање, смањење животних трошкова и сл.) у комбинацији са државним и локалним мерама за економски и друштвени развој (субвенције и подстицаји за развој јавних служби и услуга).
	Алабана, Барбатовац, Брежани, Више Село, Врбовац, Горња Драгуша, Горња Јошаница, Горње Гргуре, Горње Сварче, Доња Драгуша, Доња Јошаница, Доње Сварче, Дрешница, Ђуревац, Качапор, Кашевар, Криваја, Кутловац, Лазаревац, Мала Драгуша, Међухана, Музаће, Попова, Пребреза, Претежана, Претрешња, Придворица, Рашица, Сибница, Стубал,      Суви До, Трбуње, Чунгула, Чучале и Шиљомана.



	Брига о старима (здравствена заштита, помоћ у кући )
	Алабана, Доња Драгуша, Доња Јошаница, Доње Сварче, Попова, Придворица и Претрешња. 



	Државне и локалне мере демографске политике у комбинацији са локалним економским и друштвеним развојем

	Међухана, Шиљомана, Пребреза, Горња Драгуша, Барбатовац, Трбуње, Горња Јошаница, Суви До, Горње Сварче, Горње Гргуре.



	Валоризација пољопривреде (интензивирање производње, увођење стандарда, промоција аутохтоних производа, маркетинг, пласман)
	Алабана, Барбатовац, Брежани, Више Село, Врбовац, Горња Драгуша, Горња Јошаница, Горње Гргуре, Горње Сварче, Доња Драгуша, Доња Јошаница, Доња Рашица, Доње Гргуре, Доње Сварче, Дрешница, Ђуревац, Качапор, Кашевар, Криваја, Кутловац, Лазаревац, Мала Драгуша, Међухана, Музаће, Попова, Пребреза, Претежана, Претрешња, Придворица, Рашица, Сибница, Стубал, Суваја, Суви До, Трбуње, Чунгула, Чучале, Џепница и Шиљомана.

	Иницијални развој јавних служби
	Горња Јошаница, Горње Сварче, Суви До, Трбуње, Горње Гргуре.

	Унапређење, диверзификација и модернизација јавних служби
	Блаце, Међухана, Пребреза, Горња Драгуша, Барбатовац. 

	Иницијални развој услужног сектора 
	Пребреза, Барбатовац, Шиљомана, Горња Драгуша, Горње Сварче, Лазаревац, Стубал, Кашевар.

	Унапређење, диверзификација и модернизација услужног сектора 
	Блаце

	Иницијални развој угоститељства
	Пребреза, Чучале, Ђуревац, Придворица, Претрешња, Сибница, Рашица, Суваја, Алабана, Гргуре, Више Село. 

	Унапређење угоститељства 
	Блаце

	Развој агро-туризма
	Доња Јошаница, Кашевар, Чунгула, Суви До, Криваја, Лазаревац, Горња Драгуша, Доња Драгуша, Мала Драгуша. 

	Развој осталих туристичких услуга
	Блаце, Ђуревац, Лазаревац, Чучале (насеља у области обронци Јастребца и Копаоника).


Јаке државне и локалне мере демографске политике (национални програми, државне и општинске субвенције за рађање, смањење животних трошкова и сл.) у комбинацији са државним и локалним мерама за економски и друштвени развоје (субвенције и подстицаји за развој јавних служби и  услуга) неопходне су за насеља која имају веома неповољну старосну структуру становништва, односно за насеља у којима је удео младих старости 0-19 година мањи од 20%, а удео старих 60 и више година изнад 20,0%. Таквих Насеља има 25.
Брига о старима подразумева обезбеђивање здравствене заштите уз помоћ стационарних и/или мобилних здравствених служби, помоћ у кући, доставу лекова и намирница, као и друге личне услуге за стара лица. Овај вид личних услуга у Европској унији, а задњих година и у нашој земљи је све присутнији и, поред збрињавања старих лица, он доприноси и запошљавању. У табели су наведена насеља у којима удео лица старих 60 и више година износи преко 50%. Таквих насеља има 7.
Државне и локалне мере демографске политике у комбинацији са локалним економским и друштвеним развојем омогућују да се у оквиру националних и локалних програма демографског опоравка иде више на подстицајне мере него на субвенције. Оне су у овом случају примењиве на насеља са неповољном демографском структуром, односно на насеља у којима је и удео лица старих 60 и више година и удео младих старости 0-19 година већи од 20%, или где је релативни удео старих драстично већи од удела младог становништва.
Валоризација пољопривреде подразумевала би не само интензивирање пољопривредне производње (пре свега, ратарства, повртарства, воћарства и сточарства) већ и све оне активности које би допринеле бољем пласирању пољопривредних производа на тржишту, као и оне радње које би допринеле стварању јединственог имиџа локалних производа и локалне средине (увођење стандарда, промоција аутохтоних производа, маркетинг и сл.). Као насеља у којима би се требало фокусирати на валоризацију пољопривреде изабрана су она која имају преко 50% активног становништва које обавља занимање у пољопривреди. 

Иницијални развој јавних служби подразумева организацију јавних служби у насељима у којима оне сада нису заступљене или се њихов број креће од 1 до 2 у структури делатности активног становништва које обавља занимање, док број становника оправдава већу заступљеност. Под јавним службама подразумевају се следеће делатности у структури активног становништва које обавља занимање : снабдевање електричном енергијом, гасом и водом, саобраћај, складиштење и везе, државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање, образовање и здравствени и социјални рад. 

Унапређење, диверзификација и модернизација јавних служби подразумева даљи развој јавних служби у насељима у којима постоје три и више јавне службе. 

Иницијални развој услужног сектора подразумева организацију услуга у насељима у којима оне сада нису заступљене или се њихов број креће од 1 до 2 у структури делатности активног становништва које обавља занимање, док број становника оправдава већу заступљеност. Под услугама се подразумевају следеће делатности у структури активног становништва које обавља занимање : трговина; оправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство, финансијско посредовање, активности у вези са некретнинама, изнајмљивање и пословне и остале комуналне, друштвене и личне услужне активности. 

Унапређење, диверзификација и модернизација услужног сектора подразумева даљи развој услуга у насељима у којима постоје три и више услуге. 

Развој угоститељства предвиђа се првенствено у већим насељима у којима већ постоје централни садржаји, затим у насељима која имају активну радну снагу запослену у овом сектору, али и у насељима која се налазе у близини културних и природних атракција, а која треба накнадно увтрдити. 

Развој агро-туризма приоритетно треба развијати у насељима брдско - брежуљкастог дела општине где је пољопривреда ( посебно сточарство, али и воћарство ) апсолутно доминантна делатност (удео у делатностима које обавља активно становништво које обавља занимање 70 и више процената), а посебно у насељима са будућим екопољо- етнотуристичким фармама.  

Развој осталих туристичких услуга подразумева информативне пунктове и туристичке објекте у насељима лоцираним у близини природних и културних вредности, као и у местима око којих ће се развијати туризам. Пунктови и објекти који ће се налазити ван насеља треба да буду лоцирани у односу на расположиву радну снагу која се налази у непосредној близини или која може лако саобраћати између места живљења и места рада. 

У руралним подручјима ће се према приоритетима спроводити следеће акције: 

1. У периоду до 2015. године: 

· унапређење насељских саобраћајница (реконструкција);

· унапређење спектра јавних услуга (реконструкција и опремање постојећих објеката и изградња нових); 

· унапређење комуналне инфраструктуре сеоских насеља, што је посебно важно у брдском делу општине чије опремање захтева већа улагања, али се њиме обезбеђује виши квалитет становања) 

· развој привредних делатности које се заснивају на коришћењу локалних ресурса (изградња малих и средњих индустријских погона за прераду пољопривредних производа, развој занатства, сервисних услуга, туризма, домаће радиности);

· организовање едукације пољопривредника за производњу здраве хране (повећање приноса пољопривредних производа, пласирање на тржиште, упознавање пољопривредника са коришћењем агрохемијских производа, специјалистичка производња, итд);

· стимулисање приватне иницијативе и предузетништва у улагање у пољопривредну производњу, првенствено у доопунским пољопривредним активностима (сервиси за поправку механизације ;

· увођење културних садржаја, са организовањем културних, етно или спортских манифестација. 

· стимулисање уређења смештајних капацитета у оквиру домаће радиности, првенствено у зони контакта са планинском туристичком зоном Јастрепца, као новом рекреативном, ловном и планинарском зоном становника Блаца и околних општина. 

· стална брига о заштити животне средине и очувању природних вредности и ресурса, као и неговање амбијенталних и етно – обичаја и културне традиције (организовање културних манифестација). 

2. Напомиње се да ће се у периоду после 2015. године наставити започети трендови уз контролисан развој, а прироитет је израда планске документације како би се спречило стихијско ширење насеља, првенствено у зонама уз државне путеве. 

3.2. просторни развој и размештај услужних делатности 

       и јавних служби и становања

3.2.1. РАЗВОЈ И ОПРЕМАЊЕ НАСЕЉА 

Основни циљ социјалног развоја на територији општине Блаце је побољшање квалитета живота грађана, а посебно се односи побољшање квалитета услуга и доступности јавним службама. 

Развој јавних служби одвијаће се у складу са постојећом мрежом објеката, у зависности од будућих потреба заједница насеља и у складу са новим улагањима, са циљем даљег развоја центара у мрежи насеља Општине. Поред општинског центра, приритет у том смислу имају центри заједнице насеља, центри насеља нижег реда и развијенија и популационо већа сеоска насеља.

Лоцирање објеката јавних служби у центрима заједнице насеља и центрима насеља нижег реда, односно развијенија и популационо већа сеоска насеља на нивоу Општине одвијаће се са циљем обезбеђења квалитетних услова за живот и задржавања становништва у руралном подручју. 

Предложена правила за планирање јавних служби у општини Блаце се односе на следеће:

· даљи развој Блаца, као општинског центра, и примарног центра за развој здравства, образовања, културе, социјалног старања, и друго,

· снажнији развој објеката јавних служби у центрима заједнице насеља Барбатовац, Горња Драгуша, Пребреза и Међухана-Шиљомана, центрима насеља нижег реда Горња Јошаница, Горње Гргуре и Горње Сварче, и развијенијим и популационо већим сеоским насељима Ђуревац, Кашевар, Сибнца, Стубал, Суви До, Трбуње и Чингула,

· подизање нивоа квалитета објеката јавних служби у свим осталим насељима, што ће се постићи санацијом, адаптацијом и реконструкцијом постојећих објеката или изградњом нових објеката,

· обезбеђивање ефикасније доступности корисника објектима јавних служби, што би се реализовало организовањем нових, прилагођених форми услуга (формирање мобилних служби), односно побољшањем саобраћајница и боље организованог јавног превоза грађана, а посебно ученика средње школе, 

· стимулисање (пореским олакшицама) приватног сектора на локалном нивоу, како би понудио нове програме у раду јавних служби, 

· омогућавање јединственог функционисања приватног и јавног сектора нарочито у руралном подручју, што би требало да подржи и локална власт,

· успостављање равнотеже у пружању услуга становништву општинског средишта и руралних насеља, нарочито кад су у питању обавезне установе јавних служби (основне школе и примарна здравствена заштита),

У области образовања и здравства неопходно је следеће:

· одржавање и обнављање објеката основног образовања у сеоским срединама 

· обезбеђивање бољег ђачког превоза уз задржавање постојећих подручних одељења са увођењем нових програма – мобилне наставне екипе специјализоване за поједине програме, изградња станова за наставно особље, 

· организовање специјалног школовања и осавремењавање дневног боравка за децу ометену у развоју (са групама од по 6 до 10 корисника), 

· повећавање гравитационог подручја средњих школа (бољом опремом школа, организованијим смештајем ученика укључујући и приватни сектор, увођењем приватних школа са проширењем профила, подстицањем донаторства и давањем стипендија),

· обезбеђивање услова за отварање приватне здравствене праксе (приватне ординације),

· обезбеђивање услова за финансирање приватне иницијативе и различитих фондација у развој средњег образовања, са циљем заустављања континуиране депопулације.

За остале јавне службе, посебно службу социјалног старања је потребно:

· укључивање приватног сектора у отварање предшколских установа, нарочито у сеоским насељима (у оквиру стамбених просторија), уз субвенционирану цену, јасно дефинисаним програмима у које ће бити укључена локална власт,

· повезивање развоја физичке културе са осталим функцијама, како би се добили комплекси комбинованог садржаја (рекреативно-спортски, туристичко-спортски).

· обезбеђивање трајног смештаја (у парковском окружењу, у близини здравственог пункта, а и у зони доступности могућим центрима рада) за особе којима из разних разлога није даље омогућен боравак у породици, 

Основна стратешка опредељења при решавању проблема и даљег развоја јавних служби у Општини су следећа:

1. У центрима заједнице насеља и центрима насеља нижег реда и развијенијим и популационо већим сеоским насељима, до краја планског периода, би требало обновити постојеће објекте и опремити их следећим садржајима и објектима  јавних служби: 

· матична основна школа са фискултурном салом и компјутерском опремом, 

· здравствени пункт са апотеком, 

· предшколска установа, 

· дом културе са библиотеком и мањом салом, 

· терен за мале спортове,

· верски објекат по потреби.

2. Школе са малим бројем одељења, односно малим бројем ученика по одељењу не би требало затварати, а уколико до тога дође проблем се може решити организовањем превоза до матичних или других подручних школа. Осавремењавање школске наставе oствариће се изградњом библиотека, фискултурних сала и других спортских терена, унапређењем компјутерске опреме и слично,

3. Стручну средњу школу развијати у складу са тежњама и потребама омладине за одређеним образовањем, као и потребама за одређеним кадровима. У том смислу треба реализовати акције да би се обезбедио потребни простор. Потребно је размотрити побољшање комуналне опреме у свим образовним објектима. 

4. Здравствене станице, у центрима заједнице насеља и центрима насеља нижег реда и развијенијим и популационо већим сеоским насељима, као и амбуланте у селима, треба да имају лекара опште праксе у обе смене, али и могућности за повремене специјалистичке прегледе, док за најудаљенија насеља, треба предвидети мобилне амбуланте. Ако постоје услови - стоматолошке службе треба формирати у матичним основним школама и у средњој школи. Апотеке лоцирати у оквиру здравствених станица и амбуланата у центрима заједнице насеља и центрима насеља нижег реда и у развијенијим и популационо већим сеоским насељима, уз могућност да се ова делатност уступи и приватној иницијативи у свим насељима. Неопходно је што пре санирати и боље комунално опремити објекте у свим здравственим пунктовима у Општини. 

5. За потребе дечије заштите и социјалног старања могу се користити и основне школе или други објекти уз адаптацију и промену намене. Осим тога, потребно је подржати отварање приватних обданишта не само у  развијенијим и популационо већим сеоским насељима, него и у другим сеоским насељима где се за то укаже потреба. Бригу о старима омогућити евентуалним планирањем Геронтолошког центра.

6. Димензионисање садржаја културе заснивати на принципу да се на нивоу сваког развијенијег и популационо већег сеоског насеља за 1.000 становника обезбеди најмање 180m2 изграђеног простора за разне културне и друштвене потребе, уз коришћење расположивог простора у постојећим објектима културе и неопходну реконструкцију. Ове просторе прилагодити различитим културним и друштвеним активностима везаним за потребе становништва (на пример да обезбеде биоскопску, односно камерну представу, као и друге културне манифестације). За то је могуће користити следеће модалитете: мобилни биоскопи, библиотеке и позоришта; употреба типских - монтажних објеката; узимање просторија у закуп, вишенаменско коришћење објеката и друго. 
7. Спроводити сталне акције са циљем развоја спортских активности и у складу са тим дограђивати и обнављати терене за мале спортове у насељима и развијенијим и популационо већим сеоским насељима. Потребно је текође, организовати спортске манифестације.

Принципи и нормативи за планирање и димензионисање 
објеката јавних служби
На основу анализе постојећег стања и утврђивања могућности за развој на територији Општине Блаце, потребно је користити предложене нормативе и то као препоруке за остваривање потребног нивоа опремљености и квалитета објеката, којима би се обзбедили задовољавајући услови њиховог функционисања.

Предшколско образовање

Препоруке за организацију и домензионисање објеката предшколског васпитања:

· Површина парцеле - мин. 10м2 по детету ;

· Површина објекта - мин. 6,5м2 БГП по детету;

· Радијус гравитације - 600–1000м од места становања.

У планском периоду треба користити могућности реконструкције и адаптације појединих објеката, затим коришћење просторија у оквиру месних заједница, формирање мањих група у закупљеним просторијама или приватним становима, који морају бити опремљени у складу са важећим прописима из ове области.

Основно образовање

Препоруке за организацију и димензионисање основних школа:

· Површина парцеле - мин. 15м2 по ученику ;

· Површина објекта - мин. 6,0м2  БГП по детету;

· Учионички простор - 2,0м2 по ученику;

· Број ученика у одељењу - 25 до 30;

· Број запослених - 1 запослени на 15 ученика;

· Радијус гравитације – 1500м од места становања.

У планском периоду посебан проблем могу представљати мале сеоске школе, које су по правилу старе и дотрајале. Школе са једним до два одељења и са мање од 20 ученика су нерационалне, па се препоручује обезбеђивање организованог превоза до већих централних односно подручних школа. Неопходно је напоменути, да је организовани превоз ученика (посебно нижих разреда) обавезан уколико су дистанце од места становања веће од 1.500м.

Обезбеђивање рационалне и уравнотежене мреже објеката основног образовања захтева првенствено подизање квалитета постојећих објеката, кроз реконструкцију, адаптацију, доградњу или надградњу, а могуће је и превођење неких четвороразредних школа у осморазредне. Изградњу нових школских објеката на територији Општине, планирати у складу са демографским кретањима.

Средњошколско образовање

Постизање обухвата од 75 - 80% генерације средњег образовања доприноси потпуном укидању неквалификованог и обезбеђивању стручно образованог кадра. Међутим, потребно је водити рачуна о томе да се школовање одређених кадрова усклади са потребама Општине Блаце за одређеним стручним профилима. Будући развој у овој области треба посебно усмеравати на подизање квалитета постојећих објеката  (реконструкцију, адаптацију, доградњу или надградњу). Због тога треба задржати  постојећу средњу школу и у оквиру ње, поменутим интервенцијама, остваривати предложене нормативе.

Изградњу нових средњих школа планирати само уколико се на нивоу Општине утврди одређена рационалност, већа заинтересованост омладине или потреба локалне привреде за појединим стручним профилима. 

Препоруке за организовање средњошколског образовања:

· Постизање 75 - 80%  обухвата генерације 15 - 19 година ;

· Површина парцеле - мин. 30м2 по ученику ;

· Површина објекта - мин. 10,0м2  БГП по ученику;

· Учионички простор - 2,0м2 по ученику;

· Број ученика у одељењу - 25 до 30;

· Број запослених - 1 запослени на 15 ученика;

· Радијус гравитације – 1500м од места становања.

Социјална заштита

Развој установа из области социјалне заштите захтева запошљавање потребног броја стручњака - социјалних и медицинских радника, али такође и укључивање одређеног броја волонтера. На овај начин се стварају могућности за ефикасно задовољавање потреба социјално угроженог становништва. Препоруке за организовање објеката ових намена су следећи:

1. Дом за смештај особа са функционалним и менталним сметњама:

· Површина парцеле - мин. 30м2 по кориснику ;

· Површина објекта - мин. 20м2  БГП по кориснику;

2. Дом за смештај деце без родитељског старања:

· Површина парцеле - мин. 35м2 по детету ;

· Површина објекта - мин. 15м2  БГП по детету;

3. Дом за пензионере:

· Површина парцеле - мин. 45м2 по кориснику ;

· Површина објекта - мин. 20м2  БГП по кориснику.

Здравствена заштита

Препоруке и критеријуми рационалности за формирање установа основне здравствене заштите:

1. Дом здравља:

· Гравитацијоно подручје - око 12.000 становника;

· Површина парцеле - 0,2м2 по становнику ;

· Површина објекта - мин. 0,11м2  БГП по становнику;

2. Здравствене станице и амбуланте:

· Гравитацијоно подручје - око 1.500 становника за амбуланту и 

     3.000-5.000 становника за здравствену станицу;

· Површина парцеле - 0,005м2 по становнику ;

· Површина објекта - мин. 0,003м2  БГП по становнику.

Неопходно је напоменути да квалитетна основна здравствена заштита подразумева и развој у области медицине рада, који треба организовати у предузећима и то онима која имају више од 300 запослених. потребно је такође организовати стоматолошке службе у свим школама. Апотеке предвидети у оквиру домова здравља и здравствених станица, али и у приватној иницијативи.

Култура

Препоруке за организовање објеката културе се односе првенствено у општинском центру - Блацу. Библиотеке и читаонице предвидети такође и за поједнина соска насеља (или групу насеља) и то у оквиру школа или просторија месних заједница.

1. Библиотеке и читаонице:

· Број књига - 3 - 4 књиге по становнику;

· Потребна површина - 0,001м2  БГП по књизи;

· Број запослених - 1 запослени на 1.000 књига;

2. Биоскопи:

· Капацитет - 20 корисника на 1.000 становника;

· Површина објекта – 2м2 на 1 седиште;

· Број запослених - 1 запослени на 50 седишта;

3. Универзална сала:

· Капацитет - 10 седишта на 1.000 становника;

· Површина објекта - min. 4,6м2 БГП по кориснику;

4. Позориште:

· Капацитет - 6 - 10 седишта на 1.000 становника;

· Површина објекта – 8м2 на 1 седиште;

· Број запослених - 1 запослени на 10 седишта;

5. Културно уметничка друштва:

· Капацитет - 20 чланова на 1.000 становника;

· Потребна површина  - min. 1,35м2 БГП по члану.

Решавање проблема из области ликовних и музичких установа, галерија, средстава масовних комуникација, издавачке делатности и слично, захтева организовање одговарајућих објеката или простора за ову намену, у неким случајевима и репрезентативног карактера и на посебно одабраним локацијама.

Димензионисање културних садржаја у сеоским насељима треба да се базира на принципу да за сваких 1.000 становника треба обезбедити најмање 180м2 изграђеног простора ра различите културне и друштвене потребе. Поменути простори треба да буду флексибилни, како би се прилагодоли различитим културним активностима. Дворане димензионисати тако, да се у њима може одиграти уобичајена биоскопска, односно камерна позоришна представа. Такође треба прадвидети могућност увођења мобилних библиотека, биоскопа или камерних сцена. односно вишенаменско коришћење објеката.

Физичка култура, спорт и рекреација

Просторе намењене спорту и рекреацији планирати на основу следећих препорука и норматива:

· Површина парцеле (комплекса)  - мин.10м2 слободних отворених поршина по становнику;

· Површина објекта - мин. 0,25м2 БГП по становнику.

Објекте и пратеће садржаје планирати у Блацу и свим насељима, али тако да се највећи број спортских активности може обавити у месту становања. На овај начин ће се што већи број становника активније бавити спортом. У сеоским насељима  зоне спорта и рекреације треба ускладити са локалним потребама, што се посебно односи на врсту спорта, капацитет објеката и начин обраде терена.

3.2.2. КОНЦЕПЦИЈА И СМЕРНИЦЕ РАЗВОЈА СТАНОВАЊА 

Развој и уређење насеља један је од примарних задатака коме треба приступити  због побољшања општих услова живота и рада у њима, а потом и спречавања даљег исељавања становништва. Због тога је потребно приступити интегралном уређивању и развоју, како самих насеља, тако и припадајућег атара. Основа за планирање, уређење и изградњу у насељима општине Блаце, треба да буду јасно конципирани средњорочни програми уређења простора, а потом и услови за уређење појединачних просторних целина (локација и грађевинских парцела). Средњорочним програмима уређења простора треба јасно дефинисати развој у следећим областима:
1. изградње објеката супраструктуре и комуналне инфраструктуре,
2. уређења земљишта (пољопривредног, шумског, водног и грађевинског)

3. реконструкције и санације постојећег грађевинског фонда и
4. заштите природних и створених вредности.
У складу са наведеним дефинисане су основне планске смернице за будуће интервенције, које се односе на будућу организацију грађевинских реона, а које је могуће остварити на следећи начин:

· повећањем урбанстичких коефицијената,
· дефинисањем услова за атрактивнију изградњу,
· дефинисањем услова за уређење јавних површина (изградња приступних саобраћајница, организовање неопходних јавних насељских садржаја, уређено јавно зеленило, неопходна комунална инфраструктура)

· обезбеђивање услова за легализацију бесправне градње и
· постепено активирање приземља објеката терцијарним садржајима комплементарним становању (услуге, трговине, индивидуално привређивање).

Једино израдом и издавањем услова за уређење простора је могуће спровести грађење и обављање других радова којима се мења стање у простору. Локацијска дозвола је основа за израду техничке документације за изградњу инвестиционих објеката и може се издати на основу просторног и урбанистичких планова за поједине зоне. 

Смернице за развој и уређење насеља

Због повећања продуктивности пољопривредне производње, потребно је насеља развијати периферно у односу на површине пољопривредног земљишта. Значајну ваннасељску инфраструктуру је такође неопходно пажљиво планирати и пројектовати, како би се у најмањој могућој мери реметила постојећа организација пољопривредних и шумских површина;

С обзиом да је у општини Блаце највећим делом заступљена индивидуална изградња, односно приватна грађевинска иницијатива, приликом планирања развоја и уређења насеља, кроз нову изградњу (стамбену и нестамбену) неопходно је ускладити следеће услове и аспекте:

a) физичке карактеристике земљишта:

величина и облик парцеле (минимална површина грађевинске парцеле), врста земљишта, носивост и друге геомеханичке особине терена (стабилни нагиб до 20°), терени врло слабе до средње јаке ерозије,

b) економске карактеристике земљишта: 

цена земљишта, услови прибављања земљишта, услови коришћења, услови одступања,

c) локација и инфраструктурна опремљеност:

однос према околини, услови приступачности, опремљеност комуналном и саобраћајном инфраструктуром, 
d) социјално – демографски услови:

привлачност околине, близина радног места или потрошње, демографска и социјална структура.

Стамбене потребе су дефинисане у складу са демографским прираштајем и квалитетом наслеђеног стамбеног фонда. За прорачун потребног проширења стамбеног фонда типично домаћинство рачунати са 3-4 члана, а одговарајућа типична стамбена јединица 60-80м2 (3-4 собни стан).

Предложени урбанистички параметри за поједине типове насеља

· Општински центар

Анализе демографскиог прираштаја и демографских трансформација у Блацу показују да се до краја планског периода неће знатно повећати стамбене потребе. Ради њиховог задовољења треба користити постојећи непотпуно искоришћен стамбени фонд, а неквалитетне стамбене објекте треба санирати, реконструисати и стандардно опремити инсталацијама водовода, канализације, електричне енергије, ТК и грејања. 

· Субопштински центар, локални центар и остала насеља полуурбаног типа 

У погледу стамбеног фонда, имајући у виду два присутна тренда – умерени суфицит као последицу емиграционих токова и знатно учешће фонда лошег бонитета, препоручује се даљи развој полуурбаног типа становања у мањим породичним кућама ниже спратности (до П+1+Пк), на парцелама површине 400-1.000м2, у комбинацији са занатима и угоститељством и потпуно чистом кућном економијом, по правилу организованом у дубини парцеле иза стамбеног дворишта са обавезном предбаштом, посебно за парцеле уз државне путеве другог реда. Насеља делимично опремљена комуналном инфраструктуром, опремити у потпуности неопходним инсталацијама (водовод, електрика, телефон, етажно грејање, канализација). 
· Остала  сеоска насеља

У осталим сеоским насељима постоји изражена потреба за заменом и обновом неодговарајућег и неквалитетног грађевинског фонда. Процес обнове, замене или реконструкције постојећих кућа у појединим селима ће се спонтано дешавати, брже или спорије. Посебан импулс овом процесу може дати добро организовани развој сеоског, излетничког и ловног туризма.
Становање у овим насељима, које је класично рурално са припадајућом кућном економијом, организовати тако да се обезбеде задовољавајући хигијенско – технички услови у погледу водоснабдевања и каналисања отпадних вода до хигијенске јаме. Куће треба да буду традиционалне приземне, са косим кровом, на парцелама површине 1.500-2.500м2. 

3.2.3. Закључци у вези развоја мреже насеља и центара и њихове     опремљености ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ОСТАЛИМ САДРЖАЈИМА

Елементи уређења области становања и станоградње на територији општина Блаце треба да се базирају на неколико основних тачака:

· повећању густине насељености и концентрисању изградње унутар насеља, са циљем заустављања даљег ширења грађевинских реона, заштите пољопривредног земљишта и смањења трошкова инфраструктурног опремања насеља,

· стимулацији повећања квалитета становања реконструкцијом постојећих објеката, нарочито у зони ужег и ширег насељског центра и претварању делова стамбених објеката у пословни простор, како би се и капацитет и услови његовог коришћења приближили потребама становника насеља,

· очувању квалитетних наслеђених амбијенталних карактеристика, подржавањем специфичних облика градње и формирањем визуелно квалитетних целина, потеза и вредних насељских амбијената,

· примени, на свим нивоима планирања, правила и прописа који хендикепираним особама омогућавају кретање, сналажење, боравак у слободном простору,

· утврђивању јединствених и специфичних услова за подручја са неквалитетним становањем (зоне бесправне градње, неусловни станови према урбанистичким критеријумима и слично),

· стварању могућности за развој компатибилних садржаја на стамбеним парцелама у већим насељским центрима, кроз планирање комерцијалних садржаја за потребе снабдевања и индивидуалног привређивања (услужно и производно занатство) које не угрожава животну средину и

· планирању садржаја за потребе некомерцијалног  бављења пољопривредом и сточарством (за индивидуалне и породичне потребе), у мањим сеоским насељима.

Такође је у планском периоду неопходно формирање оптималне мреже насеља, планирање њиховог развоја и програмирање нивоа њихове опремљености, пре свега нестамбеним садржајима, које ће знатно утицати на слабљење, заустављање и спречавање процеса депопулације на територији општине Блаце. Насеље Блаце ће се, у складу са овим планом и у будуће развијати као центар Општине. У осталим насељима је потребно посветити посебну пажњу њиховом уређењу и правилном развоју. Нарочито је потребно организовано и трајно утицати на заустављање неповољних демографских кретања и смањење диспропорције између развијености Општинског центра и осталих насеља на територији Општине. У зависности од ранга насеља, потреба становника и просторних могућности локације, неопходно је планирати боље инфраструктурно опремање и нестамбене садржаје за задовољавање свакодневних и повремених потреба уз поштовање Законом задатих норматива.
Табела  4: Основни ниво опремљености центара јавним службама и осталим садржајима

	Општински центар Блаце

	-        управа аминистрације и судство: зграда скупштине Општине, Општински Суд, Управа јавних прихода, Пореска управа, Јавно предузеће дирекција за урбанизам, Јавно комунално предузеће, Геодетски завод,
· финансијске и сличне установе: банка,
· образовање и култура: основна школа, средња техничка школа, висока школа, културно – просветни центар,
· здравствена заштита: дом здравља, 

· ветеринарска станоца

· Црква,
· Социјалнаи дечја заштита: центар за социјални рад, 
· производни објекти и складишта 

· трговина: самоуслуге, робна кућа, специјализоване продавнице (прехрамбених и непрехрамбених производа, књижаре, киосци...),
· разноврсне занатске услуге (аутомеханичарске,свећарске,обућарске,фризерске,шнајдерске,столарске...),
· туристичко-угоститељски објекти: мотел, кафане,кафићи и др.,
· остали комунални објекти: пошта, полицијска станица и др,.  

· Фудбалски терен, спортска дворана, терен за мале спортове, 

	Центри заједнице насеља: субопштински центар Барбатовац, центри уаједница насеља Међухана – Шиљомана, Пребреза, Горња Драгуша  

	· осмогодишња основна школа,
· здравствена станица, 

· дом културе, 

· пољопривредно предузеће, земљорадничка задруга,
· пољопривредна апотека,стовариште,
· откупна места са магацинима и складишта з авоће, млеко и др. 

· продавнице мешовите робе, пекаре,

· Кафане и по потреби други угоститељски објекти, 

· Фудбалски терен и други терени по потреби

	Локални центри (Горња Јошаница, Горње Гргуре, Горње Сварче, Суви До и Трбуње)

	Поред садржаја који су типични за примерна сеоска насеља, у локалним центрима (Горња Јошаница, Горње Гргуре, Горње Сварче, Суви До и Трбуње), али и другим, могуће је лоцирање садржаја у складу са потребама становништва, локалним иницијативама, поготово у домену привредних објеката, трговине, услуга пољопривреди и становништу и др.  

	  Примарна сеоска насеља: Aлабана, Брежани, Више Село, Врбовац, Доња Драгуша,  Доња Јошаница, Доња Рашица, Доње Гргуре, Доње Сварче, Дрешница, Ђуревац, Качапор, Криваја, Кутловац, Лазаревац, Мала Драгуша, Међухана, Музаће, Попова, Претежана, Претрешња, Придворица, Рашица, Сибница, Стубал, Суваја, Суви До, Трбуње, Чунгула, Чучале и Џепница

	· продавница мешовите робе, 

· подручно одељење основне школе, 

· остали објекти према потреби

	


3.3. КОНЦЕПТ И  МОГУЋНОСТИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ И  

         ЕЛЕМЕНТИ ПОЛИТИКЕ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА
У оквиру општине Блаце постоје значајни развојни потенцијали који ће подстаћи бржи и квалитетнији развој општине, мреже насеља и центара. Као основни циљ просторног развоја општине, поставља се обезбеђивање функционисања и оптимизација коришћења простора за поједине намене, мреже насеља, повезаности територије саобраћајним и другим комуникацијама, материјалне основе развоја, равномернијег размештаја становника.
Усклађивање ових елемената потребно је због бржег и квалитетнијег развоја, подизањем нивоа развијености општине, нивоа урбанизованости територије итд.

Просторни развој општине Блаце у наредном периоду  усмерити на:

· равномернији развој општинског подручја и задржавање становништва у сеоским насељима, пре свега кроз развој еко, излетничког, спортско - рекреативног и ловног туризма али и изградњу привредних капацитета у центрима (Барбатовцу, Међухани, Кашевару и другим, у првом реду уз државне путеве другог реда у оквиру грађевинских рејона насеља, а посебно на проширење и заокруживање радних зона источно од Блаца). Потребно је сва насеља опремити квалитетним садржајима објеката друштвеног стандарда и комплетирати и осавременити инфраструктурну мрежу и објекте у њима (приступни пут, електро-мрежа, ПТТ, локални водовод). Од посебног је интереса јачање пољопривреде, укључујући и организован откуп, сервисе за поправку пољоприведних машина итд. На тај начин створиће се погодни услови за разномернији развој територије општине.
Један од основних циљева просторног развоја општине је рационално коришћење земљишта, што ће се реализовати кроз:

· изградњу објеката у оквиру постојећих грађевинских реона насеља, погушћавањем изградње,
· забрану изградње објеката уз главне саобраћајне комуникације, због нерационалног издуживања насеља, и изузимања често пољопривредног земљишта
· како земљиште представља један од основних развојних потенцијала, његово коришћење је потребно усагласити са његовим природним погодностима, а то значи да је потребно организовати интензивнију производњу на плодном пољопривредном земљишту. Адекватну организацију и интензивније коришћење пољопривредних површина, за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и др.. У наредном периоду потребно је омогућити оптимално коришћење обрадивих површина, а нарочито ораничних, повећати површине под воћем и виноградима, где за то постоје услови, применом разних мера. Такође је потребно унапредити шумске површине и квалитет врста дрвета, у циљу бржег развоја шумарства и заштите земњишта од ерозије. 
· у циљу рационалне организације општинске територије, потребно је задржати становништво у насељима, кроз урбано и комунално опремање насеља, развој у оквиру овог простора (пољопривреда, производња, туризам, угоститељство, трговина итд.),

· за потребе смештаја радних зона - производних погона и складишта на подручју општине потребно је предвидети простор у оквиру општинског центра Блаца и осталих центара и насеља: Барбатовца, Пребрезе, Међухане, Шиљомане, Горње Драгуше, Кашевара, Трбуња, Ђуревца, Стубала и др, али и осталих насеља уколико се јави интерес инвеститора. 
4.   прОСТОРНИ РАЗВОЈ  и дистрибуција привредних делатности и просторни развој туризма, организација и уређење туристичких и рекреативних простора  

4.1. ПЕРСПЕКТИВЕ УКУПНОГ РАЗВОЈА – 

       ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА И АКТИВИРАЊА ПОДРУЧЈА 

1)  Стратегија привредног развоја општине 

Стратегија друштвено-економског развоја и организације активности на подручју општине Блаце је великим делом условљена постојећом привредном структуром, постојањем природних ресурса, који реално могу да се активирају и користе на економским принципима односно да омогуће бржи развој, као и формираним развојним центрима односно радним зонама.

У складу са проблемима, потенцијалима, ограничењима и циљевима могу се дефинисати основни стратешки правци развоја, при чему развој општине Блаце треба да се заснива на развоју пољопривреде и агроиндустрије, а у функцији афирмације подручја за производњу здраве хране. Као најзначајнији правци унапређења локалне економије  су у оквиру:  пољопривреде - воћарство, сточарство, органска пољопривреда, агроиндустрије - прерада воћа, прерада млека, млинско-пекарска индустрија, прерада меса, и сл.; остале индустрије - прерада дрвета, текстилна и трикотажа, гумарска индустрија, метална и машинска индустрија и друге индустрије које захтевају виши ниво прераде и др.; услуга -  грађевинарство, занатство, трговина, туризам, угоститељство и савремене услужне делатности, и сл.. 
У том погледу, стратешка определења у погледу специјализације и проширења привредне структуре по секторима тј. областима и делатностима ће се одвијати у следећим оквирима:
· У индустрији и малој привреди – проширење постојећих капацитета до отварања нових, посебно везани за прерађивачку индустрију, што посебно када су у питању прехрамбени капацитети пружа могућности за развој мале привреде (послови паковања, дораде и сл.),

· У пољопривреди, интензивирањем развоја - од примарне фазе до фазе финализације производа на основу одрживог коришћења природног потенцијала (примарна производња, посебно сточарство и воћарство, откуп и прерада млека, меса и воћа, пчеларство и сл.), као и повезивањем са планираном туристичком активношћу, односно стварање заједничке агро-туристичке функције,
· У туризму - развојем специјализованих видова туристичке понуде/производа као што су сеоски, здравствено-рекреациони, излетнички, спортски риболов, ловство, манифестациони и други видови туризма,
· У шумарству – од експлоатације до прераде у дрвнопрерађивачком сектору до експлоатације, откупа и прераде шумских плодова, јестивих гљива, лековитог биља и др. шумских производа, 

· У рударству – од истраживања (угаљ, грађевински материјал, геотермална енегија и др.), експлоатације до прераде, 
· У услужном сектору – од услуга вишег нивоа (инжењерске, техничке, пословно- финансијске, и др.) до услуга који задовољавају потребе различитих корисника, и то: становништва (трговинске, занатске, угоститељске, туристичке и сличне услуге), привреде, посебно пољопривреде (откупне станице, пољопривредни сервиси, ветеринарске услуге) и туризма односно посетиоца, туриста и других корисника простора (информативни центри, смештајне, прехрамбене, водичке и сличне услуге). Као специфичан вид организације и обједињавања више делатности истиче се организација робно – дистрибутивно - трговачког центра са функцијом пласирања производа, трговине, пословања, складиштења, кванташке пијаце и сл. , с обзиром да се Блаце налази на уз транзитни правац ка Косову, Југу Србије и Нишу, а преко територије Општине се остварује веза ових регија са Копаоничком зоном, Западним Поморављем и западним деловима Србије. 

Запошљавање је један од кључних интереса Општине, јер је значајан индикатор економског и социјалног стања. На подручју општине Блаце акценат је на отварању радних места, пре свега кроз подстицање предузетништва и отварања малих капацитета тј. породично/домаћинског бизниса (мали прерађивачки погони, мини фарме, пружање пољопривредних, грађевинских и туристичких услуга), што је у складу са карактеристикама овог простора (малим демографским капацитетом, развијеним предузетничким духом) и оријентацијом на одржив развој локалне економије односно равномернији развој општинске територије као и јачање социјалне кохезије. 
2) Стратегија организације активности у простору 

У складу са општим и посебним развојним циљевима дефинисан је систем задатака за планско коришћење и организацију активности у простору.
Општи задаци организације коришћења простора се односе на:

· стварање услова за уравнотеженији друштвено-економски развој - подстицањем развоја на руралном подручју и интегрисањем локалног становништва у развојне процесе;

· одржавање, обнављање и изградњу инфраструктуре, посебно на руралном подручју;
· унапређење квалитета живота - стварањем услова за саморазвој и запошљавање, као и бољу доступност различитим јавним сервисима;

· одговорно управљање природним ресурсима и заштита околине - смањењем конфликата посебно, између тражње за природним ресурсима (пољопривредих, минералних сировина, туристичких,  рибарства и водоснабдевања, шумарства - туризма) и њиховог очувања;

· рационално коришћење земљишта - заштитом пољопривредног земљишта од неадекватног коришћења и изузимања из пољопривредне употребе (често и због напуштености села), заштитом шумског земљишта од девастације, очувањем - природних вредности, потенцијалних простора/локација за развој и инфраструктурних коридора од бесправне изградње.

Посебни задаци организације активности у простору односе се на:

Развојне центре – даљим јачањем привредне функције Блаца, развојем предузетништва (прерађивачке индустрије, грађевинских и сличних услуга, потом комерцијалних и финансијских) али и  постизањем вишег нивоа урбанитета овог општинског центра и развој оних руралних центара која имају услове за развој (Барбатовца, Пребреза, Качевара, Ђуревца, Међухана и других) и који треба да постану својеврсни "инкубатори" развоја руралног подручја;
Рурална подручја - поштовањем специфичности и функција појединих делова руралног подручја у погледу могућности развоја пољопривреде и прераде, експлоатације и прераде дрвне масе и пратећих шумских производа, развоја туризма и очувања природних вредности, експлоатације минералних сировина. С тим у вези, потенцијал за развој локалне економије рурално становништво види углавном у развоју пољопривреде и пољопривредно прехрамбених капацитета. У зависности од положаја насеља (равничарско, брдско подручје), изражено виђење потенцијала и усмерања од стране локалног становништва углавном је у складу са пољопривредном рејонизацијом општинског простора на -  воћарско-ратарско-виноградарско  и воћарско-сточарски рејон, а што се види из следећих предложених иницијатива: 

· Горња Драгуша, и то: сточарство, ратарство и воћарство,

· Мала Драгуша, и то: сточарство и пољопривреда,

· Доња Драгуша, и то: пољопривреда и сточарство,

· Горња Јошаница, и то: воћарство, унапређење откупа и отварање мини фарми,

· Претежана, и то: пољопривреда и сточарство,

· Доња Јошаница, и то: пољопривреда и сточарство,

· Криваја, и то: пољопривреда и сточарство,

· Дрешница, и то: сточарство и воћарство,

· Претрешња, и то: воћарство и организовање откупа воћа, 

· Брежана, и то: организовање откупа, погон за прераду воћа, дивљих плодова и печурака,

· Придворица, и то: воћарство и откуп воћа, отварање погона за прераду воћа и шумских плодова, 

· Горња Сварча, и то: воћарство и сточарство,

· Доња Сварча, и то: воћарство и сточарство.

Неговање и поштовање здраве животне и радне средине, чији је значај све важнији у привредном развоју, посебно због већ испољене афирмације еколошке компоненте у развоју. Локално становништво је посебно указало на проблеме одлагања отпада, неодговарајућу саобраћајну и комуналну инфраструктуру.

На проблеме загађења животне средине указано је од стране становништва следећа два насеља:

· Горње Јошанице, нарочито неодношења смећа и бацања смећа у реку, и

· Горње Гргуре, нарочито у погледу неадекватних услова за одлагање смећа.

На проблеме неодговарајуће саобраћајне инфраструктуре указано је од стране становништва следећих насеља:

· Барбатовца, и то у погледу поправке путева,

· Вишег Села, и то у погледу поправке локалних путева,

· Горње Драгуше, и то у погледу путне инфраструктуре,

· Мале Драгуше, и то у погледу путне инфраструктуре,

· Горње Јошанице, и то у погледу асфалтирања и поправке путева,

· Горње Гргуре, и то у погледу асфалтирање пута (до Каљаје и Бранковице) и изградње моста (преко реке за Церовицу),

· Доње Драгуше, и то у погледу путне инфраструктуре, и

· Доње Јошанице, и то у погледу путева.
Од комуналне опремљености, највише су истакнути следећи проблеми по насељима:

· У Барбатовцу – улично осветљење,

· У Горњој Драгуши – електроинсталације,

· У Малој Драгуши - електрификација,

· У Горњој Јошаници – канализација,

· У Горње Гргуре – реконструкција електромреже (у Дрешници и Каљаји),

· У Доњој Драгуши – електрификација, и

· У Доњој Јошаници – осветљење села; 

Подручја експлоатације и производње - предузимање заштитних мера од неповољног утицаја појединих привредних капацитета (прерађивачких, експлоатација угља, камена и других сировина), очување пољопривредног земљишта од даљег изузимања односно напуштања, заштита шумског фонда од девастирања, заштита термоминералних изворишта и простора намењених здравством/ рекреативном туризму и експлоатацији истих;
Подручја намењена развоју туризма - благовремену заштиту од ненаменског коришћења локалитета погодних за изградњу туристичких објеката и туристичке инфраструктуре, потом заштиту од неодговарајућег депоновања отпада, као и заштиту од даље девастације шумског фонда. 

Подручје намењено изградњи робно – дистрибутивно - трговачког центра – благовремено планирање уређења и изградње зоне на граници са општином Прокупље (потез од Лазаревца ка Белољину поред државног пута другог реда) која ће се ослањати на друмске и железничке комуникације у долини Топлице на правцу од Ниша ка Косову. 
3) Развојни приоритети 

Основни приоритети развоја општине Блаце везани су за оне области и гране где ово подручје располаже одређеним компаративним вредностима, а пре свега се то односи на:

Пољопривреду, а у оквиру ње на:

· воћарство, 

· сточарство,

· органску пољопривреду, 

· агроиндустрију – прераду воћа, прераду млека, млинско-пекарску индустрију, а у функцији афирмације подручја за производњу здраве хране. 

Индустрију/малу привреду, а пре свега на:

· Гумарску индустрију,

· Текстилну индустрију и трикотажу, 

· Металну и машинску индустрију, 

· Електронску и друге индустрије које захтевају захтевају виши ниво прераде и др.,

· Прераду дрвета, 

· Грађевинарство, занатство,  

Услужне активности, укључујући следеће:

· Трговину, 
· Туризам, угоститељство, и 
· Различите услужне делатности, у функцији производње и пружања услуга становништву и привреди.
Поред директних утицаја, организовано повезивање са пољопривредом, малом привредом услугама и сревисима, отвара могућности за нова радна места и даље интензивирање развоја предузетништва и породичне привреде. На тај начин стварају се услови за одрживи развој односно развој локалне економије базиране на рационалном и одрживом коришћењу локалних потенцијала, а која истовремено омогућава коришћење локалне радне снаге, посебно руралног становништва.
4) Потенцијални пројекти 

Стратегија привредног развоја Општине Блаце (имајући у виду расположиве потенцијале, циљеве развоја, дефинисане стратешке правце развоја и развојне приоритете) може се реализовати кроз конкретне пројекте (сагледане од стране стручних служби општине), а који се односе на: 
	Изградњу прерађивачког капацитета у области агроиндустрије, односно, изградњу капацитета, који би обухватио целовити процес – од откупа, преко капацитета хладњаче, сушаре до прераде воћа (производње сокова, концентрата, џемова, воћних каша и сл.). Реализација пројекта, заснована на сировинској основи из здраве/безбедне средине има перспективу да се пласира на тржишту земаља ЕУ. Процењена вредност пројекта је око 1.000.000 €, а време потребно за његову реализацију је до 1 године. На реализацији пројекта поред локалне самоуправе, укључили би се удружење воћара и произвођачи воћа;

	Пројекат комерцијалног коришћења минералних вода у селу Дрешница (локација Будим бања). Пројекат би се реализовао у 2 фазе. У првој фази би се извршила потребна истраживања – квалитативне и квантитативне карактеристике минералних вода, укључујући и услове и могућности експлоатације, односно њиховог комерцијалног вишенаменског искоришћавања. У случају позитивних резултата, друга фаза би представљала реализацију појединачних, конкретних, програма, на бази коришћења термалних вода, као што су: флаширање воде, коришћење у балнео-терапеутске сврхе, коришћење у рекреативне и туристичке сврхе,  и сл.. Процењена вредност целовитог пројекта је око 1.000.000€. Целовити пројекат се може реализовати фазно, што се односи и на појединачне, конкретне, пројекте, с тим да време реализације истих не прелази 1 годину. Пројекат претпоставља укључивање локалне самоуправе, месне заједнице и заинтересоване предузетнике тј. приватне инвеститоре;

	Пројекат вишенаменског коришћења Блачког језера. Овај пројекат се односи на завршавање радова на претварању језера, површине 12 ha које се налази у близини града, у привредно-туристички комплекс (купалиште, рибњак...) са свим потребним угоститељским и спортским садржајима. Већина регулационих и земљаних радова је већ урађена. Процењује се да је за завршетак пројекта неопходан период од 12 месеци а да је потребно уложити око 500.000€. Поред локалне самоуправе реализација овог пројекта је условљена укључивањем заинтересованих предузетника односно приватних инвеститора.

	Пројекат робно – дистрибутивно - трговачког центра на потезу од Лазаревца ка Белољину уз државни пут другог реда. Овај пројекат се односи на изградњу специфичне радне зоне – робно – дистрибутивно - трговачког центра, у виду комплекса у чијем саставу ће се наћи кванташка пијаца, вишенаменска складишта великог капацитета, хладњаче и слично, пратећи објеки и садржаји...Овакав робно – дистрибутивно - трговачки центар ће бити центар региона када је у питању пласирање производа, трговина, пословање и на тај начин допринети развоју општине. Конкретна локација захтева озбиљнију анализу у погледу површине, садржаја, инфраструктуре. Генерално, постоје добри предуслови за изградњу оваквог центра и потребно је плански превидети његову изградњу. 


5) Смернице за имплементацију плана 

Једна од најважнијих активности Општине Блаце је доношење планске документације. Израда Просторног плана Општине, опредељујући стратешке правце развоја, заштите и уређења простора, представља основу за све акције које ће се одвијати на територији општине. Међутим, неопходно је да локална самоуправа са своје стране предузме све мере које могу да учине ово подручје привлачно за улагање капитала, за туристички боравак, али и за настањивање. У фази имплементације Просторног плана локална самоуправа треба да се ангажује на спровођењу различитих активности, међу којима су од великог значаја: 

· подстицање развоја МСП,

· подстицање оснивања нових предузећа односно предузетништва,

· унапређење инфраструктуре - одржавање и изградња локалних путева, изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре; 

· обезбеђење образовања и тренинга грађана, подршка истраживању и развоју, пружање услуга пословног саветовања, обезбеђење приступа финансијским средствима, подршка оснивању и развоју пословних асоцијација, омогућавање пословног повезивања, побољшање квалитета живота, побољшање услуга локалних органа управе, помоћ развоју невладиног сектора;

· локална самоуправа, са својим органима, мора предузети одређене активности, као што су: формирање потребних институција; доношење одређених прописа, стандарда и норматива; поспешивање, смањивање односно ослобађање инвеститора од одређених локалних намета; развој међуопштинске и међурегионалне сарадње; развој партнерства јавног, приватног и цивилног сектора на конкретним развојним програмима, унапређењу организације и другим активностима.

Организовано деловање локалне самоуправе подразумева: 
1. успостављање организационе структуре у функцији реализације концепта развоја. Неопходно је да се постигне сагласност око доношења одлуке о томе да се формира посебно тело/агенција за развој која би се у име Општине Блаца организовано бавила "промоцијом" простора, што не искључује формирање посебних тела, везаних за реализацију конкретних активности и пројеката, у области мале привреде, пољопривреде, туризма. С обзиром да се на овом простору налазе и потенцијали од регионалног значаја, задатак општине Блаце је да активно учествује у међуопштинској и регионалној сарадњи. Неопходно је стално јачање финансијске, институционалне и кадровске основе;

2. промотивну активност Локалне самоуправе, која је врло важна у савременом пословању. Активан организован приступ подразумева, пре свега координиран рад урбано-менаџерског типа ради координације активности са свим носиоцима информација о простору (Дирекција за изградњу, општински секретаријати, катастар, инспекцијске службе, туристичке, културне, заштитарске службе, НВО и др.). Поред упознавања са могућностима одређених простора/локација за пословање - МСП, пољопривреду, туризам, и др., битне су и информације које се односе на пореску и земљишну политику, финансијске обавезе и стимулације, еколошке услове, обавезујуће стандарде  и сл.. Врло је важно ускладити ове политике са суседним општинама, ради заједничког и интегрисаног наступа на различитим тржиштима роба и услуга;
3. едукативност и информисаност – активност која је неопходна у свим сегментима деловања на простору општине Блаце. Суштина одрживог развоја мора бити приближена различитим корисницима простора (индустријским, пољопривредним, туристичким, грађевинским, и др.). Овај сегмент деловања је потребно да нађе своје место у образовном систему, заводу за запошљавање, јавном и приватном и НВО сектору. 

Врло важан сегмент информисаности је међусобна комуникативност са бројним корисницима простора, на пример: прерађивачима и примарним произвођачима сировина, потом  туристичким и пољопривредним радницима на развоју еко, сеоског и других видова туризма, а све у циљу усклађености акција у простору. Развој овог сегмента је значајан и на међуопштинском нивоу;

4. сарадња са Министарствима преко конкретних пројеката - на пример, са Министарством за запошљавање и могућностима коришћења стимулативних средстава предлагањем пројеката који би допринели развоју руралног подручја и афирмисању специфичних производа и услуга (еко производи, алтернативни облици туризма, производи и услуге специфични за ово подручје и сл.); потом са Министарством водопривреде око експлоатације одређених водних ресурса; Министарством рударства око истражних радова и експлоатације значајних минералних сировина; Министарством туризма око помоћи за реализацију одређених туристичких пројеката, а по потреби и са другим Министарствима. Да би се ове активности благовремено и на прави начин одвијале неопходно је стално кадровско и институционално јачање локалне самоуправе,
Локална управа, такође, треба да покреће иницијативе да се искористе могућности која различита Министарства пружају у обуци и оспособљавању локалних органа за захтеве које интеграција са ЕУ поставља;

5. сарадња са локалним становништвом и предузетницима, као основе за развој партнерства јавног и приватног сектора, нарочито на активностима везаним за развој породичног бизниса али и на инфраструктурним активностима. Посебно је важна сарадња са становништвом/појединцима насеља у руралном подручју око конкретних акција, на пример, обнови традиционалних пољопривредних производа и услуга у функцији еко/сеоског туризма, обучавању и пружању смештајних, прехрамбених, водички и сличних услуга. Потребно је искористити исказане иницијативе локалних средина (види анкету по насељима) за развој и покретање одређених активности и пројеката. Ови пројекти, посебно у руралним подручјима могу се реализовати на принципима партнерства. Да би се на овом плану постигао успех потребно је унапредити рад на терену/сеоском подручју од стране стручних служби, интензивирати рад на терену, и обезбедити бољу опремљеност месних заједница.
4.2. Просторни развој и размештај основних грана и сектора 

4.2.1. РАЗВОЈ пољопривредЕ 

· на бази, у првом реду, пространих воћарских и ораничних, али и ливадских, пашњачких и виноградарских површина, са акцентом на производњи здраве хране и њеној примарној преради заснованој на воћарству (шљиве у првом реду), ратарству (житарице), сточарству (свиње, говеда, овце, живина и др.),  а за углавном за сопствене потребе, производњи поврћа (кромпир, пасуљ) 

1) Елементи рејонизације и концепција развоја пољопривреде

У производном погледу подручје планског документа општине Блаце може се  разврстати у више производно карактеристичних реона,  са следећим обележјима и правцима активирања пољопривредних капацитета. На основу претходно изнетих анализа које се ослањају на природну основу општине, првенствено конфигурација терена, клима и структура педолошког покривача, као и анализе производних карактеристика општине у пољопривреди, могли бисмо да извршимо њену рејонизацију. Општину Блаце карактерише изразито воћарски рејон, са извесним варијететима у северном и средишњем и јужном делу. Тако, можемо разликовати два већа рејона, а то су: 
1. Воћарско-ратарско-виноградарски рејон, који заузима средишње и јужне делове општине. Карактерише га интезивно бављење ратарством услед плодних долина река и Топличке котлине, а нарочито воћарством, које карактеристично за цео рејон. Виногради се јављају у изолованим партијама у овом рејону, на усамљеним брдима који се дижу са зарављеног терена. Неки од њих су Гргурски виногради, Вишелски, Барбутовачки, Кашеварски виногради у југозападном делу, виногради Алабане, Доње Јошанице и Доње и Горње Драгуше у југоисточном делу и виногради у околини Блаца, као средишњем делу општине. Сточарство се у овом рејону јавља као пратећа пољопривредна делатност, углавном је везано за стајски узгој стоке и гајење живине на фармама. 

Овај простор подседује карактеристике ратарско-воћарског реона у коме преовлађује плодно земљиште То су простори повољни за вођење економски ефикасне разноврсне пољопривредне производње. Становници се углавном баве ратарском, воћарском и сточарском производњом, мада је у последњој деценији запажена тенденција запостављања сточарства. У том смислу плански приоритет је поновно успостављање тесне везе између развоја биљне и сточарске производње, са ослонцем на обезбеђење сопствене крмне базе и редефинисање основних тржишних производа. На овом подручју подршка треба да буде усмерена на укрупљавање поседа и повећање количине производње. Просечи и укупни приноси последњих деценија имају изражени варијациони тренд, што је директно повезано за «сушне» године и године ја појачаним дејством бујица, најозбиљније показује на потребе наводњавања-одводњавања на просторима. Производња воћа захтева велики ангажман људског рада, али и на малим поседима може се обезбедити солидан доходак Последњих година ова производња се сели из великих производних комплекса на породична пољопривредна газдинства, чиме се мења и досадашње поимање концепта чувања воћа. Због тога јавља се потреба изградње мреже заједничких хладњача и сушара за воће, чиме се породичним пољопривредним газдинствима донекле пружају услови за конкурентско понашање на тржишту. Импулс развоју воћарства представљала би изградња капацитета за производњу и прераду (конзервисање, сушење и смрзавање) воћа. 

Посебну пажњу треба обратити специјализацији пољопривреде уз увођење еколошких стандарда, пољопривредних и агро-туристичких услуга, инсистрирајући на дефинисаном географском пореклу производа и дугогодишњој традицији, као основном компаративном предношћу овог простора (Топличко, јастребачко, блачко и сл.). 

Ово је простор где је пољопривредно земљиште најозбиљније угрожено узурпацијом од стране других корисника (проширење насеља, претварање у грађевинско земљиште, индустрија и сл.). Пољопривредну производњу у атарима тих села треба усмерити и охрабрити у працу финализације пољопривредне производње и развоју прерађевачких капацитета. Посебна пажња мора се посветити развоју стручних служби и њиховој саветодавној функцији.
Одговорни рурални развој мора се заснивати на укорењеној традицији. Део културне баштине општине Блаце су кућна радиност, занати, и фолклор. 
2. Воћарско-сточарски рејон у северном и крајњем западном делу општине, које карактерише виша надморска висина.

Доминантност производног простора чине пашњачко-ливадно-шумска намена коришћења земљишта, уз делимично простирање ратарско-воћарске производње. На тим просторима интегралним приступом треба омогућити услове за развијање сточарства: говедарства, овчарства и козарства ради производње млека и меса. Ово је могуће променом расног састава крава, оваца и коза, те побољшањем њихове исхране и услова смештаја, градњом сточарских фарми, повезивањем привредних субјеката пољопривреде и породичних газдинстава. И код ове произвоњеде маркетиншки треба подржати производе дефинисаног географског порекла (блачки, јастебачки, копаонички, и сл.) Овај простор одликује и повољност природних услова за производњу аутохтоног и плантажног лековитог биља, гљивa, сакупљање шумских плодова и сл. Да би се покренула ова производња потребно је организовати перманентну обуку сакупљача, формирати откупне, а у неким случајевима и прерађивачке центре.

На овим просторима постоје услови за развој пчеларства, и у том смислу важно је обновити пчелињи фонд и подстакнути занимање за пчеларством код младих људи. Такође је важно настојати да се у сваком насељу где постоји барем један пчелар (предузетник, професионалац) организује откуп пчелињих производа. Лоша инфрструктурна опремљеност и изразито демографско пражњење села представљају основна ограничења руралном развоју а адекватној пољопривредној производњи. 
[image: image2.jpg]NESD

3 Jlerenpa: |

I'paHHNa ONMTHHE

—— rpanmna KO

BoliapCKo-parapcko- |

BHHOTPA/IapCKH PEjOH

BoliapCKO-CTOIapCKH

pPejor





Скица бр.3 – Пољопривредни рејони општине Блаце

Концепција развоја пољопривреде општине Блаце, у складу са стратешким опредељењима просторног развоја, подразумева подстицање развоја савремене, делотворне, конкурентне и еколошке/одрживе пољопривреде на начин који штити природне потенцијале. Стратешко опредељење јесте подршка развоју пољопривредних производа посебних одлика квалитета до нивоа препознатљивог/географског имена порекла (тзв. бренда).
За потребе остварења концепције неопходно је обезбедити услове за очување и кориштење земљишта за пољопривредну сврху усклађивањем интереса свих корисника у простору, уважавајући принцип коришћења земљишта на одрживи начин. На основу тако усклађених интереса, треба предузети и тежити следећем:

· смањењу кориштења квалитетног земљишта за непољопривредне сврхе,

· очувању животне средине од утицаја негативних ефеката пољопривредне производње (ђубрива, пестицида, животињског отпада и др.); повећати контролу коришћења  агротехничких средстава,

· усмеравању и подстицању производње здраве хране; одрживе и еколошке пољопривреде,

· стварању задовољавајућег квалитета живљења породичних пољопривредних газдинстава  као носиоца развоја руралног простора и свих његових вредности

· разради препознатљиве слике пољопривреде општине Блаце као дела регионалне специјализације пољопривреде (топличког, копаоничког, јатребачког и сл....)

· очувању природних, културних и традиционалних вредности руралних простора.

За блачку пољопривреду и њен развој специфични су следећи задаци и активности: 
· подстицање развоја пољопривредне инфраструктуре - складишта, расхладних простора, дорадних погона, пијаца и сл. 

· подстицање бржег руралног развоја увођењем допунских делатности (сеоског туризма, кућне радиности, трговине, малих и средњих погона и сл)

· строги мониторинг квалитета пољопривредних производа и циљу подржавања имиђа простора општине Блаце за производњу здраве хране са еко префиксом
У складу са овим, потребно је: 

· изградити одржив и ефикасан пољопривредни сектор који може да се такмичи на светском тржишту, доприносећи порасту националног дохотка,

· обезбедити храну која задовољава потребе потрошача у погледу квалитета и безбедности,

· осигурати подршку животном стандарду за људе који зависе од пољопривреде а нису у стању да својим развојем прате економске реформе,

· осигурати подршку одрживом развоју села,

· сачувати животну средину од утицаја ефеката пољопривредне производње,

· уводити европске стандарде у пољопривреду.
Концепција развоја пољопривреде формирана је тако да омогући стварање услова за рационално коришћење простора и других ресурса, те планско усмеравање коришћења пољопривредног земљишта и руралног развоја, као просторно функционалне целине, на темељима одрживог развоја - очувања постојећих и стварања нових вредности у простору, водећи рачуна о демографском опоравку и одрживом развоју. Концепција је, такође, осмишљена тако да омогући реализацију основних развојних циљева.  
Основни развојни задаци су:
· усклађивање развоја пољопривреде и руралног подручја са регионалним развојем и међународним окружењем;

· оптимална употреба расположивих ресурса ради постизања максималне економске ефикасности;

· стварање задовољавајућег квалитета живљења породичних пољопривредних газдинстава као носиоца развоја руралног простора и свих његових вредности;

· подстицање преноса власништва над земљом и другим пољопривредним ресурсима са породичних газдинства који губе или немају интерес, вољу и снагу  за бављење пољопривредом на витална породична газдинства; 
· изградња препознатљиве слике пољопривреде општине Блаце као дела регионалне специјализације пољопривреде Топличке Србије

· очување природних, културних и традиционалних вредности руралних простора;

· стварање услова за прилагођавање пољопривредне политике стандардима ЕУ-а;

Међу специфичним задацима истичу се:

· Развој пољопривредне производње и прераде, хармонизован са основним оперативним циљем;

· подстицање одрживе и еколошке пољопривреде, али и очување животне средине од утицаја негативних ефеката пољопривредне производње (ђубрива, пестицида, животињског отпада и др.);

· повећање површине квалитетног земљишта по једном активном пољопривреднику; 

· заштита од сувишних вода и проширење система наводњавања земљишта у том слислу. Системе на најнижим котама терена развијати као двонаменске, тако да се могу користити и за одводњавање и за наводњавање. 
· подршка малим и средњим производним, прерађивачким и развијање малих погона - прерада пољопривредних производа и развој производње еко-биља и др.,
· изградња откупних станица - за пољопривредне производе, посебно из области воћарства и сточарства, затим гљиве, лековито и шумске биље, и других услужних предузећа (мини кланице, млекаре, сушаре,  млинови, мешаоне, ветеринарске амбуланте, пољопривредне апотеке, мала предузећа за путнички и теретни саобраћај исл.) 
· подстицање бржег руралног развоја увођењем допунских делатности (сеоског туризма, кућне радиности, трговине, малих и средњих погона и сл.);

· разрада и изградња брендова који су карактеристични за пољопривреду на овом подручју;
Стратешке смернице

Уважавајући досадашње правце коришћења пољопривредног земљишта у овом планском периоду може се очекивати наставак смањења површина под пољопривредним земљиштем, што све више апострофира питање рационалног коришћења земљишта. Простор намењен пољопривредним делатностима, налази се између окосница урбанизације и заштићених и вредних, посебно пољопривредних и водених површина. Овај простор ће и у будућности функционално бити чврсто повезан с развојним средиштима и осовинама развоја, при чему се предвиђа ревитализација руралног подручја уз јачање локалних средишта изван осовина развоја.

У том смислу могу се навести следеће стратешке смернице развоја пољопривреде и руралних подручја општине Блаце:
· стварање услова  за прилагођавање пољопривредне политике стандардима ЕУ-а

· усмеравање на коришћење међународних програма и фондова за рурални развој и хармонизацију техничке регулативе ЕУ земаља Централне и Југоисточне Европе и сл. 
· усклађивање развоја пољопривреде и руралног подручја са регионалним и међународним окружењем, 

· обезбеђење хране која задовољава потребе потрошача у погледу квалитета и безбедности.
· заустављање пада у производњи хране и стабилизовање и унапређење затеченог нивоа производње,  с нагласком на смањење трошкова, раст приноса, конкурентност цена и квалитета, продуктивно запошљавање,
· тежиште развоја пољопривреде на производњи и преради типичних, специфичних култура, еко производа (нпр. Блацка шљиа, вишња  и сл.). 

· имплементацијом европских искуства: -  у једном селу покушати (применом «пилот» пројекта) заокружити целокупан производни циклус (нпр. производња шиве, вишње,  јабуке и сл. рецимо, заокружење циклуса производње: хлађенје, сушење, паковање,   производња кеса за паковање, кутија за транспорт и сл.).
· одупирање притиску за стихијски развој и пренамену пољопривредног земљишта, при чему конверзију пољопривредног у друго земљиште дозволити изузетно, фазно и селективо, у зависности од атрактивности, а преостале пољопривредне површине сачувати.
· мелиорација ливада и пашњака за развој сточарства 

· подржати приватне иницијативе које подстичу одрживи рурални развој,

· стимулисање процеса концентрације земљишта, стоке и техничких средстава у економски и биолошки виталним сеоским домаћинствима, без обзира на њихов садашњи социоекономски и професионални статус.

Наведене стратешке смернице указују на неопходност решавања  до данас недовољно реализованих  решења:
· иновирање катастарског премера и ажурирање података о коришћеним површинама по катастарским културама и власницима земљишта;

· у процесима интензификације пољопривредне производње очување природне плодности педолошког покривача као и предузимање ефикасних мера поправке ниско продуктивних и деградираних земљишта;

· изградња и унапређење система за наводнавање и одводњавање.
· подизање  шумских пољозаштитних појасева у равничким подручјима;

· повећање површина воћњака, као и интензивирање производње и проширење асортимана тржишне понуде воћа, лековитог биља и других специјализованих пољопривредних култура; 

· повећање сточног фонда, и 

· подстицање процеса укрупњавања, специјализације и интензификације радно способних породичних пољопривредних газдинстава.
2) Основни принципи и правила коришћења и заштите пољопривредног земљишта

Просторним планом општине Блаце истиче се потреба рационалног коришћења пољопривредног земљишта што укључује и његову заштиту од непотребне и неконтролисане пренамене. Заузимање нових површина за ширење грађевинских подручја могуће је у случајевима, када то налажу проверени привредни и демографски разлози. Грађевине, које се могу градити изван грађевинског подручја, морају се лоцирати и користити на начин да не ометају пољопривредну производњу.

У циљу системске заштите вредног пољопривредног земљишта потребно је успоставити систем трајног мониторинга, како би се прикупила сазнања о стању земљишта и процесима загађења. 

Прихваћене стратешке смернице могу се остварити поштовањем правила коришћења пољопривредног земљишта уважавајући следеће постулате:

· Успостављање правне сигурности власништва над некретнинама осигурањем тачне, поуздане и ажурне катастарске евиденције засноване на стварном стању и усклађене са земљишним књигама

· успостављање пољопривредног информационог система ради ефикаснијег управљања земљиштем

· Ефикаснија употреба пољопривредног земљишта кроз успостављање функционисања пољопривредног земљишног тржишта (продаја, куповина, закуп), при чему предност треба дати подстицању тржишта земљишта у доносу на закуп земљишта, јер, су закупи најчешће краткорочни и не охрабрују средњерочно и дугорочно улагање, нити развој земљишне и пољопривредне инфраструктуре.
· Запуштене пољопривредне  површине потребно је привести пољопривредној намени, а деградирана земљишта санирати.

· Приоритет представља завршавање процеса трансформације земљишта које је у друштвеном власништву и његов прелазак у државно и приватно власништво ради рационалнијег коришћења.
· Национализовано земљиште вратити првобиним власницима или њиховим наследницима
· Повећање површине пољопривредног земљишта по активном пољопривреднику и стимулисање рационалнијег коришћења пољопривредног земљишта укрупњивањем просечих парцела
· Пoштoвањe eкoлoшких oграничeња за пoвeћањe eкoнoмскe eфикаснoсти пoљoприврeднe прoизвoдњe у прoцeсима укрупњавања пoсeда и парцeла пoрoдичних газдинстава и пoдстицања њихoвe спeцијализацијe, интeнзификацијe и кoмeрцијализацијe;

· Чување земљишта од утицаја негативних ефеката пољопривредне производње;
· Пољоривредно земљиште од I до IV катастарске класе само се у изузетним случајевима може предвидети за друге намене, и то: 
- код припајања делова рубних катастарских честица које се већим делом већ налазе у грађевинском подручју
- када је потребно заузети одређену површину за развој насеља, а у близини нема земљишта нижег квалитета (катастарске класе) 

- када је потребно заузети већу површину за експлоатацију минералних сировина (глине), при чему је обавезно од инвеститора обезбедити сву потребну документацију у вези експлоатације и услова за рекултивацију терена по престанку експлоатације; напомиње се да се као најрационалнији вид рекултивације сматра подизање шумских засада чијом експлоатацијом би се постигли вишеструки ефекти производње сировине за индустрију грађевинског материјала (квалитетне дрвне грађе), обнављања педолошког слоја, пејзажног уређења, обезбеђења повољних хидрогеолошких услова и др. 
- када се ради о лоцирању другог корисника од интереса за општину и државу

· Маргиналне оранице под VII и VIII катастарском класом могу пренаменити у шумско земљиште
· Земљишта  трајно непогодна за обраду могу се користити:
- земљишта која заузимају најниже рељефне положаје и најизложенија су прекомерном влажењу поплавном, сливеном и подземном водом, а због тешког механичког састава на њима не би било исплативо извођење хидротехничких мелиорација због заштите и очувања еколошке стабилности пожељно је пошумљивати, а нека од њих могуће је користити за рибњаке;

- неке од тих површина могу се користити за узгој лековитог и зачинског биља.
· Пољопривреда заснована на тржишним начелима најчешће се одвија изван граница грађевинског подручја, а обзиром да је везана за коришћење знатних површина квалитетног пољопривредног земљишта, на том се земљишту изузетно може дозволити само градња грађевина за потребе пољопривредне производње. Захвате градње стамбених и привредних грађевина за потребе пољопривредне производње породичног пољопривредног газдинства (фарме), те разних видова руралног туризма треба планирати под условом да ти објекти буду искључиво у функцији обављања пољопривредне делатности, а према усвојеним урбанистичким правилима.

· Приликом планирања градње грађевина нових пољопривредних газдинстава изван грађевинских подручја, те планирања градње у сврху проширивања постојећих газдинстава, треба постицати обједињавање честица пољопривредног земљишта у функционалну целину одговарајуће величине да би се на њему могла засновати рентабилна, тржишна производња.

· Изградња рибњака и пратећих грађевина за потребе узгоја рибе (спремишта за храну, возила, уређаји и др.) дозвољена је на пољопривредном земљишту катастарске културе мочвара, бара те на земљиштима непогодним за обраду. Уз рибњаке могуће је градити стамбене грађевине за чланове пољопривредних газдинстава који се баве рибњачарством. Приликом градње рибњака, потребно је осигурати непропусну подлогу, довољне количине воде те заштити грађевине од поплаве. Приликом изградње ископани материјал потребно је депонирати и користи за уређење околине, како би се простор у случају напуштања могао вратити у првобитно стање.

· у случају предвидивих опасности за важне функције земљишта предност треба дати његовој заштити а не корисничким интересима
3) Програмски и прoјектни задаци и кључни актери у реализацији 
Како би се поменуте стратешке смернице реализовале потребно је дефинисати следеће програмске и пројектне задатке. 

Планска решења остварива до 2015. године

· Подршка реформи катастра и земљишних књига

· Прогарам Оснивање Савета за рурални развој
· Програм кафилеријског збрињавања отпада анималног порекла и  «сеоске депоније» за пољопривредни токсични отпад

· Стварање огледних породичних  пољопривредних газдинствава - полигона за стручно и практично усавршавање
Планска решења остварива у континуитету до 2024. године

· Успостављање пољопривредног информацијског система (ПИС)
· Повећање производних ресурса породичних пољопривредних газдинстава 
Кључни актери и њихова улога у реализацији стратешких опредељења. Актери реализације стратегије пољопривреде општине Блаце произилазе из конципираних активности:

· општински органи, 

· локална самоуправа, 

· месне заједице, 

· становништво Општине, 

· породична пољопривредна газдинства,  

· разни заинтересовани пословни субјекти, 

· друштвене, политичке и невладине организације и сл. 

У планском периоду неопходно је извршити низ припремних друштвених и техничких мера које представљају основне предуслове за развој пољопривреде и руралних простора. Паралелно са наставком рада на уређењу земљишта планира се и припрема и почетак радова на изградњи откупно-складишних и прерађеваћких капацитета. Природне могућности у насељима дозвољавају и омогућавају значајније повећање капацитета, тако да се у свим насељима они могу планирати а основни носиоци изградње тих капацитета могу бити сви заинтересовани инвеститори. 

С обзиром да концепција плана предвиђа мултифнкционални развој пољопривреде и села основне циљне групе које могу бити носиоци мултифункционалнијег развоја пољопривреде и села у функцији развоја су: 

(1) пољопривредна газдинства оријентисана на специјализовану производњу и примену савремених технолошких решења у пољопривредној производњи; 
(2) сеоске жене као савремене домаћице, као носиоци савремене допунских делатности (нпр. даваоци услуга у сеоском туризму), 
(3) специјализована удружења произвођача, струковне и друге бизнис асоцијације у руралним подручјима (рецимо, произвођачи вина, меда и сл.); 
(4) организатори програма неконвенционалних у ширем контексту аграрних (organic food, ароматично и лековито биље, цвеће и украсно шибље, шумски плодови, хумус, подмладак ловне дивљачи, или алтернативних производних (прерада пољопривредних производа) и посебно неаграрних активности у руралним подручјима - сеоски или еко-туризам, домаћа радиност, и сл.,
 (5) институције које планирају и организације које реализују програме одрживе пољопривреде и интегралог развоја руралних подручја, пре свега у функцији очувања природних ресурса и заштите животне средине; 
(6) послови у вези сертифицирања квалитета аграрних инпута и пољопривредно-прехрамбених производа, као и њиховог географског порекла и робне марке.  

4.2.2. Развој шумарства и ловне и риболовне привреде 

на бази одрживог газдовања шумама и унапређења шумског и ловног фонда 

Концепција и стратешки правци развоја шумарства, лова и риболова 

Главни правци развоја ШУМАРСТВА у целини треба да буду: очување шумског фонда, јачање и проширење шумског фонда и повећање приносних могућности шума.

Јачање и проширење шумског фонда вршиће се пошумљавањем голих површина шумског земљишта, радовима на мелиорацијама деградираних шума и шикара и осталим шумскоузгојним интервенцијама.

Стратешки – плански оквир развоја шумарства (у складу са шумско привредном основом) је, коришћење производног потенцијала шумских зељишта за одрживу производњу дрвне масе у економским шумама, односно прираст у складу са плановима шумских газдинстава према шумско – привредној основи.

Претпоставка за овакав домет је интензивирање газдовања (израда шумских путева, максимално коришћење сечивог етата, пошумљавање необраслих шумских површина опредељених за шумарство).

Концепт заштите и коришћења шума заснива се на унапређењу стања и повећању површина под шумама, изради планова и програма газдовања шумама и пошумљавања, као и на обезбеђењу средстава од ресорних министарстава за остваривање мера заштите шума, заштите од ерозије и заштите природних вредности. 

Унапређење стања постојећих шума и повећање површина под шумама, првенствено оних  у државном власништву, подразумева одговарајуће: 

· газдовање шумама – рационално коришћење укупних производних потенцијала шума; повећање укупне обраслости и попуњавање недовољно обраслих површина; нега постојећих састојина и интензивирањем шумско-узгојних радова; организовање чувања шуме и форсирање мера превентивне заштите како се не би нарушила биолошка и еколошка стабилност шума овог подручја; максимално сузбијање бесправне сече, посебно у ерозијом угроженим сливовима и вредних шумских састојина на обронцима Копаоника и Јастрепца; контролисано коришћење шумских плодова и лековитог биља; компензационо подизање нових површина у случају просецања постојећих шума за инфраструктурне коридоре и развој туристичко-рекреативне инфраструктуре; смањење степена угрожености од пожара на појединим локалитетима (посебно под четинарима); антиерозивна заштита и др; 
· управљање шумама – успостављање јединственог и једнаког статуса свих шума без обзира на власништво; обезбеђење услова и средстава за унапређивање стања и функција шуме од стране власника или корисника шума и шумског земљишта; компензацијама власницима шума од стране државе или корисника за штете услед ограничења у коришћењу шума и шумских подручја; усклађивање опште и посебних шумско-привредних основа и програма газдовања шумама и планираног развоја туризма, првенствено у погледу водопривреде, првенствено у погледу антиерозивне заштите постојећих и планираних водоакумулација, као и са режимима заштите природних и непокретних културних добара.

Поред наведеног, у шумама ће се спроводити заштита шума од пожара, кроз примену одговарајућих мера зависно од врсте, густине и стања засада, као и антиерозиона заштита, која ће се остварити применом биолошких мера (пошумљавање и затрављивање), биотехничких мера (плетери и зидићи против спирања) и техничких мера (габионске преграде и прагови у циљу стабилизације терена и заустављања вученог наноса) на површинама и локалитетима које угрожава средња, ексцесивна и јака ерозија.  

Посебно се наглашава могућност подизања шумских засада у зонама у којима се врши рекултивација терена после завршене експлоатације минералних сировина. 
Планска решења до 2015.године: 

· спровођење радова  на простој и проширеној репродукцији шуме који су предвиђени шумско – привредном основом; 

· спровођење радова на интензивирању газдовања (израда шумских путева, максимално коришћење сечивог етата, пошумљавање необраслих шумских површина опредељених за шумарство) шуме који су предвиђени шумско – привредном основом; 

· предузимање радова на мелиорацији деградираних шума;

· спровођење интензивних мера за заштиту и негу постојећих шума у свим фазама развоја, и то мера унапређења стања шума, мера заштите од ерозије и мера заштите природних вредности, у складу са важећим шумско – привредним основама за шуме у државном власништву и програмима газдовања приватним шумама;

· селективно пошумљавање на површинама које су издвојене као изворишта вода, поред акумулација и речних токова, на еродираним површинама; поред мелиорације постојећих шума извршити пошумљавање голети и подизање заштитних шума у зонама саобраћајница, индустријских постројења и зонама предвиђеним за туристички развој; 

· стимулација развоја приватних шума и пошумљавање терена угрожених ерозијом који су у приветном власништву. 

Планска решења после 2015. године:

· наставак спровођења интензивних мера за заштиту и негу постојећих шума у свим фазама развоја и других активности започетих пре 2015.године у складу са важећим шумско – привредним основама за шуме у државном власништву и програмима газдовања приватним шумама;
· одржавање и по потреби повећање постојећих шумских комплекса.
Лов и риболов. Развој ловства и управљање ловиштима спроводиће се: очувањем разноврсности ловне фауне; гајењем, насељавањем и заштититом дивљачи у ловишту; усклађивањем ловне и осталих делатности у ловишту; организацијом стручне службе за праћење и усмеравање развоја популације основних и споредних врста дивљачи; израдом и одржавањем ловно-узгојних и ловно-техничких објеката; санитарним одстрелом дивљачи, а по поправци стања и организованом лову основних врста; организовањем ловног туризма и едукацијом ловних стручњака и ловаца у циљу заштите и узгоја дивљачи и др. 
Поред тога, планом се дефинишу и просторни оквири потенцијалних ловишта, првенствено у зонама Јастребца и обронака Копаоника, у складу са расположивим потенцијалима и економским капацитетом. Зоне дуж притока Блаташнице које се спуштају са Јастребца, посебно у зонама хидроакумулација, предвидеће се за риболовна подручја, при чему се истиче обавеза спровођења контролисаног улова и заштите и обнављања рибљег фонда. 
Плански концепт узгоја дивљачи и риболовне фауне заснива се на решењима ловних основа и подразумева: 

· заштиту, гајење и рационално коришћењу дивљачи;

· активну заштиту неловне дивље фауне, као дела шумског екосистема;

· постизање оптималне бројности популације;

· постизање што вреднијих трофеја основних гајених врста;

· професионално организовање ловних и риболовних подручја; 

· професионално организовање ловног и риболовног туризма; 

· едукацију ловних стручњака и др. 

Предлог планских решења у току целог планског периода: 

· У целокупном планском периоду неопходно је спровођење мера за заштиту, гајење и рационално коришћење дивљачи у складу са планским концептом узгоја дивљачи и развојем ловног и еко-туризма и принципима одрживог развоја шумских и осталих екосистема. 
4.1.3. Развој индустријСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОИЗВОДЊЕ У СЕКТОРУ 

          МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 

на бази коришћења природних ресурса и прераде пољопривредних производа, дрвета и других сировина, а посебно специфичан вид производње флаширане минералне воде за пиће 

Индустрија је најчешће носилац развоја захваљујући великим могућностима запошљавања, услед разноврсноати прерадних капацитета, профитабилости, пропулзивности и др. Пошто је ова област у Блацу са дугодоишњом традицијом, очекује се њен поновни процват, нарочито у оквиру развоја малих и средњих предузећа – прерађивачких погона, као најпреспективнијих облика организовања за блачке услове:


- Агроиндустрија се заснива на природним потенцијалима (обрадиво земљиште, клима, педологија, воде), домаћој тражњи и порасту иностране тражње за здравом храном, лакој могућности стварања капацитета, ценовној конкурентности, могућности достизања неценовне конкурентности, помаже националну стабилност у исхрани, остваривање суфицита и могућност трајног извоза. За потребе развоја агроиндустриије потребно је развити државну и локалну извозну стратегију са диверзификацијом према циљним тржиштима а за различите врсте робе: воће, млечни специјалитети, свињско, говеђе, живинско, јагњеће месо, лековито биље, шумски плодови, мед и производи од меда, али идруги пољопривредни производи (грожђе, поврће, жита и др.) и њихове прерађевине. Потребна је Агенција за унапређење извоза у оквиру ресорног министарства, а здрава, органска храна посебно са брдског подручја и воћарског краја интересантна је за познатог купца; главне акције: укрупњавање поседа, модернизација и санација прераде, сарадња са инопартнерима, и др. Као приоритетна активност намеће се изградња прерађивачких капацитета складиштења, сортирања, сушења, хлађења, у првом реду воћа, прераде житарица, меса и др. 


- Флаширање минералне воде за пиће је једна од перспективних привредних грана, с обзиром на постојање ресурса којима подручје блачка општина располаже. Посебно се истиче зона Будим Бање у близини насеља Дрешница, али и Врбовац и друга места у којима се открију извори минералне воде у будућности могу бити перспективни за ову намену. Развој ове производње биће подстакнут великом потражњом за овим производом, како на домаћем, а поготово на иностраном тржишту. 


- Гумарска индустрија има дугу традицију у Блацу и у наредном периоду остаје једна од водећих перспективних индустријских грана, за чије је функционисање неопходно обезбедити примену свих потребним мера заштите животне средине. 


- Металска и машинска индустрија заснива се на потребама домаћег тржишта, растућој иностраној тражњи, релативно остваривим капацитетима, традицији, знању, искуству, текућој ценовној и могућој неценовној конкурентности, могућностима подстицања. Могуће робе: одливци, алати, инсталациони материјали, алати, арматуре, лежаји, посуђе, домаћи апарати, повезивање са стратешким партнерима, и сл.


- Електронска индустрија, информатика, телекомуникације немају традицију у Блацу, али имају могућност да у даљем будућем периоду неком од заинтересованих инвеститора пруже услове за улагање. Ове индустрије двојако утичу на развој – оне су инфраструктура и покретач општег развоја и модернизације, доприносе извозу, за почетак могу се прихватити експозитуре старних фирми и рад по њиховим програмима, а све треба подржати кредитима и другим подстицајним мерама. 


- Прерада дрвета, посебно специфично дизајнираног намештаја у малим серијама за ексклузивну клијентелу је шанса Блаца и за оваквим производима расте тражња у ЕУ. Ова производња може да оствари ефикасну ценовну и неценовну конкурентност, могуће је повећање извоза, а потенцијални асортиман чине: намештај свих врста од масивног дрвета, фурнири, ламелиране плоче, резана грађа, грађевинска столарија, дрвена амбалажа, подови, ентеријери; неопходне акције и институције на државном нивоу су: формирање националног центра за сертификацију дрвних производа, повезивање у асоцијације због смањења унутрашње конкуренције у извозу, усаглашавање стандарда са ЕУ, иновирање дизајна, отклањање дефицита менаџера, кредитирање извоза, пореске и друге стимулације.


- Текстилна индустрија има традицију у Блацу, али је једна од могућих индустријских грана које се могу организовати у оквиру малих и средњих предузећа, па и радионица. Очекује се пресељење ове индустрије из ЕУ на Балкан, блиски и далеки Исток, она има ценовну конкурентност и могућност неценовне конкурентности, захтева квалитетну радну снагу делом обучена за Евростандарде, подразумева лако обучавање нових, запошљавање жена, повезивање са домаћом радиностшћу, могућности отварања нових, малих поредузећа уз мале инвестиције, могућност дорадних послова, израда делова одеће и обуће. Постоји могућност стварања домаћих робних марки, за развој делова одевне индустрије, трикотаже, тепиха, при чему су дизајн и квалитет пресудни.

Формирање индустријских предузећа, како већих, а нарочито малих и средњих могуће је првенствено у општинском центру али и осталим центрима на територији Општине, а концептом се предлаже више локација за веће радне зоне и пунктове у насељима у којима су већ овакве зоне постоје, било у оквиру постојећих, али и новопланираних радних зона. Лоцирање мањих производних погона у оквиру мале привреде могуће је и ван ових зона, уз поштовање захтева заштите животне средине, односно под условом да је активност која се спроводи при производњи, складиштењу, односно транспорту производа и сировина таква да не угрожава функционисање и постојање осталих намена и корисника простора. 

· Основна правила усмеравања развоја и 

             размештаја индустрије и мале привреде

Основна правила за коришћење, уређење и заштиту планског подручја с аспекта развоја и размештаја индустрије и МСП  су:

· Развој индустрије и мале привреде на подручју општине Блаце темељи се на коришћењу природних ресурса и прераде пољопривредних производа, дрвета, производњи флаширане воде за пиће, као локалним сировинама, али и преради и производњи на бази увозних сировина за које не постоји локална сировинска база (гумарска, електронска, металопрерађивачка, текстилна и др. индустријске производње у складу са Концептом ППО). 

· Индустрију и малу привреду (МСП - мала и средња предузећа) првенствено треба лоцирати у мање или веће просторно обједињене зоне због постизања економичности опремања и уређивања земљишта, као и функционисања погона; изузетак су погони са специфичним локационим захтевима (везаним нпр. за зоне експлоатације минералних сировина и сл.), али је њихово лоцирање и функционисање обавезно обављати у складу са захтевима заштите животне средине; посебну предност има коришћење постојећег грађевинског фонда и инфраструктуре фирми које сада не раде. 

· Постојећи производни фонд потребно је функционално оспособити, инфраструктурно квалитетно опремити, технолошки осавременити или заменити производним линијама које задовољавају захтеве економичног пословања и заштите животне средине (посебно третмана и евакуације отпадних технолошких вода и чврстог отпада из производног процеса); посебно се наглашава потреба дислоцирања појединих еколошки неприхватљивих намена и програма из насељених стамбених зона, или зона са објектима јавних садржаја, уколико их постојећи програми угрожавају буком, аерозагађењем и сл. 
· Формирање индустријских предузећа, како већих, а нарочито малих и средњих могуће је првенствено у општинском и осталим центрима на територији Општине, а планом се предлаже више локација за веће радне зоне у постојећим насељима, било у оквиру постојећих, али и новопланираних радних зона, првенствено уз постојеће и планиране јавне путеве, при се чему размештај, организација и уређење зона, комплекса и локалитета усклађује с планираним развојем саобраћајних и других инфраструктурних објеката и коридора, на просторима мање повољним за пољопривреду, изван површина шумског земљишта и потенцијалних туристичких простора и локалитета, водећи рачуна о ограничењима режима заштите простора. Лоцирање мањих производних погона у оквиру мале привреде могуће је и ван ових зона, уз поштовање захтева заштите животне средине, односно под условом да је активност која се спроводи при производњи, складиштењу, односно транспорту производа и сировина таква да не угрожава постојећи квалитет животне средине и функционисање простора. 

· Зоне/комплекси/локалитети с привредним активностима одвајају се заштитним зеленилом у контактном појасу са другим просторним целинама ради ублажавања њиховог утицаја на окружење;  
· Приликом израде планске и техничке документације примењују се мере заштите сагласно правилима коришћења и уређења простора, студијама о процени утицаја на животну средину за објекте и делатности за које је обавеза њене израде прописана Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 84/05); наглашава се да је приликом израде планске и техничке документације потребно обезбедити примену Закона о процени утицаја на животну средину за све објекте на које се овај закон односи уз одговарајуће уклапање објеката у околни простр у складу са правилима грађења дефинисаним у овом ППО. 
· Могуће је фазно привођење намени иницираних и нових зона и комплекса, уз обезбеђење одговарајућег нивоа инфраструктурне опремљености сваке фазе у складу с правилима изградње и уређења простора.
Правила изградње и уређења простора за лоцирање индустријских објеката и МСП дефинишу се Планом генералне регулације за општински центар Блаце и одговарајућим регулационим планом /  урбанистичким пројектом за остала насеља. 
· Просторна организација радних зона 
Обликовање индустријске структуре засноване на принципима одрживог развоја и тржишности са МСП, као носиоцима развоја, обухвата и савремениjу просторну организацију и функционисање  производних активности. 
Превазилажење различитих развојних ограничења која се деценијама испољавају на подручју општине Блаце (депопулација, старење становништва, недовољно развијен сектор привреде и јавних служби, те низак степен инфраструктурне опремљености простора и др, поготово на сеоском подручју)  оствариће се интензивирањем привредног развоја у примарно уз државне путеве, и затим развојем привредних активности сагласно локалним потенцијалима у мањим, микроразвојним центрима јачањем економске снаге руралних простора побољшавање услова живота с једне и економске валоризације локалних ресурса, традиције, културе с друге стране. 
Усмеравања размештаја индустрије и МСП на подручју општине Блаце подразумева: 

· рестриктивно ширење постојећих зона и дисперзно размештених локалитетита у општинском центру, првенствено коришћење постојећег грађевинског фонда (као brownfied локације) 

· формирање нових зона/комплекса/локалитета могуће је на мање повољним просторима за пољопривреду и друге делатности (изван површина шумског земљишта, планираних туристичких локалитета ...), 

· унапређење инфраструктурних услова у постојећим и потенцијалним зонама/локалитетима за смештај МСП у микроразвојним центрима и другим насељима било да је реч о новим објектима или реактивирању објеката тренутно ван функције (напуштена складишта, откупне станице и сл.)

· лоцирања малих погона еколишки чисте производње у оквиру стамбеног ткива у насељима сагласно правилама  уређења и изградње простора и услова заштите животне средине.

У планираној територијалној структури индустрије и МСП, издвајају се следећи:

· индустријски центар Блаце са постојећим радним зонама (индустријским комплексима) ограничених могућности просторног ширења уз неопходно побољшање инфраструктурне опремљеност простора и интензивније коришћење постојећих локација 

· насеља Барбатовац, Горња Драгуша, Шиљомана, Кашевар,  Пребреза, Лазаревац – Претежана – Доња Драгуша и др. са развијеним нуклеусом производних активности 

· насеља уз државне путеве другог реда, са потенцијано новим радним зонама, првенствено производних и складишних садржаја организованих у оквиру сектора МСП, 

· насеље Чучале у којем је производња везана за коришћење угља,  

· остала насеља у којима постоји интерес и могућност за интензивирање и диверзификацију садашње локалне економије.
Посебно се напомиње следеће: 

1. У важећем ПП РС од 2010-2020.године, планирано је да се концепција територијалног развоја индустрије у Србији заснива се на кохезионој варијанти која подразумева полицентричну организацију ове делатности и дифузију просторних модела локације, смањење међутериторијалних разлика, одрживи социјално одговоран развој индустрије. У складу са тим, Блаце је планирано као мали индустријски центар са мање од 1000 запослених у индустрији,  заснован на постојећој просторној структури индустрије, потенцијалима и ограничењима простора, као и на општим стратешким опредељењима развоја, просторне организације урбаног и регионалног подручја. 

2. Радне зоне везане за погоне експлоатације минералних вода (Дрешница, подјастребачко подручје) и минералних сировина су локационо зависне од позиције ресурса, те се тако поред постојећих (зона експлоатације угља у Чучалу) у будућности могу активирати у значајнијој мери и зоне налазишта кречњака на падинама Јастрепца и др., за које је Држава дала истражно право, те је, уколико истраживања оверених резерви покажу и у будућности се ове резерве овере и кроз одговарајућу документацију покаже да је рентабилно експлоатисати их, експлоатација минералне сировне ће моћи да се активира. Услов за активирање зоне је сва одговарајућа геолошка и рударска документација, сагласности и процене утицаја у складу са Законом. 

3. Појединачни локалитети са малим погонима дисперзно размештеним у градским и сеоским насељима на територији општине. Могућ је развој малих прерађивачких капацитета компатибилних са осталим околним садржајима у већ постојећим или новим објектима или сада неискоришћеним локацијама (некадашња складишта, откупне станице, домови и сл.), у стамбено – пословним објектима или на новим локацијама у складу са планираним правилима и плановима за поједине целине, као и мерама заштите животне средине. 

У периоду до 2015.год. вршиће се резервација простора, у складу са потребама потенцијалних и садашњих корисника простора. За локације за које се искаже интерес обезбедиће се уређење и опремање земљишта и израда планске документације средствима општинског буџета, фондова, донација и кредита, као и приватних инвеститора. 

· Предуслови реализације 

· завршетак процеса приватизације и унапређења програмске структуре у постојећим привредним субјектима 

· оснивање стручне службе за локални економски развој са примарним задатком обједињавања активности промоције предузетништва, маркетинга локација, кадрова, коопераната и тесном сарадњом са општинским службама за запошљавање и дошколовавање кадрова. 

· изградња саобраћајница, посебно обилазнице Блаца, који су важни за несметано функцинисање радних зона  и осталих садржаја. 

· унапређење комуналне опремљености и животне средине постојећих локација и њихове околине 

· израда планских докумената за централна насеља општине, а посебно за планиране радне зоне, као и резервација простора за њих. 

· ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРИОРИТЕТНЕ АКТИВНОСТИ

Планско решење 1:  Развој малих и средњих предузећа и предузетништва 

Приоритетне активности : 

1) Убрзање реструктурирања предузећа (завршетак приватизације, техничко-технолошко унапређење производње, развој извозно оријентисаних производних програма) и подстицање развоја нових предузећа базираних на знању, новим технологијама конкурентним производима, 
2) стварање повољног пословног и институционалног амбијента за привлачење директних инвестиција и развој МСП –канцеларије или других стручних служби за локални економски развој, оснивање различитих удружења, кластера, јачање управљачких и менаџерских капацитета,
3) едукација предузетника, усклађивање образовних профила са потребама локалне привреде, стручно оспособљавање, преквалификација незапослених, 
4) стварање услова за даљу афирмацију производних специфичности планског подручја: формирање базе података о локалним предузећима, унапређење предузетничког духа, развој комплементарних производних програма, интензивирање интерсекторских веза у локалним/регионалним економијама (пољопривреда - прерађивачка  индустрија - услуге – туризам - саобраћај) и 

5) повезивање са суседним општинама у правцу обликовања заједничких пројеката, обједињавања потенцијала, комплетирање производње и заједничког наступа на ширем регионалном, републичком и транграничном тржишту.

Планско решење 2:  Уређење индустријских зона, комплекса и локалитета 

Приоритетне активности:

1) инфраструктурно комплетирање постојећих локалитета и зона посебно у општинском центру Блацу, уз адекватне мере заштите окружења током производног процеса,  

2) тудијска и планска разрада зоне будућег робно – дистрибутивно – трговачког центра у зони Лазаревца – Претежане – Доње Драгуше ка Белољину (општина Прокупље), 

3) стварања просторних услова за развој МСП, пре свега у индустријским зонама и комплексима у Блацу, просторно и програмско дефинисање индустријских комплекса/локалитета у микроразвојним центрима израдом одговарајућег урбанистичког плана / пројекта на основу инвестиционе документације (студије изводљивости) са проценом утицаја на животну средину,  

4) промоција просторно-развојних предности планског подручја посебно индустијских зона и комплекса у Блацу. 
4.1.4. Развој експлоатације минералних сировина 

на бази коришћења постојећих ресурса, првенствено угља и мермера   

Основни концепт развоја експлоатације минералних сировина 

Експлоатација, првенствено угља и мермера, али и других металичних и неметаличних сировина, уколико се истраживањима покаже да би експлоатација била рентабилна и еколошки прихватљива, је перспективна активност за општину Блаце, која се у будућности мора одвијати плански, уз поштовање захтева заштите животне средине, тј. уз дефинисање и поштовање предвиђеног начина експлоатације и рекултивације простора, као и транспорта и складиштења експлоатисаног материјала. Планом се дефинишу приоритетне зоне за експлоатацију. 

Обавезно је поштовање пројектованог начина експлоатације и рекултивације простора, као и транспорта и складиштења експлоатисаног материјала. Планом се дефинишу приоритетне зоне за експлоатацију, и то: у зони Чучала (угаљ), на Јастрепцу (кречњак изнад Попове) и др.  

Приоритети развоја оствариви до 2015.године: 

- израда комплетне истражне, планске и техничке документације за просторе за које се приоритетно искаже интерес за експлоатацијом кречњака, угља и др.  

- израда истражне документације за остале просторе 

- израда и спровођење пројеката рекултивације и простора који су напуштени или се напуштају као лежишта.  

Посебно се напомиње да су наведене активности обавеза потенцијалних инвеститора и концесионара, а Општина има посредничку улогу у систему Општина -  инвеститор/концесионар – Држава. 

Планска решења после 2015.године: 

- израда планске и техничке документације за просторе за којима се истраживањима докаже да је експлоатација лежишта рентабилна и прихватљива са аспекта утицаја на животну средину. 

- наставак израде и спровођења пројеката рекултивације и простора који су напуштени или се напуштају као лежишта. 

4.1.5. Развој грађевинарства 

на бази коришћења грађевинских сировина (грађевински камен, дрво), поготово у контексту будућег развоја привредних капацитета и капацитета инфраструктуре. 

Грађевинарство и индустрија грађевинског материјала. Ово је привредна област која има традицију и резултате у Блацу, особито услед постојања сировина: дрвета и камена – мермера, кварцита и дијабаза, свакако даје могућност да се ова област развија у складу са плановима.

Традиција, искуство, радна снага, природни потенцијал и потребе за овим материјалима и радовима у Држави и другим подручјима, дају наду да ће и ова област привредног развоја моћи да се активира и допринесе бржем опоравку привреде Блаце. Овде је изузетна могућност за мала и средња предузећа да искористе постојеће потенцијале и тражњу, те да ова област ојача своје место у развоју општине Блаце.

У просторном смислу грађевинска делатност ће бити везана за постојеће и планиране радне зоне или локације за експлоатацију кречњака, камена и сл..  

Лоцирање објеката за прераду камена је могуће у ваннасељским зонама, при чему се саобраћајни токови усмеравају обилазним саобраћајницама и на начин да транспорт не угрожава функционисање насеља. 

Обавеза израде и спровођења пројекта рекултивације и уређења напуштених зона експлоатације минералних сировина је плански услов за добијање дозволе за експлоатацију. 

4.1.6. Развој туризма

на бази изузетних неискоришћених потенцијала овог подручја – природних пејзажних вредности блачког краја, нетакнуте чисте природе Јастрепца, Копаоника, Јанкове клисуре, терена погодних за различите видове рекреативног, ловног и риболовног туризма, излетничког, спортско – рекреативног, манифестационог туризма, богатства флоре и фауне, вредних културно – историјских споменика, традиционалног начина живота на селу, итд.

Туристички потенцијал – природне и антропогене туристичке вредности и расположива рецепциона основа (смештајни капацитети, угоститељски објекти и сл.) укључујући ту и туристички значај саобраћајно - географског положаја Блаца између Копаоника и Јужног Поморавља и Топлице,  омогућавају развој и афирмацију туризма. Неоспорно је да расположиви услови погодују развоју транзитног, ловног, риболовног, излетничког, спортско-рекреативног туризма, манифестационог - фестивалског и они су у садашњој фази само делимично искоришћени.
Развој туризма могуће је везати за природне и створене атракције на простору општине и суседних општина: 

· туристичка зона Блаце и „Блачко језеро“ - до сада је неоправдано занемаривана и запуштена. Само језеро је зарасло у вегетацију и захтева значајне радове на уређењу, како би се могло туристички активирати. Почетни кораци су већ учињени, уз језеро је подигнут угоститељски објекат, уређује се и део водене површине. У широј зони између пута ка Барбатовцу и пута ка Прокупљу могуће је уређење веће зоне са примарном наменом спорта и рекреације и угоститељским активностима везаним за ову намену, излете, манифестације и дружење. Поред постојећег хотела и угоститељских објеката у Блацу могуће је организовање угоститељских садржаја и видиковца на Трбуњском брду изнад Блаца. 
· туристичка зона „Јастребац“ – природно ловиште, већи број прихвахватних излетничких пунктова (Поповачко језеро и др.), истраживачких кампова, планинарски домови, етно-туризам, лов и риболов, пешачко – бициклистички туризам и др.. Ова предеона целина ослања се на насеља у подножју Јастрепца на ободу котлине, у којима је могуће организовати смештајне и услужне капацитете, првенствено у Пребрези (са традиционалним смештајем, али и истраживачком станицом, кампом, везаним за заштићене вредности у овој зони), Попови, Врбовцу (са у последњих година афирмисаном туристичком атракцијом везаном за феномен "чудесног знамења" цркве у Врбовцу), Придворици, Претрешњи и т.д..  
· туристичка зона „Чучале“ – могуће је организовање мањих смештајних капацитета углавном оријентисаних на ловни туризам на падинама Копаоника, али и излетника који посећују Јанкову клисуру, као одредиште риболоваца.   
·  туристичка зона „Будим бања - Дрешница“ са околним насељима традиционално воћарског краја  и извором минералне воде у Дрешници
· туристичка зона "Барбатовац" – мањи туристички пункт погодан за спортско – рекреативни камп у близини пута ка Куршумлији.    
Поред постојећеих смештајних капацитета у Блацу и Пребрези, нови спортско – угоститељско – рекреативни садржаји могу се лоцирати и у Барбатовцу, Чучалу, Пребрези, Попови, Врбовцу, Дрешници, Придворици, Претрешњи и осталим насељима, првенствено у оквиру домаће радиности, етно – села, кампова и сл. 

Планска решења остварива до 2015.године: 

У складу са структуром и вредностима туристичких ресурса, изложеним проценама о туристичкој тражњи и претходно предложеним просторним приоритетима у развоју туризма, утврђују се и  приоритетни облици туризма, односно туристичког промета: 

· транзитни и пословни туризам (Блаце, и остала насеља дуж државних путева),

· спортско-рекреативни туризам (у Блацу. Барбатовцу и Блачком језеру), 

· еко-рурални туризам (Претрешња, Придворица, Врбовац, Пребреза, Џепнца, Чучале,  Дрешница и др.),

· ловни туризам (Јастребац),

· спортско-риболовни туризам (акумулације Попова и Придворица и планински водтоци) 
· излетнички туризам (Трбуњско брдо, Блачко језеро, акумулација Попова, Јанкова клисура, Јастребац) 
· бањски туризам (Дрешница, Врбовац) 
· манифестациони туризам (у Блацу и Блачком језеру, Врбовцу и др.) 
У пероду до 2015.године започеће или реализовати акције које воде туристичком активирању појединих зона и локалитета: 

- локалитет "Блачко језеро" и угоститељска понуда у Блацу је зона у коју је потребно и даље улагати како би постала једна од главних атракција за блачку и суседне општине. Поред угоститељске понуде, спортско – рекреативних објеката (у близини језера је и стадион и новопланирани базен), овде ће се наставити активности на уређењу зоне језера, које је већ дуже време захваћено еутрофикацијом. Поред Блачког језера, у зони Блаца ће се, у складу са решењима урбанистичког плана уређивати и опремати и зоне у којима ће се упражњавати спортске активности (везано за стадион, комплекс базена, са могућношћу развоја спортско - рекеративног, спортско - манифестационог туризма). Пред тога, у Блацу, везано за привредне зоне и предузетништво, као и манифестацију "Дани шљиве" и др., постојећа, као и нова угоститељска понуда ће омогућити развој пословног и манифестационог туризма. У том смилслу следи модернизовање постојећих смештајних капацитета и формирање нових, у зависности од интересовања у самом граду, али и на потезима дуж државних путева и правцу ка Врбовцу. 

- локалитети на Јастребцу: могуће је реализовати или започети реализацију капацитета планинарског / ловачког дома на планини, смештајних капацитета у домаћој радиности, одмаралиштима, етно - селима и агротуристичким фармама, углавном у постојећим насељима у подножју Јастрепца и сл. Уређење ловишта, планинарских и бициклистичких стаза у овој зони, као и излетничких пунктова са уређеним местима за одмор, рекреацију, трим - стазама, прављење роштиља и сл., мањим угоститељским објектима и сл. су приротети у овој зони, као излетничкој и ловној дестинацији Блаца, Прокупља, Бруса, Куршумлије и Крушевца. Објекти морају бити у складу са традиционалном архитектуром овог краја, од природних материјала и максимално уклопљени у околни пејзаж, са волуменима и изгледом примереним околном шумском окружењу. 

- локалитети на обрноцима Копаоника: поред постојећих капацитета на Белом Камену, слично као и на Јастрепцу, могуће је реализовати или започети реализацију сличних капацитета, планинарског / ловачког дома, одмаралиштима, смештајних капацитета у домаћој радиности, етно - селима и агротуристичким фармама и сл. И у овој просторно великој, будућој излетничкој и ловној зони Блаца и околних општина, са бројним туристичким атракцијама, природним и пејзажним вредностима и зонама које ће се адекватно истражити и у потребној мери заштитити у контексту заштите природних вредности, приротетно ће се радити на уређењу ловишта, планинарских и бициклистичких стаза, као и излетничких пунктова са уређеним местима за одмор, рекреацију, трим - стазама, прављење роштиља, мањим угоститељским објектима и сл.. При планирању и грађењу објеката, мора се поштовати традиционална архитектура краја, избор  природних материјала и изгледа објеката мора омогућити максимално уклопање у околни пејзаж, а волумени и изглед примерени околном шумском окружењу. 

- зона околине Дрешнице ће се плански развијати, а у њој се налазе и погодни слободни терени за ширење бањских и угоститељских садржаја. 
· подстицање оснивања и развоја агро - туристичких домаћинстава - фарми као специфичних носицоца екотуристичког и пољопривредног развоја овог краја, посебно у брдском делу Јастрепца и обронака Копаоника 
· могуће уређење кампова, првенствено за риболовце и ловце, ловачких кућа, планинарских домова и др. могућности за боравак у природи  
· организовање туристичких манифестација везаних за производњу пољопривредних производа, лов и риболов, традицију, кулинарство, музику и др., првенствено у Блацу и његовој блзини (Блачко језео, Трбуњско брдо,...) и околних насеља (ка Јанковој клисури, Врбоцу), али и Јастрепца, Дрешнице и др., 
· опремање територије објектима комуналне супра и инфраструктуре и изградња саобраћајница као предуслов туристичког развоја у наведеним зонама и локалитетима (реконструкција, модернизација и изградња државних путева II реда, реконструкција и изградња недостајућих и општинских путева поготово у брдско – планинским деловима Општине намењеним туризму,  
· изградња и означавање излетничких стаза (за пешаке, јахаче и бициклисте) на Јастрепцу и обронцима Копаоника (са новим угоститељским и одморишним пунктовима) и ка Поповачком језеру (са угоститељским и одморишним пунктовима у постојећим насељима и уређењем видиковаца); у појединим излетничким зонама могуће је уређење трим стаза и спортских терена у туристичким зонама Блачког језера, Барбатовца и др.).
· изградња пешачких и бициклистичких стаза дуж државних путева и у планинским пределима Јастрепца и Копаоника, уз одговарајуће маркирање; 
· активности туристичке организације на нивоу општине са основним делатностима у вези са  осмишљавањем туристичких активности и манифестација, маркетингом, јачањем туристичке привреде и њеним интегрисањем са бројним комплементарнм делатностима, првенствено са пољопривредом, саобраћајем, 
· организационе, административне, монетарне, фискалне и друге подстицајне мере које ће помоћи и обезбедити повољније финансијске и друге услове потенцијалним инвеститорима у развој туризма; посебно се истиче потреба за поједностављивањем административних поступака и других радњи за добијање разних дозвола и решења везаних за инвестирање у реконструкцију, доградњу и изградњу нових туристичко-угоститељских објеката, који се уклапају у планско-развојна опредељења и испуњавају еколошке и друге критеријуме; 
· обезбеђење средстава (домаћи извори, донације, инострани фондови и др.) и компетентних стручних и научних институција за израду појединих развојних пројеката утврђених овим Планом, уз партиципацију одговарајућих органа Републике; 
· званично доношење стратегије дугорочног развоја туризма у складу са одредбама овог ППО;
· Посебно се истиче, као предуслов уређења појединих зона и локалитета, неопходна израда одговарајуће планске и пројектне документације, и то за примарне туристичке локалитете Блачког језера, Дрешнице – Будим бање и др. 
Планска решења остварива у континуитету после 2015.године: 

· даљи развој и унапређење туристичке понуде кроз довршавање започетих и развој – проширење изграђених туристичких капацитета и садржаја (вероватно у зонама Јастрепца и Копаоника и села на његовим обронцима, 
· даље комунално опремање подручја и одржавање високог нивоа саобраћајне и комуналне опремљености туристичких зона и садржаја, али и осталих подручја. 

· стално јачање улоге агро-туристичких газдинстава и др.  

· наставак организационих и других активности на нивоу општине. 

4.1.7.  РАЗВОЈ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ 

Концепт развоја осталих делатности и планске акције 

Домаћа радиност, као самостална делатност са организованим тржиштем или кооперацијом са другим привредним гранама (текстилна индустрија нпр.), али и као комплемент туризму и екопољопривреди, могла би се развијати из домена производње вунених производа – плетенина, дрводељства (намештај у етно стилу), као и у делу индустријске кооперације (израда делова за намјештај) са већим производним системима. Поред запошљавања дела радне снаге (нарочито женске), повећала би се и економска сигурност домаћинстава на селу и обезбедио још један додатан туристички мотив овог краја.
Поред наведених, у блачкој општини могуће је развијати и друге привредне гране у складу са захтевима одрживог развоја, с обзиром на предстојећи развој туризма и екопољопривреде (практично највећи део простора блачке општине). 

Комуналне, комерцијалне, пословне и друге услуге и њихов развој, као и развој јавних служби пратиће и зависиће од степена економског активирања примарних економских ресурса (пољопривреда, туризам, експлоатација минералних сировина) и демографског развоја. Планом су дефинисани параметри за опремање насеља појединим објектима услуга, у складу са рангом насеља, тј. његовим значајем у мрежи насеља. 

Просторни аспект и динамика активирања 

У просторној структури већина ових делатности није просторно захтевна, већ се одвија у оквиру домаћинстава, насеља и сл. Распоред и величина локација за јавне службе биће у складу са потребама и параметрима за димензионисање из овог плана, односно одговарајуће планске документације за поједина насеља. 

Напомиње се да се већи трговински комплекси са складиштима могу организовати у оквиру радних зона, поготово у близини коридора који води Топличком долином, због лаке доступности. Стога се трговина, поготово велепродаја, истиче као прихватљива делатност са аспекта екологије и будућег развоја. Предуслов за активирање ових локација је израда планске и техничке документације у складу са актуелним пројектима објеката у овој зони (пут, гасовод, железница, индустријски комплекси, итд.). 

Динамика активирања и развоја појединих делатности биће усклађена са развојем основних привредних делатности на бази активирања примарних економских ресурса и развоја насеља. У складу са тим, посебно се наглашава потреба изградње робно – дистрибутивно - трговачког центра – копмлексног трговинско – складишног простора који ће бити од значаја за читав регион, јер ће на повољној локацији на потезу Лазаревац - Белољин, у близини магистралног инфраструктурног коридора у долини Топлице, омогућити пласирање производа, трговина, пословање и на тај начин допринети развоју општине. 
5. просторни развој САОБРАЋАЈА, ИНФРАСТруктурних система, КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ СА РЕГИОНАЛНОМ ИНФРАСТРУКТУРНОМ МРЕЖОМ
Планске поставке ППО Блаце у области просторног развоја саобраћајне, хидротехничке, водопривредне, електроенергетске, телекомуникационе и гасоводне инфраструктуре, као и других објеката комуналне инфраструктуре засноване су на решењима Просторног плана Републике Србије и актуелних стратешких републичких планова. Решења ППО Блаце су урађена према расположивој техничкој документацији и базирају се на резултатима истраживања која су обављена у аналитичкој фази израде овог Просторног плана. У обзир су узета и планска решења других просторних планова суседних и ширих просторних целина.

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФАСТРУКТУРА 

· Концепција основних планских решења
Друмски саобраћај

Мрежа државних путева II реда

Просторним планом Републике Србије на подручју општине Блаце није планирана изградња нових путних праваца државног карактера, па ће у наредном планском периоду акценат бити (у складу са постављеним циљевима) на рехабилитацији и реконструкцији постојећих државних путева II реда. У циљу ефикасног повезивања општине са окружењем, рехабилитацију државних путева треба остварити у етапама које ће дефинисати економска могућност Државе и локалне заједнице а као приоритет се издваја деоница државног пута бр.102 (од границе са општином Брус до општинског центра Блаце). Рехабилитација у другој фази, према анализи постојећег стања, уследила би на деоници овог истог пута (бр.102) од општинског центра према Белољину, док  би се у трећој фази извршила рехабилитација деонице пута бр.222 Блаце - Куршумлија.

Као један од највећих проблема саобраћајног система на територији општине Блаце, у претходном планском периоду, уочен је пролазак државних путева кроз центар насеља Блаце, чиме је сав транзитни а посебно теретни саобраћај уносио све неповољности саобраћаја на квалитет одвијања живота становништва (смањена безбедност, висок ниво буке и аерозагађења и сл.).

Последњих година овај проблем је донекле ублажен режимско-регулативним мерама, односно вођењем транзитних токова саобраћајницама које, формирајући полупрстен, заобилазе централну градску саобраћајницу. Овим регулативним мерама транзитни саобраћај се на око 300m пре централне градске раскрснице (укрштање постојећих државних путева бр.102 и бр.222) усмерава на саобраћајницу дужине око 400m до трокраке раскрснице са путем бр.222, затим после свега 60-70м трокраком раскрсницом на саобраћајницу која се протеже уз корито реке Блаташнице, пролази поред аутобуске станице, а затим се у непосредној близини постојеће бензинске пумпе поново укључује на пут бр.102. Оваквим решењем (мини обилазница у дужини око 1,5km), проблем проласка транзитног саобраћаја кроз центар насеља делимично је решен, међутим уочене су и извесне неповољности које се огледају у следећем:

· транзитни и сав теретни саобраћај и даље пролази кроз густо насељено градско ткиво

· неповољни елементи за скретање теретних возила на две трокраке раскрснице на путу бр.222

· мала удаљеност (испод 100m) између поменутих раскрсница на путу бр.222

Евидентно је да ће се саобраћај, у свим његовим појавним облицима, интензивирати у будућности. Планирани развој и повећање животног стандарда утицаће на промену расподеле путовања по видовима и сврхама, што ће се одразити на саобраћај у целини. Повећање мобилности и степена моторизације довешће до повећања укупног броја путовања, што ће утицати на даље повећање оптерећења путне мреже.
Једино адекватно решење проблема проласка кроз центар Блаца, али и решење које захтева високе инвестиције је изградња обилазнице. Претходном планском документацијом предвиђена је изградња обилазнице, до чије реализације, због познатих збивања на овим просторима, није дошло. 

У складу са претходном планском документацијом са једне стране, а са друге уважавајући чињеницу да се ради о инфраструктурном објекту који захтева високе инвестиције, овим просторним планом у наредном планском периоду треба резервисати и сачувати простор за изградњу обилазнице за тренутак када се буду стекли повољнији економски елементи. Простор за изградњу обилазнице треба резервисати по траси која је дата ГУП-ом из 1986.године, односно трасом која са јужне стране тангира подручје града. 

Траса предметне обилазнице би се од постојећих државних путева одвајала у близини раскрснице са путем за Ђуревац, односно Трбуње (оријентациона стационажа државног пута бр.102 је km 115+948, а државног пута бр.222 је km 73+088), у наставку би се протезала долином реке Блаташнице до постојеће трасе пута бр.222 (приближна стационажа km 75+250), од стационаже км 75+250 до km 75+800 користи се траса постојећег пута бр.222, а одатле траса се креће у близини јужне стране Блачког језера до постојећег пута бр.102 (приближна стационажа овог пута км 119+817). Оријентациона дужина планиране обилазнице износи око 4км, а попречни профил треба да садржи две коловозне траке ширине 3,5m и обостране банкине ширине 1,5m, а у деловима који пролазе кроз зоне становања уместо банкина тротоаре минималне ширине 1,5m. При пројектовању планиране обилазнице треба све укрштаје планирати у нивоу, што ће допринети смањењу инвестиционих улагања и извеснијој реализацији планираних решења.

За предложену трасу обилазнице државних путева II реда, дато је позитивно мишљење од стране надлежних из општинске управе Блаца, као и ЈП Путеви Србије у чијој је надлежности планирање развоја државних путева (у прилогу). Промену правца државног пута који пролази кроз насеље, сходно Закону о путевима (Сл.гласник РС 101/05), одређује Скупштина Општине, по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за послове саобраћаја. 
На графичком прилогу Намене простора приказан је положај коридорра планиране обилазнице у односу на постојеће државне путеве на територији општине Блаце. Тачан положај трасе биће дефинисан кроз даљу разраду планско техничке документације. 

Мрежа општинских путева

Планом је предвиђена изградња, реконструкција и модернизација мреже општинских путева. 

Када је у питању планирање развоја општинске путне мреже треба узети у обзир значај и техничко стање постојећих општинских путева, планирани развој мреже насеља и њихових центара, стање и развој привредних капацитета општине Блаце у целини, као и циљеве развоја саобраћаја у општини Блаце и њеном непосредном окружењу. Осим тога, при планирању траса нових општинских путева, треба тежити да се у што већој мери искористе трасе постојећих некатегорисаних путева.
У наредном планском периоду, изградња нових општинских путева планирана је на следећим правцима:

· Пребреза – Попова, дужине око 2 km

· Врбовац – Качапор, дужине око 4 km
· Придворица (постојећи општински пут бр.2) – Претрешња, дужине око 3,5 km
· Од државног пута бр.102 – Доња Драгуша – Доње Сварче, дужине око 4,1 km
· Лазаревац – Суви До, дужине око 3,2 km
Реализацијом општинских путева на правцу Пребреза – Попова и Врбовац – Придворица – Претрешња, биће омогућено ефикасно међусобно повезивање насеља у северном делу општине (поједина од ових насеља у постојећем стању везу остварују заобилазно – преко општинског центра), а реализацијом путева у источном и југоисточном делу општине биће остварена боља повезаност насеља у гравитационом подручју са државним путем II реда бр.102. 

Укупна дужина планираних општинских путева износи око 16,8 km, што уз постојећу мрежу, даје укупну дужину општинских путева од око 186 km. 

Рачунајући и постојеће државне путеве на територији општине, густина категорисане путне мреже, биће увећана са постојећих  65,0 km/100km2 на 70,0 km/100km2. 

Просторним планом је предвиђено и осавремењавање постојећих путева на територији општине, тако да до краја планског периода сви општински путеви буду са савременим коловозним застором.

Општинске путеве чији је профил такав да захтева веће интервенције, треба реконструисати, односно проширити и опремити одговарајућом саобраћајном сигнализацијом према динамици која ће се утврдити средњорочним и годишњим плановима општине.

На слици 4. приказан је планирани концепт саобраћајне инфраструктуре на територији општине Блаце. 
Од осталих објеката саобраћајне инфраструктуре, на територији општине, планирана је изградња станице за снабдевање горивом у коридору државног пута бр.222, у зони насеља Барбатовац, чиме ће се побољшати доступност становника јужног дела општине овој врсти саобраћајне услуге.  Уколико се у наредном планском периоду укаже потреба за изградњом нових станица за снабдевање горивом, микро локације ће бити одређене кроз израду Студије локације.

Од изузетног значаја за целокупни развој како општине Блаце, тако и суседних општина, има изградња и опремање робно – дистрибутивног – трговачког центра у оквиру радне зоне код села Лазаревац. Комплекс у коме ће се наћи кванташка пијаца, вишенаменска складишта великог капацитета, хладњаче и други садржаји као и пратећи објекти, има велики потенцијал за регионални развој а посебно имајући у виду да се у његовој непосредној близини (на територији општине Прокупље) налази коридор планираног аутопута Ниш – Приштина – Црна Гора. Поред планираног аутопута, у непосредној близини постоји и железничка инфраструктура са најближом станицом у насељу Белољин.       
[image: image3.png]OlILUTUHA BJIALIE
KoHuenm caobpahajHe uHbpacmpykmype

r. JOLUAHULIAS

MPETPELLHA

MOMNOBA

EMHULA |

4n.

PEBPE3A

702

YYYAIJIE

MEBYXAHA UIbOMAHA

JleceHOa

CUBHULA
1. JOLLUAHUE

mmmm /lpkaBHu nyTeBU | pena
mmmm [locTojehun gpxasHu nytesu |l pega
mmmss  [1naHMpaHm obunasHu nyT

BYPEBAL AJIABAHA

[TocTojehn oNWTUHCKN NyTEBN
[TnaHnpaHu OnNTUHCKN NYyTEBU

A. PAWLWLA

FOPHA

NPAFYLIA YKpuwitarwe apxaBHux nytesa |l pepa

® YKpwTake gpxapHux nytesa |l pega
ca rpagckmm caobpahajHuuama

an-10203Haka nyTa

e Kene3HUYKa NPYra

Ac  AyToDycka cTaHuua
sc CrtaHuua 3a cHabgeBate ropuBom

re— [‘paHnua OnwTnHe

MAJA
APATYLWA
MY3ARE

KALLEBAPF

& APELLUHULA

cyBn oo

PETEXAHA
KYTIOBAL g

YYHI'YNA

FOPHE F'PIYPE

AOHE NPIryPE

BULUE CENO ,

\V'qu ')
’

-

ONWTUHA ' KYPWYMINJA

Kypwymnuja




Слика 4. План саобраћајне инфраструктуре

Јавни градски и приградски превоз путника

Приградски и међуградски превоз путника на територији општине Блаце обавља се  друмским саобраћајем. Развој овог вида саобраћаја потребно је усмерити ка:
· Развоју постојећих и увођењу нових линија у складу са потребама становника 
· санацији и реконструкцији постојећих и могућих коридора јавног приградског превоза
· давању приоритета овом виду саобраћаја у односу на индивидуални

· адекватном опремању аутобуских стајалишта у складу са важећим законима и прописима (посебно на деоницама државних путева), како би се повећала безбедност путника при уласку и изласку из возила;

· оспособљавање локалне путне мреже за безбедно одвијање јавног путничког  саобраћаја у циљу оптималног повезивања свих насељских центара са општинским центром;

· усаглашавање редова вожње са циљним корисницима (школска популација, радни контигент и сл.)
Приоритети

Ради што скоријег формирања ефикасног и функционалног саобраћајног система општине Блаце, као приоритете треба издвојити следеће:

· реконструисати деонице државних путева на територији општине (као апсолутни приоритет се издваја деоница државног пута бр.102 Разбојна – Блаце);

· осавременити коловозни застор на општинским путевима, према динамици средњорочних и годишњих планова општине;

· адекватно опремање путне мреже хоризонталном и вертикалном сигнализацијом;
· адекватно уређење стајалишта јавног превоза на државним путевима
· реализација нових општинских путева у циљу функционалног повезивања насеља;
· реконструкција општинских путева према динамици и у складу са могућностима општине 
· даља разрада (кроз планску и пројектну документацију) трасе за будућу обилазницу око Блаца
5.2. ВОДНA ИНФРАСТРУКТУРA 

Основна планска решења до 2015.год.

· Снабдевање водом

Сукцесивна изградња водоводних система у свим насељима општине Блаце, са поузданим свакодневним снабдевањем квалитетном водом за пиће и коришћење у прехрамбеној индустрији.

Основна планска решења

На основу анализе броја становника на територији општине Блаце, као и процене развоја будуће норме потрошње ''Студијом водоснабдевања општине Блаце'' (Институт за водопривреду ''Јарослав Черни'') дефинисане су потребе у води за сва насеља.

Већ је речено, да према Водопривредној Основи Републике Србије општина припада Топличком регионалном систему водоснабдевања. Ово је дугорочно решење са веома неизвесним временским хоризонтом реализације, тако да ће се неопходне потребе водоснабдевања општине Блаце обезбеђивати из локалних изворишта, са сукцесивним проширивањем и повезивањем мрежа и објеката.

Извориште (акумулација) ''Придворица'' је предвиђено за водоснабдевање општинског центра Блаце, са блиским насељима. Сви каптирани извори и водозахвати ће се користити за водоснабдевање сеоских насеља.

Уважавајући планиране потребе, топографију терена, локацију потрошача, потенцијална и постојећа изворишта и међусобну повезаност насеља путном мрежом, како би се омогућила изградња и адекватно одржавање система, даје се могућност водоснабдевања свих 40 насеља општине Блаце. Перспективно водоснабдевање насеља општине Блаце је могуће на више начина и етапа реализације.

Стратегија водоснабдевања насеља општине Блаце заснива се на следећим претпоставкама:

· Нема рестрикције у водоснабдевању свих корисника,

· Цена воде ће се повећати до економске цене, што ће проузроковати смањену специфичну потрошњу код становништва,

· Индустрија ће се временом вратити на ниво пре 10-так година, што ће проузроковати повећану специфичну потрошњу техничке и воде за пиће,

· Губици се морају смањити са садашњих 30-35 % на око 25 % од захваћених вода,

· Којефицијент прикључености у општини ће расти на око 95 % услед развијања система у насељима која имају водовод и прикључивања нових насеља.

На основу прогноза потреба за водом до 2024. године, која укупно средње годишње износи 63,4 л/с, а максимално дневне потребе 92 л/с, конципирана су два развојна правца:

· Дугорочно решење - регионални водоводни систем ''Селова'' и

· Развој општинског водоводног система до изградње регионалног водосистема ''Селова''.

Једино сигурно и трајно решење, не само питања водоснабдевања, већ уопште вода општине Блаце и Топличког округа је регионални хидросистем ''Селова''. Реална је претпоставка да ће овај систем заживети за 10-15 година, када ће Топлички округ, а у оквиру њега општина Блаце добијати воду за пиће и делом наводњавање. Систем водснабдевања насеља општине развија се тако да ће се у датом моменту просторно, функционално и технички приккључити на регионални систем. За општину Блаце предвиђен је подсистем регионалног дистрибутивног система ''Селова''. Општина се повезује на регионални систем магистралним цевоводом, који креће са ППВ ''Селова'' и код насеља Дељани иде уз постојећи пут за Перунику и после проласка испод Коњувске реке, приближава се путу Куршумлија-Блаце, код села Барбатовац и даље иде овом трасом до резервоара ''Драгомировци''. Код насеља Дељани предвиђена је ЦС ''Блаце'' (други назив је ЦС ''Дељани'') која ће потискивати воду регионалним магистралним цевоводом пречника Ø 300 и Ø 350 мм, према прозоку од 133 л/с. Регионални подсистем Блаце регионалног дистрибутивног система ''Селова'' условљен је завршетком бране, ППВ и магистралног цевовода са ЦС, резервоарима и прекидним коморама. За општину Блаце неопходна је изградња магистралног цевовода од Дељана до резервоара ''Драгомировци'' у насељу Блаце, ЦС ''Блаце'', проширење резервоара ''Драгомировци'' и пратећих мањих објеката.

До реализације регионалног водосистема ''Селова'' општина ће развијати свој систем водоснабдевања на основу потреба корисника и могућности постојећег и будућих изворишта. Будуће потребе за сигурно водоснабдевање подразумевају обезбеђивање још око 40 л/с, укупно око 80 л/с. Обезбеђивање ове количене воде делом је могуће из постојеће акумулације ''Придворица'' (око 50 %), а делом из речних токова Голичка река – локалитет Церовица и Сибничка река – локалитет Сибница. Део потреба перспективно се може задовољити захватањем подземних вода дубљих издани: локалитети Брежани, Попова и југоисток општине.

Извориште ''Церовица'' на Голичкој реци, омогућиће водоснабдевање насеља Барбатовац, Горње и Доње Гргуре, Горњи и Доњи Кутловац , Горњу и Доњу Чунгулу и део Сувог Дола. Изградња овог система је започела и он ће минимално обезбеђивати 11,5 л/с, а максимално 15 л/с. Трасе магистралних цевовода у већем делу се поклапају са трасом будућег цевовода из система ''Селова'', тако да су пројектоване тако да могу да се уклопе у будуће трајно решење општинског водоснабдевања. Осим ППВ ''Церовица'', цевовода, прекидне коморе и коморе за расподелу воде и хидранта регулације притиска, предвиђена је изградња 8 резервоара: ''Горње Гргуре'', ''Доње Гргуре'', ''Горњи Кутловац'', ''Доњи Кутловац'', ''Трбуње'', ''Барбатовац'', ''Горња Чунгула'' и ''Доња Чунгула''.

Извориште ''Сибница'', намењено је водоснабдевању насеља Сибница и Чучале. Снабдевање ових насеља се предвиђа захватањем вода из речног тока Сибничке реке, третманом на спорим филтрима, флорисањем на постројењу ППВ ''Сибница'' и гравитационим транспортом до потрошача. Минималне количине воде на коју се може рачунати су 5 л/с, а максималне такође 5,0 л/с, јер су ограничене дистрибутивним системом. Овај подсистем се цевоводом Ø 140 мм, код Ђуревца повезује на постојећи водоводни систем. Осим ППВ ''Сибница'', прекидне коморе и цевовода, предвиђена је изградња 3 резервоара: ''Горња Сибница'', ''Доња Сибница'' и ''Чучале''.

Геофизичким истраживањима издвојена су три локалитета изворишта подземних вода: Брежани, Попова и југоисток општине. На локалитету ''Брежани'' претпоставља се да ће се са једним вертикалним бушеним бунаром моћи захватити 6-7 л/с. Истражне радове треба наставити и допунити. Ако се докаже оправданост активирања експлоатације са минимум 5 л/с, онда се предвиђа осим бунара изградња једне ЦС и везног цевовода Ø 140 мм, на постојећи водоводни систем. На локалитету ''Попова'' у току су истражни радови, које треба наставити и уколико је оправдана експлоатација, осим бунара потребно је изградити једну ЦС и везни цевовод Ø 200 мм, до резервоара ''Драгомировци''. Локалитет на југоистоку општине, у ширем подручју Тулари – Баце након истраживања показује да су капацитети изведених бунара до 2 л/с, уз велика снижења нивоа и промену квалитета воде. Генерално се може закључити да потенцијална изворишта експлоатације подземних вода не могу значајније побољшати водоснабдевање на територији општине Блаце, али се могу користити за задовољавање потреба мањег насеља, засеока или привредних погона. 
Осим наведеног као алтернативу, а делом и трајно решење за поједина насеља треба предвидети и сачувати аутономни систем водоснабдевања, као што су:

· Врбовац и Попова из ''Поповачке акумулације'', у горњем току Поповачке реке,

· Пребреза и Џепница из заједничког захвата из водотока,

· Доња Јошаница, Горње Сварче и Доње Сварче из заједничког каптираног извора,

· Претрешња из каптираног извора,

· Горња Јошаница из каптираног извора,

· Дресница из каптираног извора,

· Више Село из каптираног извора,

· Кашевар из каптираног извора,

· Музаће из три извора,

· Рашица и Доња Рашица из три извора.

Без обзира што ће се трајно решење водоснабдевања ослонити на општински систем, односно подсистем регионалног водовода ''Селова'', наведене мање изворе, остале изворе и копане бунаре треба сачувати за наводњавање пољопривредних површина и у случају хаваријских и ванредних ситуација.

[image: image4.jpg]W

-

o /%

.

HHHHHH

Q%VQQA‘ / / 7 BPEOBAL )
OQ?& %f//%/é%%‘////% ‘/ K 7 /y//// '/‘//% :é
P o (A o Tl

-

-

s o é/ 7 );, /// %Z{/////

J

mmmmmmmmmmmmm

OOHA OPACTPYK KOHL
OONOCHABOEBAHE
@®  usBOPMLITA
—
| B
/// MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

oooooooooooooo





Слика 5.: Снабдевање водом - концепт

· Каналисање отпадних и осталих вода 

Третман и евакуација отпадних вода ослања се на развијање целовитог канализационог система  са одговарајућим третманом отпадних вода у општинском центру, формирање канализационих система са одговарајућим третманом по већим и територијално блиским насељима и изградња непропусних санитарно-хигијенских септичких јама за удаљене објекте, по селима. Ово подразумева следеће: 
· Канализациони системи се развијају као дистрибуирани системи, тако да са гледишта транспорта отпадних вода и препумпавања представљају заокружене, економски оправдане целине, које се могу заокружити изградњом одговарајућих ППОВ општег типа, што је примењиво за општински центар Блаце. Међутим, због конфигурације терена, малих густина, удаљености сеоских насеља, а нарочито карактеристика и капацитета реципијента у сеоским насељима је веома тешко реализовати канализационе системе, тако да је реално предвидети непропусне санитарно-хигијенске септичке јаме, за 11 сеоских насеља. За остала сеоска насеља предвиђена је изградња 13 мањих и средњих канализационих система са одговарајућим ППОВ.

· Даљи развој канализације спроводи се по сепарационом систему: посебно за отпадне воде насеља и оних индустрија које се након предтретмана смеју прикључити на канализације за отпадне воде, а посебно за кишне канализације.

· По важећем критеријуму ВОС-а ППОВ се граде за сва насеља која имају више од 5.000 ЕС, али ће се применити и у сеоским насељима, где је детаљна анализа показала оправданим.

· При каналисању насеља која нису имала канализационе системе, стриктно се спроводи принцип обавезности прикључења домаћинстава, без обзира на дотадашња привремена решења. Забрањује евакуација отпадних вода у напуштене бунаре и упојне јаме.

· Отпадне воде из индустријских погона, не смеју се упуштати у водотоке без третмана, смеју се упуштати у насељску канализацију тек након предтретмана, којим се пречишћавају до нивоа да смеју да буду усмерене према ППОВ општег типа. Посебно је забрањено уводити у насељску канализацију опасне материје и супстанце које би ометале и разбијале процес биолошког пречишћавања у ППОВ.

· Димензионисање кишне канализације треба примерити значају подручја која се њоме штити и величини потенцијалних штета од плављења делова насеља и саобраћајница. Капацитети не би требало да буду мањи од оних који су потребни за прихватање тзв. двогодишње кише, нити већи од тзв. десетогодишње кише, при шему треба узети објективне могућности амортизовања великих падавина постојећих површина насеља, и њеног ефикасног одвођења површинским системима (саобраћанице, риголе, путни канали, блиски водотоци).

· На малим водотоцима (изворима), ако их има, уколико се исти уводе у системе кишне канализације, где год је то могуће, обликовањем терена и коришћењем зелених површина, извршити ретензирање/ублажавање великих вода пре њиховог увођења у колекторе.

Планска решења се заснивају на прорачуну садашњих и будућих количина отпадних вода, који обухвата целу територију општине. Разматрани су сви корисници канализационих система: становништво, индустрија, мањи привредни објекти, јавне установе, болнице, угоститељски објекти и остали припадајући садржаји у оквиру једног насеља. На основу ''Студије каналисања и и пречишћавања отпадних вода са подручја општине Блаце'', Генералног пројекта и Претходне студије оправданости Института за водопривреду ''Јарослав Черни'' А.Д., би требало рачунати са тенденцијом већег учешћа индустрије (производних погона) у укупним потребама за водом.

Предлаже се принцип да ''централно'' постројење за пречишћавање отпадних вода општинског центра Блаце прихвата истовремено комуналне и индустријске отпадне воде. Услов да се индустријске отпадне воде из различитих технолошких процеса могу прихватити градском канализацијом је да се одговарајућим предтретманима сведу на квалитет који треба да одговара параметрима из Правилника о санитарно-техничким условима упуштања отпадних вода у градску канализацију.

Већ је наглашено, да ће се сви будући канализациони системи, формирати као сепарациони системи, што подразумева раздвајање атмосферских од фекалних вода, како би будућа ППОВ била оптималног капацитета и рационалнија. Увођење технологије пречишћавања мањих ППОВ, су готови пакетни уређаји савремене генерације. 

Усвојено дугорочно решење подразумева формирање 14 засебних канализационих система на територији целе општине. Поред централног канализационог система општинског центра Блаца, дефинисана су још 3 заједничка система и 10 појединачних.

Табела  5: Дугорочно решење каналисања и третмана отпадних вода је следеће:

	Ознака постројења
	Насеље које се прикључује
	Усвојено ЕС 
	Реципијент
	Категорија реципијента

	ЦППОВ-1
	Блаце, Трбуње, Ђуревац Врбовац
	19.000
	Блаташница
	IIа

	ППОВ-2
	Међухана, Шиљомана, Суваја, Алабана, Криваја, Горња Драгуша, Мала Драгуша, Доња Драгуша, Претежана
	1.100
	Драгушка река
	IIа

	ППОВ-3
	Доње Гргуре, Горње Гргуре, Барбатовац
	700
	Барбатовачка река
	IIа

	ППОВ-4
	Доња Јошаница, Горње Сварче, Доње Сварче
	300
	Јошаничка река
	IIа

	ППОВ-5
	Стубал
	600
	Суводолски поток
	IIа

	ППОВ-6
	Кашевар
	400
	Кашеварски поток
	IIа

	ППОВ-7
	Чунгула
	300
	Чунгулска река
	IIа

	ППОВ-8
	Џепница
	200
	Блаташница
	IIа

	ППОВ-9
	Попова
	150
	Поповачка река
	IIа

	ППОВ-10
	Лазаревац
	100
	Суводолски поток
	IIа

	ППОВ-11
	Горња Јошаница
	250
	Јошаничка река
	IIа

	ППОВ-12
	Претрешња
	100
	Драгушка река
	IIа

	ППОВ-13
	Пребреза
	450
	Блаташница
	IIа

	ППОВ-14
	Суви До
	300
	Суводолски поток
	IIа


[image: image5.jpg]YYYANE

CUBHALA

TPBEYHE

APELHWLA

@

KYTNOBAL

CYBM DO

FOPHE IPIYPE

YYHIYNA

BWLUE CENO

@

ONWTUHA KYPIWIYMANJA
BOAHA UH®PACTPYKTYPA - KOHLIENT
OABOBEHE OTNAAHNX BOOA

LIEHTPANHN CUCTEM MMNoOB
3AJEAHNYKN CUCTEM MNOB

O] MOJEAVMHAYHN CUCTEM MMOB
® MHOVBUAYAIHO KAHATTMCAHSE
OTNAOHMX BOOA

‘s 'PAHMUA OMNWTUHE

TPAHNLIAKATACTAPCKE ONWTUHE




Слика 6: Канлаисање отпадних вода – концепт

Индивидуално решење каналисања отпадних вода предвиђено је у 11 насеља: Чучале, Рашица, Музаће, Дрешница, Кутловац, Више Село, Придворица, Качапор, Брежани, Сибница и доња Рашица.

Отпадне воде са сточних фарми обавезно прикупљати у прописане отоке и третирати пре упуштања у систем, или их прописно евакуисати. ''Црвену воду'' из кланица скупљати у предвиђене специјалне септичке јаме и евакуисати по пропису.

Решење третмана и евакуације отпадних комуналних и осталих вода ће се дефинисати у односу на будуће приоритете уређења и активирања простора у насељима, с тим што ће се приоритет дати систему који решава проблем оштинског центра са приградским насељима, уз могућност рационалнизације постојећих решења.  

· Мелиорациони системи 

Заштита од штетног дејства вода обављаће се уз поштовање следећих принципа: 

· Обезбеђеност заштите је примерена вредности садржаја који се бране од поплава. Варира од заштите од тзв. двадесетогодишње велике воде, за заштиту пољопривредних површина ван мелиорационих подручја, до заштите од тзв. двестогодишње велике воде, за зоне општинског центра у ужем градском језгру и сва остала насеља општине.

· Заштитни системи се складно морају уклопити у урбано и остало окружење, по правилу добијајући вишенаменске функције: (а) линијски заштитни системи - као елемент урбаног уређења обала, водећи рачуна о функционалном повезивању насеља са рекама, (б) системи за одводњавање - за комплексне мелиорационе системе, (в) ретензије за ублажавање таласа великих вода - као елемент рекреационих површина насеља, а и привењиве у пољопривредној производњи.

· На бујичним водотоцима заштита се обавља, где год је то могуће, активним мерама ублажавања поплавних таласа ретензијама вишенаменског карактера и мерама које су предвиђене ''Планом за одбрану од бујичних поплава и ерозије и других пратећих појава штетног дејства вода''.

· Насипи се морају тако уклопити у све друге садржаје који се граде у близини, да не буде угрожена његова функција и да у његовој близни нема објеката који би могли да отежају или онемогуће његово одржавање у периодима дуготрајне одбране од великих вода.

· Одбрану од ерозије, поплава и бујица усагласити и интегрисати са осталим водопривредним и пољопривредним активностима општине Блаце.

Коришћење и заштита постојећих водних ресурса, унапређење квалитета вода, повећање водног режима и активне мере заштите од великих унутрашњих и спољашњих вода обухватају следећа планска решења:

· Очување постојећег изворишта на Придворичкој реци, као и каптираних извора и водозахвата. Проглашавање и дефинисање водног земљишта у оквиру њихових зона санитарне заштите,

· Дефинисање и чување коридора за магистралне трасе водовода и канализационих колектора,

· Одређивање и резервисање локација за планирана ППВ и планирана ППОВ,

· Одржавање и развијање површина предвиђених за мелиорације, око 5.000 ха за наводњавање и 870 ха за одводњавање,

· Очување предеоних вредности и квалитета воде у оквиру Придворичке акумулације,

· Одржавање постојећих водорегулација, линиских система и објеката одбране од великих спољашњих и унутрашњих вода у општинском центру,

· Дефинисање пољопривредних површина у атарима 18 села, која ће се наводњавати из постојећих водотокова и планираних водозахвата,

· Дефинисање водног земљишта у појасевима већих водотокова, како би се могле спроводити активности заштите од великих вода и спроводити наводњавање пољопривредних површина.

[image: image6.jpg]™ LA
4 WA

AL Tk )
AERA AN LéLIJVIJbeMAHA

AJOWAHULA

MY3ARE {\;f

— : AT T L &1
YY i x////\\&
KAWIEBAP >
LOPEWHULA L NS o
N % KYTNOBALI m LR x
% LATT ™
e Al
ﬁi | b YYHIYTA /e
\,\\v\ /\/Z %,)
TOPHSE IPIYPE i d

[. FPFYPE / BAPGATOBALL
= 4

A

BULWLE CEJO

ONMWTWUHA KYPLWLYMIUJA

BoaonpnBpPeEAHU U MENUPALMOHU CUCTEMMU

FPAHVLE CIIMBOBA PACWHE W TOTJTMLIE

CIIVB PACUHE 100km 2

-LLINPA 30HA 3ALUTUTE BOAON3BOPULLTA PETMOHANIHOT 3HARAJA
CNMB TOIMIWLE 206km 2

-LLUNPA 30HA 3ALUTUTE BOAON3BOPULLTA OMWTUHCKOI 3HAYAJA

NOBPLWWHE HEOMXOAHOI OABOAHABAHA

NOBPLWWHE NMOroaHE 3A HABOOHABAHE

BOOOAKYMYNALINJA
BOOOU3BOPULLTA

® MOTEHLMJATTHA NIOKAITHA BOJOW3BOPWLLTA

7 BIIAYKO JEBEPO

PEIYJNAUWJA PEKE BINATALLUHMLE

o LnnoB

sy PAHVUA ONWTWHE
TPAHNUAKATACTAPCKE OMWTUHE




Слика 7: Водопривредни и мелиорациони системи

· ХИДРОЕНЕРГЕТИКА 

Постојећим плановима према Водопривредној основи Србије и Катастру малих хидроелектрана предвиђено је да ће се водотоцима на територији Плана изградити више малих хидроелектрана. Наведеним Катастром је предвиђене су 3 мини електране. Укупни инсталисани капацитет на свим овим електранама износио би 351 КW.

Укупна годишња производња енергије, према процени, износила би око 1.341.000 КWh годишње.
Табела 6: Списак локација будућих МХЕ са основним подацима 

(Извор: Катастар малих хидроелкетрана на територији СР Србије ван САП из 1987.године): 

	         Општи подаци
	Турбина
	              Хидролошки и енергетски подаци

	Назив       МХЕ

(општина)
	Водоток
	Локација
	Тип (број)
	Запремина акумула-

ције      hm3
	Максим. бруто пад       m
	Кота нормалног успора
m.n.m.
	Инстал. снага
    kW
	Годишња производња
     kWh

	ХЕ 
Више село
	Коњувска  река
	Више село
	Pelton (2)
	×
	152
	х
	102
	329.000

	ХЕ Гргуре
	Гргурска река
	Гргуре
	Pelton (2)
	×
	123
	х
	148
	602.000

	ХЕ Церовица
	Голичка река
	Церовица
	Pelton (2)
	×


	140
	х
	101
	410.000


Напомиње се да је Уредбом о утврђивању Програма о остваривању стратегије развоја Енергетике Републике Србије до 2015 године (пододељак Малехидроелектране, став 2) одређено да је изузетно могуће градити мале хидроелектране и на другим локацијама уз Сагласност Министарства Енергетике и рударства и сагласности сви другиих надлежних институција.

У складу са Уредбом о Изменама и Допуна  Програма о остваривању стратегије развоја Енергетике Републике Србије до 2015 године  од 1.12.2009 године дошло је до допуне Програма о остравривању стратегије РС ( пододељак 13.2.2. ), према којој (став 3.) важи и следеће: 

Уколико на некој од локација предвиђеним Катастром из става 2, овог пододељка, услед промењених хидро-геолошкох услова, постојања изграђених грађевинских објеката или других значајнијих промена које су наступиле у уређењу и коришћењу простора, није могућа изградња мале хидроелектране или би очекивана снага била осетно мања од снаге наведеном у Катастарском листу, изградња мале хидроелектране, уз Сагласност Министарства Енергетике и Рударства, може се одобрити  на другој или више других локација истог водотока којима се обезбеђује потпуно искоришћавање енергетског потенцијала.

Због горе наведених законских измена регулативе за изгрдњу малих хидроелектрана Просторни план (како за локације из Катастра МХЕ из 1987 године тако и за све друге локације за које се искаже интерес током периода важења овога Плана) дефинише обавезу детаљних истраживања конкретних микролокација малих хидроелектрана, њихових техничким карактеристикама и услова изградње у складу са одговарјућом техничком документацијом, предвиђеном Законом.

У складу са тим, изградња малих хидроелектрана вршиће се искључиво на основу услова надлежних институција и организација и прихваћене техничке документације у складу са Законом. 

Просторним планом се само резервише простор за изградњу малих хидроелектрана, а по потреби и хидроакумулација које ће служити у њиховом функционисању.

Планска решења после 2015. године
Сва планска решења нереализована у првој фази спровођења Просторног плана, након измена и допуна Плана на основу нових социјалних, производно-развојних и економских услова. Реалне су претпоставке да ће се нека планска решења кориговати, али пошто су водопривредни објекти инертни, заштићене зоне, коридори и појасеви се могу само проширити, никако редуковати и укидати.

5.3. EНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Развој енергетске инфраструктуре обухвата одржавање и развијање електроенергетске мреже и перспективну гасификацију насеља у општини Блаце.

Основна планска решења до 2015. године
Планска решења обухватају: 
· Реконструкцију и модернизацију мреже и објеката,

· Ширење система у перспективно развојним привредним  и туристичким зонама. 

Приоритетно се морају: 
· дефинисати кридори постојећих и планираних електро водова преносних и између насеља и зоне постојећих и планираних ТС,

· омогућити реконструкција, модернизација и развијање преносне и дистрибутивне електро мреже и ТС, као и сукцесивно повећавање инсталисане снаге у постојећим ТС 10/0,4 kV,

· обезбедити услови за проширење капацитета постојећих ТС 35/10 kV Блаце 1 и ТС 35/10 kV Блаце 2 са 2x8 MVA на 4x8 MVA, 

· обезбедити услови за изградњу објекта трафостанице и дистрибутивне мреже одговарајућих капацитета у зони планираног робно – транспортно – дистрибутивног центра у складу са потребама
· обезбедити услови за сукцесивну изградњу ТС 10/0,4 kV у Блацу и у сеоским насељима потребан број ТС 10/0,4 kV који ће зависити од отварања нових производних и прерађивачких погона, сточних фарми и хладњача.

· дефинисати и сачувати коридор планираног разводних гасовода према општинском центру, а затим предвидети ширење према сеоским подручјима,

· обезбедити услови да се Генералним пројектом гасификације општине буду дефинисани коридори примарне гасоводне мреже која повезује насеља и радне зоне и МРС за свако насеље и радну зону, 

Неопходно је дефинисати коридоре енергетске инфраструктурне мреже, локације енергетских објеката и зоне производних капацитета и потреба корисника.

Енергенти за производњу топлотне енергије, потребне за загревање производног, пословног и стамбеног простора биће перспективно природни гас, па дрво, после њих течна горива, а сасвим на крају угаљ. Планира се веома интензиван развој гасификационог система, прво до и у општинском центру Блаце, а затим ширење према сеоским подручјима.

Након изградње магистралног гасовода и ГМЧ Блаце (у зони Белољина), као и ГМРС Блаце (у зони Блаца), отвара се могућност изградње дистрибутивних гасовода и МРС, односно гасификације насеља. Перспективно гасификација, се може спровести првенствено у насељима дуж државних путева, као и центрима заједница насеља, а потом и у осталим насељима где има интересовања и техничких могућности.

Потребно је урадити ''Генерални пројекат гасификације насеља и привреде општине Блаце, а након тога одредити динамику реализације у зависности од потреба и интересовања.

Планска решења после 2015. године

Општи дугорочни циљеви планирања у целини и за случај планирања енергетских објеката и постројења уз одређена прилагођавања, су:

· Постизање ефикасности: економске (постизање највећих енергетских ефеката уз најмања улагања), функционалне (усклађивање развоја некомпатибилних функција) и просторне (усклађивање некооперативних намена површина, оптимизација у размештају погона енергетско-индустријског комплекса, насеља, саобраћајница и др.),

· Квалитет средине и квалитет живљења (обезбеђење, у складу са реалним друштвеним могућностима, прихватљивих еколошких и амбијенталних стандарда, као и општег нивоа друштвеног стандарда, доступности урбаних сервиса и др),

· Смањење енергетских потреба код свих потрошача енергије, путем доношења и обавезне примене стандарда енергетске ефикасности, економских инструмената и организационих мера,

· Одржавање и побољшање квалитета рада и поузданости постојеће електропреносне, дистрибутивне и даљи развој тих система и мрежа,

· У погледу заштите животне средине велики значај, у будућности, ће имати коришћење природног гаса и развој централизованих система снабдевања топлотном енергијом.

Посебно се наглашава могућност производње и коришћења електричне енергије добијене коришћењем енергије ветра. У том погледу интересантна су планинска подручја која окружују Топличку котлину. У овим зонама приоритетно, а у свим другим где се искаже интерес и оправданост истраживања, могу се дозвољавати истраживања енергије ветра и њено коришћење, на основу сагласности надлежног министарства. 

Подручје општине Блаце, као пољопривредни крај окружен шумама, обилује различитим врстама биомасе (дрво, биомаса пореклом из пољопривредне производње) и коришћење ових сировина за производњу енергије је могуће на читавом подручју Општине. 

Коришћење соларне енергије је могуће у свим зонама где се за то искаже интерес појединих инвеститора.
5.4. КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ  

Просторно и функционално ширење телекомуникационих мрежа и услуга, обезбедиће  компаративну предност у већ опремљеном и активираном простору.

Планска решења до 2015. године

Конкретни задаци се везују за реконструкцију постојеће ТТ мреже, њено ширење према корисницима и покривање постојећих просторних и функционалних дефицита, а могу се артикулисати кроз:

· Планско дефинисање и заштиту постојећих и будућих траса оптичких каблова,

· Развијање и покривање територије општине мобилном телефонијом, изградњом нових базних станица,

· Развијање и ширење савремених телекомуникационих система и услуга (ADSL), изградњом оптичких каблова од Блаца према центрима заједнице села,

· Модернизацију и реализацију постојеће ТТ мреже и објеката, како би се покрио дефицит бројева у фиксној телефонској мрежи, изградњом МСАН-а (Мултисервисних приступних чворова или Приступних чворова за вишеструке услуге),

Дугорочним планом за изградњу телекомуникационих мрежа на Чворном подручју Блаце, планира се:

· Замену постојећих система комутације широкопојасним уређајима најновије генерације,

· Децентрализацију мреже (претплатничка петља мања од 1,5 км),

· Замену свих бакарних каблова, на спојним путевима оптичким,

· Увођење оптичких каблова у приступну мрежу (до већих бизнис корисника и у све веће стамбене објекте).

Планска решења после 2015. године

Активности треба фокусирати на следеће:

· Даљу трансформацију и модернизацију постојећих ПТТ јединица,

· Даљу изградњу мреже дигиталних АТЦ, односно савремених система развоја ТТ мреже,

· Развој телематских понуда са широкопајасним сервисима – ADSL,
· Развијање и ширење мреже оптичких каблова,
· Изградњу нових базних станица,
· Јачање локалних телевизијских и радио система у функцији обавештености о актуелним догађањима и мониторингу живота грађана.
· Задржавање постојећих пошта, евентуално отварање нових у насељима и зонама са већим бројем корисника и отварање ''уговорних пошта'' у оквиру трговинско-угоститељско-сервисно-туристичких објеката у селима и производним зонама; и

· У оквиру телекомуникација физичким приближавањем корисницима путем МСАН-а (Мултисервисних приступних чворова или Приступних чворова за вишеструке услуге). Одустаје се од изградње већег броја АТЦ, већ се систем технички и експлоатационо развија путем МСАН-а, који заузимају мањи простор, а даје могућност квалитетног коришћења свих комутационих услуга.

5.5. ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ СИСТЕМИ И ОБЈЕКТИ 

Основна правила усмеравања развоја и 
размештаја објеката остале комуналне инфраструктуре и 
приоритети управљања отпадом до 2015.године
Планска решења обухватају услове за одржавање постојећих и изградњу нових комуналних објеката (пијаце, гробља, депоније). 

Планом се дефинишу услови коришћења, уређења и заштите простора у зонама ових објеката, и то за:  

· Одлагање комуналног и осталог отпада 

· Санацију постојеће нехигијенске депоније/сметлишта ''Међухана'' источно од општинског центра Блаце,

· Наставак на међуопштинским активностима за лоцирање и активирање санитарно-хигијенске комуналне (регионалне) депоније, за општине Прокупље, Житорађу, Куршумлију и Блаце. Напомиње се да је општина Прокупље одређена за носиоца активности за међуопштински договор општина Прокупље, Блаце, Куршумлија и Житорађа, кроз који ће се на основу одговарајуће документације одредити и сама локација регионалног ценра за управљање отпадом.
· Формирање мањих рециклажних центара – "дворишта" у близини државних путева другог реда, у којима би се одвајале сировине и складиштиле а неупотребљиви део отпада би се одвозио на постојећу депонију "Међухана", а касније на регионалну депонију у општини Прокупље, 
· Уређивање и одржавање локација по насељима у сврхе депоновања отпада такође ће бити присутно до реализације регионалне регионалне депоније. 

· Ширење активности прикупљања комуналног отпада по сеоским насељима,

· Санација и рекултивација постојећих нехигијенских депонија: по реализацији поменуте регионалне депоније рекултивисаће се простор постојеће депоније, а уређивање и рекултивација осталих локалних непланских сметлишта је перманентна активност, као и контрола одлагања смећа на општинском одлуком прописани начин. 

· У случају да се јави потреба за формирањем места за прикупљање отпада ради његовог сортирања или претовара, напомиње се да су у блачкој општини за лоцирање депоније веома ретки терени који су непропусни и имају глиновиту подлогу, а налазе се на прописаној удаљености од насељених зона и изворишта водоснабдевања. Приликом истраживања локације за ову намену треба бити пажљив и резервисан с обзиром на туристичко активирање овог краја. Уколико се оваква потреба, ипак, укаже, локацију и могућности њеног уређивања потребно је, у складу са прописима, утврдити кроз студијску документацију за утврђивање локације и планску документацију којом ће се утврдити услови пројектовања и изградње на одабраној локацији. Напомиње се да се при лоцирању депонија уопште, морају поштовати основни критеријуми за локацију депоније: нагиб терена до 20°, тло заштићено од ерозије и клизања, висина подземних вода - пожељно је да испод депоније постоји слој непропусне стенске масе (глина, иловача, лапорац) минималне дебљине 0,5 м, саобраћајна приступачност, могућност опремања инфраструктуром. Ови критеријуми важе и за просторе који се намеравају користити и за привремено одлагање и сортирање отпадака, као и за оне који се намеравају користити за сточна гробља. 

· Дозвољава се изградња погона за рециклажу отпадака, првенствено у радним зонама ван насеља, у складу са прописима и према прихваћеној техничкој и студијској документацији (истиче се неопходност израде студија процена утицаја за објекте овакве врсте на животну средину). 

· Уређење зелених и сточних пијаца 

· Уређивање простора за зелене пијаце у општинском центру Блацу и субопштинском центру Барбатовцу и другим насељима нижег ранга и туристичким зонама према потреби и интересу . 

· Зелене пијаце ће се уредити на приступачним и по пропису уређеним локацијама у самом грађевинском подручју насеља, а локације за сточне пијаце је потребно одредити на периферији насеља, на потребној удаљености од стамбених и јавних садржаја у насељу, како својим функционисањем не би угрожавале живот становника. 

· Уз зелене пијаце могуће је формирање и локалног тржног центра, док се уз сточне пијаце препоручује организовање ветеринарске станице, пољопривредне апотеке, оправке пољопривредних средстава и др. услуге, а ове активности би могле да се организују и у виду мобилних служби.

· Изградња стаја и уређивање окућница 

· уређивању насеља допринеће и примена правила изградње стаја за животиње и уређења окућница у сеоским насељима. 

· Уређивање и одржавање људских и сточних гробаља

· У центрима насеља и сеоским насељима задржати постојеће локације људских гробаља, или урбанистичким плановима одредити нове уколико за то постоји потреба. Повољни терени су: са нагибом до 10°, стабилни, заштићени од ерозије и клизања, са нивоом подземних вода: 2,5-3 м испод површине земље. 
· Уређивање и одржавање људских гробаља у постојећим насељима – с обзиром да, без обзира на уређеност, ниједно гробље на територији општине нема комплетне хигијенско-техничке услове неопходно је ове просторе опремити и то: изградити капелу, санитарни блок, чесме, комуналну инфраструктуру и оставу са оруђем за одржавање гробља. Око гробља обавезно формирати заштитни појас зеленила и ограду са улазном-главном капијом. 
· Уређивање и одржавање сточног гробља за територију општине у складу са прописима (најповољнији терени за сточна гробља слични су онима за лоцирање депонија – хидрогеолошки и геотехнички повољни терени за ову врсту објеката, заштићени од високих вода и дејства подземних вода, неизграђени и на већој удаљености од насеља и изворишта вода за пиће, при чему је ограничавајући фактор лоцирања једино изградња туристичких капацитета). 

· Као најповољнија варијанта решавања сахрањивања остатака од животиња истиче се њихово одвожење и одлагање на делу локације садашње општинске депоније или будуће регионалне депоније, који би се за ове сврхе посебно одредио и уредио. 

Планска решења од усвајања ППО у континуитету, и после 2015. године 
Активности у континуитету односе се на: 

· Настављање са унапређењем комуналне хигијене, у циљу побољшања квалитета животне средине. 

· Наставак рада на рекултивацији деградираних простора. 

· Одражавање изграђених објеката и система. 

Дугорочно се сагледава континуитет активности кроз:

· Санацију постојећих нехигијенских депонија/сметлишта на територији Општине,

· Наставак на међуопштинским активностима за лоцирање и активирање санитарно-хигијенске комуналне (регионалне) депоније, 
· Формирање рециклажних  центара – "дворишта" (истражити једну или више оптималних локацијуа),

· На будућој регионалној депонији је могуће опремити део за опасне и индустријске отпатке, 
· Чишћење Општине од кабастог и осталог отпада, што се обавља периодично,

· Наставити са одржавањем хуманих гробаља. 
6. заштита животне средине, предела 
    природних и културних добара
6.1. заштита животне средине
У наредном (пост)планском периоду, с обзиром на садашњи квалитет животне средине, као и планирани развој који ће уследити, неопходно је спроводити све Законом и овим Планом предвиђене мере заштите животне средине, како би природне вредности и ресурси којима подручје општине Блаце располаже и у будућности остале развојни потенцијал у функцији одрживог просторног развоја Општине. 

Основни проблеми у погледу квалитета животне средине у општини Блаце односе се на угроженост простора од већег броја нехигијенских сметлиштима на неусловним локацијама, стихијно и несавесно нарушавање квалитета пољопривредног и шумског земљишта, неповољно дејство бујичних токова, појаве поплавних таласа и процеса водне ерозије, нерегулисано питање одвођења комуналних отпадних вода, незадовољавајући квалитет и недовољна количина воде за пиће, недостатак канализационе мреже у сеоским насељима, односно локације постојеће депоније комуналног отпада. 

Концепт заштите средине подразумева:

1. Заустављање негативних деловања на животну средину
2. Заштита животне средине на бази рационалног коришћења природних извора
- земљишта, ваздуха, вода, биљних и животињских популација, дрвног потенцијала, обновљивих извора енергије (енергија ветра, сунца, биомасе и др.)

3. Унапређење квалитета животне и радне средине у насељима, уређењем,
опремљивањем, обликовањем, оплемењивањем простора
4. Успостављање контроле и праћења квалитета животне средине (воде, ваздуха, тла), односно мониторинг животне средине 
5. Увођење интегрисане дозволе за постројења и активности у складу са Уредбом о врстама активности за која се издаје интегрисана дозвола („Сл.гласник РС“, бр. 84/05). 
Као основни услов за постизање што вишег квалитета реализације планских поставки и њиховог утицаја на животну средину, саставни део Плана представља и Извештај о стратешкој процени утицаја планских решења на животну средину. Планска решења ППО и мере које се утврђују кроз стратешку процену посебно се односе на праћење реализације планских решења и мера заштите животне средине, кроз успостављање и функционисање свеобухватног мониторинга животне средине. Преко овог мониторинга ће се пратити квалитет животне средине и његове промене, нарочито у односу на реализацију планских решења. 

Такође, сви носиоци посла, током израде пројектне документације обавезни су да надлежном органу општине Блаце за послове заштите животне средине поднесу захтев за одређивање потребе израде процене утицаја пројеката на животну средину, што је законски регулисано Законом о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), односно Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.114/08). Студија процене утицаја на животну средину се врши за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљање отпадом и комуналних делатности, као и за све пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног културног добра, на основу чега представља значајан инструмент у регулисању негативних утицаја реализације одређених пројеката на квалитет и очување природних и створених карактеристика подручја. 

Реализација планских решења оствариће се, између осталог, применом принципа превенције и предострожности, односно применом принципа смањења негативног утицаја на животну средину, као основног модела који интегрално разматра утицај планских решења свих оних сфера делатности (саобраћај, индустрија, пољопривреда, туризам, инфраструктура) који могу имати негативне последице на природне и створене вредности одређеног подручја, а што је у складу са захтевима и принципама Европске стратегије одрживог развоја.

Уз то, Планом се препоручује примена приступа „чистије производње“ за сва постојећа и будућа предузећа чији производни процеси могу негативно утицати на стање животне средине. Предузећа која буду примењивала чистију производњу у својим производним процесима требало би да остваре економску добит кроз смањење трошкова рада, смањен обим третмана отпада, смањење трошкова одлагања, смањење загађење животне средине, итд. Инвестирање у чистију производњу дугорочно утиче на боље економске резултате предузећа и смањује трошкове у односу на примену решења за третман већ насталог отпада. 

Планиране мере заштите животне средине представљају перманентне активности, њихова реализација почиње одмах и примењују се у току целог планског периода. 

6.1.1. Мере заштите ваздуха
Очување квалитета ваздуха на подручју општине и остваривање вишег нивоа квалитета ваздуха у општинском центру и осталим насељима, привредним зонама и дуж јачих саобраћајних праваца, засниваће се на примени следећих мера заштите:

1) смањење нивоа емисије из постојећих извора 

· преиспитивањем режима саобраћаја у ширем центру града, повећањем проточности главних градских саобраћајница;

· инсистирањем на коришћењу гаса и алтернативних горива (биогас и др.) у свим возилима друмског саобраћаја;

· развојем система даљинског грејања у општинском центру и усклађивањем режима рада постојећих котларница и индивидуалних ложишта са прописима; и
· повећањем потрошње обновљивих и еколошки прихватљивих извора енергије за грејање домаћинстава и коришћење у пољопривредној производњи (ветар, сунчева енергија, хидроенергија, биомаса, ...).

2) ограничавање емисије из нових извора

· спречавањем додатних емисија из нових извора које би погоршале квалитет ваздуха у насељима и зонама на подручју општине;

· преусмеравањем транзитног саобраћаја из општинског центра на алтернативни путни правац, ради смањења депозиције тешких метала из издувних гасова транспортних возила;

· применом мера редукције гасова непријатних мириса свих постројења код којих се такве врсте гасова јављају при обављању редовних делатности, без обзира што исте не прекорачују граничне вредности емисије;

· израдом Студије процене утицаја при реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката, као и при извођењу радова који могу угрозити квалитет ваздуха; и
· применом најбоље доступне технологије у свим новим привредним објектима, што представља и законску обавезу ради добијање интегрисане дозволе предузећа (БАТ технологије).

3) успостављање система мониторинга квалитета ваздуха и друге опште мере уређивања простора и коришћења ресурса

· увођењем повремених мерења емисије преко овлашћених лица у случају неспровођења континуалног мониторинга (пре свега у централној зони општине, у комплексима будућих привредних објеката који могу довести до значајнијег погоршања квалитета ваздуха и дуж главних саобраћајних праваца) 
· попис извора загађења и вођење евиденције о стању загађености из ових извора, 
· одређивање и формирање санитарно заштитних зона око већих индустријских и комуналних објеката – загађивача ваздуха, као и 

· формирање зелених појасева дуж државних путева, а нарочито дуж деоница пута које ће тангирати зоне становања и јавних функција ради редукције запрашености и негативног утицаја издувних гасова. 
6.1.2. Мере заштите вода
Заштита вода у сливном подручју река Расине и Топлице од загађења и других утицаја који могу неповољно да делују на водотокове, издашност изворишта и здравствену исправност воде за пиће засниваће се на примени следећих мера заштите:

1) унапређењем квалитета вода реке Блаташнице и њених притока у складу са прописаним класама (према Уредби о категоризацији водотока «Сл. Гласник РС», бр. 5/68); враћање површинских вода у прописану класу и њено одржање на захтеваном нивоу обезбедиће се адекватним третманом отпадних вода и планским коришћењем земљишта

2) заштита водоизворишта, површинских и подземних вода 

· строгим контролисањем активности на подручју  постојећих и потенцијалних изворишта водоснабдевања, прецизним дефинисањем и проглашавањем зона санитарне заштите акумулације „Придворица“;

· уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта се спроводи кроз: уређење терена; забрану грађења нових инвестиционих објеката који нису у функцији водоснабдевања; забрану употребе вештачких ђубрива и хемијских средстава у пољопривреди; забрану депоновања отпада и редовну контролу коришћења земљишта;

· зона непосредне заштите изворишта налази се унутар уже зоне заштите и ограђена је;

· на подручју шире зоне заштите изворишта потребно је успоставити режим санитарног надзора и заштите од загађивања применом низа превентивних мера: забрана изградње објеката и инсталација који могу загадити воду или земљиште, односно угрозити безбедност цевовода и водопривредних објеката; каналисање и пречишћавање отпадних вода из привредних објеката у складу са стандардима прописаним законом; забрана сахрањивања угинулих животиња; забраном изградње објеката грађана (нужници, септичке и осочне јаме,стаје) у насељима и ван њих без претходне водопривредне сагласности и санитарне дозволе; сакупљање чврстог отпада само на водонепропусним површинама; забрана интензивне употребе агрохемијских средстава на земљишту које се користи у пољопривредне сврхе, и забрана транспорта и складиштења опасних материја; 

· успостављањем мреже пијезометара у алувијалној равни реке Блаташнице ради праћења квалитативних карактеристика подземних вода које се експлоатишу за потребе водоснабдевања;

· забраном свих активности у простору које утичу на промену квалитета воде у водоносним слојевима и површинским токовима; 

· организованим сакупљањем чврстог отпада искључиво на уређеним водонепропусним површинама;

· забраном складиштења опасних и отровних материја у зонама изворишта;

· забрана напасања стоке, депоновања комуналног и осталог хазардног отпада, изградње насеља, путева, коњских и пешачких стаза, или сточних пролаза и др., као и прописно лоцирање и одржавање одлагалишта стајског ђубрива из већих или мањих стаја, без обзира на статус власништва, на терену изнад свих изворишта воде која се користи за пиће или флаширање, уз успостављање обавезе утврђивања зона санитарне заштите изворишта; 
· строго контролисаном применом пестицида у режиму интегралне заштите биља у пољопривреди;

· усклађивање коришћења изворишта воде за пиће са стварним капацитетом ресурса без угрожавања квалитета и квантитета изворишта и еколошке равнотеже у окружењу; 
· коришћење воде за технолошке потребе из водотокова свугде где технолошки поступак и захтеви врсте и квалитета производа то дозвољавају; и
· примену одговарајућих санитарно-техничких стандарда, и мере заштите при изградњи будућих септичких јама у насељима (сва домаћинства морају имати прописану непропусну септичку јаму). 

3) третман отпадних вода из насеља, индустрије, комерцијалних објеката, туристичких капацитета и др.:

· опремањем подручја плана канализационом инфраструктуром са сепарационим системом одвођења кишних и отпадних вода;

· евидентирањем домаћинства која поседују септичке јаме које нису непропусне, и условљавањем изградње непропусних;

· изградњом  «централног» постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ); 

· обезбеђењем хлоринатора за сеоске водоводе;

· прикупљањем атмосферских вода са саобраћајних површина и њиховим контролисаним одвођењем у реципијент, уз претходни третман на сепараторима, посебно у зонама где су саобраћајнице у близини изворишта за водоснабдевање у складу са режимима коришћења простора у појединим зонама санитарне заштите изворишта; 
· строго поштовање прописа о безбедном превозу опасних и штетних материја; 
· предтретманом индустријских отпадних вода пре упуштања у канализациони систем;
· примена савремених технологија које не угрожавају квалитет вода; 
· контрола рада свих загађивача (првенствено производних објеката, сточних фарми);
· забрана депоновања отпада сваке врсте у долинама река и у зонама изворишта површинских и подземних вода; и 
· едукативне мере становништва у погледу развијања свести о потреби очувања водних ресурса. 
4) регулација водотока

· применом антиерозионих мера у угроженим подручјима (утврђивање ерозивних подручја врши СО у складу са Законом о водама) и активних мера заштите од поплава на  свим бујичним водотоковима;

· пошумљавање голети, бујичних и необраслих земљишта ради успоравања површинског (па и подземног) отицања вода, и смиривања ерозионих и денудацијских процеса; и
· активностима на заштити планског подручја од евентуалних ванредних ситуација и елементарних непогода, при чему се налаже примена принципа превенције, тј. минимизирања ризика од акцидентних ситуација на најмању могућу меру. Посебно се налаже спровођење натуралне регулације корита бујичних токова на планском подручју, уз неопходност очувања природног форланда водотокова. 
6.1.3. Мере заштите земљишта
Земљиште на подручју плана је релативно очувано од загађења и већим делом погодно за производњу здраве хране. Концепт заштите земљишта обухвата следеће мере за спровођење различитих видова заштите земљишта:

· заштиту пољопривредног земљишта до III бонитетне класе, у алувионима, долинским проширењима и на нагибима до 20о, од непотребног изузимања из пољопривреде за грађевинске сврхе; 
· избегавати фрагментацију пољопривредног земљишта и смањити коришћење квалитетног земљишта у непољопривредне сврхе;

· подстицати органско - биолошку пољопривреду уз помоћ информација и едукацијом; 

· предност дати традиционалним пољопривредним гранама које имају повољне услове за производњу и доприносе очувању еколошке равнотеже; 

· заштиту најпродуктивнијег пољопривредног земљишта од плављења (услед ексцесних водостаја и изливања река), регулацијом речних токова;
· заштиту земљишта од ерозије различитим мерама чијим ће се комбиновањем  постићи успешно санирање ерозивних процеса и санирање еродираних земљишта, неплодних и необраслих земљишта, земљишта на већим нагибима терена. 
- Мере заштите од ерозије обухватају примену противерозионих мера (грађевинско-технички радови за уређење бујичних токова), ретенционо технички радови; шумско технички радови на пошумљавању, интензивној нези шума, пејзажном обликовању нестабилних падина, агротехнички радови - мелиорације земљишта, побољшање структуре земљишта, уређење плодореда, терасирање, узоравање дуж изохипси, регулација река и др.. Адекватним комбиновањем ових мера постићи најбоље ефекте заштите од ерозије. 

- Према Методологији за израду планова за проглашење ерозионих подручја, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, 2000., антиерозионо уређење сливова подразумева предузимање антиерозионих мера које се своде на забрану: кресања лисника; гајења окопавина на стрмим њивама; орања по нагибу земљишта; чисте сече шума на нагнутим теренима и испаше на деградираним теренима;  претварања деградираних њива у ливаде; обавезу орања по изохипси; мелиорације деградираних пашњака; пошумљавања голети; конверзије једногодишњих култура у вишегодишње на деградираним површинама и антиерозионог газдовања земљиштем и шумама; скуп мера које ће се применити зависиће од нивоа ерозионих ризика и врсте ерозије;

· контролисану примену агрохемијских средстава у пољопривреди кроз усмеравање стручних знања о коришћењу хемијских производа у пољопривреди. 

- Мере заштите од фертилних средстава која се употребљавају у пољопривреди треба да се спроводи вршењем контроле и састава средстава уз смањење хемијских и већу примену природних фертилних средстава.

· рекултивисати све просторе на којима је завршена експлоатација минералних сировина (препоручује се спровођење биолошке рекултивације), при чему се отварање нових каменолома и позајмишта материјала може дозволити једино уз претходну сагласност органа надлежног за послове заштите животне средине; 

· заштиту земљишта од осталих облика загађивања која ће се обезбедити спровођењем мера заштите ваздуха и воде од загађивања, одговарајућим третманом отпадака из насеља и производних објеката у будућем центру за регионално управљање отпадом у Топличком округу и др.; посебно спречити одлагање комуналног отпада на за то непредвиђеним местама, посебно на плодном пољопривредном земљишту
· санацију деградираних земљишта кроз спровођење мера рекултивације: санација клизишта и нестабилних зона; поред тога потребно је обезбедити чишћење свих дивљих депонија и спречити њихово обнављање;

· смањити ризике од загађивања земљишта при складиштењу, превозу и претакању нафтних деривата и опасних хемикалија и израдити План заштите од удеса у већим привредним објектима.

6.1.4. Мере заштите од буке
Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке. 

С обзиром да планско подручје није угрожено повећаним нивоом комуналне буке, основне мере заштите од њеног неповољног дејства односе се на унапређење саобраћајне матрице градског подручја, ради повећања проточности возила у ужем градском центру, као и постављање одговарајућих заштитних појасева зеленила између планираних инфраструктурних и привредних објеката који могу произвести буку већег интензитета и постојећих зона  стамбене изградње.

Приликом пројектовања, грађења и реконструкције објеката саобраћајне инфраструктуре, индустријских, стамбених, стамбено – пословних и пословних објеката, носилац пројекта је дужан да пројектује и изведе одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука која се емитује из техничких и других делова објеката при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, односно током обављања планираних активности, не прекорачује прописане граничне вредности. 

Највиши дозвољени нивои буке изражени А - пондерисани нивоом у dB(A) (ЈУС У Ј6.205), према Правилнику о нивоу буке у животној средини (Сл. гласник РС 54/92) дати су у табели бр 7 .
Табела 7.: Највиши дозвољени нивои спољашње буке
	Зоне
	Намена  простора
	Највиши дозвољени ниво спољашње буке dB(A)

	
	
	Дан
	Ноћ

	I
	Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно - историјски локалитети, велики паркови
	50
	40

	II
	Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне
	50
	45

	III
	Чисто стамбена подручја
	55
	45

	IV
	Пословно-стамбена подручја, трговинско - стамбена подручја, дечја игралишта
	60
	50

	V
	Градски центар, занатска, трговачка, административно - управна зона са становима, зоне дуж аутопутева и магистралних саобраћајница
	65
	55

	VI
	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без становања
	На граници зоне бука не сме прелазити нивое у зони са којом се граничи


6.1.5. Мере заштите живог света 

Заштита вегетације, посебно шумске и животињског света спроводиће се перманентно како кроз израду одговарајуће документације, тако и кроз спровођење активности планираних посебним документима које треба донети у складу са законом (шумско – привредне, ловне и пољопривредне основе, као и урбанистички планови за поједина насеља и зоне у којима се планирају непољопривредне активности). 

Планским мерама ће се обезбедити заштита живог света кроз: 

· заштиту при извођењу грађевинских радова; 

· контролисану примену хемијских препарата и паљења вегетације; 

· планско организовање лова, риболова и ловног туризма; и 

· посебне мере заштите треба предузети ради омогућавања кретања животиња на правцима који су пресечени путем или пругом, у циљу стварања услова за несметан пролазак животињских врста; у том смислу пројектовати подвожњаке за животиње, тзв. „еколошке коридоре“.

Због комплексног значаја очувања вегетације, посебно се наводе опште мере за заштиту шумске вегетације:

· израда нове шумске привредне основе;

· контрола сече уз обавезно усклађивање са шумско-привредном основом:

· забрана промене намене и режима коришћења шумског земљишта;

· забрана крчења и сеча шума која није у складу са редовним обнављањем шума;

· контролисана испаша у шумама где може да се нанесе штета изданцима, где је земљиште подложно ерозији, клизању, спирању; и

· забрана сече четинарских стабала.

6.1.6. УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ  

Успостављање ефикасног функционалног система управљања чврстим отпадом на подручју Општине један је од приоритених задатака локалне самоуправе у наредном планском периоду, а у циљу очувања и унапређења животне средине и визуелно-естетских карактеристика предела. У том погледу, неопходно је спровођење следећих активности:

· примена принципа регионалног управљања отпадом, што подразумева коначно збрињавање отпада из Општине на регионалну санитарну депонију за Топлички округ (територије општина Прокупље, Блаце, Куршумлија и Житорађа), а у складу са Стратегијом управљања отпадом у Републици Србији за период 2010-2019. године;

· санација и рекултивација општинске депоније у Међухани након изградње регионалне санитарне депоније за Топлички округ;

· изградња трансфер станице комуналног отпада није предвиђена републичком и регионалном планском и стратешком документацијом, али уколико се у будућности појави потреба за изградњом овакве врсте објеката на територији Општине, потребно је поштовати да  локација трансфер станица мора да задовољи неколико основних услова, тј. да буде:

· на ободима градова и села, у у близини приступног пута за рег. депонију;

· минимум 500 м удаљене од најближих зона стамбених насеља, зоне заштите природе и кутурних споменика, аутобуских станица, војних објеката и складишта запаљивих материја;

· минимум 2 км од здравстевених станица и погона прехрамбене индустрије;

· на терену изнад коте 100 – годишњих вода;

· ван коридора хидротехничких система;

· ван зона заштите изворишта водоснaбдевања.

· обезбеђење услова за формирање рециклажних дворишта (у близини државних путева II реда), чије ће се локације прецизније дефинисати Локалним планом управљања отпадом;

· постављање одговарајућег броја контејнера за ПЕТ амбалажу у свим насељеним местима;

· минимизирање количине медицинског и осталог биохазардног отпада;

· чишћење и санирање свих постојећих нехигијенских одлагалишта отпада;

· увођење економских инструмената од стране Општине којима се подстиче селективно одвајање отпада на самом месту његовог настанка (путем накнада за еколошки одговорно понашање локалног становништва);  

· обезбеђење потребних услова и опреме за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних материја (комунални и амбалажни отпад, органски или процесни отпад, рециклабилни материјали, отпад од чишћења сепаратора уља и масти и сл.) од стране привредних субјеката; и

· складиштење опасног отпада вршиће се привремено у посебним магацинским деловима привредних објеката, у херметички затвореним посудама, потпуно изолованим од деловања спољних фактора, до њиховог коначног збрињавања од стране лица овлашћених за поступање са опасним отпадом.

6.1.7. МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Са циљем праћења стања и праћења тенденција квалитета животне средине, као и ефеката мера које ће се предузимати на побољшању квалитета и заштити од загађења, план дефинише обавезу увођења система мониторинга свих параметара квалитета животне средине: ваздуха, воде, земљишта, биљног света (воћа и поврћа, шумског фонда) и животињског света, као и стање угрожености буком. Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се све предложене мере заштите животне средине у Просторном плану општине могле успешно имплементирати у пракси. 

Успостављање система мониторинга је приоритетна активност у периоду до 2015.године, али се његово функционисање утврђује као стална активност током целог планског периода. 

У периоду после 2015.године већа оријентација ће бити на одржавању функционисања овог система и инвестирањима у заштиту животне средине, као и примену еколошких такси која ће се примењивати на све активности загађивача који производе загађење животне средине. Такође, посебно треба уложити напоре у подстицање примене светских и домаћих стандарда за привредне погоне. 

6.2. заштита, унапређење и уређење предела 
Концепт заштите, уређења и развоја предела обухвата адекватно коришћење предела за живот и боравак, планирање пријатних руралних и урбаних насеља развијеног идентитета заснованог на поштовању и афирмацији природних и културних вредности.

Природни предели и вредности су планским решењима заштићени и прописане су мере и начини коришћења ових простора. Неопходно је обезбедити заштиту структуре предела и несметано функционисање природних процеса, заштиту биодверзитета, као и очување и успостављање еколошких мрежа. Тамо где су нарушене њихове природне и естетске вредности (дуж државног пута, у зонама бесправне градње, на местима локалних неуређених сметлишта...), треба извршити санацију (ревитализацију и рестаурацију) у складу са режимом заштите.

Развој руралних предела, који су најзаступљенији на територији Блаце, заснива се на уважавању њиховог специфичног предеоног карактера, затечених вредости и капацитета предела. Планским решењима се омогућава: 
· очување и унапређење карактеристичне структуре и слике руралних предела кроз: 
а) очување карактеристичног предеоног обрасца заснованог на коришћењу земљишта, односу изграђеног и отвореног простора и карактеру изграђивања: подстицањем традиционалних облика коришћења земљишта, регулацијом грађења и  уређивања простора у складу са карактером предела и традицијом  грађења;  пречавањем ширења насеља и заустављањем непланске изградње, стимулисањем коришћења постојећег грађевинског фонда, усклађивањем изградње  нфраструктурних коридора и објеката са карактером и капацитетом предела; 

б) очување и афирмацију карактеристичних културних и  природних елемената у  структури и слици предела (морфологија терена, водотокови, шуме, живице, засади,  насеља, објекти), и креирање нових репера и симбола;

· креирање позитивног архитектонског идентитета насеља у руралним пределима, треба заснивати на очувању и ревитализацији традиционалне архитектуре и постојећег квалитетног грађевинског фонда, као и на новој изградњи која уважава специфични рурални карактер физичке структуре насеља. 

Развој урбаних предела се у првом реду односи на насеље Блаце и његово  непосредно гравитационо подручје које је углавном и захваћено урбанизацијом. Планским решењима кроз ПГР Блаце и друге планске документе обезбедити:

· унапређење/очување слике и структуре урбаног предела кроз: а) регулацију  грађења и уређивања простора у складу са карактером предела и специфичностима развоја целине и делова града; б) успостављање просторног реда у контактним подручјима око Блаца - заустављањем непланског ширења насеља, непланске изградње и концентрацијом нове изградње у комунално опремљеним зонама и уз инфраструктурне коридоре; в) јачање специфичног карактера панораме града, (одређене: преовлађујућом урбаном формом, карактером и диспозицијом репера, карактеристичним односом створених и природних елемената) и њена презентација заштитом визура, уређивањем видиковаца и сл; г) очување, унапређење и одрживо коришћење отворених, зелених простора и елемената природе у Блацу; д) креирање мреже зелених и јавних простора којом се повезују природне и културне вредности насеља, периурбаних подручја и руралног предела 

· креирање позитивног архитектонског идентитета Блаца подразумева: а) подизање општег нивоа културе грађења; б) реализацију савремених концепата нове изградње усклађених са природним и културним, регионалним и локалним специфичностима; в) уређивање и активирање напуштених и девастираних подручја; г) уређивање високо квалитетних јавних простора.

6.3. МЕРЕ заштитЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂИВАЊА 

    ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

6.3.1.  заштитА природних добара 

У погледу заштите природних добара, основна планска решења и мере су:
· опште мере заштите природног добра и његове непосредне околине подразумевају:

· забрану изградње објеката (стамбених, индустријских, рударских, енергетских, инфраструктурних, фарми и других) који својом наменом и експлоатацијом могу нарушити пејзажне одлике и угрозити споменик природе;

· забрану привременог или трајног депоновања отпада  и

· забрану изградње објеката који нису у функцији заштите и презентације споменика природе.
· посебне мере заштите прописаће се и спроводити у складу са документом који надлежни завод за заштиту изради и донесе решење о заштити конкретног природног добра. 
· ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког и минералошко-петрографског порекла за које се претпоставља да има својства природног споменика, извођач радова је дужан да о томе обавести организацију за заштиту природе и да предузме мере да се до доласка овлашћеног лица, природно добро не оштети и да се чува на месту и положају у коме је нађено; 

· успостављање зона непосредне, уже и шире зоне заштите на подручјима на којима се налазе изворишта водоснабдевања становништва; 

· подизање зелених заштитних зона око привредних објеката и инфраструктурних система, сачињених од аутохтоних врста дрвећа; 

· очувати и заштитити земљишни пољопривредни фонд, тј. забранити било какву изградњу на пољопривредном земљишту I и II класе; 
· обезбеђивање услова за заштиту очуваних екосистема, потенцијално угрожених биљних и животињских врста, односно очување шумских површина од негативних последица (пожари, нелегална сеча, крчење шума на рачун изградње стамбених објеката, итд.); 

· израда катастра угрожених биљних и животињских врста и спровођење система мониторинга; и
· израда планова и програма урправљања природним добрима.

Према расположивим подацима Завода за заштиту природе Србије на планском подручју се налази 1 заштићено природно добро, и то Специјални резерват природе „Пребреза“. Специјални резерват природе „Пребреза“ је заштићено природно добро на подручју К.О. Пребреза. У истоименом селу, на месту званом „Поток“ се налази ретко богато палеонтолошко налазиште фосилних остатака сисара. Налазиште се цени према богатству материјала и представља најбогатије налазиште миоценских сисара у Србији, па и најбогатијих у светским оквирима. Налазиште је стављено под апсолутну заштиту државе, са првим режимом заштите са наменом у научно истраживачке сврхе. Површина комплекса је 0,18 ha. 
Овим Просторним планом се иницира заштита простора идентификованих просторних целина и то:

· подручје планине Јастребац са изузетним флористичким и фаунистичким богатством, бројним водним ресурсима (потоци, језера, постојећи и потенцијални извори минералне воде), климатским и геоморфолошким погодностима за излетничку рекреацију (подручје општина Прокупље, Крушевац и Блаце);

До стицања статуса заштићеног природног добра овим Планом се установљава режим коришћења простора који одговара режиму заштите III степена. Просторни обухват, врста и режими заштите наведених подручја прецизно ће се одредити актом о установљењу заштите, на основу претходно урађене стручне документације надлежних институција. 

Успостављање заштите и организовање адекватног управљања, односно спровођење мера очувања, уређења и презентације мањих подручја и локалитета на подручју општине, изван претходно наведених просторних целина, као што су клисуре и водотоци, мала језера и њихова околина, интересантне формације стена, живописни пејзажи, мањи очувани шумски комплекси и репрезентативни примерци појединих стабала у надлежности је локалне самоуправе.

6.3.2.  заштитА културних добара 

Планом заштите културних добара, а нарочито културно-историјског наслеђа, као елемента за формирање препознатљивости  -  идентитета простора, обухваћени су: 
· чување, заштита и стављање на располагање јавности културних споме​ника, у културно-образовне, научне, привредне, туристичко-рекреативне сврхе;

· даље истраживање простора у циљу откривања, евидентирања и категорисања споменика културе, заштита кроз израду неопходних документација, пројеката, заштите, конзервације итд.

· научна валоризација културног наслеђа;
· извођење конзерваторских и других техничких радова на објектима кул​туре, од посебног значаја за које постоје одлуке општине о заштити и санацији;

· сарадња институција за заштиту споменика културе и стручних служби у општини, кроз ангажовање на заштити,  у циљу стварања услова заштите културних споменика.

Планом се утврђују општи услови и мере заштите, услови за заштиту кроз документацију, начела и облици техничке заштите, као и услови за утврђивање заштите појединих културних добара. 

6.3.2.1.  Oпшти услови  и мере  заштите
· У близини добара  и  његовој  заштитној  зони  не могу  се  градити  објекти  за екстракцију и прераду минералних сировина (дневни копови, флотација, каменоломи, и сл.), који вибрацијама,  експлозијама  и на друге начине угрожавају добро.

· У близини добра  и  његовој  заштитној  зони  не могу  се  градити индустријски  погони  који  штетним продуктима (вибрације, пепео, гасови и др.) могу угрозити културно добро. Постојећи програми који угрожавају добро морају се или дислоцирати или подврћи  режиму који  елиминише  или умањује  штетна дејства по добру.

· Изградња великих инфраструктурних система  (водопривреде, енергетике, саобраћаја)  мора да буде усклађена у условима и мерама заштите добара. При томе инфраструктуре које обезбеђују пролазност  добру водити примерено  простору до близине добра  али пројектовање трасе  извршити на начин који максимално чува аутентичност окружења док акумулације и далеководе водити што даље од добра.

· На заштићеним културним добрима не може се вршити раскопавање, рушење, преправљање или било какви радови који могу да наруше својства културног добра без претходно утврђених услова и сагласности. 

· Добра која уживају претходну заштиту не смеју се оштетити, уништити, нити може да се мења њихов изглед, својство или намена. 

· Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете,  извођач радова је дужан да о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се чува на месту и положају у коме је откривен. 

· Приликом издавања локацијске дозволе за сваку парцелу која је на територији или у непосредној околини археолошких налазишта, потребно је надлежни општински орган упути инвеститора на надлежни завод за заштиту споменика културе ради добијања решења о мерама техничке заштите. 

· Пре изградње појединачних инфраструктурних система треба да се обезбеди стручна опсервација терена од стране надлежне службе за заштиту културних добара. 

· До утврђивања мера техничке заштите постојећих непокретних културних добара и њихове околине, не могу се вршити активности изградње и уређења простора без претходне сагласности надлежне службе заштите културних добара. 

· При изради урбанистичких планова инвеститор је дужан да се обрати територијално надлежном заводу за заштиту споменика културе ради издавања услова и сагласности. 

· Коришћење културних добара која уживају статус заштите или су у статусу претходне заштите (како сама добра тако и њихова околина), као и одређивање заштитне зоне са посебним режимом коришћења за свако културно добро, обављаће се у складу са посебним условима надлежног Завода за заштиту споменика културе. Надлежни Завод ће, у складу са категоријом културног добра, утврдити мере заштите за свако културно добро, а у складу са овим мерама израђиваће се и урбанистички планови и пројекти, користиће се културно добро и простор у околини добра – заштитној зони. 
6.3.2.2.  Заштита  кроз  документацију
Овај вид заштите подразумева да се сви објекти детаљно технички сниме и формира комплетна документација постојећег стања, са анализом степена очуваности аутентичних својстава, као и степена и домашаја каснијих модификација. Овај облик заштите је обавезан, а сва техничка и стручна докуметнација надлежног завода мора да буде у складу са одредбама Закона. Препорука је да се сви документи раде на савременим документационим материјалима уз одговарајуће текстуалне и табеларне прилоге. У склопу заштите кроз документацију, као њени најчешћи видови истичу се:
а.
Истраживање терена које се на овом подручју само делимично обавља и где тек предстоји озбиљнији рад (општа валоризација и евиденција).

б.
Детаљна (појединачна) валоризација и израда предлога за заштиту који се доставља скупштини општине на разматрање након чега се по доношењу одлуке врши упис у одговарајући регистар.

ц.
Израда урбанистичких планова и студија заштите ревитализације непокретних културних добара и градитељског наслеђа након усвајања ППО Блаце.

д.
Израда годишњих и вишегодишњих општинских планова и програма заштите уколико се укаже потреба за истим.
е.
Израда пројекта за извођење радова на објектима, заштити, рестаурацији и презентацији непокретних културних добара.

6.3.2.3. Начела и облици техничке заштите
Техничко стање евидентираних објеката је веома различито, почев од знатног броја оних који су у врло лошем стању, чак на граници физичког опстанка, до оних којих се нормално користе за поједине намене (објекти народног градитељства) и који се нормално одржавају. 

Високи ниво савремене технологије и технике грађења и врло богат избор, како старих, тако и нових материјала омогућава примену најразноврснијих метода техничке заштите. Међутим, који ће се метод и у коме случају применити зависи од многих околности, а највише од финансијских могућности и стања објекта и документације о њему.

У наредном периоду неопходно је обухватити што већи број објеката који се непосредно ослањају на важније туристичко – рекреативне, насељске и инфраструктурне површине и где се очекује концентрисање различитих активности.

У вези с тим треба извршити правилан избор и селекцију техничких метода и поступака међу којима се издвајају: техничке мере привремене заштите (врло су корисне када се из било којих разлога не могу предвидети мере за трајније обезбеђење), подизање заштитних грађевина, конзервација, примена одговарајућих поступака конзервације, рестаурације, примена комбинованих метода и пресељавање објекта. 

Када се ради о ревитализацији добара од преисторије до средњег века, њих је врло тешко укључити у неку од утилитарних функција. Међутим, они осим културолошке и историјске вредности могу бити изузетна допуна истицања амбијенталних вредности, зато их треба истицати као мотиве окупљања локалног становништва и туриста. С тим у вези најпожељније је да се око њих планирају (наравно ако су испуњени и други услови), туристичко-рекреативне зоне на путним правцима, мотели, ресторани и др. Због тога код планирања инфраструктуре треба водити рачуна и о овом аспекту. 

Због изражених особености које карактеришу ово подручје посебан третман треба да имају објекти народног градитељства. У принципу треба настојати да се сви они (мисли се на вредније) санирају и обнове, како би у свом природном окружују и на аутентичним локацијама били трајно сачувани.
По правилу треба задржати њихову првобитну намену у оквиру свакодневних потреба њихових власника или у оквиру развоја сеоског туризма. С обзиром да су у питању културна добра несумљивих вредности јер представљају материјална сведочанства стваралачких домета народних неимара, као и целовитости наше градитељске баштине, њихова заштита и презентација кроз развој сеоског туризма могла би да добије пуни смисао.
6.3.2.4. Заштита културно – историјских вредности и локалитета 
Према подацима Републичког завода за заштиту споменика културе, на планском подручју није званично проглашено ниједно непокретно културно добро. Осим сеоских црква, објекти народног градитељска и остала евидентирана непокретна културна добра недовољно су истражена, валоризована и презентирана, иако представљају значајне туристичке потенцијале. Очуваност и уређеност сеоског етно-наслеђа није на задовољавајућем нивоу, пре свега услед константне емиграције локалног становништва, чиме су вредни примерци сеоске архитектуре изложени пропадању и рушењу. Међутим, у многим сеоским насељима могу се регистровати још увек очувани специфични амбијенти, рурална архитектура и објекти од аутохтоног материјала – стамбене зграде, привредни објекти, воденице поточаре и др. 

Простор општине Блаце је само делимично рекогносциран и на њему је евидентирано 98 непокретних културних добара. Највише је споменика културе, археолошких налазишта је знатно мање, док просторне културно-историјске целине и знаменита места нису евидентирана. 

Табела бр.8 : Списак евидентираних културних добара на територији Општине Блаце


(Извор: «Студија оцене вредности и стања непокретних културних добара региона Ниш»  - Завод за заштиту споменика културе Ниш, 1981. год., рађена за потребе израде Просторног плана општине Блаце - Завод за урбанизам Ниш, 1985 год., односно из ППО Блаце из 1986.године

	Место
	Евидентирано културно добро

	Алабана
	- Стара кућа «плочара» Владимира Никића;

- Амбар са тремом Владимира Бирчанина;

- Кудричка воденица;

	Барбатовац
	- Праисторијски локалитет "Чокотарци"

- Археолошки локалитет «Брег» - неолитско насеље; 

- Праисторисјки локалитет "Бандера"

- Археолошки локалитет -  праситорисјка некропола на «Латинском гробљу»; 

- Зграда старе основне школе;

- Зграда Соколског дома;

- Кућа Драгана и Тихомира Илића;

- Црква св. Константина и Јелене; 

	Блаце
	- Старија зграда покривена ћерамидом у центру Блаца;

- Црква у Блацу;

	Вишесело
	- Кућа Аранђела Милошевића;

- Воденица Симића и Бојовића;

- Воденица Николића и ортака;

	Врбовац
	- Кућа Марка Петровића;

- Кућа Николе Петровића;

- Кућа Раше Ђуровића;

	Горња Драгуша
	- Археолошки локалитет «Селиште»; 

- остава накита и новца из 17.века на иманју Драгослава Ђорђевића, на локалитету званом "Селиште" 

	Горња Јошаница
	- Кућа Алексе Ђорђевића;

- Кућа Стојадина Ђорђевића;

- Кућа Јована Лазаревића;

- Воденица Симића;

- Амбар у дворишту Алексе Ђорђевића;

	Горње Гргуре
	- Рушевине утврђене на локалитету "Велика Кољаја"; 

- Црквиште Блага Мара 2 км узводно од Г.Гргура уз Барбатовачки поток 

- Црква Св. Јована подигнута на старим темељима; 

- Кућа са средишњим тремом Милана Милановића;

- Кућа Будимира Глишића;

- Манастир св. Преображења;

- Споменик Кости Војиновићу код «манастира»;

- Старија чесма у близини споменика Косте Војиновића;

	Доње Гргуре
	- Рушевине мањег средњовековног утврђења;

- Остаци старе цркве за црквом св. Јована;

	Доња Јошаница
	- Црквиште на локалитету "Ајдиковац"; 

- Кућа «плочара» Константина Јовановића;

	Доња Рашица
	- Црква Св. Пантелеја; 

- Црквиште Благе Маре

	Доње Сварче
	- Археолошки локалитет «Кључ» из античког доба;

- Стара зграда основне школе;

- Кућа са доксатом Радивоја Радивојевића;

- Спомен чесма у центру села;

- Кућа Миломира Савића и Илије Бадивука;

	Дрешница
	- Кућа Живорада Милојевића;

- Кућа Најдана Недељковића;

	Ђуревац
	- Кућа Милосаве Ђорђевић;

	Качапор
	- Црква у Качапору;

	Кашевар
	- Темељи старије цркве у близини села;

	Лазаревац
	- Кућа Симе Миладиновића;

	Међухана
	- остаци зидина и насеља на локалитету "Суво Поље"

	Музаће
	- Црква Св. Илије

- «Каљаја» - Јеринин град на узвишењу близу села;

- Кућа Тодора Савића;

	Попова
	- Кућа Борке Грујић;

- Зградица «бачије» у кући Борке Грујић;

- Старо гробље са великим каменим плочама;

- Црквиште св. Пантелеј код старог гробља;

- Црквиште св. Преображења;

	Пребреза
	- антрополошко налазиште 

- Кућа Милкане Миладиновић;

- Кућа Драгољуба Пешића;

- Амбар са «бачијом» Милкане Миладиновић; 

	Претежана
	- Кућа Радича Радовановића;

- Амбар са кошем и шупом Миомира Пајовића;

- Црквина код села;

	Претрења
	- Локалитет "Ђула" у равници испод брда 

- Црква Св Пречисте на старим темељима 

	Придворица
	- остаци утврђења

	Сибница
	- остаци срушене цркве 

- «Спаваћа зграда» Радована Ђучића;

- Кош и амбар Миладина и Александра Ђучића;

- Бунар са сантрачем у дворишту Милије Костић;

- Бунар са сантрачем и кровићем Милке Ђокић;

	Чунгула
	- Црква у Чунгули, трагови куле (Св. Богородице);

- Стара кућа «плочара» Радисава Томића;

- Кућа Томислава Јовановића;

- Старија кућа Милоја Јовановића;

- Новија кућа милоја Јовановића;



	Чучале
	- Црква Благе Маре са дрвеним иконостасом;

- Црквиште Св. Вартоломеја - Кућа Љубисава Панића;

- Кућа са «ижом» Слободана Вељића;

- Бојички бунар; 

	Џепница
	- Кућа Стојана Живковића;

- Кућа Александра Живковића;

	Шиљомана
	- Црква Благе Маре између Шиљомана и Прертрешње;- Кућа Драгољуба Благојевића;

- Кућа Олге Илић;

- Воденица Воје и Саве Илића;

- Стара чесма у селу;


На планском подручју евидентирано је више споменика и обележја из ослободилачких ратова која су у време израде ППО из 1986.године уживала претходну заштиту СО Блаце , и то:

· спомен бисте: Блаце (Биста Славољуба Вуксановића, народног хероја, биста Трајка Јовановића – Јосифа) и Барбатовац (биста Радоша Јовановића – Сеље,); 

· спомен плоче: Блаце (спомен плоча посвећена ослобођењу Блаца, спомен плоча на месту погибије Стојадина Анђелковића), Барбатовац (спомен плоча на згради бивше сололане), Међухана (спомен плоча на школи), Горња Драгуша (спомен плоча на основној школи и спомен плоча "Јастребачки партизани"), Горња Јошаница (споменик изгинулим борцима из НОР-а), Горње Сварче (спомен плоча на школи "Славољуб Вукасовић – Јајко"), Д. Сварче (спомен чесма у центру села), Лазаревац (спомен плоча на основној школи), Мала Драгуша (спомен плоча на школи), Међухана (спомен плоча на школи), Стубал (спомен плоча);

· споменици: Горња Драгуша (споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора), Г. Гргуре (споменик Кости Вујиновићу), Придворица (споменик придворичанима у дворишту основне школе); и

· спомен обележја (Јастребац, Горње Гргуре). 

За непокретна културна добра која уживају претходну заштиту и она која буду проглашена за заштићена културна добра, односно налазе се у процедури за утврђивање, утврђују се следеће мере заштите: 
· за утврђена непокретна културна добра: 
1. Мере техничке заштите оквирно и у најширем смислу одређене су самом одлуком, односно Решењем о утврђивању.

2. Власници односно корисници непокретног културног добра дужни су да пре предузимања било које врсте интервенције на објекту (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација и ревитализација) поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе захтев за добијање Решења о предузимању мера техничке заштите.

3. Власници односно корисници објекта дужни су да по добијању решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе, израде пројектну и другу пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и да на исту прибаве решење о сагласности истог Завода.

4. Мере техничке заштите првенствено се издају у циљу враћања објекта у аутентично стање и подразумевају уклањање неодговарајућих објеката и садржаја.

5. У циљу стварања неопходних услова за савремено коришћење објеката, као и где се по процени стручњака надлежног Завода за заштиту споменика културе могу дозволити одступања од аутентичног габарита и изворног изгледа, мере техничке заштите су таквог карактера да се не наруши аутентични изглед објекта. 

6. У заштићеној околини утврђених НКД издају се услови за предузимање мера техничке заштите:

· објекти не смеју габаритом и изгледом да конкуришу утврђеном НКД;

· не сме се дозволити градња нових објеката који би заклањали и угрожавали визуру утврђеног НКД;

7. На објектима у заштићеној околини за издавање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова није основни критеријум задржавање аутентичности, мада је то и даље битан критеријум, али се мере техничке заштите издају кроз сагледавање целокупног простора и свих објеката на њему. 

8. За заштићени простор обавезно је урбанистичко и комунално решење у сарадњи са надлежним Заводом за заштиту споменика културе. 

9. Тенде и рекламе се могу поставити уз дозволу и по условима надлежне службе заштите. 

10. У заштићеном простору не дозвољава се постављање надземних и ТТ водова.

11. Не дозвољава се постављање монтажних киоска. 

12. Не дозвољава се постављање контејнера, као ни депоновање било каквог отпадног материјала.

13. У просторним целинама постојање и режим саобраћаја се регулишу уз дозволу и по условима надлежне службе заштите.

14. Рушење објеката у заштићеној околини може се вршити уз дозволу и по условима надлежне службе заштите. 

· за непокретна културна добра која су у процедури за утврђивање (евидентирана НКД):

1. Непокретна културна добра која се штите као евидентирана или добра под претходном заштитом у погледу издавања решења о условима за предузимање мера техничке заштите у потпуности се третирају као утврђена НКД, сагласно одредбама Закона о културним добрима.

2. Евидентирани објекти немају дефинисану заштићену околину. У тренутку утврђивања евидентираних објеката за НКД Одлуком се утврђује заштићена околина и од тог тренутка наступа обавеза за власнике односно кориснике објеката на утврђеним парцелама. 

3. Власници односно корисници културног добра под претходном заштитом имају обавезу да за све врсте интервенција на објектима (инвестиционо одржавање, реконструкција, адаптација, санација, ревитализација) поднесу надлежном Заводу за заштиту споменика културе захтев за добијање Решења о предузимању мера техничке заштите. 

4. Власници односно корисници објекта дужни су да по добијању решења о предузимању мера техничке заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе, израде пројектну и другу пратећу техничку документацију у свему према датим условима, као и да на исту прибаве решење о сагласности истог Завода.

5. Терет израде Елабората за утврђивање културног добра пада на терет буџета Општине или Републике. Динамику и план приоритета израде елабората утврђује надлежни Завод за заштиту споменика културе у зависности од прилива средстава за финансирање овог програма. 

Принципи заштите
Заштита археолошког  наслеђа
Археолошки остаци представљају важан сегмент укупног наслеђа, који због специфичних својстава треба на посебан начин третирати и заштитити. Специфичност археолошких налаза проистиче из чињенице да су по правилу скривени испод површине земље, па није могуће направити коначан списак локалитета са археолошким садржајима. Тек на основу стручно вођених ископавања можемо са потпуном сигурношћу говорити о њиховим својствима, хронологији и значају. Управо су стога оквирима законске категорије претходне заштите обухваћена и потенцијална археолошка налазишта. 

Интегрални део заштите појединачних непокретних и покретних археолошких налаза представља стратиграфија, односно хронолошки контекст налаза, који се ископавањима трајно уништава. Адекватна археолошка истраживања уз примену усвојених методолошких поступака и израду потпуне документације представљају основни вид заштите археолошких локалитета. 

Нарочито је важно заустављање многобројних нелегалних истраживача, који уништавају археолошке локалитете, скрнаве гробља и баве се недозвољеном трговином покретних археолошких налаза, који се често износе и ван граница Србије.

С обзиром на наведене околности заштиту археолошких налазишта или потенцијалних археолошких локалитета могуће је регулисати систематским археолошким истраживањима, претходним сондажним истраживањима или стручним археолошким надзором током извођења земљаних радова. Примену одговарајућих мера заштите могуће је утврдити на основу проспекције терена и процене стручњака надлежне установе заштите за сваку локацију посебно.

Заштита сеоских насеља и народног градитељства

Опстанак свих наслеђених система и појединих објеката ове врсте наслеђа ће свакако зависити од места које ће сеоско насеље имати у укупној стратегији развоја општине. С тога се очекује да такве целине буду део стимулативних програма који воде њиховој афирмацији. Наравно, природно и културно наслеђе овог подручја неопходно је посматрати као једну целину и обједињено планирати њихову интегративну заштиту и ревитализацију.

Због примењених материјала и техника градње објекти народног градитељства представљају најосетљивији део културне баштине. Најбољи начин заштите је да се ови објекти користе, јер се једино тако и одржавају. Уколико не постоји могућност задржавања првобитне намене, њихову нову функцију треба тражити у складу са карактеристикама да су нераскидиво повезани са тереном, природним лепотама и непроцењивом етнографском ризницом, у којима овај крај не оскудева.

Усвајање додатних програма пресељења објеката ради груписања и формирања етно целина, било премештањем одабраних типских представника (из ближе околине) у постојеће целине или формирањем нових, био би део разматрања у појединачним случајевима, нарочито ако се намеће као једини начин за опстанак споменички вредних примера.

Заштита у урбаним целинама
Што се тиче овог дела споменичког наслеђа вредно је поменути да је, на посматраном подручју, у најмањој мери заступљено и махом се односи на објекте у целини Блаца, централног места Општине. 

Очување овог наслеђа се односи првенствено на њихово наменско оспособљавање за трајно коришћење, конструктивно санирање и уношење нових садржаја, који произилазе из савремених потреба становања, културних, здравствених, туристичких, привредних и других делатности. 

Заштита сакралних објеката – гробаља – спомен места
Овај део просторног плана се као у претходном случају ослања на очување аутентичних споменичких каратеристика. Напоменимо да посебан третман, у ширем планерском обухвату, треба да имају манастирски и црквени комплекси, у смислу одржавања и афирмације целине (пут, инфраструктура, уређење, презентација и сл.).

Обавезујуће је и питање уређења и газдовања старим гробљима; дакле предвиђање мера које ће обезбедити уређење по принципима заштите непокретних културних добара, али уз регулисану обавезу старања. Напомињемо да је забрањена прерада старих надгробних споменика и њихово коришћење као секундарног материјала за прављење нових надгробних споменика.

Посебан осврт даје се на очување традиционалних делатности које свакако утичу не само на очување начина живота, наравно уклопљеног у захтеве модерног света, већ и на свеукупну привредну и туристички понуду овог краја. Уз природне знаменитости поднебља, сматрамо да би било оправдано стратешки узети учешће у широј туристичкој понуди региона. 
У овом делу упућује се на неопходност израде посебних планова нижег реда за појединачне акције, који би били својеврсне стратегије и правила за рад у следећем временском периоду. Приликом израде свих оваквих планова који третирају целине, али и поједине утврђене и евидентиране објекте наслеђа и вршења било каквих интервенција на њима, неопходно је прибавити Услове и сагласности надлежне службе заштите градитељског наслеђа. 
6.4. коришћење и уређење простора од интереса за 
      заштиту од  елементарних непогода и одбрану земЉЕ
6.4.1. заштита од елементарних непогода 

У погледу угрожености простора од дејстава елементарних непогода и технолошких удеса (акцидената) основне опасности прете од дејства процеса ексцесивне и јаке ерозије, покренутих клизишта на падинским теренима, бујичних токова и плављења пољопривредних и стамбених површина, односно појаве пожара, града и земљотреса. Услед делатности производних комплекса у оквиру урбане зоне Блаца, региструје се и одређен степен ризика од удеса који може настати непредвиђеним и изненадним околностима приликом рада основних техничко-технолошких процеса. 

Концепт заштите простора од елементарних непогода и технолошких удеса, дефинисан је у складу са евентуалним ванредним условима, који би могли да се догоде на подручју општине, као што су:
· заштита од поплава, бујица, коју треба остварити преко водопривредних радова у сливовима бујичних река (мелиорације, регулације, изградња обалоутврда, пошумљавања итд.) 
· заштита од одрона и клизања тла (формирање катастра клизишта, правилно трасирање саобраћајница и планско усмеравање коришћења простора у складу са инжењерско – геололошким условима терена) 
· заштита од земљотреса и контрола вулнерабилитета које треба остварити кроз реализацију урбанистичких, грађевинских и осталих техничких норми при лоцирању и изградњи објекта, на основу сеизмичке рејонизације и микрорејонизације за зоне где се планирају већи капацитети (привредне зоне, туристичка подручја и сл.) 
· заштита од пожара (у насељима, привредним зонама и складиштима, шумским површинама)
· заштита од опасности од саобраћајних несрећа на свим саобраћајницама у општини, посебно оним вишег ранга повезана је са активностима у екстремним временским условима (у зимским условима због задржавања снега и стварања леда на коловозу, а у осталом делу године, нарочито при топљењу снега и великим кишама, када може доћи ко клизања и осипања тла у зони путева) и др. 
6.4.1.1.  Заштита од бујичних поплава и ерозије 
У свету и код нас се као основна мера за заштиту од поплава и бујица предузима пројектовање и изградња система за уређење бујичних сливова и спровођење антиерозионих радова у сливу, односно подизање насипа за заштиту од високих поплавних вода на местима где је то неопходно и као мера најпогодније. Акције на заштити од ерозије посебно су значајне, нарочито ако се има у виду однос пошумљених површина, сече дрвета, крчења шума, која је најзначајнији фактор задржавања атмосферске воде и спречавања развоја ерозивних процеса. 

Овакве мере се морају предузети и у сливовима поменутих река, при чему се посебно истичу: 

· израда катастра бујичних токова

· пројектовање и изградња система за уређење eрозионих подручја и бујичних сливова, првенствено на сливном подручју реке Расине (подјастребачко подручје);

· спровођење биолошких и техничких мера заштите од поплава и бујица у виду уређења бујичних сливова (биолошко и техничко) како би се бујичне поплаве учиниле мање штетним него што то оне могу бити ако таквих превентивних мера нема; 

· примену антиерозионих мера у подручјима која су потенцијално угрожена ерозионим процесима (југоисточни део Општине), што подразумева селективно пошумљавање, спречавање нерационалне сече стабала, перманенту контролу стања на овим подручјима од стране Општинског штаба цивилне заштите, забрану градње стамбених и других објеката без неопходне комуналне инфраструктуре, итд. 

· при изградњи треба водити рачуна да се сва градња, у првом реду, путеви и урбана градња, планира и гради изнад кота трагова великих вода, односно у складу са подацима о максималном нивоу подземних вода у тлу.

6.4.1.2. Заштита од земљотреса 
До данас на подручју општине Блаце нису регистрована интензивнија сеизмичка померања тла. Подручје општине припада зони са могућим интензитетом удара од 7° МСS скале.
Као основне мере заштите од земљотреса примењују се техничке норме о изградњи објеката (асеизмичка изградња) и избору локације.

Имајући у виду све параметре потенцијалне сеизмичке активности заштита од земљотреса на подручју општине, треба да представља континуиран процес који обухвата: просторно и урбанистичко планирање (генерално и детаљно), архитектонско и грађевинско пројектовање и изградњу објеката.

Мере сеизмичке заштите које треба спровести при просторном, а нарочито при генералном и регулационом урбанистичком планирању и пројектовању морају имати комплексан карактер како би се обезбедила колективна заштита становништва и материјалних добара. Помоћу ових мера, урбанистичке планове, архитектонске и грађевинске пројекте, као и грађење објеката треба усмерити у правцу усклађивања са сеизмогеолошким особинама терена, с тим да се у целини смањи ниво повредљивости објеката и сеизмичког ризика, а самим тим и штете од евентуалног земљотреса. 

6.4.1.3. Заштита од клизишта и одрона
У зонама које су угрожене појавом клизишта (претежно северни део Општине) мере заштите од клизишта обухватају: 

· израду катастра клизишта и карте стабилности терена 

· спречавање непланске сече шумских стабала на покренутим клизним теренима

· ограничавање дотицања воде из сеоских насеља у растресите, нагнуте падине;

· ограничавање намене површина у зонама различитог степена равијености клизишта: 

- у зони угроженој клизиштима ширење насеља и изградњу стамбених, привредних и инфраструктурних објеката ускладити са степеном развијености клизишта, а пољопривредно земљиште у угроженим зонама искључити из ратарске намене; обезбедити каналисано одвођење отпадних вода из домаћинстава до природног реципијента. 

- у зони са спорадичном развијеношћу клизишта просторе треба искључити из ратарске намене. 

6.4.1.4. Заштита од пожара
Подручје општине данас се налази у зони повећаног пожарног ризика. Планирани, посебно пољопривредни и туристички развој, овакво стање ће свакако потенцирати: 

· на овом подручју заступљеност пољопривредних површина ван насеља и економских пољопривредних објеката у насељима веома велика, 

· очекује се и саобраћајни токови већег интензитета него данас, 

· ван насељених места пожару су највише изложени шумски комплекси у државној и нарочито приватној својини, где се врло мало води рачуна о могућим последицама приликом крчења шума и сличних интервенција при којима се користи ватра.
Имајући то у виду, заштитне мере од пожара треба спроводити првенствено у насељским центрима где се налази већи број људи и материјалних добара који могу бити угрожени од ове елементарне опасности: 

· У насељеним местима је обавезно организовање добровљне ватрогасне службе и система контроле и праћења у случају да дође до пожара. С обзиром да се ради о малим насељима ову улогу могу да врше и становници.
· Приликом димензионисања водоводне мреже у већим центрима један од критеријума треба да буде и евентуална потреба за гашењем пожара. У погледу изградње треба се опредељивати за објекте који ће имати што већи степен ватроотпорности.

· Такође треба водити рачуна да приликом планирања и изградње саобраћајне мреже обезбеди максимална приступачност деловима насеља и објектима који су најосетљивији на пожар: индустријске и складишне зоне, школе, здравствене установе, веће стамбене зграде итд.
· Приликом изградње водоводне мреже препоручује се постављање уличних хидраната и прикључака за воду у близини горе наведених зона и објеката.

· Складишта горива, експлозивних и запаљивих материјала треба лоцирати у складу са техничким прописима и то углавном даље од насеља.

· У сеоским насељима пожељно је на погодним и приступачним местима поставити или ископати приручне танкове за воду у случају да пожар захвати већи број објеката.

При изради шумско – привредних основа, нагласити потребу да се шумске зоне и комплексе треба испресецати против пожарним појасевима и просекама које ће спречавати просторно ширење ватре и на тај начин утицати на штетне последице. У шумама треба подизати мешовите засаде, биолошке противпожарне пруге у листопадним и четинарским шумама, обезбедити излетишта и снабдевање водом и опремом и средствима за гашење пожара и др. Све оне који експлоатишу шуму треба обавезати да обезбеде проходност и одговарајући квалитет шумских путева како би се лакше стигло до места избијања пожара. 

Све ове предлоге и мере треба детаљно у посебном плану да разради штаб цивилне заштите и други субјекти одговорни за заштиту од елементарних непогода.

6.4.1.5.  Заштита од осталих елементарних непогода и акцидената 
Од осталих елементарних непогода неповољни временски услови, саобраћајни и технолошки удеси, као и заразне болести најчешће остављају нежељене последице: 

· Неповољни временски услови (снег, ветар) су климатска појава која ће и надаље стварати проблеме у комуницирању и снабдевању, али је предложеним саобраћајним решењима њихов утицај сведен на најмању могућу меру (повољнији технички елементи саобраћајница), што треба поштовати и приликом израде пројектне документације за све рангове путева на подручју Општине. 

· Услови терена на појединим деоницама утичу на појаву клизања тла, после већих количина падавина. С обзиром на специфичну геоморфологију која онемогућава шири избор траса путева, намеће се обавеза одржавања путева и спровођења заштитних мера уз саму саобраћајницу, како при пројектовању, тако и при експлоатацији. 

· Планско подручје је због привредне оријентације на производњу пољопривредних производа посебно угрожено на екстремне временске појаве као што су град и ветар. Мере заштите од ових елементарних непогода обухватају одржавање и по потреби проширење постојеће мреже противградних станица и успостављање и одржавање њихове директне везе са радарским центром РХМЗ. 

· имајући у виду сушне периоде који су регистровани током летњих месеци претходних година, као основна мера заштите од ове врсте елементарне непогоде препоручује се успостављање синхронизованог система наводњавања угрожених површина из постојећих речних токова. 

По питању заштите од акцидентних загађења, основне мере заштите се заснивају на управљању ризиком од удеса, и то кроз: идентификацију опасности; анализу последица; процену ризика; планирање мера за превенцију удеса или смањење ризика; организовање мера приправности и одговора на удес; као и планирање мера санације од последица удеса. Мере заштите треба спроводити: за постојеће објекта и технологије (производња, складиштење, утовар, транспорт, претовар штетних и опасних материја), кроз превентивне мере и мере сталног надзора; за нове објекте, технологије и радове, као и код реконструкција постојећих, кроз обавезну израду процене утицаја и процене ризика на животну средину; израдом Мапе хазарда, чиме ће се утврдити потенцијални извори удесних загађења и правци транспорта опасних и штетних материја.

Посебно се наглашава да мере заштите од технолошких удеса и индустријских акцидената подразумевају пројектовање и извођење заштите вода и ваздуха у односу на индустријска постројења као и туристичке садржаје до највећих нивоа стандарда из тих области. 

6.4.2. заштита са аспекта одбране

Планска правила и мере заштите са аспекта одбране тичу се организације у функционисању мреже објеката привреде, друштвеног стандарда, инфраструктуре, режима градње итд. на подручју насеља и територије општине, а решавају се мирнодопским путем. 
Заштита становништва, материјалних добара и ресурса спроводиће се кроз реализацију основних мера везаних за територију (земљиште, ваздух, воду), мрежу насеља, функционисање привреде, инфраструктуру и режим изградње насеља у урбанистичком смислу. 

а.  Мере заштите који се односи на територију:  

· у циљу заштите територије од плављења, потребно је провести регулационе захвате на бујичним водотоцима, уређење сливова водотока, пошумљавање, док при избору локације објеката водити рачуна о коти максималних вода;

· у складу са степеном могућег сеизмичког удара, спроводити одговарајући режим изградње објеката мреже инфраструктуре, водених акумулација итд. у складу са принципима земљотресног инжењерства; и
· у циљу заштите територије од пожара, потребно је спроводити одговарајуће уређење и организовање шумских и пољопривредних површина, са сменом култура у погледу размештаја, пробијањем шумских просека итд. 
б.  Мере заштите који се односи на мрежу насеља

Рационална организација простора општине је један од основних циљева и са аспекта одбране и у том циљу потребно је:

· остварити раномеран развој и насељавање читаве територије;
· ограничити велике концентрације становништва, активности и физичких структура на једном простору кроз формирање система насеља и центара;
· насеља тако функционално организовати да у случају потребе одбране, нека насеља могу преузети водећу улогу;
· обезбедити да виталне функције мреже насеља као што су здравство, радио везе, снабдевачке функције, морају имати алтернативне локације у разним насељима и у миру, треба да буду опремљења најнужнијим уређајима који ће се користити у ванредним уловима (ратни услови, земљотреси, поплаве итд.); и

· да сва насеља треба да буду повезана саобраћајницама из више праваца због евентуалних закрчења путева и сл.
ц. Мере заштите који се односи на функционисање привреде

· обезбедити услове за развој пољопривреде за коју на подручју општине постоје погодни услови за развој пољопривреде, што је од посебног значаја за потребе одбране;
· обезбедити заштиту од индустријских удеса;  
· спречити лоцирање еколошки неприхватљивих производних активности, а форсирати савремене и еколошки прихватљиве технологије и активности у простору;
· обезбедити радну снагу за случај евакуације привреде за ратне потребе; и

· формирати мрежу складишта и магацина потребних прехрамбених и других
артикала, што све треба да буде дефинисано у мирнодопским условима.
д. Мере заштите који се односи на инфраструктуру

· у циљу заштите и функционисања инфраструктурних система у ванредним условима, обезбедити да сви инфраструктурни системи буду централно повезани и да се њима управља са једног места;

· у циљу обезбеђења водоснабдевања насеља у ванредним ситуацијама,
пожељно је имати више гравитационих извора водоснабдевања, због могућности загађења вода (отровима, земљотресом, поплавом и сл.), као и алтернативне изворе водоснабдевања у случају акцидента и ратних разарања, а у мирнодопским условима треба обезбедити хигијенску исправност земљишта и подземних вода, посебно бунара и јавних чесми, нарочито оних које се користе за пиће; и 
· потребно је и даље проширивање мреже локалних путева. 
е.    Мере заштите који се односи на режим изградње насеља у урбанистичком смислу
· обезбедити функционално зонирање територије насеља (радне зоне, становање, јавне службе, зелени простори и сл.) 

· обезбедити слободне просторе у насељима који ће бити заштићени од пожара и рушевина, а истовремено добро повезани са саобраћајницама и водотоковима 

· при изради урбанистичких планова и пројеката у складу са условима надлежне службе одбране планирати изградњу заштитних склоништа, као основне мере зашттите људи и материјалних добара у случају ратне опасности  

· у циљу заштите и функционисања урбаних и руралних система планирати такве режиме изградње којима ће се обезбедити минимизирање неповољних ефеката ратних разарања на објекте и људство, обезбедити правци евакуације итд. 
Наглашава се да је при изради планске и пројектне документације потребно поштовати сву релевантну законску регулативу из домена одбране, заштите од елементарних непогода, правилнике о техничким нормативима за склоништа и поједине објекте, као и прописе о усклађивању просторних и урбанистичких планова са потребама народне одбране и заштите од ратних дејстава.  

6.5. ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
       ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА ППО БЛАЦЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Блаце (у даљем тексту: Стратешка процена утицаја или СПУ) у складу je са одредбама чл. 34 – 35 Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), одредбама чл. 5,7 – 10 и 12. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10). Чланом 20. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09) СПУ на животну средину је саставни део просторног плана јединице локалне самоуправе. 

Извештај о стратешкој процени је документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и којим се одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину.
Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана је сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских решења на квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом. Да би се постављени циљ могао остварити, потребно је било сагледати постојеће стање животне средине и Планом предвиђене активности.

СПУ је разматрала варијантна решења у погледу доношења, односно неусвајања Просторног плана Општине. Вишекритеријумском анализом утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја евидентан је позитиван ефекат усвајања ППО од варијанте његовог неусвајања, чиме би се наставиле негативне тенденције у досадашњем развоју Општине, пропадање комуналне и инфраструктурне опремљености и свеукупна деградација елемената животне средине. 

Већина утицаја планских решења имаће позитиван утицај на конкретан простор. Одређени негативни утицаји који се могу очекивати реализацијом појединих планских решења (коридори саобраћајница, формирање нових радних зона – суперпонирање буке, повећана концентрација загађености ваздуха, околног земљишта, површинских и подземних вода, визуелна деградација пејзажа) могуће је свести у законски прихватљиве оквире једино у случају доследне примене мера заштите простора прописаних овим Планом и спровођењу перманентног мониторинга од стране републичких надлежних органа. 

Стратешка процена утицаја која се ради за ниво ППО не може дати експлицитне одговоре на прихватљивост појединих планских решења. Таква планска решења морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде пројектне документације и студија оправданости. Ниво детаљности који ће анализирати појединачне објекте и њихове утицаје на животну средину, разматраће се у оквиру Стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима и у оквиру Процена утицаја појединачних објеката и пројеката на животну средину. 
В) ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА    
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ДЕЛОВЕ ТЕРИОТОРИЈЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
Принципи и правила грађења и уређивања простора служе за: 

· регулисање грађења на пољопривредном, водном и шумском земљишту 

· за регулисање грађења у грађевинском подручју села у којима не постоји урбанистички план нити је његово доношење обухваћено приоритетима овог  ППО 

· за регулисање грађења у грађевинском подручју насеља за која је предвиђена израда урбанистичког плана, до доношења истих. 
· за дефинисање улагања локалне самоуправе и јавног сектора у саобраћајнице, инфраструктуру и укупно уређење простора 

· као оријентација при изради урбанистичких планова, првенствено за насеља за која је приоритетима овог ППО предвиђена израда урбанистичког плана 
· за одређивање услова и правила парцелације и препарцелације

1.1. правила за пољопривредно, шумско и водно земљиште

1.1.1. Пољопривредно земљиште

Пољопривредно земљиште обухвата површине намењене пољопривредној производњи и то: оранице, баште, воћњаке, винограде, плантаже, расаднике, стакленике и пластенике, пољозаштитне појасеве, угаре, вишегодишње засаде, ливаде, пашњаке, рибњаке, итд..
На подручју плана предвиђена је изградња објеката компатибилних основној намени за развој интензивне или еколошке пољопривредне производње и то у оквиру пољопривредног земљишта. 
Основни принципи

· Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе вршиће се према условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09).

· Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним овим Планом.

· Забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање.

· Забрањено је коришћење биолошки неразградиве фолије на обрадивом пољопривредном земљишту.

У складу са Планом: 

· На пољопривредном земљишту у складу са Законом дозвољена је изградња:
· објеката у функцији пољопривреде – изградња појединачних економских и пословних објеката у функцији пољопривреде, као и објеката складиштења и прераде пољопривредних производа, помоћних објеката у функцији пољопривреде - гараже, кошеви, амбари, оставе, настрешнице за пољопривредну механизацију, машине и возила и слично.
· стамбених објеката пољопривредног домаћинства
· економских објеката пољопривредног домаћинства
· објеката на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе
· објеката инфраструктуре и саобраћајница
· због проширења грађевинског подручја 
· За објекте чија се изградња дозвољава важе следећа правила: 
За појединачне објекте у функцији пољопривреде: 

· Максимална бруто површина ових објеката утврђује се према односу 1,0 m² бруто површине објекта на 30,0 m² парцеле;  

· Удаљеност привредних објеката од насеља не може бити мања од 300 m од грађевинског подручја насеља. Одредба о минималној удаљености од грађевинског подручја не односи се на стакленике и пластенике.

· Привредне зграде за узгој стоке не могу се планирати у насељу. Минимална удаљеност грађевина за интензивни узгој стоке, перади и крзнаша од грађевинског подручја насеља износи 300m.
· Објекти за интензивни узгој стоке, перади и крзнаша које имају преко 50 условних грла се не могу градити на заштићеним подручјима природе и на подручју изворишта водоснабдевања, као и њиховим заштитним зонама, у складу са режимима заштите у заштитним зонама појединих заштићених објеката, у складу са Законом.

· Остала правила за изградњу ових објеката утврђују се урбанистичким пројектом а у складу са Законом, општим прописима и општим правилима урбанистичке регулације дефинисаним одговарајућим правилником. 

За стамбене зграде пољопривредног домаћинства:

	[image: image7.wmf]
слика 8
	· може се организовати пољопривредно домаћинство и то са стамбеним и економским двориштем на парцели.

· Стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте уз стамбени објекат (летња кухиња, гаража, остава, надстрешница, септичке јаме, бунари, ограде и слично,). 

· под објектима стамбених грађевина може бити највише 40% од површине стамбеног дела парцеле домаћинства.


· Растојање грађевинске од регулационе линије за стамбени објекат износи за нови слободностојећи објекат најмање 5,0 метара. 

· За стамбене објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, растојање од регулационе линије одређује се Локацијском дозволом .

· Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) стамбеног објекта и линије суседне парцеле износи 2,0 метра. 

За економске зграде пољопривредног домаћинства:

· Економски објекти у економском дворишту су производни објекти за прераду пољопривредних производа и објекти за складиштење пољопривредних производа: пушнице, сушнице, кош, амбар, магацин хране објекти за смештај стоке (сточне стаје - живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници и објекти намењени исхрани стоке и сл.

· Помоћни објекти уз економске објекте су гараже или надстрешнице за пољопривредну механизацију, машине и возила,) испусти за стоку, ђубришне јаме – ђубришта, пољски клозети и сл.

· Локацијском дозволом  утврђује се позиција економских и помоћних објеката у односу на грађевинску линију уз примену најмањих дозвољених растојања у овим правилима.

· Растојања за нове помоћне и економске објекте у односу на границу суседне парцеле када се економски објекти и економско двориште суседних парцела, непосредно додирују, износи најмање 1,50 метара.

· Када се економско двориште једне парцеле непосредно наслања на стамбено двориште друге парцеле (за нове објекте), примењују се правила о међусобној удаљености објеката. 

· Међусобна удаљеност објеката износи од стамбеног објекта до сточне стаје, најмање 15,0 метара, од стамбеног објекта до ђубришта и пољског клозета  најмање 20,0 метара

· Друга међусобна растојања економских и помоћних објеката зависе од облика организације економског дворишта, уз услов да прљави објекти буду орјентисани тако да доминантни ветрови дувају од чистих објеката .

· Живи извор воде на парцели мора бити на вишој коти од ђубришта и пољског клозета, а најмање растојање износи 20,0-25,0 метара,

За објекте на којима се одржавају сточне пијаце, сајмови и изложбе 

граде се према Урбанистичком пројекту, а морају да испуњавају следеће услове:

· да се налазе изван насеља;

· да се не граде на земљишту које је подводно и угрожено од поплава;

· да имају везу са јавним путем;

· да нису за последњих 20 година служили за сточна гробља и јавно ђубриште;

· да има посебно издвојен простор за животиње за које се приликом контроле утврдило да су заражене или су сумњиве на заразу.

· Препоручена величина простора зависи од обима и врсте промета животиња водећи рачуна да се просечно одређена површина повећа за 15% површине на име путева, манипулативних и санитарних обеката:

· по грлу крупних животиња: 2m2 ;
· по телету: 1,20m2;
· по овци, односно свињи  преко 50kg:1m2; и
· по јагњету и прасету: 0,50m2.
За објекте инфраструктуре и саобраћајнице 

у складу са просторним или урбанистичким планом,
За изградњу због проширења грађевинског подручја 
у складу са просторним или урбанистичким планом, 

На пољопривредном земљишту изван грађевинског рејона, а у границама плана генералне регулације, као и у грађевинском рејону насеља до привођења намени, могу се градити само помоћни објекти који су у функцији пољопривреде и то: кошеви, амбари, оставе, настрешнице и слично, као и гараже или надстрешнице за пољопривредну механизацију, машине и возила.
Домаћинства која имају кућни плац ван грађевинског рејона могу градити и постојеће објекте адаптирати, дограђивати и санитарно хигијенски унапређивати, у складу с правилима грађења за сеоска насеља.
1.1.2. Шумско земљиште 
Шумско земљиште јесте земљиште на коме се гаји шума, земљиште на коме је због његових природних особина рационалније гајити шуме, као и земљиште на коме се налазе објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању општекорисних функција шума и које не може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним овим законом.

Промена намене шума и шумског земљишта може да се врши у сјкладу са Законом:

1)
када је то утврђено планом развоја шумског подручја;

2)
ако то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом Владе;

3)
ради изградње објеката за заштиту људи и материјалних добара од елементарних непогода и одбране земље;

4)
у поступку комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума; 
5)
ради изградње економских или стамбених објеката сопственика шума на површини до 10 ари;

6)
ради изградње објеката за коришћење осталих обновљивих извора енергије малих капацитета (мале електране и други слични објекти, у смислу прописа којим се уређује област енергетике) и експлоатације минералних сировина, ако је површина шума и шумског земљишта за ове намене мања од 15 ха. 

Промена намене шума из става 1. тач. 4) до 6) овог члана врши се уз сагласност Министарства. 

· На шумском земљишту дозвољена је изградња.
· изградња објеката у функцији шумске привреде - објекти за одржавање и експлоатацију шума у складу са шумским основама; 
· изградња објеката инфраструктуре - приступне саобраћајне површине и пратећа инфраструктура - у складу са планом; 
· изградња објеката у функцији туризма, рекреације и ловства према решењима плана и шумско–привредних основа - објекти туристичког, ловног или рекреативног карактера 
· За објекте чија се изградња дозвољава у складу са Планом важе следећа правила грађења: 
За објекте у функцији шумске привреде и ловства:
· Изградња мора бити заснована на шумско-привредним основама. 

· Величина појединачних објеката мах. 100m2 у основи бруто.

· Висина објеката до П+1.

· Материјал за изградњу природан и прилагођен шумском окружењу, а форма је традиционална.

За објекте у функцији туризма и рекреације 
· Могу се градити објекти наведени у поглављу Правила градње и регулације за мешовите зоне;  објекти  у функцији туризма по правилима из тог поглавља, као и пратећи објекти (шанк – барови, надстешнице, одморишта, просторије за опрему и сл.) и објекти партерног уређења (одморишта, стазе и сл.).

· Објекти би се градили на атрактивним локалитетима - врховима брда, коса, на акропољским позицијама и у близини шуме. Поред тога, дозвољена је изградња продавница (сувенира и др. садржаја), као и дечијих и спортских демонтажних објеката. Локалитети за нове објекте одредили би се у даљем процесу истраживања, кроз комплексну валоризацију природних услова, техничких и економских могућности. 
· У туристичким зонама планина Јастребац и Копаоник, могућа је изградња омладинског дома, угоститељских, спортских, и забавних садржаја, a за планинарски дом могућа је изградња поткровља.. 

· Примењени материјали треба да су дрво, камен и сл. прилагођени шумском окружењу

· Приликом пројектовања и изградње објеката водити рачуна да се исти уклопе у амбијенталну целину. 
· услов за изградњу је да комплекси имају везу са јавним путем;

· У оквиру зона предвидети подизање појасева заштитног зеленила.

· Објекти за туристичко-рекреативне сврхе могу бити максималне површине 400m2, максималне спратности П+1+Пк. 

· За изградњу објеката који премашују наведене параметре неопходна је израда урбанистичког пројекта у складу са Законом и општим прописима, а уколико је потребно документи шумско – привредних основа ће се прилагођавати планским решењима која су предвиђена овим ППО.

· Остала правила за изградњу ових објеката утврђују се урбанистичким пројектом а у складу са Законом, општим прописима и општим правилима урбанистичке регулације дефинисаним одговарајућим правилником. 

За објекте инфраструктуре и саобраћајнице 

у складу са просторним или урбанистичким планом,
За формирање заштитних шумских појасева на контакту:
· изграђених стамбених зона и планираних привредних зона;

· зона планираних за стамбену изградњу и планираних привредних зона; и

· канала и планираних привредних зона 
одређује се минимална ширина  од 10m и то увек у оквиру привредних зона.
1.1.3. Водно земљиште

Водно земљиште је корито и обале водотока, језера и акумулација. Обала представља појас земљишта који се протеже непосредно уз корито. 

У складу са Закона о водама, земљиште и водене површине у подручју шире и уже зоне заштите изворишта водоснабдевања, заштићени су од намерног или случајног загађивања. Обавезно је уређење и одржавање уже зоне заштите изворишта, које обухвата редовну контролу наменског коришћења земљишта. 

На подручју шире зоне заштите водоизворишта успоставља се режим селективног санитарног надзора и заштите од загађивања животне средине те на тим просторима није дозвољена интензивна употреба пестицида, хербицида и вештачких ђубрива на земљишту које се користи у пољопривредне сврхе.
Водно земљиште у зони обала водотокова дефинисано је положајем регулационе линије насипа или обалоутврде за регулисане делове корита, односно границом водног земљишта утврђеном Законом о водама за нерегулисане делове корита.

На водном земљишту је:
· забрањена изградња индустријских и других објеката чије отпадне материје могу загадити воду и земљиште или угрозити безбедност водопривредне инфраструктуре;

· дозвољена изградња објеката компатибилних водном земљишту под условом да се у пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним законом; 

· дозвољена изградња објеката за рекреацију и туризам под условима заштите животне средине у складу са законом; и

· неопходно да сви постојећи објекти обезбеде каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са законом.

Водно земљиште дели се према намени на пет зона, у којима се принципи и правила уређења водног земљишта дефинишу према намени површина у појединим зонама 

· Уз поједина водна земљишта, уз сагласност надлежне водопривредне организације у складу са Законом,  дозвољена је изградња:

Зона уз Блачко језеро 

уређује се и гради у скаду са просторним и урбанистичким планом, а првенствено је намењена туризму, угоститељству, спорту, рекреацији и комуницирању пешачким и бициклистичким саобраћајницама;


Зона уз акумулацију "Придворица" 

користи се и уређује у складу са режимима коришћења простора у појединим зонама санитарне заштите; 

Зона уз акумулацију "Попова" 

користи се и уређује у складу са режимима коришћења простора у појединим зонама заштите; 

У зони у долини реке Блаташнице низводно од Блаца 

рекултивација и уређење простора, који је сада неуређен, врши се у складу са поставкама овог ППО: река и земљиште уз њу се може користити за рекреацију, риболов, у складу са условима надлежне водопривредне организације и других надлежних органа;

Долине осталих водотокова у сливу Топлице и Блаташнице 

простор се уређује у складу са поставкама овог ППО. 

· Уз сва водна земљиште дозвољена је:

· изградња објеката у функцији водопривреде, одржавања водотока и пловних путева, речног саобраћаја,

· изградња објеката компатибилних водном земљишту под условом да се у пројектовању и извођењу обезбеди каналисање и пречишћавање отпадних вода у складу са стандардима прописаним законом; 

· изградња објеката миниакумулација 
· изградња објеката рибњака 

· изградња објеката система за пречишћавање отпадних вода 

· изградња објеката туризма и рекреације, пратећих објеката под условима заштите животне средине у складу са законом (шанк-барова, просторија за пресвлачење), дрвених сојеница и надстрешница, објеката партерног уређења (спортских терени, опрема, мобилијар, плажа и сл.), према решењима плана.

· изградња објеката инфраструктуре и саобраћајница, према решењима плана; 

· формирање заштитног зеленог приобалног појаса, у функцији заштите приобалних зона од ерозије земљишта

· и других објеката за које се прибави позитивно мишљење надлежне водопривредне организације и завода за заштиту природе, а по потреби и других надлежних служби. 

· За објекте на водном земљишту и за објекте уз водно земљиште чија се изградња дозвољава важе следећа правила грађења: 
· Изградња дуж водотокова подлеже условима надлежне водопривреде. 

· Изградња је могућа уз услов да се објекти граде у зони изван дејства стогодишње велике воде и ван захвата поплавних таласа

· није дозвољена изградња над резервоарима подземне воде и друге воде за пиће. 

· изградња објеката миниакумулација могућа је у складу са условима надлежне водопривреде и важећим прописима.  

· Објекти за туристичко-рекреативне сврхе, комерцијални и угоститељски могу бити максималне површине 400m2, максималне спратности П+1+Пк. Пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.) могу бити површине до 40m2, максималне спратности П+Пк. 

· По потреби и у складу са условима надлежне водопривреде дозвољава се формирање заштитног зеленог приобалног појаса, у функцији заштите приобалних зона од ерозије земљишта

· Објекти који могу да се граде према решењима из овог плана реализоваће се на основу урбанистичких планова које је потребно израдити за одређену врсту објеката. 
За објекте инфраструктуре и саобраћајнице 

· изградња се обавља у складу са просторним или урбанистичким планом. 

Посебне напомене, принципи и правила за градњу малих ХЕ,и уређење и коришћење слива:

Постојећи законски оквир који се непосредно односи на припрему и изградњу МХЕ чине прописи из подручја енергетике, водопривреде, уређења простора и изградње објеката, заштите животне средине, имовинско правних односа и приватног улагања у јавни сектор.

Објекти и постројења МХЕ, водови тог електроенергетског система као и електроенергетски објекти потрошача из система МХЕ морају се градити, користити и одржавати у складу са законом и не смеју својим радом угрожавати људе и околину.

Електране морају задовољити захтеве прописане кодексима мреже и дистрибуције, тржишта и других прописа, као и правних захтева.

За дефинисање услова оптималног хидроенергетског коришћења вода слива река - концесионог подручја, доминантни су просторна, еколошка и економска ограничења, односно хидролошке, хидрографске, морфолошке и геолошке карактеристике слива, насеља, привредни капацитети и саобраћајна инфраструктура, власничка структура земљишта и могућност решавања имовинско-правних односа, те раније стечена права у погледу коришћења вода.

У зависности од коначне величине малих хидроцентрала и неопходних структура за повезивање ових локација са дистрибутивном мрежом и приступачности путева, све одговарајуће реке треба размотрити као потенцијалне локације, изузев река које су заштићене националним законом или међународним споразумима.

Одговарајуће локације за изградњу малих хидроелектрана (МХЕ – капацитета ≤10 МW), уколико за одређене сливове нису урађена хидролошка мерења и прорачуни енергетских ефеката, дефинисаће се и у складу са смерницама Просторног плана Србије и других просторних планова вишег реда, Водопривредне основе Србије, одговарајућих стратегија и планова за изградњу МХЕ и овог ППО.

Објекти и уређаји за коришћење водних снага морају се планирати, пројектовати и градити на начин који:

􀂃 омогућава враћање воде истог квалитета после искоришћене енергије у водоток или друге површинске воде;

􀂃 не умањује постојећи обим и не спречава коришћење воде за водоснабдевање, наводњавање и друге намене, у складу са законом;

􀂃 не умањује степен заштите и не отежава спровођење мера заштите од штетног дејства вода;

􀂃 не погоршава услове санитарне заштите и не утиче негативно на еколошки статус вода и стање животне средине.

Неопходно је да грађевински објекти буду изведени на такав начин да је у било којем тренутку немогуће исушивање корита водотока, односно да је у сваком моменту осигуран еколошки прихватљиви протицај.

Како би заштита била што потпунија, неопходно је да се осигура минимални ниво водостаја (према условима надлежне водопривредне организације) који осигурава нормални живот флоре и фауне; а такође је важно и минимизирање утицаја на речни екосистем као и одржање биоразноврсности.

Што се планирање изградње ових постројења тиче, неопходно је да се до њих обезбеди приступни пут одговарајуће ширине, локације са машинским зградама и инсталацијама ограде, а целокупни комплекс максимално визуелно уклопи у окружење и обезбеди заштита водног или шумског земљишта у складу са условима надлежних институција, у првом реду водопривреде и заштите. 

Изградња малих хидроелектрана је дозвољена на пољопривредном, шумском и водном земљишту у складу са предходно добијеним условима свих надлежних институција са максималном искоришћености земљишта до 60% ако се ради о подручју за које није предвиђена израда Плана детаљне регулације и спратности П+По максималне висине до 8 метара. 

Одстојање од линије грађевинске парцеле најмање 2 метара са свих страна. 

Локацијска и Грађевинска дозвола за изградњу МХЕ се издаје на основу овога Просторног плана. 

Уколико је изградња МХЕ планирана на подручју за које није предвиђена израда Плана Детаљне регулације, није потребна израда Урбанистичког Пројекта за предметну МХЕ. 

Нужно је дефинисање нултог стања животне средине на локацији пре градње потенцијалне МХЕ и успостављање система мониторинга за праћење ефеката услед градње и рада погона МХЕ.

У случају градње већег броја малих хидроелектрана на истом водотоку, треба испитати њихов кумулативни утицај на животну средину.

Приликом планирања и пројектовања, настојати за што бољим обликовањем објеката и уклапањем у околни простор, уз давање предности техничким решењима која мање задиру у пејзаж.

Обликовање хидроенергетских објеката не би смело бити униформно, него треба при томе сваком објекту дати ноту индивидуалности. Најквалитетнија архитектонска решења могу се добити на јавном конкурсу.

У најосетљивијем окружењу треба проверити могућност каблирања далековода од објекта МХЕ до трафостанице.

Уколико се предвиђа адаптација старих млинова и воденица у мале хидроелектране, она мора да се реализује у складу са конзерваторским условима надлежних институција.

Приликом сваког захвата у близини неког споменика културне баштине, инвеститор се условљава осигурањем археолошког надзора над радовима ископавања.

Објекти у склопу МХЕ морају бити пројектовани у складу са идејним решењем, утврђеним урбанистичко-техничким и другим условима, прописима о техничким нормативима и стандардима те правилима струке.

Идејно решење подразумева основно просторно, функционално, техничко и енергетско решење са прорачуном висине средстава потребних за грађење мале хидроелектране.

Идејно решење треба да садржи све елементе и показатеље који су неопходни за даљу разраду техничке документације и одређивање услова којих се треба придржавати приликом израде ове документације и изградње а нарочито се приликом израде идејног и главног пројетка, односно у току реализације морају уважити мере енергетске ефикасности за пројектовање објеката МХЕ. Критеријуме енергетске ефикасности треба уважити и приликом избора опреме постројења, а касније и приликом коришћења и одржавања објеката МХЕ.

Кроз динамику изградње могуће је остварити повољне ефекте уколико се сви сегменти пројекта малих хидроелектрана реализују истовремено или са малим фазним помаком.

За део водотока у захвату овог плана постоје расположиве подлоге и остварени обим снимања и мерења који су довољно поуздани да се сагледа природни потенцијал, оцене услови и ефекти његовог коришћења, па у току даљег развоја пројекта нису могућа нека изненађења која би компромитовала усвојену концепцију и разматрана решења.

Мора се обезбедити да се према показатељима ефикасности може закључити да се ради о пројектима чија економичност изградње није упитна и да сва разматрана постројења заслужују да се у наставку детаљније изучавају и разрађују.

Ценећи значај што тачнијег утврђивања величине протицаја на профилима водозахвата МХЕ, са планираним хидролошким мерњима у сливу треба наставити у складу са Програмом надлежног Министарства.

За оне водотоке и сливове, тј. подручја без адекватних хидролошких мерења и енергетских процена, надлежно Министартво ће у складу са својим програмима предузети даље активности и проценити начин даље реализације предметних локација.

1.1.4. Остале намене земљишта

Земљиште у ловним подручјима 

Правила коришћења, уређења и заштите ловишта подразумевају: 
· санитарни лов у циљу очувања оптималне бројности животиња и спречавања заразних болести;

· забрану свих делатности које мењају услове станишта;

· заштиту ретких и проређених врста дивљачи;

· гајење главних гајених врста дивљачи (јелен обичан, срна, дивља свиња и фазан) и споредних врста дивљачи на "природан" начин за отворена ловишта, до постизања економског капацитета;

· заштиту дивљачи од болести, предатора, криволова и елементраних непогода (поплава); 
· уређивање ловишта изградњом ловно-техничких објеката, ловних објеката, одржавање просека, ловних путева и комуникација у ловишту.
У ловиштима предвидети и:
· изградњу ловно-техничких објеката у зависности од бројног стања дивљачи, а градити их од природних материјала и уклопити у природни амбијент ловишта;

· ограђивање делова ловишта ради интензивног гајења и заштите и лова дивљачи;

· изградњу ловно - производних објеката; и

· подизање ремиза на оним местима у ловишту где нема природних површина које могу да пруже заштиту дивљачи.

За изградњу објеката важе следећа правила: 

· Изградња објеката за потребе ловне привреде – узгајалишта, хранилишта и др. мора бити заснована на плановима уређења простора, на водопривредним условима, шумско-привредним основама и др. 

· Објекти ловне привреде морају бити прилагођени пејсажу прикладних димензија, најмање могуће спратности, грађених од природних материјала и др.

Земљиште  у риболовним подручјима 

Уређивање подручја риболова подразумева:
· организовање чуварске службе;

· уређење риболовних места; и

· уређење приступа реци / језеру.

Објекти – риболовне платформе су дрвене, максимално визуелно уклопљене у пејзаж. 
Земљиште у зонама експлоатације минералних сировина

· У зонама налазишта минералних сировина дозвољава се изградња само објеката у вези са експлоатацијом и евентуално прерадом сировина сходно законима који регулишу материју рударске производње и заштите простора. 

· Коришћење рудних земљишта обавља се према студијама и плановима просторног развоја и мера заштите животне средине, примерених врсти и карактеру експлоатације, а којима обавезно мора бити и предвиђена рекултивација ових простора по завршетку периода експлоатације. 

1.2. правила за изградњу објеката на грађевинском земљишту  

1.2.1. Општа правила за објекте у насељима  

Правила грађења и регулације примењују се на све планом предвиђене зоне и типове градње и утврђују опште услове парцелације, регулације и изградње насеља и објеката: 

· за просторе за које није предвиђена израда урбанистичког плана, 

· за просторе за које важећи урбанистички план не садржи довољно елемената на основу којих је могуће издати Локацијску и Грађевинску дозволу, 

· као и за оне просторе за које је израда плана предвиђена али је у периоду док се урбанистички план (са елементима на основу којих је могуће издати локацијску дозволу ради добијања грађевинске дозволе) не донесе, потребно имати елементе на основу којих се може обављати уређивање и грађење земљишта и објеката на територији општине Блаце за све објекте за које одобрење за изградњу издаје општина.

Правила у овом ППО могу послужити као оријентација при изради урбанистичких планова, првенствено за насеља (или њихове делове) за која је приоритетима овог ППО предвиђена израда урбанистичког плана. 

Правила грађења и уређења за град Блаце утврђују се Планом генералне регулације.

1.2.1.1. Правила урбанистичке регулације

Правила урбанистичке регулације представљају скуп међусобно зависних правила и елемената за образовање и уређење грађевинских парцела, утврђивање регулационе и грађевинске линије, међусобног положаја, висине и спољног изгледа објеката, као и других правила потребних за формирање локацијске дозволе.

Регулација се утврђује системом елемената и то :

· системом урбанистичких показатеља (индекс искоришћености, индекс изграђености), 

· урбанистичком мрежом линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија саобраћајнице, гранична линија зоне), 

· системом урбанистичких односа који регулишу правила уређења простора и изградње (дозвољена градња, постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, постављање ограде, паркирање, гаражирање и др).

· Урбанистички показатељи
Индекс изграђености - ИИ (однос између бруто развијене изграђене површине свих надземних етажа корисног простора и површине парцеле) примењује се за нове објекте до највећих дозвољених вредности по врстама објеката:

	1.
	куће за одмор
	0,6

	2.
	стамбени објекти у селима 
	0,8

	3.
	стамбени објекти у подручјима породичне изградње
	1,5

	4.
	стамбени објекти у подручјима вишепородичне изградње 
	3,4

	5.
	објекти у центрима насеља и подручјима мешовите намене
	2,1

	6.
	индустријски објекти и зоне
	2,2

	8.
	зоне у којима се планира реконструкција и урбана обнова
	3,2


Индекс заузетости земљишта - ИЗ (однос између бруто површине под објектом и површине грађевинске парцеле помножен бројем 100) примењују се за нове објекте до највећих дозвољених вредности по зонама изградње: 

	1.
	куће за одмор
	30

	2.
	стамбени објекти у селима 
	40

	3.
	стамбени објекти у подручјима породичне изградње
	50

	4.
	стамбени објекти у подручјима вишепородичне изградње 
	60

	5.
	објекти у центрима насеља и подручјима мешовите намене
	70

	6.
	индустријски објекти и зоне
	70

	8.
	зоне у којима се планира реконструкција и урбана обнова
	80


Површина помоћних објеката се не обрачунава у урбанистичке показатеље по зонама из ових правила, с тим да под помоћним објектима не може бити више од 10% површине парцеле.

· Урбанистичка мрежа линија

Растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) утврђује се урбанистичким плановима за нове и изграђене урбанистичке блокове (насеља) у зависности од функције и ранга саобраћајница, односно инфраструктуре. Дефинише се као хоризонтална, вертикална, надземна и подземна регулација. Уколико важећим планом није утврђена ширина појаса регулације (растојање између регулационих линија) у изграђеном и новом урбанистичком блоку у насељу, не може бити мања од следећих вредности: 

           а) стaмбене улице 5,00-8,00 у изграђеном, а 8-12,00 у новом урбан.блоку

           б) сабирне улице 8,00-10,00 у изграђеном, а 9-12,00 у новом урбан.блоку

           в)  пешачке стазе                                         1,50

           г)  колски прилази                                        4,00

           д) прилази до парцела                                2,50

           ђ) саобраћајнице у сеоском насељу         10,00 (изузетно код постојећих саобраћајница 

                                                                                            може бити мања)
Регулациона линија и осовине нових саобраћајница утврђује се у односу на постојећу регулацију и парцелацију и постојеће трасе саобраћајница, а према захтеваној функционалности саобраћајне мреже. Услови за изградњу саобраћајница дефинисани су правилима за изградњу саобраћајница и локалних путева.

Мрежа инфраструктуре (примарна и секундарна) поставља се у појасу регулације. Појас регулације у градском простору користи се и за постављање јавног зеленила (дрвореди и паркови).

Грађевинска линија се налази унутар грађевинске парцеле на одређеном растојању од регулационе линије . Грађевинска и регулациона линија се могу поклапати.

Грађевински објекат се поставља предњом фасадом на грађевинску линију или се налази унутар простора одређеног грађевинским  линијама.

За надземне и подземне грађевинске објекте који се граде у зони од општег интереса (пешачки прелази, подземни пролази, јавне гараже и сл.) грађевинске линије (надземне и подземне) утврђују се у појасу регулације.                            

· Правила изградње објеката 
На истој парцели се може градити више објеката с тим да заједно остану у границама дозвољених урбанистичких показатеља, као и помоћни објекти. 

Начин постављања, односно начин изградње грађевинског објекта на грађевинској парцели може бити:

· у непрекинутом низу, када објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле.

· У прекинутом низу, када објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.

· Као слободностојећи, када објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле,

· Као полуатријумски, када додирује три линије грађевинске парцеле.

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до слемена (за објекте са косим кровом) односно до венца (за објекте са равним кровом). Нулта (апсолутна) кота објекта је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. Одређује се на основу карактеристичног попречног профила (нивелета саобраћајнице), а у зависности од карактеристика терена локације.

1. на релативно равном терену - растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);

2. на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00m - растојање од нулте коте до коте слемена, односно венца;

3. на стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,00m - растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,00m;

4. на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или приступног пута - растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца);

5. на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта утврђује се Локацијском дозволом применом претходних тачака.

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то:   

	[image: image8.wmf]
[image: image9.wmf]      слика 9            
	· кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;

· кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте;

· за објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете јавног пута;

· за објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице кота приземља објекта одређује се применом одговарајућих тачака овог члана;

· за објекте који у приземљу имају нестамбену намену кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20m савладава се унутар објекта ).


Делови објекта са испадима већим од 1,50 метара не могу прелазити грађевинску, односно регулациону линију више од 1,2 метара и то на делу објекта вишем од 3,00 метара. 

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада ) и то:

· излози локала, највише 0,30 метара по целој висини, када најмања ширина тротоара износи 3,00 метара. Испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада излога локала у приземљу.

· Излози локала за највише 0,90 метара по целој висини у пешачким зонама.

· Транспарентне, браварске конзолне надстрешнице( по целој ширини објекта ) и сл. које се налазе на висини већој од 2,50 метара, а у зони су приземне етаже, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију од 2,00метара.

· Платнене надстрешнице са масивном браварском конструкцијом највише до 1,00метра од спољне ивице тротоара на висини већој од 2,50 метара.

У пешачким зонама према конкретним  условима локације.

· конзолне рекламе за највише 1,20 метара на висини већој од 3,00 метара.

Грађевински елементи на нивоу првог спрата (еркери, доксати, балкони, улазне надсртешнице, са и без стубова, надстрешница и сл.) могу да пређу грађевинску, односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада ) и то:

	[image: image10.wmf]
слика 10
	· на делу предњег дворишта према улици одступање од грађевинске линије до хоризонталне пројекције грађевинског елемента износи 1,50 метара уз услов да укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50(  уличне фасаде изнад приземља. Уколико се грађевинска линија и регулациона поклапају максимално отступање грађевинских елемената на спрату износи 1.20 метара



	· на делу бочног дворишта претежно јужне орјентације (најмањег растојања од 2,50м) грађевински елементи могу прећи основни габарит објекта до хоризонталне пројекције испада 0,60м. уз услов да укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30( бочне фасаде изнад приземља. 

· на делу бочног дворишта претежно северне орјентације (најмањег растојања од 1,50м) грађевински елементи могу прећи основни габарит објекта до хоризонталне пројекције испада 0,60м. уз услов да укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30( бочне фасаде изнад приземља.


Спољне степенице се постављају на следећи начин: 

Отворене спољне степенице могу се постављати на објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 2 метра увучена у доносу на регулациону и ако савлађују висину од 0,90 метара. 

Ако се грађевинска линија поклапа са регулационом, спољне степенице се не могу постављати. 

	[image: image11.wmf]     
слика 11
	· Отворене спољне степенице које савлађују висину већу од 0,90м, постављају се на грађевинску линију односно улазе  габарит објекта за висину изнад 0,90м

· Подести на делу предњег дворишта могу прећи грађевинску линију до 1,20м ширине не рачунајући степенишне кракове који могу бити постављени на чело и блок подеста. 

	· Степениште и подести не могу прећи означену регулациону линију. 

· Степенице које се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.


Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже могу прећи грађевинску односно регулациону линију, рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то:

· Стопе темеља и подрумских зидова за 0,15м дубине од 2,60м испод површине тротоара, испод те дубине стопе темеља могу прелазити регулациону линију до 0,50м

· Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле (осим уз сагласност суседа).

· Шахте подрумских просторија до нивоа коте тротоара, могу прећи грађевинску, односно регулациону линију за највише 1,0м.

Код косих кровова суседних објеката који се додирују обезбедити да се вода са крова једног крова не слива на други објекат.

Висина надзидка стамбене поткровне етаже износи највише 1,60 метара, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. За израчунавање површина и запремине поткровне етаже користи се ЈУС У. Ц2.100.

Спољни изглед објекта, примењени материјал, облик крова, примењене боје и други елементи објекта решити тако да се обезбеди хармоничност урбане целине и корекције објеката у односу на локалне особине места (локални материјали, традиционални детаљи и сл.). Спољни изглед објекта у урбанистичкој целини која има посебну историјску и културну вредност, усклађује се према добијеним конзерваторским условима од надлежне службе заштите.

Правила за слободне и зелене површине на парцели
Минимални проценат зелених површина и специфичности уређења слободних површина парцеле дефинисани су појединачно за сваку намену и типологију градње.
Правила за постојеће објекте
Постојећи објекти, чији су параметри (индекс изграђености, индекс заузетости парцеле, спратност) већи од параметара датих овим Планом, задржавају постојеће параметре без могућности увећавања (доградње, надградње и сл.). 

У случају замене објекта новим, поштовати све параметре и условљености дефинисане овим Планом. Ово правило важи и за постојеће објекте који не испуњавају друге услове овог Плана (удаљења од граница парцеле, удаљења од суседних објеката и др.).
За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и растојања од граница парцеле мања од вредности утврђених овим правилима за све типологије, у случају реконструкције, на странама ка суседу није дозвољено постављати отворе стамбених просторија.
Уколико је постојећи објекат мањи од могућег планираног на основу урбанистичких параметара датих овим Планом, могућа  је доградња, односно надградња, уколико се може обезбедити потребан број паркинг-гаражних места на парцели, уз поштовање следећих услова:

· доградња може бити извршена у виду анекса, односно у приземљу или другим деловима и етажама објекта, у складу са правилима овог Плана;

· дограђивање се мора изводити тако да се не наруши однос према суседним објектима, тј. обавезно је поштовати правила о позиционирању објеката на парцели;

· дограђени део објекта мора бити у складу са постојећим елементима објекта, у истој, односно усклађеној материјализацији и композицији;

· надградња нових етажа постојћих објеката могућа је у оквиру Планом дозвољених висина;

· код надзиђивања постојећих етажа поштовати правила везана за упуштање делова објекта (балкони, терасе, настрешнице и сл.) ван грађевинске линије, а у случају да постојећа грађевинска линија превазилази максималну дефинисану линију грађења није дозвољено упуштање делова објекта;

· надзидани део објекта мора бити изведен у складу са постојећим делом зграде (прозорски отвори, балкони и терасе морају бити постављени у складу са постојећим отворима, балконима, терасама и др.);

Ограђивање грађевинских парцела 

Грађевинске парцеле се ограђују осим ако то није другачије одређено урбанистичким планом:

· Парцеле се ограђују зиданом оградом до висине од 0,90м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40м

· За грађевинске парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90м од суседне висине подзида (или шкарпе) одредиће надлежни орган општине. 

· Парцеле чија је кота нивелета виша од 0,90 m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40 m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.

· Зидана и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију према протоколу регулације уз сагласност суседа, и то тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује,

· Ограде између суседних грађевинских  парцела уколико се ограђују треба да буду зелене – жива ограда која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентне ограде до 1,40 метара које се постављају према катастарском плану и операту и то тако да стубови ограде буде на земљишту власника ограде. Изузетно, ограде међу суседима могу бити пуне зидане до висине 1.40m, уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

· Ограде објеката на углу не могу бити више од  0,90 метара рачунајући од коте тротоара, због заштите визуелне предности раскрснице ,

· Врата и капије на уличној огради не могу се отварати изван регулационе линије,

· Парцеле у сеоском насељу се ограђују на начин на како је то изложено у претходним ставовима. Унутар парцеле преграђују се функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница). Висина ограде унутар парцеле не може бити већа од спољне ограде ,

· Парцеле за вишепородичне стамбене објекте се по правилу не ограђују. 

· Ограде на грађевинским парцелама на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, ограђују се на начин како то одреди надлежни орган,

· Ограде на грађевинским парцелама специјалне намене, ограђују се на начин како то одреди надлежни орган,

· Ограде на грађевинским парцелама на којима се налазе индустријски и други радни и пословни објекти, могу бити ограђене зиданом оградом висине до 2,20 метара,

· За затечене ограде које одступају од наведених правила грађевинска инспекција може  издати налог за уклањање у циљу заштите општег интереса (безбедност, естетски изглед, хигијена насеља и сл. )

Одводњавање површинских вода са грађевинске парцеле вршити слободним падом према риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%. Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта одводе се регулисано до ђубришне јаме, обавезно у случају када се економско двориште налази уз јавни пут. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели,

Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама, а одвођење површинских вода мора бити контролисано а ако постоји потреба за тим на парцели изградити и упојни бунар. 

За паркирање возила за споствене потребе власници обезбеђују простор на сопственој парцели изван површине јавног пута. 

1.2.2. посебна правила за објекте   

Ова правила примењују се само у одређеним зонама и целинама одређеним планом и то за стамбене објекте у селима, стамбене објекте у подручјима ретке насељености и породичне изградње, стамбене објекте у подручјима породичне и вишепородичне изградње, објекте у центрима насеља и подручјима мешовите намене, индустријске зоне и остала посебна подручја.

По правилу је за градске стамбене и опште зоне већих густина, зоне реконструкције и урбане обнове и централне урбане и пословне зоне предвиђена израда урбанистичког плана, којим ће се одредити правила градње и регулације. До њиховог доношења за њих ће се примењивати правила градње и регулације одређена за мешовите зоне.

Правила градње и регулације за стамбене објекте у сеоским насељима

	[image: image12.wmf]
слика 12
	· У оквиру рубних зона грађевинских реона и селима може се организовати пољопривредно домаћинство и то са стамбеним и економским двориштем на парцели.

· Оријентациони показатељи и правила градње за овај тип изграђености се у том случају примењују на стамбено двориште.

· Дозвољена је организација пољопривредне производње на нивоу окућнице са садржајима повртарства и воћарства.



	· Стамбено двориште садржи: објекте за становање и помоћне објекте уз стамбени објекат (летња кухиња, гаража, остава, надстрешница, септичке јаме, бунари, ограде и слично). 

· Економско двориште садржи економске и помоћне објекте. 
· Економски објекти су: објекти за смештај стоке (сточне стаје - живинарници, свињци, говедарници, овчарници, козарници) испусти за стоку, ђубришне јаме – ђубришта, пољски клозети и сл.

· Помоћни објекти уз економске објекте су објекти за складиштење пољопривредних производа: пушнице, сушнице, кош, амбар, магацин хране и објекти намењени исхрани стоке и сл., као и гараже или надстрешнице за пољопривредну механизацију, машине и возила, нето површине веће од  30,00m2. 




Растојање грађевинске од регулационе линије за породични стамбени објекат сеоског типа, одређује се урбанистичким планом. Уколико то није одређено планом, растојање износи:

· за нови слободностојећи објекат, за нови објекат у прекинутом низу, као и за нови стамбени објекат у непрекидном низу, најмање 5,0 метара

· за изграђене стамбене објекте растојање од регулационе линије утврђује се на основу позиција већине већ изграђених објеката (преко 50(), с тим да се за нове стамбене  објекте то растојање може другачије одредити кроз локацијску дозволу 

· за стамбене објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, растојање од регулационе линије одређује се Локацијском дозволом .

Минимална међусобна удаљеност сеоских стамбених објеката износи:

· за приземне слободностојеће стамбене објекте износи најмање 4,0 метара

· за спратне сеоске објекте износи најмање 6,0 метара

· за спратне објекте на грађевинским парцелама на којима чија је ширина фронта парцеле већа од 15,00 метара важе правила из става 1. и 2.

· за објекте на грађевинским парцелама чија је ширина фронта парцеле мања од 15,0 метара износи најмање 4,0 метара.

· за изграђене сеоске објекте чије удаљење износи мање од 3,0 метара, не могу на тој страни имати отворе стамбених просторија,

· за изграђене објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, удаљење од суседних објеката утврђује се Локацијском дозволом  према типу изградње и уз примену одговарајућих најмањих удаљења из овог правила.

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) стамбеног објекта и линије суседне грађевинске парцеле износи:

· за стамбене нове слободностојеће објекте на делу бочног дворишта износи најмање 2,00 метара (на делу дворишта претежно северне оријентације),

· за двојне стамбене објекте најмање 3,0 метра

· за стамбене објекте у прекинутом низу, најмање 2,0 метра,

· за изграђене стамбене  објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од утврђених вредности предходних ставова, ме могу се, у случају реконструкције, предвиђати нови објекти стамбених просторија, 
· за стамбене објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, растојање од границе грађевинске парцеле, утврђује се Локацијском дозволом  према типу изградње и уз примену  одговарајућих најмањих удаљења из овог правила.

Нови објекат се може градити на растојању мањем од дозвољеног уз претходно прибављену сагласност власника односно корисника суседне парцеле. У том случају, на калканском зиду новог објекта забрањени су било какви наспрамни отвори.
Међусобна удаљеност објеката износи:

· од стамбеног објекта до сточне стаје, најмање 15,0 метара,

· од стамбеног објекта до ђубришта и пољског клозета (ако постоји), најмање 20,0-25,0 метара, уз обавезу да је стамбени објекат на вишој коти, 

· живи извор воде на парцели мора бити на вишој коти од ђубришта и пољског клозета, а најмање растојање износи 20,0-25,0 метара,

· септичка јама може бити удаљена од међе најмање 2 метра, а од суседног стамбеног објекта најмање 5 метара, 

· друга међусобна растојања економских и помоћних објеката зависе од облика организације економског дворишта, уз услов да прљави објекти буду орјентисани тако да доминантни ветрови дувају од чистих објеката .

Локацијском дозволом  утврђује се позиција економских и помоћних објеката у односу на грађевинску линију уз примену најмањих дозвољених растојања у овим правилима.

Постављање економских објеката у односу на границу суседне парцеле утврђује се под следећим условима:

· када се економски објекти и економско двориште суседних парцела, непосредно додирују, растојања за нове помоћне и економске објекте износи најмање 1,50 метара.

· Када се економско двориште једне парцеле непосредно наслања на стамбено двориште друге парцеле (за нове објекте), примењују се правила о међусобној удаљености објеката. 

Постављање објеката у односу на нагиб терена утврђује се под следећим условима:

· на парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже) за нову изградњу, стамбено двориште се поставља на вишој коти уз јавни пут. Најмања ширина приступног економског пута на парцели износи 4,0 метара. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже ).

· на парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), за нову изградњу, стамбено двориште поставља се на највишој коти. Најмања ширина приступног засебног стамбеног пута је 2,50 метара, а економског улаза у економско двориште најмање 4,0 метара. Економско двориште у том случају може бити уз јавни пут, а економски објекти на грађевинској линији. Одстојање од грађевинске до регулационе линије утврђује се применом правила регулације увећаним за најмање 3,0 метра обавезног зеленог простора.

Највећа дозвољена спратност је: П+1+Пк за стамбене, П+Пк за економске и П за помоћне објекте. 
Најмања ширина приступног економског пута на парцели је 3,0м, а приступног стамбеног пута 2,50м.

Површина помоћних објеката се не обрачунава у урбанистичке показатеље по зонама из ових правила, с тим да под помоћним објектима не може бити више од 10% површине парцеле.
Правила градње и регулације за стамбене објекте породичне изградње 

Породични стамбени објекти су објекти намењени за становање или за становање са пословањем или делатностима. Породични објекти су објекти са највише четири стана. Индивидуални (породични) стамбени објекти могу имати пословни простор, првенствено у приземљу објекта.  

Однос становања и делатности у стамбеном објекту препоручује се тако да површина за делатности у стамбеном породичном објекту износи до 50( укупне бруто површине. Дозвољене делатности су оне које су еколошки и функционално примерене зони становања.

На парцелама породичног становања могу бити заступљене и друге компатибилне намене: трговина, пословање, производња, услуге и др., које се претежно развијају у приземљима објеката. У зонама породичног становања дозвољене су делатности које не угрожавају основну намену – становање као и животну средину.
Минимално растојање грађевинске од регулационе линије, према типу изградње износи 3,0 метра. 

За зоне изграђених објеката растојање грађевинске од регулационе линије утврђује се на основу позиција већине већ изграђених објеката (преко 50 () с тим да се за нове објекте то растојање може другачије одредити Локацијском дозволом, осим у случајевима када изграђени објекти нису сметња другом општем интересу. 

За објекат који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, растојање грађевинске од регулационе линије одређује се Локацијском дозволом.

Приликом изградње нових или реконструкције постојећих породичних стамбених објеката минимално растојање од осталих стамбених објеката износи 4,0 метара. 
Изграђени стамбени објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 метара, у случају доградње, надградње и реконструкције не могу на тој страни имати нове отворе стамбених просторија. 
За објекат који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, удаљења од суседних објеката утврђује се Локацијском дозволом  према типу изградње и уз примену одговарајућих минималних удаљења из овог правила,

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне грађевинске парцеле (осим објеката у непрекинутом низу) на делу бочног дворишта претежно северне орјентације, износи 1,50метара, односно на делу бочног дворишта претежно јужне орјентације, износи 2,00 метара
За објекат који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, растојање до границе грађевинске парцеле, утврђује се Локацијском дозволом према типу изградње и уз примену одговарајућих најмањих дозвољених растојања из овог правила.

Нови објекат се може градити на растојању мањем од дозвољеног уз претходно прибављену сагласност власника односно корисника суседне парцеле. У том случају, на калканском зиду новог објекта забрањени су било какви наспрамни отвори.

Највећа дозвољена спратност објеката износи до П+2+Пк без обзира на тип изградње. Зграде овог типа могу имати подрумске просторије осим у случају када то није дозвољено урбанистичким планом (висок ниво подземних вода и други разлози), односно ако нема сметњи геотехничке и хидротехничке природе. 

Највећа дозвољена висина  објекта не може прећи 12,0м. 

Паркирање возила за потребе објеката свих типова изградње, обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута по стандарду паркирања односно гаражирања једно паркинг – гаражно место на један стан. Ако у оквиру стамбеног објекта постоји делатност, за сваки локал предвидети једно паркинг место на 70m2 нето површине локала, а минимално једно ако је нето површина пословног простора мања од 70m2. Паркирање остварити на отвореном или у гаражама, у оквиру парцеле објекта,. 
На једној парцели поред основног објекта може бити изграђен и други стамбени објекат као и помоћни објекти у складу са правилима из ове одлуке.

Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавном путу, утврђује се Локацијском дозволом, а износи најмање 2,5 метара.

Правила градње и регулације за вишепородичне стамбене објекте 
Вишепородични стамбени објекти су објекти намењени за становање или за становање са пословањем или делатностима, могу садржати делатности у приземљу или на нижим етажама. Вишепородични стамбени објекти су објекти са пет или више станова. 
Однос становања и делатности у вишепородичном стамбеном објекту одређује се урбанистичким планом. Делатности у стамбеном објекту може бити до 50 ( укупне нето површине. У централним деловима насеља, уколико то није другачије одређено, површина за делатности у стамбеном објекту може бити до 60 ( укупне нето површине. 

Дозвољене делатности су оне које су еколошки и функционално примерене зони вишепородичног становања и не могу ни на који начин угрожавати основну функцију објеката намењених за становање.
У оквиру вишепородичних објеката, поред доминантне намене становања, могу бити заступљене и друге компатибилне намене које не угрожавају основну намену – становање као и животну средину: трговина, пословање, услуге (услужно занатство, угоститељство, туризам, агенцијски послови, лекарске ординације, апотеке, и сл.) и други централни садржаји, најчешће у приземним етажама објеката. 
Растојање грађевинске од регулационе линије за објекте утврђује се према типу планиране односно постојеће изградње и износи најмање 3,0 метара. 
У оквиру зона са већ изграђеним објектима код којих се грађевинска и регулациона линија поклапају, објекти могу да се граде без растојања грађевинске од регулационе линије када се регулациона линија поклапа са грађевинском линијом. 
За зоне изграђених објектата растојање грађевинске линије новог објекта од регулационе линије утврђује се на основу позиција већине већ изграђених објеката (преко 50 ( ).

За објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, растојање од регулационе линије одређује кроз локацијску дозволу у складу са овим ППО.

Међусобна удаљеност за слободностојеће објекте на парцели износи најмање 4,0 метара, а за изграђене објекте чије удаљење износи мање не могу на тој страни имати отворе стамбених просторија,

За објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, удаљења од суседних објеката утврђују се локацијском дозволом према типу изградње и уз примену одговарајућих минималних удаљења из овог правила,

Минимално растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне грађевинске парцеле одређује се за слободностојеће објекте, најмање 2,5 метра, а за изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од утврђених вредности предходних ставова, не могу на тој страни имати отворе стамбених просторија,

За објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, растојање од границе грађевинске парцеле утврђује се локацијском дозволом према типу изградње.

Највећа дозвољена спратност вишепородичних стамбених објеката може бити од највише: приземље и 6 (шест) спратова.

Висина и спратност се одређује према зони у којој се објекат налази:

· П+3+Пк  до П+4 у зони средњих густина,

· До П+6+Пк у зони великих густина

Сви објекти могу имати подрумске и суртеренске просторије осим у случају да постоје сметње геотехничких и хидротехничких карактера.

За изграђене објекте веће спратности са равним крововима дозвољавају се радови на реконструкцији, санцуји равних кровова. 
Највећа дозвољена висина објекта не може прећи 22,0 метра.

Паркирање возила за објеката свих типова изградње обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута по стандарду паркирања односно гаражирања једно паркинг (гаражно ) место на један стан. Ако у оквиру стамбеног објекта постоји делатност, за сваки локал предвидети једно паркинг место на 70m2 нето површине локала, а минимално једно ако је нето површина пословног простора мања од 70m2. Паркирање остварити на отвореном или у гаражама, у оквиру парцеле објекта, а спратност гараже је Приземље (П). 
Изузетно у изграђеном насељу могуће је формирање посебне грађевинске парцеле за изградњу колективне гараже, уколико за то постоје објективни услови.

Грађевинске парцеле за вишепородичну стамбену изградњу се не ограђују. У случају да је то посебно потребно, ограђивање се врши на начин како је то одређено наведеним правилима за ограђивање грађевинских парцела. 

Правила градње и регулације за објекте у центрима насеља,  подручјима мешовите намене и др. 
СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ

Објекти се граде без растојања грађевинске од регулационе линије када се регулациона линија поклапа са грађевинском линијом, 

Растојање грађевинске од регулационе линије за објекте утврђује се према типу планиране односно постојеће изградње и износи најмање 3,0 метра:

За зоне изграђених објектата растојање грађевинске линије новог објекта од регулационе линије утврђује се на основу позиција већине већ изграђених објеката (преко 50 ( ).

Међусобна удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 4,0 метра, а за изграђене објекте чије на истој парцели на удаљености мањој од 4,0 метра, не могу се на суседним странама предвиђати нови отвори стамбених просторија. 
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, удаљења од суседних објеката утврђују се Локацијском дозволом према типу изградње и уз примену одговарајућих минималних удаљења из овог правила,

Минимално растојање основног габарита (без испада) слободностојећег објекта и линије суседне грађевинске парцеле је најмање 2,0 метра, а за изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање, не могу на тој страни имати отворе стамбених просторија,

Највећа дозвољена спратност нових објеката може бити П+2+Пк  

Сви објекти могу имати подрумске и суртеренске просторије осим у случају да постоје сметње геотехничких и хидротехничких карактера.

Највећа дозвољена висина објекта не може прећи 15,0 метара.
Паркирање возила за објеката свих типова изградње обезбеђује се на сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута по стандарду паркирања односно гаражирања једно паркинг (гаражно ) место на један стан. Ако у оквиру стамбеног објекта постоји делатност, за сваки локал предвидети једно паркинг место на 70m2 нето површине локала, а минимално једно ако је нето површина пословног простора мања од 70m2. Паркирање остварити на отвореном или у гаражама, у оквиру парцеле објекта. 
Изузетно у изграђеном насељу могуће је формирање посебне грађевинске парцеле за изградњу колективне гараже, уколико за то постоје објективни услови.

Делатности у стамбеном објекту може бити до 60 ( укупне нето површине. Дозвољене делатности су оне које су еколошки и функционално примерене зони вишепородичног становања и не могу ни на који начин угрожавати основну функцију објеката намењених за становање. 

пословнИ и комерцијалнИ објектИ У НАСЕЉИМА

За пословне објекте, објекте трговине, занатства, угоститељства и других делатности, еколошки и функционално прихватљивих према свим важећим прописима који регулишу заштиту околине од загађења, осим општих правила градње, важе следећи оријентациони урбанистички показатељи: 


комерцијално – пословни објекти: 

· максимални индекс изграђености: 2,1 

· максимални индекс заузетости парцеле: 70% 

· максимална спратност: П+2+Пк 

· најмањи проценат зелених површина: 20% 

· број паркинг места: на 70 m2 корисне повшине пословног простора 1 паркинг место, с тим што за сваки засебан локал важе ови услови а мин 1 место по локалу.

Изградња ове врсте објеката могућа је у свим зонама под условом да је намена објекта примерена зони у којој се гради.


производни комплекси: 

· максимални индекс изграђености: 2,1 

· максимални индекс заузетости парцеле: 60% 

· максимална спратност: П+2+Пк за пословне објекте у оквиру комплекса, а за производне према специфичним захтевима технологије 

· најмањи проценат зелених површина: 30% 

· број паркинг места: број паркинг места одредити према планираној делатности, броју запослених и броју посетилаца, а оријентационо 1ПМ/70-100 m2 БРГП, при чему је потребно обезбедити најмање једно паркинг место за теретна возила. 
У већим објектима које се користе за сервисне зоне и паркинг; централни објекат са спортским, комерцијалним, забавним и рекреативним садржајима - максимална спратност је према висини спортске хале, до П+3. 

У локацијској дозволи садржаће се правила за објекте и делове објеката нестамбене намене по стамбеним зонама на основу правила из овог, и то за пословне, комерцијалне, услужне, занатске, производне, комуналне објекте, као и друге објекте или делове објеката по врсти и намени, а који нису у супротности са карактером претежне намене и чијом изградњом се не нарушавају услови становања, животна средина, као ни оријентациони параметри конкретног типа изграђености, као и друге податке неопходне за израду главног пројекта у складу са законом. 

објекТИ  У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА 

Објекти за смештајне капацитете треба да се граде у складу са архитектуром поднебља – моравски стил, инспирисаном традиционалним градитељством подручја, са природним материјалима и у волуменима који су примерени структури амбијента – морфологији, биљном покривачу и др. Висина објеката не сме да прелази висину дрвећа аутохтоне вегетације. 

Грађевинске парцеле са туристичким објектима морају да имају приступ са јавног пута. 
Ширина фронта парцеле треба да је већа од 15 m.

Појединачни услови који се односе на поједине објекте и насеља даваће се у склопу Локацијске дозволе. 

Ова правила примењују се и за туристичке комплексе који се граде на издвојеним локацијама ван насеља и у зонама у којима је овим ППО то дозвољено, као смернице за израду урбанистичких планова за ове зоне и урбанистичких пројеката за поједине врсте објеката. 

У селима општине Блаце до 800 m н.в.,  могу се градити смештајни капацитети, било као јединствени објекти, који могу имати смештајне капаците, а повољније као објекти павиљонског типа или бунгалови – апартманска насеља, категорисани са 1, 2 или 3 звездице - максималне спратности П+2 са подземним етажама 

Табела 9: Оријентациони урбанистички показатељи за објекте туризма
	Врста објекта
	Макс. Х
	ИИ
	ИЗ
	Напомена

	Апартманска насеља
	П+1+Пк
	0,6
	30%
	

	Хотели 1, 2 и 3*
	П+4+Пк
	2,0
	50%
	

	Мини и омл. хотели
	П+3
	1,6
	50%
	

	Комерцијални
	П+1
	0,8
	50%
	

	Угоститељски
	П+1+Пк
	0,3
	20%
	

	Планинарски дом
	П+2+Пк
	0,3
	30%
	

	Ловачка кућа
	П+1+Пк
	0,2
	20%
	монтажни

	Спортско-рекреативни
	П
	0,8
	80%
	

	Етно комплекс
	П+Пк
	0,5
	50%
	

	Ауто камп
	П
	0,2
	20%
	привремени


ПРОИЗВОДНИ, пословнИ и комерцијалнИ објектИ ВАН НАСЕЉА

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ 

Станице за напајање течним горивом и гасне станице потребно је планирати минимално као објекте у класи малих објеката са 3-4 точиона места и до 3000t претовара годишње. Неопходно је омогућити претакање свих врста горива, а нарочито дизела (D2) имајући у виду употребу пољопривредних машина. На појединим објектима обезбедити услове за претакање ауто гаса.

Локацијском дозволом се утврђују правила за станице за напајање течним горивом и гасне станице уз постојеће општинске путеве у свим зонама, а уз прописане законске обавезе, као и  израду процене утицаја објекта на животну средину.

Детаљније локације будућих станица генерално треба утврђивати у складу са противпожарним прописима и условима које утврђују надлежни органи у области саобраћаја, екологије, водопривреде и санитарне заштите.

За сваку конкретну локацију потребно је урадити елаборат који садржи анализу утицаја на безбедност и функцију саобраћаја, загађење ваздуха, воде и земљишта, појаву буке и вибрација, као и мере које треба предузети за спречавање и смањење штетних утицаја.

Правила градње и регулације за индустријске објекте и привредне комплексе 
Правила парцелације за грађевинске парцеле привредних и комерцијалних делатности се утврђују обавезном површином комплекса не мањом од 0,2 ha и ширином уличног фронта парцеле не мањом од 30 m.
Минимална површина под уређеним зеленим површинама се одређује према величини комплекса: минимално под уређеним зеленим површинама за комплексе преко 5 ha - 30%, за комплексе 1-5 ha - 25%, за комплексе 0,2-1 ha - 20%, од чега компактна пошумљена површина износи минимално пола од укупног зеленила.

На постојећим објектима, код којих су прекорачене Планом одређене грађевинске линије, дозвољене су само интервенције редовног одржавања и адаптација и реконструкције у постојећим габаритима објекта.

Уз саобраћајнице планиране у привредној зони важи обавезна грађевинска линија на 5 - 10 m од регулације саобраћајнице.

Није дозвољено упуштање делова објеката у јавну површину.
Према саобраћајницама где се очекује веће саобраћајно оптерећење, као што су државни путеви првог и другог реда, нису дозвољени садржаји прехрамбене производње непосредно оријентисани ка овим саобраћајницама. 

Складишни, технолошки  и инфраструктурни простори и објекти, организују се у простору који није непосредно окренут потенцијалним корисницима. Дозвољена је изградња више објеката на парцели. 

	
[image: image13.wmf] 

 
Слика 13
	Бочна и задње одстојање објекта од ивица парцеле су минимално ½ висине објекта, а не мање од 5 m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда. 
Међусобно одстојање је у складу са потребама организовања противпожарног пута, а садња дрвећа је опциона у складу са обезбеђењем противпожарног пролаза између објеката. 
Међусобно одстојање објеката у оквиру комплекса не може бити мање од 4 m.
За све објекте висина не сме бити већа од  24 m за поједине делове објекта.




Дозвољена висина за рекламне стубове је 30 m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, према технолошким потребама. 

У оквиру грађевинских линија дозвољава се изградња посебних објеката који не подразумевају корисну БРГП, као што су инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви или рекламни стубови. 

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила састављених од компактних засада листопадне и четинарске вегетације. Заштитно зеленило поставити између комплекса и управно на правац доминантних ветрова. Кроз израду Процене утицаја на животну средину, у односу на планирану делатност, по потреби одредити озелењавање као меру заштите.
Није дозвољено планирање и уређење површина за отворене депоније.
Паркирање се планира на парцели. Паркирање посетилаца треба да буде организовано у оквиру комплекса на начин да буде добро приступачно и сагледљиво. На паркинг површинама је обавезна садња континуалних дрвореда.

У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати претоварно- манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила.

Број паркинг места одредити кроз израду пројектне документације, на основу датих норматива, према планираној делатности, односно технолошким потребама, очекиваном броју посетилаца и потребном броју запослених, а оријентационо 1ПМ/70-100 m2 БРГП. Потребно је обезбедити најмање једно паркинг место за теретна возила. 
Робно – дистрибутивно –трговачки центар
Робно – дистрибутивно –трговачки центар је потребно развијати као логистички центар који би оплуживао, у транспортно-дистрибутивно-складишном систему, веће подручје од подручја Општине. Поред тога, овај центар садржаће и отворену и затворену тржницу/пијацу, складишта за храну, репроматеријал, кванташку пијацу и др. Основне садржаје реализовати у сагласности са следећим правилима и капацитетима:

· затворене складишне капацитете планирати као објекте грађене од чврстог материјала са кровном конструкцијом отпорном на атмосферске падавине. Максимална унутрашња висина складишта је 18,0 m, што омогућава несметан рад виљушкарима и оставља довољно простора за развод вентилационих система. Такође је потребно обезбедити несметани приступ манипулативним возилима, ради утовара и истовара, на минималном међусобном растојању између рафова, складишних полица, од 5,0 m;

· отворене складишне капацитете планирати на одговарајућој подлози и са обезбеђеним простором за приступ возилима ради утовара/истовара;

· сервисна постројења садрже минимум два сервисна места са свим потребним садржајима, од којих је минимум једно са каналом за оправку возила;

· станицу за напајање горивом, по потреби, планирати са минимум два точиона места за бензин и дизел гориво и са обезбеђеним простором за приступ меродавног возила;

· паркинге за теретна возила и путничке аутомобиле корисника центра планирати у оквиру комплекса и у складу са стандардима. 

· манипулативни простор мора да обезбеди несметано функционисање саобраћаја унутар комплекса, као и безбедно обављање свих операција везаних за његов рад; и

· друмске саобраћајнице минималне ширине 7,0 m за обострани саобраћај и са полупречницима кривина у функцији меродавног возила.

Детаљну диспозицију потребних садржаја дефинисати кроз израду урбанистичко-техничке документације.

1.2.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И  ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Изградња на површинама планираним за јавне намене 

На земљишту које је предвиђено за земљиште јавне намене, до привођења не могу се градити нови објекти друге намене, а постојећи објекти се могу адаптирати, санирати и санитарно хигијенски унапређивати, а реконструкција је дозвољена у постојећим габаритима објекта. 

Локацијском дозволом се утврђују правила за објекте спорта, рекреације и угоститељства на појединачним грађевинским парцелама у зонама зеленила и паркова.

1.2.3.1. Објекти саобраћајне инфраструктуре

Правилима грађења дефинисана су правила која треба да се примењују приликом спровођења Просторног плана. Специфична правила и услови дефинишу се детаљнијом планском разрадом на основу конкретних услова на терену, а морају бити у граничним вредностима прописаним правилима и условима овог ПП-а. Правила и услови дати су као: минималне вредности, максималне вредности и као вредности дате у распону. Правила је могуће мењати и унапређивати по истој процедури по којој ће се вршити измене и допуне Просторног плана.

Правила изградње у коридорима саобраћајница

Путну мрежу чини систем објеката са различитим функцијама за кретање и мировање возила свих видова саобраћаја. Поред тога, у појасу регулације јавног пута могу се постављати водови подземне и надземне инфраструктуре и обезбедити површине за озелењавање, по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута.

У коридорима саобраћајница, правила и услови изградње су у зависности од функционалног ранга јавног пута и просторних могућности. 

Специфична правила и услови изградње, реконструкција постојећих саобраћајница,  утврђивање регулационих линија односно појаса регулације дефинишу се детаљном планском разрадом.

На основу важећег Закона о јавним путевима (“Сл. гласник“ РС, бр. 101/05 од 21.11.2005.) мрежу путева неког простора чине јавни путеви и некатегорисани путеви. 
Према значају саобраћајног повезивања јавни путеви се деле на:

1. државне путеве I реда (саобраћајно повезују територију државе са мрежом европских путева, односно део су мреже европских путева, територију државе са територијом суседних држава, целокупну територију државе, као и привредно значајна насеља на територији државе);
2. државне путеве II реда (саобраћајно повезују подручје два или више округа или подручје округа);

3. општинске путеве (саобраћајно повезују територију општине, односно града, као и територију општине, односно града са мрежом државних путева);

4. улице у насељима (саобраћајно повезују делове насеља).

При изградњи новопланираних путних праваца морају се поштовати правила прописана законом којим се уређује планирање и изградња, а који је у сагласности са Законом о јавним путевима. Јавни путеви се морају градити тако да имају најмање две саобраћајне и две ивичне траке или ивичњаке у равни коловоза, а улица тротоар и уместо ивичних трака – ивичњаке.
Државни путеви II реда 

Државни путеви II реда су високо капацитетне саобраћајнице које пролазе кроз територију општине и активно градско ткиво и саобраћајно повезују подручје два или више округа или подручје округа. На њима се обавља путнички саобраћај, теретни саобраћај и јавни превоз путника.
Попречни профил ових државних путева ван насеља садржи коловоз са једном саобраћајном траком по смеру кретања, аутобуска стајалишта, остале саобраћајне површине, елементе пута и путне објекте. Код изградње нових деоница и реконструкције постојећих, минимална ширина саобраћајне траке треба да износи 3,25м а ширина банкина мин 1,2м.

Ширина заштитног појаса државних путева II реда износи 10м са обе стране пута.  

Аутобуска стајалишта јавног превоза на овим путевима морају да буду изграђена ван коловоза. Унутар регулационог појаса могуће је вођење бициклистичких и пешачких стаза. Димензионисање осталих елемената пута треба да омогући безбедан саобраћај за веће брзине, а најмање за рачунску брзину од 60km/h.

Прикључак прилазног пута на државни пут може се градити уз сагласност управљача јавног пута.

Попречни профил државних путева II реда у насељима садржи коловоз са једном или две саобраћајне траке по смеру кретања, пешачке и евентуалне бициклистичке стазе, саобраћајне површине намењене за мировање возила, аутобуска стајалишта, разделне траке, остале елементе пута и путне објекте.

Ширина саобраћајних трака је минимум 3,25 м, а оивичење се врши ивичњацима или ивичним тракама ширине 0.30 м. Обавезни елемент попречног профила је тротоар минималне ширине 1,5м. Смерови вожње могу се физички раздвојити разделним тракама. Физичко раздвајање саобраћаја моторних возила од немоторизованог саобраћаја треба омогућити заштитним тракама, а изузетно код реконструкције постојећих саобраћајница саобраћајне површине намењене за мирујући саобраћај и евентуалне бициклистичке стазе је могуће организовати уз ивицу коловоза намењеног за кретање возила.

Ширина заштитног појаса једнака је ширини појаса регулације јавног пута.

На раскрсници државног пута са другим путем или улицом морају се обезбедити зоне потребне прегледности у складу са важећим прописима. У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете, материјале, постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно вршити друге радње које ометају прегледност јавног пута.

Аутобуска стајалишта се граде уз коловоз пута, а изузетно код реконструкције постојећих саобраћајница, када нема просторних могућности и постоје две саобраћајне траке по смеру кретања могуће је наменити део крајње десне саобраћајне траке за заустављање аутобуса.

Обилазница града Блаца (измештање државног пута II реда бр. 102)  

Правила грађења и заштита обилазнице државног пута II реда бр.102 биће дефинисана кроз План детаљне регулације и Идејни пројекат обилазнице.  

До израде и усвајања планске и пројектне документације, за планирану обилазницу важе општа правила градње и заштита државних путева II реда, у складу са важећом законском регулативом.

Осим општих правила, за обилазницу града Блаца треба да буду испуњени следећи услови:

· Минимална ширина коловоза треба да износи 10,7m (две саобраћајне траке ширине по 3,5м, две ивичне траке по 0,35м и обострано вођене банкине, односно тротоари у стамбеним зонама ширине 1,5м).
· Контакти обилазне саобраћајнице са градском уличном мрежом треба да буду редуковани а укрштања изведена у нивоу уз неопходно обезбеђење зона потребних прегледности у складу са прописима.
· да раскрснице буду изведене тако да се возила могу безбедно укључивати на пут и искључивати са пута.
Општински путеви 

Општински путеви служе за повезивање појединих делова општине и града са центрима и зонама активности или становања. То су саобраћајни потези намењени јавном и индивидуалном путничком саобраћају. У односу на спољну путну мрежу могу се повезивати на путеве магистралног и регионалног карактера тј. државне путеве I и II реда. Попречни профил садржи коловоз са две траке и обостране банкине ван насеља односно тротоаре у насељеним местима. 

Ширина саобраћајних трака је минимум 3.0 м (ивична трака 0.3 м), изузетно 2.75 м (ивична трака 0.25м). Ширина банкина је мин 1м.

Ширина заштитног појаса општинских путева износи 5м са сваке стране пута.

Грађевинске линије објеката могуће је поставити на регулациону линију саобраћајница уз услов да се обезбеде потребне зоне прегледности.

Улице у насељу

Улице у насељима су јавни путеви чији је основни задатак да врше дистрибуцију изворног и циљног саобраћаја у оквиру одређених урбанистичких зона.

Ширина појаса регулације утврђује се у зависности од функције и ранга саобраћајнице у уличној мрежи.

Основне елементе попречног профила чине коловозне траке за разне врсте учесника у саобраћају и заштитне траке којим се физички раздваја саобраћај моторних возила од немоторизованог саобраћаја.

Димензионисање коловозних елемената врши се према физичким и динамичким својствима корисника саобраћајних површина.

Ширина заштитног појаса једнака је ширини појаса регулације улице. Минимална регулациона ширина улица за двосметрни саобраћај износи 12m (коловоз 2x3,5 + тротоари 2x2,5), изузетно 8m (коловоз 5 + тротоари 2x1,5). Шире регулационе мере ових саобраћајница омогућавају организовање паркинг површина ван коловоза и формирање једностраних или обостраних дрвореда.
Грађевинске линије објеката могуће је поставити на регулациону линију улица уз услов да се обезбеде потребне зоне прегледности.

Међусобно укрштање градских (насељских) саобраћајница остварује се у нивоу а регулише се применом светлосне, хоризонталне и вертикалне сигнализације. 

Пешачки саобраћај

Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елеменат попречног профила   саобраћајница у насељима а намењене су искључиво за саобраћај пешака. Оне се обавезно физички издвајају у посебне површине којима се обезбеђује заштита од осталих видова моторног саобраћаја, изузев код интегрисаних улица. Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности околног простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина тротоара износи 1,5 m (два пешачка модула). Нивелационо решење пешачких површина мора да испуњава услове за несметано кретање лица са инвалидитетом.

Паркирање возила

Ефикасно организовано паркирање возила представља један од предуслова за функционисање саобраћајног система којем се мора посветити посебна пажња, а пре свега имајући у виду да се услед пораста степена моторизације очекује и пораст захтева за паркирањем, односно стационирањем возила. 

Према просторном критеријуму, разликује се организовање паркирања на сопственој парцели и на јавној површини. Изградња паркинг простора у оба случаја се врши по унапред дефинисаним урбанистичким и техничким условима.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници нових стамбених, стамбено пословних или пословних објеката свих врста по правилу обезбеђују манипулативни простор и паркинг или гаражна места на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, по нормативу једно паркинг или гаражно место на један стан односно на један стамбено пословни апартман или другу јединицу. За вишепородичне стамбене или стамбено-пословне објекте препорука је да најмање једна половина паркинг места буде смештена у гаражи.
Власници осталих објеката различите намене по правилу обезбеђују паркинг или гаражна места на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, а препоручени норматив приказан је у табели која следи. 
Табела 10: Однос потребних паркинг или гаражних места и корисног простора

	садржај
	број паркинг / гаражних места
	по јединици мере

	банке
	2
	100m2 корисног простора

	медицинске установе
	3
	150m2 корисног простора

	пословање
	1,4
	100m2 корисног простора

	администрација
	1
	150m2 корисног простора

	поште
	1
	150m2 корисног простора

	робна кућа
	1,8
	100m2 корисног простора

	ресторан
	1
	8 столица

	хотел
	1
	10 кревета

	позоришта, биоскопи
	1
	30 гледалаца

	спортска хала
	1
	40 гледалаца


Jавна паркиралишта се граде на јавним површинама и доступна су свим корисницима јавног простора. Паркиралишта на јавним површинама могу бити интегрисана са путном мрежом у виду паркинга уз ивицу коловоза или као засебне саобраћајне површине. При изради детаљне планске документације у централној градској зони и у зонама колективног становања предвидети унутарблоковске локације намењене за изградњу јавних паркиралишта.
Прописана величина 1 паркинг места и ширине манипулативног простора (за различито организовано паркирање) дефинисана је стандардима ЈУС У.С4.234. 

1.2.3.2. Објекти техничке комуналне инфраструктуре  
Градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације.

За нова или изграђена насеља, утврђују се појаси регулације за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила (дрвореди, паркови) у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, нафтоводи, магистрални гасоводи, топловоди и сл.).
Опрема потребна за функционисање комуналне инфраструктуре, телекомуникацијских и радиодифузних система може се инсталирати и у постојеће или новоизграђене објекте друге намене уз прибављену сагласност власника (корисника) пословних или стамбених објеката.

Надземни водови постављају се на стубове.

· Хидротехничка инфраструктура 

Хидротехничка инфраструктура - заштитне зоне / појасеви и правила

	Водопривреда

	Мрежа / објекат
	Заштитна зона / појас
	Правила / могућност изградње

	Извориште подземних вода
	На основу хидрогеолошких карактеристика терена и опаснисти од могућег загађења дефинисати заштитнe зонe изворишта у подтупку дефинисаном Законом. 
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња инфраструктуре у близини  условљена је режимом заштите изворишта (Примењује се Закон о водама Сл.гласник РС 30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, Сл.гласник РС 92/08).

	Извориште површинских вода
	На основу хидрогеолошких карактеристика терена и опаснисти од могућег загађења дефинисати заштитну зону изворишта у подтупку дефинисаном Законом.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња инфраструктуре у близини  условљена је режимом заштите изворишта (Примењује се Закон о водама Сл.гласник РС 30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, Сл.гласник РС 92/08).

	Цевовод сирове воде
	Минимум 5 m, обострано од ивице цеви.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална укрштања са осталом инфраструктуром обавити по важећим прописима и нормативима, уз обострану заштиту и под углом од 900.

	Постројење за припрему воде (ППВ)
	Обезбедити локацију у близини водоизворишта и дефинисати заштитну зону.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња инфраструктуре у близини  условљена је режимом заштите ППВ (Примењује се Закон о водама Сл.гласник РС 30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, Сл.гласник РС 92/08).

	Магистрални водовод
	Појас заштите око главних цевовода износи са сваке стране по 2,5 m. Ширина појаса заштите цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник цевовода:

- ( 80 mm - ( 200 mm = 1,5 m;

- ( 300 mm = 2,3 m;

- ( 300 mm - ( 500 mm = 1,5 m;

- ( 500 mm - ( 1000 mm и преко = 5,0 m.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална укрштања са осталом инфраструктуром обавити по важећим прописима и нормативима, уз обострану заштиту и под углом од 900.

	Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)
	Заштитна зона ће бити дефинисана у Законом предвиђеним планским документом..
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња инфраструктуре у близини  условљена је режимом заштите и функционисања постројења (Примењује се Закон о водама Сл.гласник РС 30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, Сл.гласник РС 92/08).

	Аутоматизована мала компактна постројења за пречишћавање отпадних вода
	Обезбедити парцелу поред реципијента.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња инфраструктуре у близини  условљена је режимом коришћења објекта. 

	Постројење за пречишћавање индустријских отпадних вода (ППИОВ)
	Лоцирану у оквиру индустријског комплекса или на посебној парцели
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња инфраструктуре у близини  условљена је режимом заштите и коришћења ППИОВ (Примењује се Закон о водама Сл.гласник РС 30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, Сл.гласник РС 92/08).

	Општинска канализација
	Са сваке стране габаритно око канала и колектора 1,0 m.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална укрштања са осталом инфраструктуром обавити по важећим прописима и нормативима, уз обострану заштиту и под углом од 900.

	
	
	

	Дренажни канал
	Минимум 5 m, обострано од ивице канала.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња инфраструктуре у близини  условљена је режимом заштите и функционисања дренажног канала. Изградњу објеката и постројења у склопу и непосредној близини канала обавити по важећим прописима и нормативима (Примењује се Закон о водама Сл.гласник РС 30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, Сл.гласник РС 92/08). 

За добијање сагласности за градњу објеката у близини дренажних канала потребно је испоштовати стандарде, услове и сагласности ЈВП ''Србијаводе''.

	Одбрамбени насип
	Минимум 5 m, обострано од хоризонталне пројекције, односно ножице насипа.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња инфраструктуре у близини  условљена је режимом заштите и функционисања одбрамбеног насипа. Изградњу објеката и постројења у склопу и непосредној близини насипа обавити по важећим прописима и нормативима (Примењује се Закон о водама Сл.гласник РС 30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, Сл.гласник РС 92/08). 

За добијање сагласности за градњу објеката у близини насипа потребно је испоштовати стандарде, услове и сагласности ЈВП ''Србијаводе''.

	Водно земљиште
	Дефинисана површина представља заштићену зону.
	Ни у ком случају објекти се не могу лоцирати и налазити у водном земљишту (Примењује се Закон о водама Сл.гласник РС 30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, Сл.гласник РС 92/08). 

За евентуалне активности на овим површинама обавезна је сагласност и надзор ЈВП ''Србијаводе''.

	Земљиште које се не брани од поплава (плављени терени)
	Дефинисана површина представља натуралну заштићену зону.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња мреже инфраструктуре на плављеном терену и у близини  условљена је режимом заштите и коришћења. (Примењује се Закон о водама Сл.гласник РС 30/10 и Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, Сл.гласник РС 92/08). 

За евентуалне активности на овим површинама обавезна је сагласност и надзор ЈВП ''Србијаводе''.


Трасе водовода и канализације дефинишу се синхрон планом где је извршено усклађивање са осталим комуналним инсталацијама.

Код постављања траса треба водити рачуна о следећем:

· Да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње и када буду у погону). 

· Да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и канализацију у погону као и да омогуће њихово редовно одржавање.

· Да трасе водовода и канализације буду постављене тако да се под повољним условима на њих могу прикључити објекти које треба да опслужују. 

· Да се траса водовода и канализације усагласи са осталим наменама терена.

· Да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена, имајући у виду и грађење и погон са одржавањем. 

Положај у односу на друге инсталације и објекте 

Код одређивања траса водовода и канализације треба испунити захтеве у односу на друге инсталације и објекте. Ови услови произилазе из карактеристика појединих инсталација имајући у виду и изградњу и погон. Ови услови су базирани на прописима који важе у овој области и дати су у наредној табели. 

Табела 11: Положај хидротехничке инфраструктуре у односу друге инсталације и објекте

	Врста комуналне инсталације (објекта)
	потребно минимално одстојање [m]


	
	водовод
	канализација

	до грађевинске линије

(до темеља објекта)
	5
	5

	енергетски каблови
	1,0
	1,0

	телекомуникациони, сигнални каблови
	1,0
	1,0

	гасовод ниског и средњег притиска
	1,5
	1,5

	гасовод високог притиска
	3,5
	3,5

	стуб уличног осветљења
	1,5
	1,5

	ивичњак саобраћајнице
	1,5
	1,5

	стабло дрвета(значајнијег)
	2,0
	2,0

	водовод
	-
	1,5-2,0

	канализација
	1,5-2,0
	-


По правилу, полазећи од објекта, ближа грађевинској линији постављају се плиће инсталације, а даље оне које се постављају на већим дубинама.

Код државних путева, минимална удаљеност инсталација 3,0 м од крајње тачке попречног профила - ножице усека или насипа, или спољње ивице путног канала за одводњавање (изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза).
Код укрштања инсталација водити рачуна о: 

· да  водоводне цеви  буду  постављене изнад канализација, с тим што по потреби може бити предвиђена заштита водовода (цев у цев)

· Код укрштања са електрокабловима треба водити рачуна о свим аспектима безбедности како код изградње, тако и у фазама које се појављују у погону.

Код пролаза водовода, односно канализације испод водотока (канала) у  првом плану се мора водити рачуна о: 

· условима код изградње,

· о стабилности у погону

· о условима за одржавање

· о погонској сигурности( дупли цевоводи, дупли канал, ако треба)

· Ако је примењено решење са сифоном, о условима одржавања, о евакуацији ваздуха, т.ј. о функционалности.

Дубина укопавања код водовода произилази из захтева стабилности, т.ј. да цевовод не буде повређен, од саобраћаја. Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да буде 1,5 m.

Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може извршити прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни хидраулични услови течења у каналима. 
Када су у питању државни путеви укрштање са инсталацијама предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви, тако да минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 - 1,50 м, у зависности од конфигурације терена. Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00 м са сваке стране. Минимална дубина горње коте заштитне цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0 м.
Избор материјала за водовод и канализацију врши се у пројекту. По правилу треба употребљавати материјал реномираних произвођача, где постоје дужи искуствени подаци да се ради  о квалитетним материјалима.Погрешан је  став ако се води рачуна само о ниској набавној цени. Важно је да се у оквиру једног система не уппотребљавају више врста материјала, јер то отежава одржавање. 

Остала правила за пројектовање и извођење 

Водоводну мрежу пројектовати и градити тако да се реализује прстенасти систем, да буду задовољени захтеви из противпожарне заштите (минимални пречник 100mm) и потребан минимални притисак. 

За прикључке на водовод већих потрошача, где је пречник прикључка 50mm и већи треба решити са регуларним одвојцима са затварачем. 

Водомер може бити смештен у подруму зграде или у посебном склоништу одговарајућих димензија, према прописима ЈКП ,,Водовод,,. Потребно је: 

· да водомер буде приступачан радницима комуналног предузећа ради очитавање стања.

· да водомер буде заштићен од било каквих оштећења.

· да буде заштићен од замрзавања код ниских температура.

За противпожарну заштиту, када је  у питању водовод, одлуке о томе како ће се гасити пожар у одређеном месту, доноси се  у сагласности са надлежном ватрогасном организацијом. На водоводној мрежи се поставаљају хидранти који могу служити за гашење пожара и прање улица. Хидранти могу бити подземни или надземни и постављају се на растојању до 80 m. Минималан притисак у водоводној мрежи не може бити мањи од 250 kpa. 
Ако се гашење пожара врши ватрогасним возилима мора бити омогућен приступ возилима око објеката који се штите. Потребно је одредитити хидранте где се ватрогасно возило пуни водом. 

Није дозвољено спајање водовода, који мора бити под санитарним надзором, са било којим другим водоводом, нити се дозвољавају услови за повратну воду из уређаја  натраг у водоводни систем.

Канализацију треба решавати по сепарационом систему, са потпуном забраном мешања одпадних и палих вода.

Пречник канала за отпадне се добија хидрауличким прорачуном, али без обзира на резултате прорачуна се неће примењивати пречници мањи од  200mm. 

Рачунско пуњење канала треба узети 0.6 D, где је D унутрашњи пречник канала.

Канале пројектовати тако да минималне брзине буду такве да спречавају таложење у каналу. 

Не дозвољава се употреба  септичких јама у густо насељеним местима. У њима  обавезно треба изградити канализацију. Само код усамљених  објеката могу се урадити решења са септичким јамама. Септичке јаме треба да буду грађене према санитарним прописима, што важи и за њихово одржавање и пражњење. 

У условима где постоји изграђена канализација за отпадне воде, власници објеката дужни су да објекте прикључе на канализацију. 

Канализациона мрежа треба да буде опремљена објектима према прописима. Шахтови се морају обавезно предвидети на сваком споју канала, на местима промене правца трасе и на местима промене нагиба нивелете. У правцима, шахтове не треба постављати на већем растојању  од 50m. Ревизиони силази треба да буду покривени округлим поклопцима. Код канала за отпадне воде на поклопцу треба да буде минимум отвора ради вентилације, како би се спречило уливање веће количине атмосферске воде које би оптерећивале канале и постројења за пречишћавање отпадних вода.  

Вода из дренажа  се сме уводити у канализацију за отпадне воде само ако је максималан доток воде из дренаже веома мали и ако не постоји други начин где би се воде из дренаже испуштале (случајеви када не постоји канализација за атмосферске воде или какав поток). 

За одвођење атмосферских вода користи се канализација за те воде. У мањим насељима, посебно када су нагиби терена значајни и када је отицање воде ефикасно може се предвидети решење канализације по непотпуном сепарационом систему, т.ј. без канализације за атмосферске воде које се тако евакуишу риголама најкраћим путем. 

Минимални пречник канала за атмосферске воде не треба да буде испод 250mm. Рачунско пуњење узети 100%. Не треба дозволити веће брзине од 5 m/s. За уобичајне насељске  услове канализацију за атмосферске воде треба рачунати за кише двогодишње  вероватноће јављања, а димензионирање извршити према рационалној методи. 

Сливници за увођење воде у канализацију постављају се на растојању до 50 m и на раскрсницама. У зависности од количине воде треба изабрати тип сливничке решетке. Сливник може бити прикључен на канализацију било преко рачве или на ревизиони силаз. 

Ако у води која се уводи у канализацију за атмосферске воде (паркинзи, фабрички круг, и сл.) има уља, нафте, бензина и сл., треба предвидети сепараторе да се они издвоје и посебно уклоне. 

Индустријске отпадне воде разних врста  могу бити уведене само у канализацију за отпадне воде. Ако је у питању нека већа индустрија може постојати и посебна канализација. У зависности од квалитета отпадне индустриске воде доноси се одлука да ли мора постојати  предтетмен пре увођења у канализацију. Само оне воде које нису загађене, као воде од хлађења, могу бити уведене у канализацију за атмосферске воде. 

Забрањено је грађење сталних или постављање привремених објеката по траси (објектима) водовода и канализације који би  сметали функционисању и одржавању објеката водовода и канализације.

Црпне станице на водоводу или канализацији треба да су лоциране тако да се могу оградити са минималном зоном санитарне заштите, како се предвиђа санитарним прописима. Ако се мора поступити другачије, онда то треба урадити у сагласности са надлежним санитарним органом. 

Зоне санитарне заштите на извориштима, око каптажних  објеката, око резервоара, црпних станица, постројења за производњу пијаће воде и постројења за третман отпадних вода предвиђају се према одговарајућим  санитарним прописима. Постројења за третман отпадних вода морају бити изван насељених места на удаљености од најмање  1000m. 
За постављање водовода и канализације на терену изван граница урбанистичког плана треба настојати  да се траса постави  поред путева ради боље приступачности  код одржавања. Изван путева треба настојати да се траса  постави по границама парцела. Положај трасе поред путева утврђује се у сагласности са предузећем које је надлежно за одржавање путева и у зависности од конкретне ситуације. 

Пројектовање и  изградња објеката водовода и канализације, као грађевинских објеката, регулисано је техничким прописима које треба поштовати и код пројектовања и код изградње. 

Услови прикључивања мрежа инсталација на водовод и канализацију

Технички прописи за водовод

· Спојеве прикључака објеката врши искључиво орган јавног водовода, а осталу инсталацију у објекту може изводити само овлашћено лице или овлашћено предузеће.

· Одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и поднетих планова и прорачуна које могу радити и потписати само овлашћени пројектанти.

· Дозвола за употребу водовода издаје се на основу писмене представке после извршене пробе исправности инсталације.

· Ималац инсталације је дужан да исту одржава у исправном стању.

· Органи водовода имају право да контролишу исправност инсталације уз законску одговорност имаоца.

· На главном споју не смеју се чинити никакве измене без накнадног одобрења, нити се смеју убацивати нови прикључци испред водомера.

· Пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може га у предвиђеним случајевима затворити и пломбирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом-провалом.

· Инсталација водовода се мора спроводити стручно и према прописима.

· Цеви не смеју бити узидане у зидну масу, већ увек са слободним пролазом. 

· На пролазима цеви кроз зидове и таванице не смеју доћи никакви наставци цеви.

· У зидне шлицеве кроз које пролазе водоводне цеви, не смеју се стављати цеви неке друге инсталације, нпр.: електричне, гасне и др.

· Кад се у истом шлицу спроводи и хладна и топла вода, онда цеви топле воде треба обложити термичком изолацијом, де се хладна вода не би загравала.

· Избегавати близину електричних спроводника који немају уземљење.

· Уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви, заштитити од дејства евентуалних лутајућих струја одговарајућим заштитним средствима.

· Водоводне цеви не смеју се стављати нити у хладном нити у загрејаном стању.

· Све водоводе до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом.

· Притисак у кућној мрежи не би требало да буде већи од 5 бара у интересу трајности инсталације. Код већих притисака извршити смањење притиска помоћу редуцир-вентила.

· Рачунска брзина кретања воде у цевима узима се око 1-1,50 m/s а највише 2,0 m/s, да би се ублажили шумови, водени удари и отпори у цевима.

· Слободан натпритисак треба да буде најмање 5 m воденог стуба изнад највишег точећег места.

· Прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев.

· Водомер поставити у водомерно склониште (шахт) на 1,5 m од регулационе линије, односно у посебан метални орман-нишу (ако је водомер у објекту), који је смештен са унутрашње стране на предњем зиду до улице. Димензије водомерног склоништа за најмањи водомер (3/4() су 1,00 m x 1,20 m x 1,70 m. Водомер се поставља на мин. 0,30 m од дна шахта. Димензије водомерног склоништа за два или више водомера, зависе управо од броја и димензија (пречника) водомера.

· Уколико се у објекту налази више врста потрошача (локали, склоништа, топлотна подстаница и др.) предвидети посебне главне водомере за сваког потрошача посебно.

· Димензионисање водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна. 

· Шахтове (окна) за водомере треба градити од материјала који су за локалне прилике најекономичнији (опека, бетон, бетонски блокови).

· Унутрашњу обраду зидова шахта вршити: дерсовањем цементним малтером 1:3 за зидове од опеке, фуговањем за зидове од бетонских блокова и без обраде за бетонске зидове.

· На дно шахта нанети слој песка или ситнијег шљунка дебљине 10 до 15 сm, или ставити под од опеке без малтера.

· Шахтове који леже у зони подземне воде треба заштитити од продора воде одговарајућом изолацијом.

· Изнад шахта уградити ливено-железни поклопац и предвидети детаље за обезбеђење улаза у шахт.

· Обезбедити шахт од продора површинских вода издизањем плоче шахта мин. 10 сm изнад коте терена или на други начин.

· Кућни прикључак извести у слоју (мин. 5 сm) песка. На делу кућног прикључка испод саобраћајнице затварање рова предвидети шљунком.

· Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска.

Технички прописи за канализацију

· Објекат се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није повезан са водоводом (могући су изузетци). 

· У канализацију се може одводити:

· сва нечиста и употребљена вода и помије које се могу лако испирати;

· фекалије које су водом толико разређене да их вода може спирати;

· сва атмосферска вода (кишница и отопљени снег) и

· по нарочитом одобрењу и подземна вода.

· У канализацију је забрањено испуштати  или убацивати:

- ђубре, пепео, крпе, песак, отпатке од кухиње или од јела, лед, снег, кости и уопште предмете и материје; 

- запаљиве материје и оне које могу изазвати пожар, експлозију или оштетити канале и њихово функционисање и

- воде и друге течности са температуром већом од 35(С или са шкодљивим киселинама, алкалијама и солима.

· Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију (чл. 15 Одлуке о канализацији).

· Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од (150 mm.

· Главне одводнике из објекта где год је могуће што пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији.

· Промена правца канала може се вршити само помоћу лукова а не помоћу колена.

· Изван зграде цеви канализације морају бити укопане 1 m испод терена.

· Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 0,60 m а максимална 3,00 m). Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2( до 6( управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.

· Ревизиона окна морају се још изградити на местима:

- где се спајају главни хоризонтални одводници са вертикалним;

- ако је вертикални одводник од тога места удаљен више од 1 m; 

- на местима где су каскаде; 

- на местима где се мења правац одводника који спроводи фекалну воду и 

- код правих одводника на растојању највише 24 m за (150 mm.

· У правцу тока воде не сме се ни код једне врсте одводника вршити прелаз из шире цеви у ужу. 

· Сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити успор из уличне канализације, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни канал од тих објеката има аутоматске или ручне затвараче.

· Где год је могуће избегавати вертикалне спроводнике са уливима и сифонима у спољним, хладним зидовима. Отвори на решеткама сливника могу бити на највећим размацима ребара од 15 mm.

· Резарвоари за лед, рибу и томе сл., не смеју бити директно спојени са канализацијом.

· На сваком имању морају бити везани на канализацију најмање по један сливник у дворишту и по један олучњак.

· На једној катастарској парцели на којој има више објеката по правилу пројектовати један канализациони прикључак о чему треба да постигну договор власници објеката.

· Прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза.

· Прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина и др., вршити преко таложника и сепаратора масти и уља.

· У деловима где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење атмосферске воде у одводнике фекалних вода.

· Уколико не постоји улична канализација, отпадне воде се привремено спроводе у озидану непропусну нужничку-септичку јаму, из које се нечиста вода односи на одређене депоније.

· Запремина септичке јаме рачуна се према потрошњи воде и времену трајања процеса.

· Септичке јаме поставити:

- мин. 2 m од ограде комплекса,

- мин. 5 m од објекта,

- мин. 10 m од регулационе линије и

- мин. 20 m од бунара.

· Енергетска инфраструктура 

Основа правила за изградњу електроенергетске мреже и телекомуникационе мреже, њихово међусобно усклађивање положаја и усклађивање са другим инфрасистемима произилазе из њихових односа у простору (локација укрштање и паралерни положај) као и примена важећих закона, техничких прописа и услова заштите животне средине утврђују се овим просторним планом.

Енергетска мрежа  и објекти - заштитне зоне / појасеви и правила

	Електоенергетска мрежа и објекти

	Мрежа / објекат
	Заштитна зона / појас
	Правила / могућност изградње

	Далековод 400 kV
	Минимум 40 m, обострано од хоризонталне пројекције далековода.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња испод и у близини далековода условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88).

Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос предметног далековода и објекта који ће се градити, уз задовољење горе поменутих Техничких прописа. За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији су власници ''Електромрежа Србије'' и ЕД ''Југоисток'', д.о.о. Ниш – "Електродистрибуција Прокупље", потребна је сагласност поменутог власника.

	Далековод 220 kV
	Минимум 30 m, обострано од хоризонталне пројекције далековода.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња испод и у близини далековода условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88).
Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос предметног далековода и објекта који ће се градити, уз задовољење горе поменутих Техничких прописа. За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији су власници ''Електромрежа Србије'' и ЕД ''Југоисток'', д.о.о. Ниш – "Електродистрибуција Прокупље", потребна је сагласност поменутог власника.

	Далековод 110 kV
	Минимум 25 m, обострано од хоризонталне пројекције далековода.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња испод и у близини далековода условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88).
Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос предметног далековода и објекта који ће се градити, уз задовољење горе поменутих Техничких прописа. За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији су власници ''Електромрежа Србије'' и ЕД ''Југоисток'', д.о.о. Ниш – "Електродистрибуција Прокупље", потребна је сагласност поменутог власника.

	Далековод 35 kV
	Минимум 10 m, обострано од хоризонталне пројекције далековода.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња испод и у близини далековода условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88).

За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији је власник ЕД ''Југоисток'', д.о.о. Ниш – "Електродистрибуција Прокупље",  потребна је сагласност поменутог власника.

	Далековод 10 kV
	Минимум 5 m, обострано од хоризонталне пројекције далековода.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња испод и у близини далековода условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88).

За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији је власник ЕД ''Југоисток'', д.о.о. Ниш – "Електродистрибуција Прокупље",  потребна је сагласност поменутог власника.

	ТС 110/x kV
	Минимум 2-3 ha.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња испод и у близини ТС условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88).

Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан однос предметног далековода и објекта који ће се градити, уз задовољење горе поменутих Техничких прописа. За добијање сагласности за градњу објеката у близини ТС чији су власници ''Електромрежа Србије'' и ЕД ''Југоисток'', д.о.о. Ниш – "Електродистрибуција Прокупље", потребна је сагласност поменутог власника.

	ТС 35/x kV
	Минимум 1 ha.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, а евентуална изградња у близини ТС условљена је Техничким прописима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88).

За добијање сагласности за градњу објеката испод и у близини далековода чији је власник  ЕД ''Југоисток'', д.о.о. Ниш – "Електродистрибуција Прокупље",  потребна је сагласност поменутог власника.

	Гасоводна мрежа и објекти

	Магистрални гасовод (p=50 bar)
	Минимум 30m, обострано од ивице гасоводне цеви.
	Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитном појасу. Изградња у близини гасовода условљена је Правилником о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт (Сл. лист СФРЈ бр. 26/85, Сл. лист СРЈ бр. 29/97).

За добијање сагласности за градњу објеката у близини гасоводних мрежа и објеката уважити стандарде Србијагаса: Технички услови за пројектовање, изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме, Југас Београд, 2000. године.

	Разводни гасовод (p=50 bar)
	Минимум 30m, обострано од ивице гасоводне цеви.
	

	Градски гасовод (p=6/12 bar)
	Минимум 3m, обострано од ивице гасоводне цеви.
	Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитном појасу. Изградња у близини гасовода условљена је Правилником о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода (Сл. лист града Београда бр. 14/77, са допунама бр. 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88).

За добијање сагласности за градњу објеката у близини гасоводних мрежа и објеката уважити стандарде Србијагаса: Технички услови за пројектовање, изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме, Југас Београд, 2000. године.

	Градски гасовод (p=4 bar)
	Минимум 1m, обострано од ивице гасоводне цеви.
	

	Главна мернорегулациона станица (ГМРС)
	50m у радијусу.
	Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитној зони. Изградња у близини ГМРС условљена је Правилником о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт (Сл. лист СФРЈ бр. 26/85 Сл. лист СРЈ бр. 29/97).

За добијање сагласности за градњу објеката у близини гасоводних мрежа и објеката уважити стандарде Србијагаса: Технички услови за пројектовање, изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме, Југас Београд, 2000. године.

	Мернорегулациона станица (МРС)
	15m у радијусу.
	Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитној зони. Изградња у близини МРС условљена је Правилником о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода (Сл. лист града Београда бр. 14/77, са допунама бр. 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88).

За добијање сагласности за градњу објеката у близини гасоводних мрежа и објеката уважити стандарде Србијагаса: Технички услови за пројектовање, изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме, Југас Београд, 2000. године.

	Компресорска станица главни разделни чвор (КСГРЧ)
	15m у радијусу.
	Забрањена је изградња стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитној зони. Изградња у близини КЦГРЧ условљена је Правилником о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода (Сл. лист града Београда бр. 14/77, са допунама бр. 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88).

За добијање сагласности за градњу објеката у близини гасоводних мрежа и објеката уважити стандарде Србијагаса: Технички услови за пројектовање, изградњу и испитивање гасовода мерно регулационих станица и опреме, Југас Београд, 2000. године.

	Остале мреже

	Мрежа / објекат
	Заштитна зона / појас
	Правила / могућност изградње

	Продуктовод
	Минимум 1 m, обострано од ивице цеви. У зависности од врсте флуида дефинише се шири појас заштите.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитној зони. Изградња у близини продуктовода дефинисаће се из Привремених правила грађења и важећих законских прописа.

	Топловод
	Минимум 1 m, обострано од ивице цеви.
	Забранити изградњу стамбених, угоститељских и производних објеката, у заштитној зони. Изградња у близини продуктовода дефинисаће се из Привремених правила грађења и важећих законских прописа.


Мрежа инсталација за електричну енергију
За сваки тип стамбеног насеља утврђује се електроенергетски биланс оптерећења (снаге), а затим се на основу прогнозе пораста оптерећења дефинишу енергетски услови за изградњу нових или реконструкцију постојећих ТС 10/0,4 и нисконапонских водова.

За новопланиране потрошаче (који захтевају веће количине ел. енергије) на планском простору, с обзиром на попуњеност постојећих капацитета трафостаница, потребно је изградити нове трафостанице напонског преноса 10/0,4 kV. Трафостанице поставити што ближе месту највеће потрошње, а најмање 10 kV напоном обезбедити из постојеће мреже. Трафостанице градити као МБТС или зидане у ужем центру села, на прописним растојањима од постојећих и планираних објеката, а због недостатка простора трафостанице могу бити смештене у посебне просторије унутар објекта. Капацитет трафостаница треба да буде од 50 kVA до 1260 kVA. На периферији села и засеоцима трафостанице градити као алуминијумска стубна ТС, на прописним растојањима од постојећих и планираних објеката. Капацитет трафостаница треба да буде од 50 kVA до 250 kVA.

Новопланирану 35 kV и 10 kV мрежу у насељима градити подземно у кабловској канализацији директно полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на простору Плана генералне регулације Блаце градити подземно у кабловској канализацији.

Нисконапонску мрежу изводити ваздушно на бетонском стубовима и са самоносећим кабловским снопом (СКС).

Кућни прикључак извести са СКС-ом по важећим законским и техничким прописима.

Јавно осветљење поставити на постојеће бетонске стубове. Осветљење примарних саобраћајница решити светиљкама постављеним на више стубове. Тачан број стубова, светиљки и врсту осветљења одредити главним пројектима за поједине делове простора у складу са препорукама ЈКО (Југословенског комитета за осветљење).

Заштиту од атмосферског пражњења извести класичном громобранском инсталацијом према важећим законским прописима.

Услови за електроенергетску мрежу
· Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима.

Трафостанице 10/0,4 kV

· Трафостанице поставити што ближе месту највеће потрошње, а најмање 10kV напоном обезбедити из постојеће мреже. 

· Трафостанице у насељима могу бити смештене на отвореном простору или у посебне просторије унутар објекта. Капацитет трафостаница треба да буде од 100 kVA до 630 kVA. 

· Трафостаницу градити као МБТС, алуминијумско стубну ТС или зидану. Удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката мора износити најмање 3,0 m.

· Ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија мора испуњавати услове грађења из важећих законских прописа пре свега "Правилника о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара" ("Сл.лист СФРЈ" бр. 74/90)

· На периферији села и засеоцима трафостанице градити као алуминијумске стубне ТС, на прописним растојањима од постојећих и планираних објеката. Капацитет трафостаница треба да буде од 50 kVA до 250 kVA.

· Трафостанице градити за рад на 10 kV напонском нивоу.

· Код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да ТС буде постављена што је могуће ближе тежишту оптерећења; да прикључни водови буду што краћи, а расплет водова што једноставнији; о могућности лаког прилаза ради монтаже и замене опреме; о могућим опасностима од одроњавања и клизања терена, бујица, површинских и подземних вода, и сл.; о присуству подземних и надземних инсталација у окружењу ТС; утицају ТС на животну средину.

Полагање каблова

· 35 kV и 10 kV мрежу на простору детаљне регулације градити подземно у кабловским канализацијама директно полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима са самоносећим кабловским снопом (СКС), а на простору генералне регулације градити ваздушно на бетонском стубовима са самоносећим кабловским снопом (СКС);

· Дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,70 m за каблове напона до 10 kV, односно 1,1 m за каблове 35 kV.

· Електроенергетску мрежу полагати најмање 0,50 m од темеља објеката и 1,0 m од коловоза, где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама. 
· У коридорима државних путева минимална удаљеност инсталација 3,0 м од крајње тачке попречног профила - ножице усека или насипа, или спољње ивице путног канала за одводњавање (изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза).
· Укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8 m. За државне путеве, минимална дубина заштитне цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50m. 
· Код укрштања кабловског вода са путем за државне путеве додати да се укрштање са инсталацијама предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут. Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00 м са сваке стране. Минимална дубина горње коте заштитне цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 м.
· Међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07 m при паралелном вођењу, односно 0,2 m при укрштању. Да се обезбеди да се у рову каблови међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1m.

· При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање растојање мора бити 0,50 m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1m за каблове напона 35 kV.

· При укрштању са телекомуникационим кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,50 m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што ближе 900, а ван насељених места најмање 450. По правилу електроенергетски кабл се полаже испод телекомуникационих каблова.

· Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације.

· Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,5 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4 m за остале каблове.

· При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4 m за каблове 35 kV, односно најмање 0,3 m за остале каблове.

· Уколико не могу да се постигну размаци према претходне две тачке на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.

· Није дозвољено паралелно полагање електроенергетских каблова изнад или испод цеви гасовода.

· Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде у насељеним местима 0,8 m, односно изван насељених места 1,2 m. размаци могу да се смање до 0,3 m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

Извођење надземних водова

· Нисконапонски самоносећи кабловски склоп (НН СКС) монтирати на бетонске стубове са размаком до 40 m. Изузетно НН СКС може да се полаже и по фасади зграде.

· Није дозвољено директно полагање НН СКС у земљу или малтер.

· Вођење водова преко зграда које служе за стални боравак људи треба ограничити на изузетне случајеве, ако се друга решења не могу технички или економски оправдати (сматра се да вод прелази преко зграде и кад је растојање хоризонталне пројекције најближег проводника у неотклоњеном стању од зграде мање од 3 m за водове до 20 kV, односно мање од 5 m за водове напона већег од 20 kV).

· У случају постављања водова изнад зграда потребна је електрично појачана изолација, а за водове изнад стамбених зграда и зграда у којима се задржава већи број људи, потребна је и механички појачана изолација.

· Није дозвољено постављање зидних конзола или зидних и кровних носача водова на стамбеним зградама.

· Није дозвољено вођење водова преко објеката у којима се налази лако запаљив материјал (складишта бензина, уља, експлозива и сл.).

· На пролазу поред објеката у којима се налази лако запаљив материјал хоризонтална сигурносна удаљеност једнака је висини стуба увећаној за 3,0 m, а износи најмање 15,0 m.

· Одређивање осталих сигурносносних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88). 

· Заштиту од атмосферског пражњења извести класичним громобранским инсталацијама у облику Фарадејевог кавеза према класи нивоа заштите објеката у складу са "Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења" (Сл. лист СРЈ бр. 11/96).

Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу
· Прикључак служи за напајање само једног објекта. У случају да се преко једног огранка НН мреже напајају два или више објеката, овај огранак се третира као НН мрежа.

· Сваки објекат може да се напаја само преко једног прикључка. Изузетно, у случају двојног власништва стамбеног објекта, електроенергетском сагласношћу могу да се одобре два прикључка.

· За извођење прикључка користи се СКС (самоносећи кабловски сноп).

· Прикључак се димензионише и изводи у зависности од очекиваног максималног једновременог оптерећења на нивоу прикључка, начина извођења НН мреже, конструкције и облика објекта, положаја објекта у односу на НН мрежу.

· Место прикључења надземног прикључка је стуб НН вода (изузетно зидна конзола или кровни носач ако су ови елементи упоришта НН вода).

· Надземни прикључак се изводи преко носача на зиду објекта, односно преко крова објекта ако због мале висине објекта или неких других разлога није прихватљиво извођење прикључка преко зида објекта.

· Распон од места прикључења (стуб НН вода) до места прихватања на објекту прикључка изведеног СКС-ом може да износи највише 30 m. За веће распоне обавезна је уградња помоћног стуба.

· Гасоводна  инфраструктура

На подручју магистралних и разводних гасовода за радни притисак до 50 bar минимално потребно безбедносно растојање објеката где бораве и раде људи износи по 30 m обострано од постојећих и планираних гасовода.

На подручју градских гасовода за радни притисак до 12 bar минимално потребно безбедносно растојање објеката где бораве и раде људи износи по 3 m обострано од постојећих и планираних гасовода, а за дистрибутивне гасоводне мреже за радни притисак до 4 bar минимално потребно безбедносно растојање објеката где бораве и раде људи износи по 1 m обострано од постојећих и планираних гасовода.

Локације и грађевинске површине главних и мерно регулационих станица, као и гасовода у планској документацији треба приказати у плану намена површина као комуналне површине јавних потреба (гасне станице) са текстуалним упутством за спровођење и формирање грађевинских парцела са правом коришћења за потребе гасификације.

Гасоводи свих рангова полажу се подземно са минималним надслојем 0,8 m изнад горње ивице цевовода.  У коридорима државних путева, минимална дубина заштитне цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50m.
Код укрштања са улицама и путевима гасовод се може полагати поступком прокопавања или у заштитној цеви, при чему се код прокопавања његов положај дифинише према прорачунској провери. Код укрштања са државним путевима гасовод се поставља искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви.

Код укрштања кабловског вода са путем за државне путеве додати да заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00 м са сваке стране. Минимална дубина горње коте заштитне цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 м.
Сви типови гасовода се постављају подземно у рововима потребних димензија. 

Гасоводни објекти, као што су ГМРС и МРС станице се лоцирају на грађевинским парцелама потребних димензија, тако да се и заштитне зоне налазе на једној парцели. 

За ГМРС станице потребна површина грађевинске парцеле износи до 1200 m2  (30 х 40 m), а за МРС станице од 15 х 12 m, али у градском ткиву мора да се обухвати и заштитна зона од мин. 15m од објекта, па се иста проширује на 35 х 40 m (постављају се или на државном земљишту или се откупљује од приватних власника, када се често мора откупити и цела катастрска парцела). 

У уквиру свих заштитних зона и појасева забрањује се изградња стамбених, угоститељских и производних објеката. За добијање сагласности за градњу објеката у близини гасоводних мрежа и објеката потребно је испоштовати стандарде „Србијагаса”.
Сви гасоводни објекти су приземни и постављају се на 1 m од нулте коте терена и раде без људске посаде, потпуно су аутоматизовани објекти. 

До грађевинске парцеле је потребан путни приступ мин. ширине 3 m, са везом на јавну саобраћајну мрежу и напајање електро енергијом напона до 0,4 kV. 

· Телекомуникацијска инфраструктура
При изградњи објекта фиксне телефоније, мобилне телекомуникационе мреже, телевизијских и радио пријемника и предајника и објеката за смештај телекомуникационе опреме, треба се придржавати важећих техничких прописа, стандарда и упутства који третирају ову врсту опреме, као и важећих закона за ову област телекомуникација (Закон о телекомуникацијама, Закон о радиодифузији и Закон о системима веза).

Предметни објекти и инсталације морају се изградити тако да :

- не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта сем ако се за то не утврди јавни интерес.

- да се простор и грађевинска површина рационално користе

- да се поштују прописи који се односе на остале инфраструктурне објекте

- да се поштују прописи који се односе на заштиту животне средине 

- да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземних вода 

- да се не угрожавају остали објекти.

Телефонска мрежа – и АТЦ

Грађевински објекти за смештај телекомуникационе опреме могу се градити у оквиру објеката, на слободном простору и испод јавних површина. Величина површине за смештај опреме зависи од капацитета опреме. Грађевински објекти могу бити монтажни и зидани.

Телекомуникациони водови и објекти 

Подземни телефонски и КДС водови постављају се испод јавних површина (тротоари, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг простори, саобраћајнице уз сагласност надлежног предузећа за путеве, границама катастарских парцела уз сагласност корисника парцела) и испод грађевинских парцела уз сагласност власника-корисника, а на основу  одобрења за градњу. 

Објекти за смештај телекомуникационе опреме у оквиру објекта могу се градити на основу  пријаве радова уз сагласност власника-корисника станова, а објекти на крову и фасади постојећег објекта и на слободном простору у оквиру блока могу се градити на основу  одобрења за градњу.

Надземни телефонски водови постављају се на стубове. Стубови се постављају на јавним побршинама или на парцелама уз сагласност власника парцеле. 

Подземни телекомуникациони водови телекомуникационе мреже и ТТ канализација постављају се испод јавних површина (тротоар, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг простор и саобраћајнице) и испод грађевинских парцела уз сагласност власника-корисника, а на основу  одобрења за градњу. Полагање телекомуникационих водова испод државних путева врши се тако да је минимална дубина заштитне цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви 1,35-1,50m, а укрштање са инсталацијама предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута и да заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00 м са сваке стране. Минимална дубина горње коте заштитне цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 м.
Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама које представљају просторно-културно историјску целину могу се градити на основу одобрења за градњу, а уз одобрење надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Приземни објекат за смештај телекомуникационе опреме је површине до 50м2. Објекат мора бити ограђен ако је монтажни а ако је зидани не мора бити ограђен.
До објекта за смештај телекомуникационе опреме потребно је обезбедити приступну пешачку стазу минималне ширине 1,5м до најближе јавне саобраћајнице.

За постављање објекта за смештај телекомуникационе опреме у постојећи објекат потребно је прибавити сагласност власника-корисника станова или пословног простора.

Објекат за смештај телекомуникационе опреме мора да има такав положај да не угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају.

Приликом изградње телекомуникационе мреже држати се прописа из област ТТ линија и мрежа LN – I до LN – VIII заједница југословенских РПТТ мрежа. 

Подземни приступни телекомуникациони водови полажу се у ров прописане ширине зависно од броја каблова или цеви на дубини од минимално 0,8m до 1,5m, а према важећим техничким прописима за полагање ове врсте инсталација. 

Код приближавања и укрштања телекомуникационих водова са осталим инфраструктурним објектима потребно је остварити следеће минималне размаке:
- са водоводном и канализационом цеви код укрштања 0,5 m а код паралелног вођења 0,6m,

- са електроенергетским каблом при паралелном вођењу и укрштању, најмање растојање мора бити 0,50 m за каблове напона 1 kV, 10 kV и 20 kV, односно 1 m за каблове напона 35 kV,

- са електроенергетским каблом 20 kV и 35kV код паралелног вођења 1m,

- од регулационе линије 0,5m, 

- од упоришта електроенергетских водова до 1kV 0,8m. 

Дозвољена су и мања растојања у случају примене одређених мера заштите (телекомуникациони водови у заштитним цевима и са применом механичке и термичке заштите између разних инфраструктурних водова), а према важећим техничким прописима и препорукама.

Код приближавања подземног телекомуникационог вода темељу електроенергетског стуба, хоризонтална сигурна удаљеност је 0,8m, а не мање од 0,3m уколико је телекомуникациони вод механички заштићен.

Код приближавања телекомуникационих водова, за државне путеве додати да је минимална удаљеност инсталација 3,0 м од крајње тачке попречног профила - ножице усека или насипа, или спољње ивице путног канала за одводњавање (изузетно ивице коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза).
При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба да буде 900. 
При укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,50 m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 300, по могућству што ближе 900, а ван насељених места најмање 450. По правилу телекомуникациони кабл се полаже изнад енергетских каблова. 
Испитати утицај далековода напонских нивоа 400 kV, 220 kV и 110 kV, односно степен електроометања (интензитет шумова) и на основу тога изабрати материјал и начин заштите. 

Мобилна телефонија

Објекти мобилне телефоније постављати према плановима надлежних оператера. Објекти за смештај базних централа, контролора базних станица, антенских стубова, антенских носача, могу се градити у оквиру објеката у зеленим површинама и слободног простора. Приликом изградње држати се правила и препорука надлежних оператера и актуелних техничких прописа. 

Непосредни простор око антенског стуба оградити (20-30 m2) и спречити блиску изградњу која ће смањити ефикасност функционисања (умањити или спречити сигнал).

Ако се објекти за смештај мобилне телекомуникационе опреме постављају на постојећем објекту (на крову или фасади што излази из габарита постојећег објекта) могу се градити уз сагласност власника-корисника објекта а на основу локацијске и грађевинске дозволе. 

Ако се објекти за смештај мобилне телекомуникационе опреме постављају у зонама које представљају просторно-културно историјску целину могу се градити на основу  одобрења за градњу, а уз одобрење надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Објекат за смештај телекомуникационе опреме мора да има такав положај да не угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају.

Антене које се постављају на фасаде постојећих објеката морају бити у складу са бојом и архитектонским изгледом фасаде.

Полагање водова се врши у складу са техничким прописима и стандардима, а минимална растојања у односу на водове и објекте других инфраструктура су као наведена за телемуникационе водове и објекте. 

Базне станице градити по техничким препорукама и стандардима Телеком Србија, непосредни простор око антенског стуба оградити (20-30m2) и спречити блиску изградњу која ће смањити ефикасност функционисања (умањити или спречити сигнал).
КДС

Предвидети место за смештај главне станице (ГС). Она може бити смештена у објектима колективног становања и осталих објеката. Објекти могу бити монтажни и зидани.

Кабловску мрежу за дистрибуцију (РА) и телевизијских сигнала (ТВ) предвидети на исти начин као и за осталу инфраструктуру. Каблове полагати у исти ров заједно са телефонским водовима или посебно. Приликом израде КДС држати се службеног листа СФРЈ бр. 41/88, службени гласник РС број 44/95 и остали СФРЈ 66/87 JUS H.H6. 170–179, JUS H.H6501 – 504.

Пошта 

Грађевински објекти за смештај опреме могу се сместити у оквиру објекта. Величина површине за смештај опреме зависи од капацитета опреме. Грађевински објекти могу бити зидани и монтажни.

· Правила грађења за остале објекте комуналне инфраструктуре 

1) Људска гробља

За градска, приградска и сеоска гробља (у даљем тексту: гробља) за која није донет Урбанистички план и за која је донет Урбанистички план, до доношења Одлуке о примени делова донетог плана  важе следећа правила: 
Правила грађења за гробља утврђују се :

· За изградњу објеката на неизграђеном делу гробља,

· За легализацију објеката који немају грађевинску дозволу,

· За реконструкцију постојећих објеката.

Под објектима на гробљима подразумевају се: 

1. гробне парцеле

2. гробна места,

3. капеле (боксови ) за умрле,

4. колске и пешачке саобраћајнице и прилазни пут.

5. пешачки трг,

6. други објекти (верски, сале за парастосе, економски, продавнице цвећа и погребне опреме и други објекти за вршење погребне делатности ),

7. зелене површине,

8. ограда гробља.

Минимални садржај:

· За градско гробље на подручју 1, 2, 3 и 4. 

· за сеоска гробља је: тачка 1,2 и 4.

· Остали садржаји одређују се према величини, могућности и потребама насеља.

Правила градње за наведене објекте на гробљима су :

1. облик и величина гробних парцела одређују се на основу просторних услова и функционалних захтева.

2. врста и димензије гробних места одређено је важећом Одлуком о сахрањивању и гробљима.  

3. минимална ширина пешачких стаза које деле гробне парцеле је 1,20 м.

4. колске саобраћајнице (прилазни пут) димензионишу се према категорији пута и рангу насеља стим што је минимална ширина коловоза 5,0 метара а изузетно минимално 2,5 метра за сеоска гробља када се прилаз утврђује преко пољског односно некатегорисаног пута.

5. габарит, облик и положај капеле и других објеката одређује се према просторним  могућностима, функционалним захтевима (повезивање за колски и пешачки саобраћај) и рангу и потребама насеља.

Предходни став односи се на легализацију, реконструкцију, доградњу и надградњу објекта.

За донети план примењују се и елементи односно делови Плана до доношења одлуке о примени делова плана

6. у случају када се гробље граничи са стамбеним објектима, приликом одређивања положаја гробних парцела на неизграђеном делу гробља, ивица парцеле мора бити удаљена минимално 25,0 м. Од најближег постојећег или планираног стамбеног објекта. Простор између гробне парцеле и границе гробља има карактер заштитног зеленог појаса и мора се озеленити високом вегетацијом.

7. ограда комплекса према јавном путу и неизграђеном земљишту је транспарентна са висином која је одређена за стамбене или индустријске објекте, с тим да се омогућује и формирање ''живе'' ограде.

Ограда на граници гробља према стамбеним објектима из тачке 6. је зидана, индустријска, под условом да не угрожава осунчавање стамбених објеката.

Елементи наведених правила градње за гробља примењују се путем и у поступку издавања Локацијске дозволе.

2) Евакуација отпада и животињских остатака 

С обзиром да је предвиђено да се евакуација отпада и сахрањивање животињских остатака са терторије општине Блаце обавља кроз евакуацију истих на регионалну депонију предвиђену за одлагање комуналног отпада (регионални центар за управљање отпадом), чија ће се будућа локација, у складу са Стратегијом управљања отпадом у Републици Србији за период 2010-2019. године утврдити кроз међуопштински договор Прокупља, Житорађе, Куршумлије и Блаца, овим Просторним планом општине се утврђује да се одабир локације, њена изградња и уређивање мора вршити у складу са одговарајућим важећим Правилником о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја (Сл.гласник РС 54/92) или другим одговарајућим важећим прописом. 

За евакуацију кућног смећа предвидети контејнере запремине око 1100l, за комерцијалне објекте 1 контејнер на 600м2 корисне површине. Локације одредити у оквиру регулације основних саобраћајница, као издвојене нише са упуштеним ивичњаком, тако да максимално ручно гурање контејнера не буде веће од 15m, по равној подлози са успоном до 3%. Тачне локације и потребан број контејнера одредити кроз израду одговарајуће техничке документације, у сарадњи са надлежним ЈКП. 
Судови се могу сместити и у унутрашњости комплекса, дуж интерних саобраћајница (чија минимална ширина не може бити мања од 3,5m за једносмерни и 6m за двосмерни саобраћај), са могућношћу окретања возила за одвоз смећа (габарита 8,6x2,5x3,5m и осовинским притиском од 10 тона). 

Могуће је предвидети и другачије системе и методе прикупљања и евакуисања кућног смећа, а у складу са условима заштите животне средине.

Посебно се напомиње да се отпад, који по саставу не одговара кућном смећу и представља нуспродукт процеса складиштења или производње, депонује према посебним условима, обрађује и одвози уз претходну сагласност надлежних институција на за то одређене локације

Локације које буду одабране за изградњу "рециклажних дворишта", оквирне појединачне површине од 2 до 3 хектара, морају бити уређене у складу са захтевима заштите животне средине и санитарним прописима, морају садржати асфалтирани плато, контејнере за гломазни отпад, контејнере за комунални отпад, монтажну надстрешницу са танковима за смештај посебног отпада, ограду, ако и зелени појас који представља тампон зону између комплекса "дворишта"и околних намена простора. Водонепропусност површинског слоја постићи постављањем асфалтно - бетонске подлоге, а атмосферске воде одводити преко посебних сепаратаора уља и масти у најближи реципијент. 

3) Пијаце 

Правила уређивања и грађења за објекте сточних пијаца, сајмова и изложби наведена су у делу који се односи на правила грађења за пољопривредно земљиште. 

Грађење зелених пијаца спроводи се у складу са урбанистичким планом, а за насеља за која није предвиђена израда урбанистичког плана, у складу са техничким прописима за ову врсту објеката. 

2.2.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ХЕНДИКЕПИРАНИМ, СТАРИМА ОСОБАМА И ОСОБАМА СА ДЕЦОМ, У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА ПРИСТУПАЧНОСТИ 

Даљом урбанистичко техничком разрадом и изградњом јавних површина и објеката потребно је хендикепираним и инвалидним лицима, старим особама и особама са децом омогућити несметано кретање, коришћење слободних и јавних површина, као и приступ јавним и комерцијалним садржајима, и то пројектовањем тротоара потребне ширине и без већих степеника, закошавањем и спуштањем ивичњака тротоара и стаза, посебно на пешачким прелазима, као и изградњом предвиђених рампи уз степеништа и пешачке комуникације на прилазима зграда (у складу са стандардима за просторне потребе инвалида у зградама и околини за прилазне елементе и просторе) и применом одредби Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС бр. 33/2006) и Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник РС” број 18/97).
Приликом решења уређења слободних и зелених парковских површина, стаза и пешачких токова, где год је то могуће уместо, или уз, степеништа предвидети благе рампе за кретање хендикепираних лица, старих особа и особа са дечјим колицима, о чијим потребама треба водити рачуна код пројектовања нових објеката, као и код реконструкције приземља постојећих објеката. Одређене делове пешачких стаза по потреби опремити одговарајућим држачима за случај поледице
1.2.5. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Правила урбанистичке парцелације представљају основне урбанистичке нормативе на основу којих се могу формирати грађевинске парцеле, као основни елемент омеђен границама и одређен регулационом линијом према просторима јавне, опште намене, на коме се могу градити објекти.

Правила парцелације обухватају планске елементе за одређивање величине, облика и површине грађевинске парцеле, регулационе, нивелационе елементе за обележавање грађевинске парцеле. 

Појам, величина и облик грађевинске парцеле

Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу. 

Грађевинска парцела представља најмању земљишно – просторну јединицу на којој се може градити. Елементи грађевинске парцеле су:

· регулациона линија према јавном путу

· границе грађевинске парцеле према суседним парцелама,

· преломне тачке парцеле утврђене геодетским елементима у хоризонталном смислу.

Деоба и укрупњавање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са решењима из Плана, правилима о грађењу и техничким прописима.

Грађевинска парцела може се делити парцелацијом до минимума утврђеног правила о парцелацији.

Деоба из претходног става може се утврдити пројектом парцелације односно препарцелације.

Грађевинска парцела може се укрупнити парцелацијом, а према планираној или постојећој изграђености, односно планираној или постојећој намени грађевинске парцеле.

Укрупњавање из претходног става може се утврдити пројектом парцелације односно препарцелације.

При формирању грађевинских парцела парцелацијом или препарцелацијом максимално уважавати постојеће катастарске парцеле, а ако се ради о затеченим парцелама које су мање од прописаних овим Планом, забрањено је њихово даље уситњавање парцелацијом, већ се оне могу само укрупњавати. 

Општа правила парцелације за породичне стамбене објекте

Најмања грађевинска парцела за изградњу новог породичног стамбеног објекта, према типу објеката који се граде је: 

Табела 12: Најмања грађевинска парцела
	
	за постојеће објекте
	за нове објекте

	слободностојећи објекат 
	300m2
	300m2

	двојни објекат 
	400м2/ 2х200 m2
	500м2/ 2х250 m2

	полуатријумски објекат 
	130 m2
	150 m2

	објекат у непрекинутом стам. низу 
	150 m2
	180 m2

	објекат у прекинутом низу 
	200 m2
	250 m2


На постојећој (затеченој) грађевинској парцели чија је површина мања од наведених минималних величина могућа  је изградња стамбеног објекта спратности до П + 1, коефицијента изграђености до 1,0 и индекса заузетости до 0,4.

Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу новог породичног стамбеног објекта, а према типу објекта који ће се градити је: 
Табела 13: Најмања ширина грађевинске парцеле за изградњу породичног стамбеног објекта
	
	за постојеће објекте
	за нове објекте

	слободностојећи објекат 
	10,0 m мин.
	12,0 m мин.

	двојни објекат 
	16м/2х8m
	20м/2х10 m

	полуатријумски објекат
	8m
	8m

	објекат у непрекинутом стам. низу 
	5,0m
	6,0m

	објекат у прекинутом низу 
	12,0m
	10,0m


На постојећој (затеченој) грађевинској парцели чија је ширина мања од минимално утврђених, сем за двојне објекте, која се не може мењати, могу се градити објекти спратности до П+1, коефицијента изграђености до 1,2 и индекса искоришћености  до 60.

Општа правила парцелације за породичне стамбене објекте у селима 
За породичне стамбене објекте у селима важе правила парцелације за породичне стамбене објекте, при чему се она односе само на стамбени део дворишта.

Општа правила парцелације за вишепородичне стамбенеобјекте 

Најмања површина парцеле за вишепородичне стамбене објекте утврђује се за: 

Табела 14: Најмања површина парцеле за вишепородичне стамбене објекте
	слободностојећи објекат 
	600m2 мин

	двојни објекат
	2х500 m2

	објекат у непрекинутом стам. низу 
	450m2 мин

	објекат у прекинутом низу 
	500m2 мин


Најмања ширина парцеле за вишепородичне стамбене објекте утврђује се на: 

Табела 15: Најмања ширина парцеле за вишепородичне стамбене објекте
	слободностојећи објекат
	16,0m

	двојни објекат
	2х15,0m

	објекат у непрекинутом стам. низу 
	12,0m

	објекат у прекинутом низу 
	15,0 m


Општа правила парцелације за пословне и комерцијалне објекте 

Површина парцеле утврђују се у складу са специфичном наменом и врстом објеката на парцели под условом да парцела има приступ на јавну површину и да су испоштована правила градње и регулације за ову врсту објеката. 

Општа правила парцелације за производне / индустријске објекте

Површина парцеле утврђују се у складу са специфичном наменом и врстом објеката на парцели под условом да парцела има приступ на јавну површину и да су испоштована правила градње и регулације за ову врсту објеката. 

Општа правила парцелација за објекта јавне намене 

Површина парцеле утврђују се у складу са специфичном наменом и врстом објеката на парцели под условом да парцела има приступ на јавну површину и да су испоштована правила градње и регулације за ову врсту објеката. 

Општа правила парцелација за објекте у функцији туризма

Површина парцеле утврђују се у складу са специфичном наменом и врстом објеката на парцели под условом да парцела има приступ на јавну површину и да су испоштована правила градње и регулације за ову врсту објеката. 

Графички приказ примера правила 
регулације и парцелације у насељима 

	[image: image14.wmf]слика14
	1)  као слободностојећи - објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле:

     правила за породичне објекте:

· минимална површина парцеле 300m2
· минимална ширина парцеле 10m

	[image: image15.wmf]слика 15
	2)  у непрекинутом низу – објекат на парцели додирује обе бочне линије грађевинске парцеле:

     правила за породичне објекте:

· минимална површина парцеле 150m2
· минимална ширина парцеле 5m

                                                     

	[image: image16.wmf]
 слика 16
	3)  као двојни објекти – објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле:

     правила за породичне објекте:

· минимална површина парцеле 400m2 (2х200m2)

· минимална ширина парцеле  16m (2х8m)



	Врста стамбених објекта и величина парцеле у грађевинском земљишту

Врста објекта

Минимална површина парцеле (у m2)

Минимална ширина парцеле (у m)

породични (индивидуални) стамбени објекти

- слободностојећи 

300

10

- двојни 

400 (две по 200 m2),

16 (2x8)

- у непрекинутом низу

150

5

- у прекинутом низу

200

12,0

- полуатријумски

130

12,0

вишепородични објекти

- слободностојећи 

600

12

- двојни 

2х500
2х15
- у непрекинутом низу

450
12,0
- у прекинутом низу

500
15,0



1.2.6. Завршне одредбе Правила и принципа уређивања и грађења 

Правила одређена Просторним планом општине Блаце служе за издавање информације о локацији, локацијске, грађевинске и употребне дозволе.

Примењују се на територији општине Блаце изван насељених места, а у насељеном месту за које је Просторним планом општине прописана обавеза доношења урбанистичког плана и другим за које се оваква потреба укаже, до доношења урбанистичког плана.

Доношењем урбанистичког плана за поједино насеље, ова правила престају да важе у обухвату плана.
За изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката важе правила из овог Просторног плана општине. 

Уколико постојећи објекат прелази планом задату грађевинску линију и не омета функционисање других намена у простору, може се задржати у постојећем стању, уз дозвољену санацију. 

У насељима (до израде урбанистичког плана) положај грађевинске линије дефинисати на основу правила из овог ППО, а у складу са планираним рангом саобраћајнице. 

Све намене грађевинског земљишта су доминантне намене у зони док се поједине парцеле могу наменити компатибилним наменама.

Компатибилне намене у зонама становања, мешовитим зонама, централниим зонама и зонама реконструкције и обнове су: становање, делатности, пословање, трговина, угоститељство, занатство и услуге, комунални и саобраћајни објекти у функцији становања, пословања и снабдевања горивом, објекти јавне намене, верски објекти, спортско рекреативни и сл.

Компатибилне намене у радним зонама су: индустрија, пословање, делатности, комунални и саобраћајни објекти у функцији индустрије, пословања ,снабдевања горивом и сл.

Грађевинска дозвола се издаје за изградњу објеката у складу са Законом. 

Објекат може добити Грађевинску дозволу на површинама друге претежне намене, под условима прописаним законом и овим  Планом.

Изван насељеног места се за случајеве који нису обухваћени или су само делимично регулисани овим Правилима, примењују се и урбанистичка правила и показатељи утврђени одговарајућом законском и подзаконском регулативом. 

Легализација бесправно подигнутих објеката биће решавана у складу са законским прописима и планским документима.

Доношењем Просторног плана општине Блаце престају да важе све до тада донесене одлуке о грађевинским подручјима насеља, а утврђује се обавеза надлежне службе за урбанизам да припреми нове одлуке о грађевинским подручјима насеља у складу са Законом, као и обавеза доношења предметних одлука од стране Скупштине Општине Блаце до краја 2011..године.  

2. Имплементација просторног плана 
2.1. ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА, ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И  
       МЕРЕ ЗА РАВНОМЕРНИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗВОЈ И 
       КООПЕРАЦИЈУ СА СУСЕДНИМ ОПШТИНАМА
Основне обавезе у погледу остваривања планских решења и пројеката општине Блаце су: 

1) основне обавезе општине Блаце:

· припрема и доношење нових одлука о грађевинским подручјима насеља на територији општине Блаце у складу са Законом до краја 2011.године; 
· директна имплементација појединих планских решења, односно обезбеђење услова за израду планске и урбанистичке документације којом се детаљније разрађују планска решења Просторног плана, као и издавање Локацијске дозволе у складу са Законом, а на основу дефинисаних правила уређења и грађења; 
· обезбеђење мера појачаног надзора одговарајућих инспекција ради контроле уређења, коришћења и заштите простора;
· координација и усмеравање свих активности на имплементацији Просторног плана, које су у надлежности институција Републике Србије, као и извештавање надлежних институција о проблемима везаним за имплементацију Просторног плана. 
· Координација и усмеравање свих активности на имплементацији решења ППО која су заједнички интерес општине и општина у окружењу (Куршумлија, Прокупље, Крушевац и Брус) – првенствено саобраћајних и других инфраструктурних пројеката, туристичких, пољопривредних, шумарских, еколошких и других програма и пројеката. 
· координација и усмеравање свих активности које се односе на формирање општинских служби и организацију њиховог рада. 
2) основне обавезе јавног предузећа надлежног за послове планирања и изградње:

· координација и усмеравање свих активности на имплементацији Просторног плана које су у надлежности општине Блаце, као и других институција и субјеката на локалном нивоу;

· припрема годишњих програма рада и финансијских планова за период до краја 2015. године у складу са дефинисаним планским решењима и приоритетима;

· спровођење планских концепција, решења, мера и правила градње приликом израде техничке документације и урбанистичких планова;

· припрема извештаја о имплементацији планских решења, најмање једном годишње;

· праћење усклађености планских решења са плановима и другом развојном документацијом донетом од стране Републике Србије; 

· провера решења и утврђивање потребе да се приступи изменама Просторног плана, као и предлагање одлука о измени и допуни Просторног плана. 

Листом приоритетних планских решења активности утврђује се оквирни редослед у имплементацији, и то првенствено оних која се финансирају из општинског и републичког буџета.
У имплементацији приоритетних планских решења утврђују се следеће обавезе општине Блаце:

у развоју мреже насеља и јавних служби,

· даљи развој Блаца, као општинског центра и примарног центра за развој здравства, образовања, културе, социјалног старања, и др., као и снажнији развој објеката јавних служби у центрима Барбатовац, Међухана – Шиљомана, Пребреза, као и осталим локалним центрима Горње Гргуре, Горње Сварче, Горња Јошаница, Трбуње и Суви До, и др. у складу са потребама;
· реконструкција постојећих и изградња нових објеката јавних служби;
· обезбеђивање ефикасније доступности корисника објектима јавних служби, односно организовање нових, прилагођених форми услуга (формирање мобилних служби) и побољшање саобраћајница и јавног превоза (приоритет има бољи ђачки превоз);
· стимулисање приватног сектора;
· спровођење конкретних акција по насељима у складу са потребама и правилима Просторног плана;
у области пољопривреде,

· Подршка реформи катастра и земљишних књига

· Прогарам Оснивање Савета за рурални развој
· Програм кафилеријског збрињавања отпада анималног порекла и  «сеоске депоније» за пољопривредни токсични отпад

· Стварање огледних породичних  пољопривредних газдинствава - полигона за стручно и практично усавршавање
у области шумарства,

· активности на газдовању и управљању шумама у државном власништву - заштита и унапређивање постојећих шума, пошумљавање и подизање нових шума;
· израда Планова за проглашење ерозионих подручја;
· стимулација развоја приватних шума и подстицање пошумљавања терена угрожених ерозијом који су у приветном власништву. 

у области лова,

· активности на заштити неловне дивље фауне; 
· активности на заштити и повећању оптималне бројности популације дивљачи;
· едукацији ловних стручњака и професионално организовање ловног туризма;
у развоју индустрије, МСП и експлоатацији минералних сировина

· Убрзање реструктурирања предузећа (завршетак приватизације, техничко-технолошко унапређење производње, развој извозно оријентисаних производних програма) и подстицање развоја нових предузећа базираних на знању, новим технологијама конкурентним производима, 
· стварање повољног пословног и институционалног амбијента за привлачење директних инвестиција и развој МСП –канцеларије или других стручних служби за локални економски развој, оснивање различитих удружења, кластера, јачање управљачких и менаџерских капацитета,
· едукација предузетника, усклађивање образовних профила са потребама локалне привреде, стручно оспособљавање, преквалификација незапослених, 
· стварање услова за даљу афирмацију производних специфичности планског подручја: формирање базе података о локалним предузећима, унапређење предузетничког духа, развој комплементарних производних програма, интензивирање интерсекторских веза у локалним/регионалним економијама (пољопривреда - прерађивачка  индустрија - услуге – туризам - саобраћај) и 

· повезивање са суседним општинама у правцу обликовања заједничких пројеката, обједињавања потенцијала, комплетирање производње и заједничког наступа на ширем регионалном, републичком и транграничном тржишту.

· инфраструктурно комплетирање постојећих локалитета и зона посебно у општинском центру Блацу, уз адекватне мере заштите окружења током производног процеса,  

· стварања просторних услова за развој МСП, пре свега у индустријским зонама и комплексима у Блацу, просторно и програмско дефинисање индустријских комплекса/локалитета у микроразвојним центрима израдом одговарајућег урбанистичког плана на основу инвестиционе документације (студије изводљивости) са проценом утицаја на животну средину,  

· студијска и планска разрада зоне будућег робно – дистрибутивно – трговачког центра у зони Лазаревца – Претежане – Доње Драгуше ка Белољину (општина Прокупље), 

· промоција просторно-развојних предности планског подручја посебно индустијских зона и комплекса у Блацу 
· реализација других радних зона и локалитета, у складу са исказаним потребама и захтевима и реалним могућностима, при чему се користе комбинована средства општине Блаце, инвестиционих фондова, кредита и донација, као и заинтересованих приватних инвеститора; 
· израда комплетне истражне, планске и техничке документације за просторе за које се приоритетно искаже интерес за експлоатацијом минералних сировина, при чему се посебно напомиње да је ово обавеза потенцијалних инвеститора и концесионара, а Општина има посредничку улогу у систему Општина -  инвеститор/концесионар - Државе 

· израда истражне документације за  остале просторе (важи посебна напомена из претходне алинеје) 
· израда и спровођење пројеката рекултивације и простора који су напуштени или се напуштају као лежишта (важи посебна напомена из претходне алинеје). 
у развоју туризма,

· покретање израде и израда планова и програма уређења туристичких зона и локалитета у Општини и других различитих пројеката и програма: пројекти и програми за поједине локалитете у складу са исказаним потребама, пројекти реконструкције саобраћајне инфраструктуре; програм реконструкције и модернизације смештајних капацитета у Општини; програм едукације становништва који врши прихват туриста у оквиру руралног туризма...(избор програма или пројекта усклађиваће се на годишњем нивоу са могућностима финансирања) 
· израда урбанистичке документације за предвиђене туристичке локације и зоне (по потреби); 
· реализација најатрактивнијих зона, приоритетно у зони Блаца и Блачког језера, Дрешнице, Јастрепца и Барбатовца; 
· израда каталога за промоцију туристичких садржаја на територији Општине;

у развоју саобраћаја,

· реконструисати деонице државних путева на територији општине (као апсолутни приоритет се издваја деоница државног пута бр.102 Разбојна – Блаце), а остале деонице државних путева у складу са могућностима и плановима надлежних институција које управаљају државним путевима

· осавремењавање, односно рехабилитација постојећих општинских путева, према динамици средњорочних и годишњих планова општине;

· адекватно опремање путне мреже хоризонталном и вертикалном сигнализацијом;
· адекватно уређење стајалишта јавног превоза на државним путевима
· реализација нових општинских путева у циљу функционалног повезивања насеља;
· реконструкција општинских путева према динамици и у складу са могућностима општине 
· даља разрада (кроз планску и пројектну документацију) трасе за будућу обилазницу око Блаца
у области водопривреде,

· реализација одговарајућих техничких решења на систему за снабдевање водом са циљем обезбеђења квалитетне воде за пиће у потребним количинама током целе године, укључујући и започињање активности на реконструкцији водоводне и канализационе мреже: 
· утврђивање санитарно – хигијенских зона заштите и режима коришћења простора око изворишта вода које се користе за водоснабдевање; 

· вршење истражних радова на извориштима, спровођење анализа воде и успостављање санитарних зона заштите за нова изворишта;
· започињање израде одговарајуће техничке документације за реализацију постројења за пречишћавање отпадних вода у Блацу
· израда инвестиционих програма и пројеката за мелиорацију пашњака и шума ради спречавања ерозије земљишта; 
· израда Плана за проглашење ерозионих подручја и израда Плана заштите од поплава;
у области енергетске, телекомуникационе и поштанске мреже,

· дефинисање и чување коридора планираних разводних гасовода и обезбеђење услова за дефинисање коридора примарне гасоводне мреже која повезује насеља и радне зоне са МРС з свако насеље и радну зону;

· обезбеђење услова за дефинисање потреба изградње мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре за потребе планираног робно – дистрибутивно – транспортног центра;

· одржавање чворних и крајњих телефонских централа;

у области комуналне инфраструктуре,

· успостављање контроле у поступању са комуналним отпадом, уз учешће у изради регионалног и и израду локалног плана за управљање отпадом; 
· учешће у међуопштинском договору око коначног одређивања локације и изградње регионалне депоније за комунални отпад у складу са Стратегијом за управљање отпадом у Републици Србији од 2010-2019. године, одговарајућом валидном Студијом за избор локације регионалне депоније, коју, уколико је потребно треба иновирати или израдити нову студију; 
· одржавање санитарно-хигијенских услова на хуманим (градским и сеоским) гробљима;
· брига о хигијени на зеленим и сточним пијацама, као и на зеленим јавним површинама;
у области заштите природе,

· обезбеђивање услова за спровођење истраживања вредних објеката природе уз спровођење мера које пропише надлежни завод за заштиту 

у области заштите животне средине,

· оснивање општинског фонда за заштиту животне средине;

· израда дугорочног програма заштите животне средине;

· јачање администратвиних капацитета за ефикасније спровођење прописа у области заштите животне средине;

· израда интегралног катастра загађивача животне средине;
· формирање јединственог информационог система и увођење мониторинга животне средине (мерења и осматрања квалитета ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта и нивоа буке);
· подизање и јачање еколошке свести локалног становништва;
у области заштите непокретних добара културе,
· утврђивање зона заштите око непокретних културних добара уз спровођење мера које пропише надлежни завод за заштиту

· спровођење мера заштите у околини непокретних добара културе;

· праћење стања и обавештавање надлежној територијалној служби;

у области заштите од елементарних непогода,

· израда катастра клизишта и карте стабилности терена;
· израда катастра бујичних токова; 
· израда програма – плана за проглашење ерозионих подручја на територији општине 

· израда програма - плана одбране од бујичних поплава на водотоковима ван система редовне одбране од поплава. 

· микросеизмичка рејонизација територије према степену сеизмичког ризика;

· одржавање постојеће мреже противградних станица;

као и друге обавезе које проистичу из решења Просторног плана, а које су надлежност општине Блаце.
У имплементацији приоритетних планских решења утврђују се следеће обавезе ЈКП „Блаце” и ЈП „Дирекција за урбанизам, изградњу и стамбене послове" општине Блаце:

· активности у вези са проширењем и техничким побољшањима система за снабдевање водом и изградња дистрибутивне мреже за насеља на територији општине Блаце; 
· израда техничке документације и започињање реализације изградње система за каналисање отпадних вода из насеља и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода у складу са пројектованим решењем; 

· контрола испуста ефлуената и категорије пријемника;
· проширење санитарно-хигијенских непропусних септичких јама за више блиских домаћинстава (у руралним насељима где није могуће формирати канализациону мрежу), као и формирање службе за редовно чишћење јама и контролу квалитета подземних вода;

· реконструкција и допуна канализационе мреже у насељима и раздвајање кишне канализације;

· рекултивација постојећих нехигијенских сметлишта и успостављање мониторинг система на овом простору;

· уређење и опремање зелених пијаца;
· уређење простора за потребе сточне пијаце;

· проширење постојећих градских хуманих гробаља, као и проширење и санитарно опремање гробаља у сеоским насељима;

· проширење подручја организованог сакупљања отпада на територији општине Блаце (распоређивање контејнера за одлагање отпадака; побољшање квалитета одвоза отпада - набавка камиона и др.);

· прелазак на регионални систем одлагања отпада реализацијом регионалне депоније на територији општине Прокупље; 
· истраживање услова за увођење рециклаже комуналног отпада.

Мере за равномерни територијални развој

Основно планско опредељење је постизање већег степена функционалне интегрисаности подручја Просторног плана. Битним се сматра обезбеђење услова за знатно већу саобраћајну, инфраструктурну и економску интеграцију у односу на окружење, у првом реду са суседним функционалним подручјима, чему посебно погодују саобраћајно-географски положај и планирани развој привредно-радних зона и инфраструктурних система. 
Реализација аутопутских коридора који воде јужноморавском и западноморавском долином, као и планиране аутопутске везе Ниш – Косово преко Топличког округа, ће се одразити на привредни развој, јер ће тако Општина, преко наведених праваца остварити брзу везу са осталим подручјима Србије и Европом, а тиме ће добити и боље услове за брже развијање појединих будућих привредних зона.
Постизање већег степена интегрисаности простора подразумева смањење унутрашњих општинских разлика, односно квалитативне промене у просторној, економској и социјалној структури, нарочито брдског подручја са израженим дисфункцијама социјалног и економског развоја. 
Упоришта равномернијег развоја су: (а) подизање нивоа квалитета живота у центрима заједнице насеља и њиховом гравитрационом подручју првенствено кроз модернизацију и изградњу комуналне и саобраћајне инфраструктуре, као и објеката јавних служби; (б) предузимање подстицајних мера од стране државних и других фондова за развој локалних заједница; и (в) изградња профитабилних привредно-радних зона.
Активности развоја сеоских насеља усмеравати ка постепеној и одрживој економској, социјалној и физичкој обнови и развоју. Реализацију вршити паралелно са интензивним развојем општинског центра.
Основне мере које ће се спроводити су:

· подједнако третирање сеоских насеља када је у питању квалитет живота становништва - све услужне садржаје „приближити“ сеоском становништву побољшањем локалних саобраћајних веза и бољим опремањем сеоских насеља;

· унапређивање квалитета живљења на селу - комбиновани развој пољопривреде и других привредних, услужних и посредничких делатности (мали и средњи производни погони, туризам, домаћа радиност, занатство, трговина, сервисне услуге); 

· повољнији услови садржани у одговарајућој пореској и стимулативној политици;

· развој неаграрних и других активности везаних за ангажовање сеоског становништва (укључивање становништва у развој услужних делатности, едукацију пољопривредног становништва, обнављање етно-заната; стимулисање приватне иницијативе у сектору јавних служби, подстицање посебних програма у култури, спорту и рекреацији, у циљу даљег развоја духовне и материјалне вредности села итд.);

· чување природних вредности уз сталну бригу о заштити животне средине, као и неговање амбијенталних вредности и вредности културе и обичаја;

· организовање културних манифестација; и

· просторно-системска интеграција насеља.

2.2.  смернице за израду урбанистичких планова и 
        друге развојне документације за подручје плана

ППО ће се, за зоне за које је овим ППО одређено, спроводити разрадом планских решења у урбанистичким плановима и пројектима, доношењем програма уређења грађевинског земљишта и гранских / секторских планова и програма у складу са законом. За остала подручја Општине изградња се обавља у складу са правилима уређења и грађења из овог ППО. 

За сва решења из урбанистичких планова на простору општине Блаце, а која нису у сукобу са режимима заштите, за издавање локацијске и грађевинске дозволе за изградњу објеката који нису из члана 133. Закона о планирању и изградњи, примењиваће се правила и услови из тих планова.  

Даља разрада ППО вршиће се: 

Предлаже се да се даља разрада ППО врши: 

· израдом плана генералне регулације за Блаце са деловима приградских насеља; 

· урбанистичким плановима за Барбатовац, Међухану-Шиљоману, Пребрезу и Горњу Драгушу, или делове ових и других насеља (нарочито за насеља која се налазе уз државне путеве у зонама укрштања државних путева са другим путевима које су посебно атрактивне за развој), за која ће се урбанистички планови по потреби и могућностима доносити; 
· одговарајућим урбанистичким планом за туристичке зоне, првенствено за туристичку зону Блачког језера (по потреби, јер се иста налази у обухвату ПГР-а Блаце), зоне бањског и верског туризма у Будим бањи - Дрешници и Врбовцу, као и другим зонама и локалитетима у складу са указаним потребама; 

· урбанистичким плановима за остале појединачне зоне и локалитете у складу са потребама, односно за све случајеве кад из различитих разлога не буде могуће директно спровођење овог просторног плана кроз издавање локацијске дозволе, а првенствено за:  


- привредне зоне веће од 2ha (зона будућег робно – дистрибутивно – трговачког центра и др.); 


- привредне зоне које немају директан приступ на саобраћајницу; 

    - подручја у којима ће се вршити експлоатација минералних сировина (на основу доказаних капацитета и оверених резерви), а по потреби и за зоне у којима ће се производити енергија из алтернативних извора енергије (сунце, ветар, вода, биомаса и др.)

- све саобраћајне и инфраструктурне објекте за које је неопходно одредити површине јавне намене (у првом реду за централно постројење за пречишћавање отпадних вода, постојећу депонију и сл.).

Урбанистички планови донети пре усвајања ППО неће се примењивати у деловима који нису у складу са дефинисаним режимима заштите, правилима и условима из овог ППО. За те планове ће Општина извршити прилагођавање са овим ППО и то кроз парцијалне измене и допуне са делове који су неусаглашени са деловима, правилима и условима из овог ППО. Напомиње се да је приоритет израда ПГР-а Блаце. 
Поред урбанистичких планова, радиће се и урбанистички пројекат за формирану грађевинску парцелу, односно пројекат парцелације или препарцелације и урбанистички пројекат за:

· заштићену околину непокретног културног добра;

· изградњу смештајних туристичких капацитета;

· изградњу јавних објеката и уређење јавних површина у централној зони насеља и делу насеља намењеном за развој туризма;

· верски објекат 

· неспецифичне објекте за које се, на основу одговарајуће документације или мишљења Комисије за планове, процени оправданост изградње и др. према потреби (мини-хидроелектране и електране за производњу енергије из биомасе, вишепородични стамбени објекти веће спратности од П+4, спортско – рекреативни објекти и сл.). 
Предложене врсте урбанистичке документације су оријентационе, а дефинитивна врста документа и границе обухвата ће се дефинисати Одлуком о приступању изради плана коју израђује надлежни општински органа по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове. 

На основу Закона о заштити животне средине (чл. 35. и 36), Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и Закона о процени утицаја на животну средину, у току имплементације ППО биће донете одлуке о приступању или не приступању изради стратешке процене доноси се у складу са одредбама из чланова 5, 6. и 9. Закона о стратешкој процени утицаја, уколико се конкретним планом успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката за које је прописано утврђивање процене утицаја на животну средину, односно да се може тражити процена утицаја на животну средину када се налазе у обухвату заштићеног подручја и планираних за заштиту природних вредности, односно ако се на обухваћеном подручју планирају два или више пројеката обухваћених Уредбом о пројектима за које се израђује студија о процени утицаја на животну средину.

Надлежни органи јединице локалне самоуправе ће на основу ППО и података катастра непокретности, донети акт о границама грађевинског подручја, тј. грађевинског земљишта за постојеће изграђено земљиште за: центре у мрежи насеља на руралном подручју и започете и инициране зоне изградње поред државних путева у првој етапи имплементације, а за започете и инициране зоне изградње поред општинских путева и за постојеће изграђено земљиште у осталим насељима сукцесивно, према исказаном интересу за изградњу.

Такође, јединица локалне самоуправе донеће, на основу ППО, као и донетог урбанистичког плана, средњорочне и годишње програме уређења грађевинског земљишта. Поред овог програма, потребно је да надлежни органи јединице локалне самоуправе донесу програме за постављање монтажних објеката, уређењу јавних и осталих зелених површина у насељима, као и комуналном уређењу.

Спровођење и разрада планских решења и правила утврђених у овом ППО у гранским/секторским плановима и програмима, као и техничкој документацији у складу са законом одвија се кроз активности израде средњорочних планова и програма развоја тих предузећа, као и израде шумско-привредних основа и других планова и основа за развој предвиђених законом. 
2.3. учесници, мере и инструменти за 

    имплементацију просторног плана општине
Спровођење Просторног плана општине Блаце тећи ће у складу са дефинисаним приоритетима активности у појединим областима за које су утврђени принципи и пропозиције коришћења, уређења и заштите планског подручја ППО. 

За спровођење планских решења неопходне су одређене мере и инструменти за реализацију ППО, који су везани за различите аспекте, и то: 

· економско-финансијске мере и инструменти
· организационе мере и инструменти
· нормативне мере и инструменти
Напомиње се да је за реализацију приоритетних планских решења која су првенствено у општинској надлежности, могуће, осим средстава Општине, ангажовати и средства Републике, фондова и других извора финансирања и помоћи. 
За започињање и реализацију дефинисаних планских приоритета одређују се следећи учесници у имплементацији као и потребне мере и инструменти за имплементацију Просторног плана: 
	Јавне службе и опремање насеља



	учесници у имплементацији ППО

	локална самоуправа, министарства надлежна за просвету и спорт, здравство, културу, рад и социјална питања, приватно предузетништво и др. 

	мере и инструменте за имплементацију ППО

	· економско-финансијске мере и инструменти

	ангажовање средстава Републике Србије, Општине и приватних средстава, уз подстицање донаторства и задужбинарства мерама пореске политике

	· организационе мере и инструменти

	укључивање приватних актера у организовану понуду здравствене заштите, предшколских и социјалних јавних служби и служби бриге о старима; увођење нових програма – мобилне наставне екипе специјализоване за поједине наставне програме; формирање мобилних екипа и служби примарне здравствене заштите; стимулисање организовања интерната и укључивање приватне понуде у организовање интернатске услуге

	· нормативне мере и инструменти

	примена важећих прописа о нормативним стандардима за изградњу објеката јавних служби; редефинисање обухвата, норматива и стандарда примарне здравствене заштите, основног образовања, објеката културних садржаја и др. објеката јавних служби; правно обезбеђивање давалаца и корисника различитих облика заштите и бриге о старим грађанима

	

	Пољопривреда



	учесници у имплементацији ППО

	локална самоуправа, министарства надлежна за пољопривреду, водопривреду и шумарство, просвету и спорт, здравство, културу, рад и социјална питања, приватно предузетништво – становништво општине и породична пољопривредна газдинства, као и разни заинтересовани пословни субјекти, друштвене, политичке и невладине организације и др.,

	мере и инструменте за имплементацију ППО

	· економско-финансијске мере и инструменти

	средства буџета Републике Србије и Општине; међународни програми и фондови за рурални развој и хармонизацију техничке регулативе ЕУ земаља Централне и Југоисточне Европе и сл.; средстава локалне управе (формирање посебног фонда) за подржавање програма мултифункционалног развоја пољопривреде; успостављање комерцијалних кредита за подршку наведеним активностима (са grace периодом од 2 године ради уходавања система), уз финансијску подршку из буџета Републике Србије; стимулативна економска политика за развој агротуризма, у сектору разних служби, посебно услуга као што су ветеринарске станице, пољоприврдне апотеке, сервиси за поправку пољопривредне механизације и сл.; обезбеђивање средстава кроз приватизацију, укључивањем дела средстава стратешких партнера и уз заједничка улагања за формирање јавних служби, за побољшање инфраструктуре и сл.; формирање посебног фонда локалне управе за подржавање програма удруживања пољопривредника

	· организационе мере и инструменти

	доношење одлуке о реформи катастра и земљишних књига; унапређивање организације надлежних општинских служби ради ефикасније контроле коришћења пољопривредног земљишта; успостављање агро-мониторинг система; израда пројекта Пољопривредног информационог система; правовремeна израда регулационих планова за просторе на којима је могуће очекивати конфликте; израда пројекта за формирање Савета за рурални развој Општине; активирање локалних потенцијала и мотивисање сеоског становништва да развија и уређује рурално подручје као дугорочну перспективу и као простор за живот; израда Програма мултифункционалног развоја пољопривреде и диверзификованог привредног развоја руралних простора Општине у циљу отварања нових радних места (непољопривредних делатности) у руралним просторима; иницирање формирања наменског стамбеног фонда у селима (за учитеља, лекара и сл.); редефинисање и оснивање савремене мреже за откуп пољопривредних производа; израда пројеката на нивоу локалне управе за формирање задруга/алијанси по интересним принципима; покретање израде и доношење Програма дугорочног развоја пољопривреде и села; израда програма развоја сеоског туризма, ревитализације етно заната; усклађивање аграрне политике и политике мултифункционалног развоја пољопривреде; формирање посебне политике руралног развоја са циљем повећања тржишне конкурентности производа

	· нормативне мере и инструменти

	- доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне управе за успостављање делотворног и ажурног система катастарске евиденције и базе података по власницима, површинама и културама; доношење одлуке о формирању посебног пољопривредног информационог система; имплементација нормативних мера у посебна акта која се односе на заштиту пољопривредног земљишта Општине; нормативно регулисање система дугорочног закупа земљишта и власништва; усклађивање законодавне материје у области пореске и земљишне политике са стандардима ЕУ; доношење одговарајућих одлука на нивоу локалне управе за успостављање Савета за рурални развој Општине; нормативно регулисање система субвенција за производњу; регулисање система дугорочног закупа и лизинга земљишта

	

	Шумарство и ловна привреда



	учесници у имплементацији ППО

	локална самоуправа, Привредна комора Србије, Регионална привредна комора, министарства надлежна за планирање, индустрију, економију и регионални развој и др., ЈП «Србијашуме», Агенција за развој малих и средњих предузећа, Агенција за страна улагања и промоцију извоза, Стална конференција градова и општина, удружења привредника, невладине организације и др.

	мере и инструменте за имплементацију ППО

	· економско-финансијске мере и инструменти

	средства ЈП „Србијашуме”, власника приватних шума, као и средства Ловачког савеза Србије, ловачких удружења,  и др.

	· организационе мере и инструменти

	израда програма за радове на мелиорацији деградираних шума; израда програма пошумљавања на површинама које су издвојене као изворишта вода у складу са режимом коришћења простора, уз акумулације и речне токове, на површинама које су карактерисане као еродиране;  израда плана противпожарне заштите шума; израда плана узгоја дивљачи

	· нормативне мере и инструменти

	поштовање правила коришћења и заштите шума и шумског земљишта према општим и посебним шумским основама; имплементација нормативних мера у заштити шума и дивље фауне

	

	Индустрија, мала привреда, 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА  и грађевинарство



	учесници у имплементацији ППО

	локална самоуправа, Привредна комора Србије, Регионална привредна комора, министарства надлежна за планирање и грађевинарство, индустрију, рударство, економију и регионални развој и др., Агенција за развој малих и средњих предузећа, Агенција за страна улагања и промоцију извоза, Стална конференција градова и општина, удружења привредника, заинтересовани приватни предузетници, невладине организације и др.

	мере и инструменте за имплементацију ППО

	· економско-финансијске мере и инструменти

	пореске олакшице и подстицаји за привлачење страног и домаћег капитала, за стимулисање техничког иновирања производних циклуса, за проширење и диверзификацију производа и др.; мере и инструменти кредитно-монетарне политике у функцији развоја МСП, прилагођавање инструмената трговинске политике (девизног курса, царина, финансирања извоза); средства локалне управе за реализацију парцелације и инфраструктурно опремање индустријских зона; коришћење средстава из фондова ЕУ за реструктурирање привреде и изградњу капиталних објеката (производних и инфраструктурних); формирање посебног фонда локалне управе за подржавање програма интегралног руралног развоја

	· организационе мере и инструменти

	оснивање агениције или службе за локални економски развој и промоцију предузетништва и „простора” - локација, која ће бити координатор сарадње између локалне самоуправе и потенцијалних инвеститора; стварање услова за едукацију становништва у погледу могућности развоја приватног бизниса, као и стална обука предузетника; давање концесија на истраживања и експлоатацију минералних сировина и изворишта пијаћих вода погодних за флаширање, у складу са програмима надлежног министарства

	· нормативне мере и инструменти

	одлуке и активности за реализацију и спровођење Стратегије привредног развоја, Стратегије регионалног развоја, Стратегије развоја малих и средњих предузећа, Стратегије за смањење сиромаштва, Стратегије подстицања и развоја страних улагања, и др.; израда и примена Стратегије локалног економског развоја Општине, програма развоја локалних заједница, предузећа и др

	

	Туризам



	учесници у имплементацији ППО

	локална самоуправа, ЈП ”Дирекција за урбанизам, изградњу и стамбене послове” општине Блаце, ЈКП „Блаце”,  привредни субјекти, сеоска домаћинства, министарства надлежна за планирање, туризам, услуге, туристичке организације, заинтересована физичка и правна лица и др

	мере и инструменте за имплементацију ППО

	· економско-финансијске мере и инструменти

	организовано (локацијско и програмско) усмеравање инвестиција уз пореске олакшице за приватне инвеститоре; буџетска средства министарства надлежног за трговину, туризам и услуге, преко Фонда за развој недовољно развијених простора Србије, средстава НИП-а, као и средстава Владе Републике Србије, средства власника/корисника појединих локалитета и објеката, средства спортских клубова и др

	· организационе мере и инструменти

	покретање израде и израда програма уређења туристичких зона и локалитета у Општини и других различитих пројеката и програма: пројекти и програми за поједине локалитете у складу са исказаним потребама, пројекти реконструкције саобраћајне инфраструктуре; програм реконструкције и модернизације смештајних капацитета у Општини; програм едукације становништва који врши прихват туриста у оквиру руралног туризма 

	· нормативне мере и инструменти

	доношење одговарајућих одлука о изради програма и планова развоја везаних за туризам; израда и доношење одговарајућих урбанистичких планова за туристичка подручја

	

	Саобраћајна и комунална инфраструктура



	учесници у имплементацији ППО

	локална самоуправа, министарства надлежна за планирање, инфраструктуру - саобраћај, водопривреду, енергетику, телекомуникације и сл., ЈП „Путеви Србије„, ЈП „Електропривреда Србије”, ЈП „Телеком Србија”; ЈВП „Србијаводе”, ЈП „Југоросгас“, Републички-хидрометеоролошки завод и на локалном нивоу - ЈП ”Дирекција за урбанизам, изградњу и стамбене послове ” општине Блаце, ЈКП „Блаце”, становништво, невладине организације, приватни инвеститори и др

	мере и инструменте за имплементацију ППО

	· економско-финансијске мере и инструменти

	средства буџета Републике Србије, Округа (општина у окружењу за заједничке пројекте) и Општине; инвестициони кредити; посебни фондови; средства Европске банке за реконструкцију, фискална и кредитна политика којом ће се омогућити локалној управи да преко својих органа управљања и локалних јавних предузећа развија водопривредну, енергетску, телекомуникациону и комуналну инфраструктуру; средства од наплате услуга и др.

	· организационе мере и инструменти

	програмирање приоритетних улагања на нивоу комплетне мреже локалних путева; израда планске и техничке документације за саобраћајне коридоре (друмске, бициклистичке) на тероторији општине Блаце; израда потребне техничке документације за реконструкцију планираних делова саобраћајне мреже; оснивање посебних фондова ради прикупљања финансијских средстава за одређене активности; израда планске и инвестиционо-техничке документације за инфраструктурне системе: у вези са водоснабдевањем и одвођењем отпадних вода, дистрибуцијом електричне енергије; испуњавање обавеза у вези са спољним телекомуникационим везама и са функционисањем чворних и крајњих телефонских централа; одржавање комуналних објеката;  израда одговарајуће планске и пројектне документације за потребе изградње регионалне депоније; израда одговарајуће планске и пројектне документације за потребе рекултивације и уређења простора локалних нехигијенских сметлишта; активности за дефинисање услова суфинансирања радова од заједничког интереса Општине, Округа и Републике на саобраћајној мрежи на територији општине Блаце и другим инфраструктурним мрежама; дефинисање могућности организације и услужних и комерцијалних садржаја уз државни пут првог реда (као и будући аутопут) и функционално повезивање сродних садржаја планираних од стране Општине у непосредној околини овог пута; власничка трансформација јавних предузећа која се баве управљањем водопривредним, енергетским, телекомуникационим и комуналним системима 

	· нормативне мере и инструменти

	одлука Скупштине општине Блаце о приступању модернизацији локалне путне мреже; одлуке Скупштине општине Блаце о приступању изради планске и пројектне документације за поједине инфраструктурне системе, њиховом функционисању и одржавању, нарочито одлука о локацији за изградњу регионалне депоније за комунални отпад; доношење одлуке о уређивању и рекултивацији простора који су се до сада користиле као нехигијенска сметлишта  

	

	Заштита животне средине, природе, непокретних културних добара и заштита од елементарних непогода и других катастрофа



	учесници у имплементацији ППО

	локална самоуправа, министарства надлежна за животну средину, пољопривреду, шумарство, рударство и енергетику, планирање и инфраструктуру и грађевинарство, Републички завод за заштиту природе, Агенција за рециклажу Републике Србије, Републички завод за заштиту споменика културе, музејске инстутуције, Завод за заштиту споменика културе Ниш и на локалном нивоу – ЈП ”Дирекција за урбанизам, изградњу и стамбене послове” општине Блаце, ЈКП „Блаце”, привредни субјекти који утичу на квалитет животне средине, еколошке невладине организације, планинарска и спортска друштва, становништво и др.

	мере и инструменте за имплементацију ППО

	· економско-финансијске мере и инструменти

	примена економских инструмента, односно накнада за коришћење природних вредности и накнада за загађивање животне средине, као и економских подстицајних мера (пореске, царинске и друге олакшице или увођење ослобађања од обавезе плаћања) у складу са Законом о заштити животне средине  и друга одговарајуће законске регулативе; обезбеђивање средстава из других извора - донаторски програми помоћи и зајмови код државних фондова и међународних финансијских институција и др.;

	· организационе мере и инструменти

	институционално јачање капацитета за заштиту животне средине – организовање рада одељења за заштиту животне средине општине Блаце; оснивање општинског фонда за заштиту животне средине; доношење Дугорочног програма заштите животне средине на подручју Општине; сарадња свих заинтересованих актера на локалном нивоу са органима на регионалном и националном, у циљу унапређивања стања животне средине на подручју Општине; израда одговарајуће планске документације уз примену мера заштите животне средине; формирање службе на нивоу Општине за праћење стања непокретних објеката културе и израда „Студије заштите непокретних културних добара” на територији Општине Блаце, као и програма за проглашење ерозионих подручја на територији општине и плана одбране од бујичних поплава на водотоковима ван система редовне одбране од поплава. 

	· нормативне мере и инструменти

	поштовање мера и режима заштите над заштићеним природним добрима; примена закона из области заштите животне средине (Закона о заштити животне средине, Закона о процени утицаја на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за коју је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину - „Службени гласник РС”, бр.84/05; Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине уз поштовање Уредбе о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола - „Службени гласник РС”,бр. 84/05), као и других закона који укључују питања животне средине (Закона о планирању и изградњи, Закона о водама, Закона о шумама, Законa о рударству и др.); примена Уредбе о правима инспектора заштите животне средине; примена националних стратегија и програма (Национална стратегија управљања отпадом, Водопривредна основа Србије, Национални програм заштите животне средине - нацрт, Стратегија за смањење сиромаштва, Стратегија развоја пољопривреде, и др.) и др.; поштовање закона о заштити непокретних добара културе.

	


Планска решења дефинисана овим планом могуће је преиспитати у складу са Законом и пре истека планског периода и у случају потребе кориговати кроз измене и допуне ППО у кординацији са планским документима вишег реда. [image: image17.png]


[image: image18.png]






























� према методологији ранијих пописа


� Учешће изграђених површина у укупном неплодном земљишту се разликује, и највеће је у централним и јужним деловима општине који су и најнасељенији (у појединима и преко 60-70%, а у Блацу и околним насељима и преко 80%), док је у .К.О. које су планинске учешће изграђених површина и испод 10%. 


� Са становишта Србије, али и локалне заједнице од основног је интереса ублажавање и заустављање исељавања, уз подстицање наталитета, становништва са ове територије, а с друге стране, уз ублажавање заостајања појединих сегмената друштва и привреде за развијенијим деловима Републике у функцији равномернијег и уједначенијег развоја.


Локално изражени интереси се у најкраћем могу исказати у распону од подизања нивоа животног стандарда, жеље за бољим радним местима и обезбеђењем економске сигурности становништва, све до потребе да простор општине буде боље и равномерније опремљен разним садржајима.  








PAGE  
154
[image: image19.wmf][image: image20.jpg]BJIALLE





ОПШТИНА                   
                                                                                                                                 јУГОСЛОВЕНСКИ ИНСТИТУТ
бЛАЦЕ          
                                                                                                                                            ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНОВАЊЕ
                                                                                                                                                                               ЈУГИНУС АД  - БЕОГРАД 


_1241353040.doc



