ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ЗОНИ ШКОЛЕ У БЛАЦУ
1. Врста услуге: Израда пројекта саобраћајне сигнализације 
Услуга се обавља у складу са:
- Законом о безбедности саобраћаја на путевима  ("Службени гласник РС", бр. 41 од 2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 - УС, 55 од 23. маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 - УС, 24 од 26. марта 2018, 41 од 31. маја 2018, 41 од 31. маја 2018 - др. закон, 87 од 13. новембра 2018, 23 од 29. марта 2019, 128 од 26. октобра 2020 - др. закон, 76 од 7. септембра 2023), 
-Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 85/17, 14/21 и 21/24) и српским стандардима.
- Правилником о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу (Сл. Гласник РС“ бр. 9/2014).
2. Техничке карактеристике:
2.1 Пројектним решењем обухватити саобраћајну сигнализацију и опрему у зонама школа (ОШ Стојан Новаковић и Средња Школа Блаце) које се налазе у насељу Блаце у улицама Браће Вуксановић, Карађорђева и Вука Караџића којом ће се ниво безбедности свих учесника у саобраћају повећати. 
2.2 Нарочиту пажњу посветити најави зоне школе у којој возачи моторних возила морају бити посебно опрезни. 
2.3 Техничку документацију урадити на одговарајућим подлогама (геодетским подлогама и др.).
2.4 Материјал за израду саобраћајних знакова предвидети у складу са важећим Правилником о саобраћајној сигнализацији ("Сл. Гласник Републике Србије", бр. 85/17, 14/21 и 21/24).
2.5 Испред пешачког прелаза, на коловозу предвидети натписе "ШКОЛА" и ознаке „X“.
2.6 Предвидети одговарајућа средства за успоравање саобраћаја (звучно-вибрационе траке) чија висина зависи од ограничења брзине у предметној зони, a у складу са Правилником о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу (Сл. Гласник РС“ бр. 9/2014).
2.7 Ознаке на коловозу требају да садрже решења која предвиђају уградњу материјала са својствима ретрорефлексије, уз напомену да материјали морају испуњавати одредбе стандарда SRPS EN 1436 током целог експлoатационог периода извођења радова.
2.8 Пројектовано саобраћајно решење као и саобраћајна сигнализација и опрема морају да одговарају рангу предметне саобраћајнице. Такође, димензије и квалитет материјала саобраћајне сигнализације морају да одговарају рангу саобраћајнице.
2.9 Сви релевантни технички детаљи и описи који омогућују наручивање сигнализације и опреме, морају се приказати у Техничким условима за извођење главних радова.
2.10 Пројектну документацију урадити уз консултације са Инвеститором и надлежном службом за одржавање пута.
2.11 Пројекат треба да садржи све потребне елементе неопходне за набавку и уградњу пројектоване саобраћајне сигнализације.
2.12 Предмер и предрачун радова формирати на основу стварних количина и реалних јединичних цена при чему за одређивање цена користите актуелни ценовници ЈП "Путева Србије" за радове на одржавању државних путева и саобраћајну сигнализацију.
2.13 Пројектним решењем предвидети по један променљиви (ВМС) саобраћајни знак у ЛЕД технологији из оба смера, који ће у основном режиму рада (за време трајања школских активности) мерити и приказивати брзину кретања возила од 20 до 30 km/h и текст „ХВАЛА“, а када брзина возила пређе 30 km/h, појављиваће се знак I-15 ("деца на путу") и измерена брзина прекорачења моторних возила са натписом „УСПОРИ“. У додатном режиму рада (ван времена трајања школских активности) знак ће мерити и приказивати брзину кретања возила од 20 до 50 km/h и текст „ХВАЛА“, а када брзина возила пређе 50 km/h, приказује се измерена брзина прекорачења моторних возила са натписом „УСПОРИ“. Напајање ВМС уређаја је соларно, а за носаче уређаја је потребан оверен статички прорачун.

2.14 Приликом пројектовања водити рачуна о постојећој саобраћајној сигнализацији. Постојећа саобраћајна сигнализација која је одговарајућа потребно је задржати, док она која не задовољава потребан садржај и квалитет или није у складу са важећом регулативом потребно је уклонити.
2.15 Пројекат треба да садржи израду планова саобраћајне сигнализације са свим потребним детаљима. 
3. Количина и опис
Пројекат треба да садржи:
· Општу документацију
· Пројектни задатак
· Технички извештај
· Предмер и предрачун саобраћајне сигнализације
· Техничке услове за израду и постављање саобраћајне сигнализације
· Прилог о мерама заштите на раду и заштите животне средине
· Графички део пројекта
· Детаље саобраћајне сигнализације
Пројекат је потребно испоручити у четири (4) штампана примерка.
4. Рок за извршење услуге: Извршилац се обавезује да услугу у потпуности изврши до 31.12.2024. године
