ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ  УСЛУГE  ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИХ-ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА

- ВРСТА УСЛУГЕ

Извођење инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања и израда  елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње саобраћајница:

Објекат  1:	Општински пут ОП18 (од државног пута премa Пребрези)

Врста радова:	реконструкција

Локација:	Траса пута иде катастарском парцелом број 3047 КО Пребреза  (од државног пута до некатегорисаног пута на КП бр. 813 КО Пребреза)

Дужина:		   приближно 2.400м

Услуга се обавља у складу са савременом стручном праксом и научним сазнањима Грађевинске геотехнике и Инжењерске геологије и важећом регулативом:

- Закон о рударству и геолошким истраживањима (Сл.гласник РС бр.101/15, 95/18 и 40/21)

- Правилник о садржини пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких нистраживања (Сл.гласник РС бр.51/96)

- Правилник о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања (Сл.гласник РС бр.45/19 и 72/21)

- Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр.72/09-52/21)

- Правилник за грађевинске конструкције (Сл.гласник РС бр.89/19-122/20)

- Прaвилник o стручним пoслoвимa прoстoрнoг и урбaнистичкoг плaнирaњa, изрaдe тeхничкe дoкумeнтaциje, грaђeњa и eнeргeтскe eфикaснoсти кoje oбaвљajу лицeнцирaнa лицa (Сл.гласник РС бр.106/20).

Задатак истраживања и испитивања је одређивање, приказ и оцена општих геотехничких услова изградње/реконструкције и коришћења планираних саобраћајница (Прилог 1), геомеханичких показатеља грађе, стања и својстава тла и постојеће коловозне конструкције, са предлогом неопходних рационалних геотехничких решења за изградњу/реконструкцију, геотехничких показатеља за димензионисање коловозне конструкције и услова за извођење планираних радова – у форми елабората као сертификованих геотехничких/ геомеханичких подлога Пројеката за грађевинску дозволу (ПГД и ИДП) за изградњу/реконструкцију предметних саобраћајница, који се Наручиоцу достављају у једном примерку у електронском облику (.pdf  електронски оверен) и у два примерка у штампаном облику.

- МЕТОДИ, ВРСТЕ И ОБИМ ИСТРАЖИВАЊА И ИСПИТИВАЊА

- Претходна истраживања: рекогносцирање терена, проучавање доступне техничке документације о планираним саобраћајницама и геотехничке документације о њиховом терену, обележавање и снимање координата истражних места на терену, у складу са наведеним Задатком истраживања;

- Теренска истраживања и испитивања, у складу са врстом и величином планираних саобраћајница и очекиваном грађом терена, дуж траса израдом (Прилог 1): укупно 3 истражне јаме (Ј) дубина по 2-3 m, ступњевитим машинским ископом, са теренском идентификацијом тла у слојевима терена и материјала у постојећој коловозној конструкцији и картирањем зидова јама, узимањем узорака тла за лабораторијска геомеханичка испитивања и регистровањем дубина нивоа подземне воде, као и укупно 4 пенетрационих сондажних бушотина (ПБ) дубина по 3-4 m или до непробојног слоја, моторним динамичким пенетрометром DPM према Eurocode 7, са континуалним испитивањем слојевитости терена и одређивањем стања (збијеност, конзистенција) и механичких својстава тла (чврстоћа, деформабилност) in situ у слојевима темељног тла – пре свега у хетерогеним насутим и невезаним материјалима из којих се бушењем не могу узети непоремећени узорци неопходни за лабораторијска испитивања – у тлу постељице и одређивањем CBR in situ (као основног показатеља за димензионисање коловозне конструкције саобраћајница) а на невезаном носећем слоју (тампону) постојећег коловоза по потреби и одређивањем постојеће збијености опитом плочом са падајућим тегом;

- Лабораторијска геомеханичка испитивања: одређивање општих физичких својстава (влажност, густина, порозност), показатеља за квантитативну класификацију (гранулација, пластичност и конзистенција) и показатеља механичких својстава (чврстоћа при директном смицању, деформабилност консолидацијом у едометру) на узорцима тла из меродавних слојева, из зоне постељице и опити збијености по Proctor-у и лабораторијски СВR, у обиму усклађеном са грађом терена и регулативом

- Геотехнички извештај (о геотехничким условима изградње), на основу свих претходних резултата: приказ, анализа и оцена општих геотехничких услова за изградњу/реконструкцију и коришћење планираних саобраћајница (геоморфолошких, хидролошких, литогенетских, хидрогеолошких, инжењерскогеолошких и процењених микросеизмичких услова), геомеханичких показатеља материјала у истраженим слојевима тла и постојеће коовозне конструкције, предлог неопходних рационалних геотехничких решења за изградњу/реконструкцију, геотехничких показатеља за димензионисање коловозне конструкције и услова за извођење планираних радова – у складу са наведеним Задатком истраживања;

- Елаборат: садрже општу документацију, Геотехнички извештај и прилоге са свим резултатима истраживања, испитивања и геомеханичких прорачуна, у сертификованом PDF на CD и два штампана примерка.