ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
Набавка радова на текућим поправкама електричних инсталација 

у згради локалне самоуправе-Општине Блаце
1.ВРСТА РАДОВА
Електо инсталатерски радови
2.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Радови предвиђени овом набавком подразумевају радове на текућим поправкама електричних инсталација у згради локалне самоуправе – Општине Блаце на кп бр.2585/2 КО Блаце.
За развод електричне енергије за ЈУМ пројектована је разводна табла у ознаци RT-JUM. За

напајање исте је пројектован кабл типа N2XH 5х6мм2.

Осветљење просторија је пројектовано са ЛЕД светиљкама типа Beghelli LED Panel RTI

40161, или одговарајуће, и оне су уградног типа. За управљање осветљењем, пројектовани су

прекидачи модуларног типа произвођача Legrand „Mosaic“ или одговарајуће.

За случај нестанка електричне енергије, пројектоване су противпаничне ЛЕД светиљке.

За ниво осветљења коришћен је стандард SRPS.U.C9.100. Електрична инсталација осветљења

пројектована је проводницима N2XH 2-4X1,5mm2 који се полажу у зиду или у плафону испод

малтера

Електричне инсталације за модуларне монофазне шухо прикључнице пројектована је

проводницима N2XH 3X2,5mm2 који се полажу у зиду или плафону испод малтера и у поду у

ребрастом цреву потребног пресека. За развод проводника на месту где су пултови, пројектован је парапетни развод LEGRAND DLP 50 x 150 или одговарајући. Модуларне шухо прикључнице су произвођача Legrand „Mosaic“.

Заштита од опасног напона додира пројектована је у складу са SRPS.N.B2.741. Систем

заштите од опасног напона додира је TN-C-S.

Објекат има громобранску заштиту.
Радове изводити у складу са пројектом, важећим техничким прописима и препорукама

уз обавезно присуство надзорног органа.
3.КВАЛИТЕТ
Сви радови морају бити изведени у складу са важећим законима и подзаконским актима Републике Србије којима се регулише област изградње, заштите животне средине и заштите на раду, а нарочито у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и подзаконским актима овог закона;
Сви материјали који се уграђују морају одговарати SRPS стандардима.

Сви радови који се изводе морају бити изведени у складу са SRPS стандардима.

У току радова неопходно је вршити испитивања својстава материјала који се уграђује као и уграђеног материјала у складу са SRPS стандардима. 

За укупан уграђени материјал и опрему Понуђач је дужан да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте ове врсте у складу са техничком документацијом.
4.КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
Количине и опис радова приказане су у обрасцу структуре понуђене цене.
5.НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Наручилац ће обезбедити вршење Стручног надзора над извођењем радова. Стручни надзор на изградњи објекта вршиће се у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19  37/19, 9/20 и 52/21) и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора (''Сл.гласник РС'' бр.22/2015 и 24/2017).
За све уграђене материјале, извођач радова је у обавези да достави одговарајуће доказе о квалитету којима доказује да квалитет уграђеног материјала одговара захтеваном квалитету.

За све изведене радове, извођач радова је у обавези да достави извештаје о испитивању  израђене од стране овлашћене организације, којим доказује да је изведени квалитет радова одговара захтеваном квалитету. 

6.РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Рок за извођење одређује се понудом и уговором о извођењу.

Рок за извођење не може бити дужи од 7 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

